Приложение № 1/1 към Решение № 100/18.12.2009 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -   ХИТРИНО,ОБЛАСТ ШУМЕН

Н А Р Е Д Б А

за

пожарна безопасност и спасяване

на територията на Община Хитрино

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С  тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на

Държавни органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с осигуряване на пожарната и аварийна безопасност на територията на общината.

Чл.2.Разпорежданията на специализираните органи за пожарна и аварийна безопасност, издадени в границата на тяхната компетентност са задължителни за длъжностните лица и гражданите.

Чл.3.Настоящата наредба е задължителна за всички предприятия,фирми,

организации, които извършват определен вид дейност на територията на общината и за всички граждани, които живеят, пребивават временно или преминават през територията на община Хитрино.

ГЛАВА ІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Чл.4.Ръководителите на предприятията, фирми и учрежденията, и обществените организации разработват и утвърждават вътрешноведомствени

правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на пожарната безопасност.

Чл.5.(1) Във всеки обект се създава Досие с документи, касаещи организацията за пожарната и аварийна безопасност, съобразени с изискванията на Наредба І-209/22.11.2004 год.(Обн.ДВ.бр.107/04 год.) за правилата и нормите за пожарна безопасност на обектите в експлоатация а именно:

- Правила и инструкции за осигуряване на пожарната безопасност

територията на обекта, в това число цехове, съоръжения, инсталации и др.

2.Планове за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране

на аварии.

3.Планове за осигуряване на пожарната безопасност  при ремонти, реконструкции и преоборудване на обектите.

4.Планове за евакуация при пожар или авария на личния състав

пребиваващите в обектите лица.

5.Документи, издадени от органите за държавен противопожарен

контрол, отнасящи се до осигуряване на пожарната безопасност на обекта.

6.Заповеди за:

- пожаробезопасно извършване на огневи работи;

- пожаробезопасно използване на отоплителни, нагревателни и електрически уреди;

- определяне на разрешените и забранени маста за тютюнопушене;

- изключване на електрическото захранване след приключване на работното време / без денонощните потребители /;

- организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на личния състав по пожарна безопасност;

- осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време на обекта;

- поддържане и проверка на пожароизвестителните ( ПИИ )  и пожарогасителните инсталации (ПГИ );

- поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене;

( 2 ) Изключването на ел.захранването след работното време и състоянието на ПИИ и ПГИ, и състоянието на противопожарните уреди се удостоверява в съответните дневници по образец ( прил. І от Наредба І -209/2004 год.).

ГЛАВА ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА  БЕЗОПАСНОСТ

Раздел І

Общи противопожарни правила и задължения

Чл.6. Територията на обектите системно се почиства от суха тревна растителност и други горими отпадъци, горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаробезопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта на определените за това маста.

Чл.7.(1) До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп.

(2) При ремонтни работи и при аварии на водопроводната мрежа, при режим на водата и източване на водоеми, отговорните лица и гражданите незабавно уведомяват Районно управление „Пожарна Безопасност и спасяване – Шумен.

(3) Представителите на ”В и К” ЕООД  поддържа в изправност и обозначава съгласно БДС  123-009-82 И Наредба № 4 противопожарните хидранти в населените места от общината.

(4) При  предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата и улиците,изпълнителят е длъжен предварително да уведоми Районно управление Пожарна Безопасност и спасяване – Шумен  за времетраенето и мястото на  затворения участък.

(5) При ремонти работи по улици и тротоари, строителната фирма е

длъжна напълно да възстанови водопровода и пожарните хидранти в участъка.

Чл.8. Всички фирми, развиващи дейност на територията на общината са

длъжни при поискване от Районно управление „Пожарна Безопасност и спасяване – Шумен  да оказват помощ с наличната техника и състав за ликвидиране на пожари, производствени аварии и стихийни бедствия.

Чл.9.(1) Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари, и да участват в предотвратяването и гасенето им.

(2) При възникнал пожар гражданите са длъжни да се обадят на тел.112, в

кметството или лесничейството  ( при горски пожар ), да организират незабавна евакуация от мястото на пожара на децата,жените,болните и възрастните граждани, а изключат ел.захранването към мястото на пожара и да се включат в изгасяването му с наличните уреди и подръчни средства,съобразно своите възможности.

Чл.10. Забранява се извършването на огневи работи ( електро и газозаварки,

топене на битуми, размразяване на тръбопроводи с открит огън и др.) без да са спазени изискванията преди, по време и след тяхното извършване, съгласно Наредба І – 209/22.11.2004 год.(ДВ.Бр.107/2004год.).

Чл.11. Паленето на огньове по случай Националния празник „3-ти март” и

”Сирни заговезни” да става само на предварително определените от Общинската администрация и органите за Пожарна Безопасност и спасяване

Чл.12.(1) При провеждане на масови мероприятия – събори, търговски изложения, състезания, концерти и др. организаторите, домакините и участниците са длъжни да спазват установените правила за пожарна защита и евакуация.

(2) Най-малко 10 дни преди мероприятието организаторите са длъжни да уведомят Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване” – Шумен  с цел вземане на съответните мерки за осигуряване на пожарната му безопасност.

Чл.13. Собствениците и ръководителите на търговски,култури,спортни и

други обекти за масово събиране на хора са длъжни да създават условия за безопасна евакуация, а посетителите да не нарушават тези условия. По време,

когато в сградите пребивават хора всички евакуационни изходи трябва да бъдат отключени.

Раздел ІІ

В личните дворове на гражданите от населените места в общината

Чл.14.(1) Складирането на груб фураж / сено,слама, царевичак и др./ може да бъде открито и в стопански постройки.

(2) Откритото складиране на груб фураж / балиран и небалиран / в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояния между тях не по-малко от два метра, извън групите разстоянието да е не по-мало от 6 метра.

(3) Около складирания груб фураж в личните дворове да е окосена сухата трева растителност и да са направени минерализовани ивици с ширина минимум 2 метра.

(4) Забранява се открито складиране на груб фураж:

1.На разстояние,  по-малко от шест метра от сгради / къщи,летни кухни и навеси към тях/.

2.Складирането на груб фураж на тротоарната ивица или уличното платно.

3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и течности и газове, и други подобни комуникации.

(5) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специални пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват

на следните изисквания:

1.Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко 6 метра.

2.Когато разстоянието е по-малко от 6 метра, една от срещуположните

външни стени да съответствува на изискванията за брандмауер.

Чл.15. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

1.Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в

стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях, ако стената е брандмауер /пожарозащитна стена /.

- Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние.

Същите да са защитени от влага и вода.

- Съхраняването на горими течности в жилищни сгради да става при стриктно спазване на чл.411 от Наредба №2 ПСТН –не повече от 500

литри в таванско или сутеренно помещение за сгради от І и ІІ степен на пожароустойчивост.

Чл.16.(1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнината /стерилизиране на храни / да става на места, които са специално пригодени за целта и са на разстояние не по-малко от 6 метра от отвори на сгради /прозорци и врати /, горими материали, плевни, навеси и др.

(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

(3) Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.

(4) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.

(5) След приключване, огънят да се изгаси, като не се остават тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.

(6) Забранява се паленето на огън при силен вятър.

Чл.17.(1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове /пролетно-есенно почистване / да става по места, като се спазват следните минимални разстояния, отстоящи от:

- Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж  - най-малко 8 метра.

2.Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници,

оградните на съседите – най-малко 4 метра.

3.Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от

горими отпадъци, предмети и суха трева.

(2) Да се осигурят поне две кофи с вода за гасене, а при възможност и маркуч, свързан с водопровода.

(3) През цялото време огънят да не се остава без надзор.

(4) След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.

(5) Паленето на огън да става само при тихо време / безветрие /.

ГЛАВА ІV

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел І

През есенно – зимния сезон

Чл.18. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения

се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и

технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използване.

Чл.19. Преди есенно-зимния отоплителен период,не по-късно от 01.10.

отоплителните съоръжения сгради и инсталации в предприятията, фирмите и

учрежденията на територията на община Хитрино се проверяват и отремонтират. В експлоатацията се допускат само изправните.

Чл.20. Комините на сградите се почистват преди отоплителния сезон.

Те трябва да са обмазани с вароциментов разтвор в подпокривното си пространство и да са защитени с розетки и ревизионни вратички отвори.

Същите трябва да отстоят на не по-малко от 10см. от горими конструкции.

Чл.21.За печките да се спазват следните изисквания:

1.Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/

2.Да са на разстояния не по-малко от 80 см. От горими материали.

3.димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от 80 см. от горими предмети.

Чл.22. Гражданите са длъжни стриктно  да спазват указанията на органите за пожарна безопасност във връзка с правилата експлоатация на различните видове отоплителни и нагревателни уреди / на твърдо гориво, електрически, нафтови и газови /.

Чл.23.(1) Ръководителите на обекти издават заповед, с която назначават начина на отопление и отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди.

Копие от заповедта се изпраща в Районно управление „Пожарна Безопасност и спасяване” – Шумен.

(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва инструктаж.

Раздел ІІ

В горите

Чл.24.(1) След обявяване на пожароопасния сезон кметовете и кметските наместници по населени места в Общината организират гасачески групи.

За целта изготвят списък на членовете на гасаческата група. В списъка се упоменава още начина на  оповестяване, време и място за събиране, превозни средства за транспортиране и подръчните инструменти, ползвани при гасене на пожар.

(2) Кметът на населеното място инструктира членовете на гасаческите групи във връзка със спазване на изискванията по техника на безопасност по отношение на дейността им.

(3) Гасаческата група се събира от кмета,кметския наместник на населеното място или упълномощеното от него лице.

(4)Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят инспекторите от Държавния противопожарен контрол съвместно с кметовете или кметските наместници на съответното населено място.

(5)Копие на списъка по ал.1 се изпраща в Районно управление „Пожарна Безопасност  и спасяване” - Шумен

Чл.25.Кметовете на населени места и кметски наместници изпълняват задълженията по „”Оперативен план” на съответното Държавно лесничейство.

Чл.25. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършване на дейността, които могат да доведат до запалвания и пожари.

Раздел ІІІ

По време на жътвената кампания.

Чл.27( 1) Кметовете и кметските наместници по населени места организират и

провеждат мероприятията за:

1. Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на изискванията и противопожарните правила на Наредба № І-153/19999год./Обн.

ДВ бр.77/99год/. Сред населението, както и за повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.

2.Осигуряване на денонощно дежурство на телефонен пост в кметството по време на кампанията.

3.Осигуряване на подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.

4. Поставяне на указатели и забранителни табели,пътни знаци покрай посевите в периода на восъчна зрелост.

5.Използване при нужда на гасаческата група по чл.24.

Чл.28(1) Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и др., които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки да:

1.Използуват открит огън и да пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрелост до окончателно прибиране.

2.Използуват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви

и фуражни площадки.

Чл.29.Земеделските кооперации,частните стопани и фирми, имащи отношение по прибирането и съхраняването на реколтата са длъжни стриктно да спазват изискванията на Наредба  І – 153/1999 год. /Обн. ДВ бр.77 / 99г./ за опазване на земеделските обекти и зърнените храни от пожари.

Чл.30.Забранява се паленето на стърнища.

ГЛАВА V

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. За допуснати нарушения на тази наредба органите за Държавен противопожарен контрол към Районно управление „Пожарна Безопасност и спасяване – Шумен връчват на нарушителите противопожарно разпореждане или Акт за установяване на административно нарушение.

Чл.32.Наказателните постановления за съставените актове за административно нарушение се издават от кмета на община Хитрино.

Чл.33. За неизпълнението на задълженията по тази наредба виновните се наказват с глоба от 20 до 200 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Чл.34. Установяването на нарушенията,издаването,обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата влиза в сила 7 дни след приемането и на сесия на Общински съвет Хитрино.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 3.За неуредени в тази Наредба въпроси се прилагат изискванията на съответните нормативни актове по пожарна безопасност.

§ 4. Контрол по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Хитрино и началника на Районно управление „Пожарна Безопасност и спасяване” – Шумен.

Настоящата наредба е приета с решение № 100 от Общински съвет Хитрино, на заседанието му, проведено на 18.12.2009 година, с Протокол № 13.

МУСТАФА МЕХМЕД АХМЕД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ХИТРИНО

НЕВЯНКА ПАВЛОВА ТОДЕВА:

П   Р   О   Т   О   К   О   Л   И   С   Т