АКАЦИЯ  ТРЕЙД  00Д

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

НА ОБЕКТ: Изграждане на Предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци

2018 год.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

- BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники

- ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по стандартизация

- PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата

- бр. - брой

- БТ – безопасност на труда

- ВиК – водоснабдяване и канализация

- ДВ – държавен вестник

- ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти

- ЗООС – Закон за опазване на околната среда

- ЛПС – локално пречиствателно съоръжение

- ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води

- МОСВ – Министерство на околната среда и водите

- МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а)

- НДНТ – най-добри налични техники

- ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда

- ПДК - пределно допустима концентрация

- ПМС – постановление на Министерския съвет

- пр. – продукт

- ПУП – Проект за устройствен план

- РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите

- сур. – суровина

- БДС – български държавен стандарт

- ГСМ – гориво за смазочни материали

- изм. – изменение

- доп. – допълнение

- ЛОС – летливи органични съединения

- ХН – хигиенни норми

- СНЕ – схема за намаляване на емисии

- ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

- АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност

- ННЕ – норми за неорганизирани емисии

- СНЕ - стойност на неорганизираните емисии

- КАВ – качество на атмосферния въздух

- ДОП – долен оценъчен праг

- ОР – органични разтворители

ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ:

- dB – децибел

- g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3

- Gcal - гигакалория

- Gcal/t - гигакалории на тон

- Hz – херц

- kCal/t – килокалория на тон

- kg/m3 – кг/м3

- kg/t (кг/т) – килограма на тон

- kg/y (кг/год.) – килограма за година

- kWh - киловат часа

- kWh/y - киловат часа за година

- kWh/m3 - киловат часа на м3

- kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт

- l – литър

- l/сек. (l/s)- литри на секунда

- m3 - кубични метра

- m3/h; (м3/ч) – м3 за час

- m3/y; (м3/год.) - м3 за година

- mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър

- mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър

- mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3

- MW – мегават

- МWh - мегават-часа

- МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина

- МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година

- nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър

- nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час

- nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година

- t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година

- t/h; (т/ч) – тона за час

- хил. т - 1 000 (хиляда) тона

- тегл.% - тегловни проценти

- g/h – грама за час

- g/ед.п - грама за единица продукт

- Информация за контакт с възложителя:

- Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лица.

„ АКАЦИЯ ТРЕЙД “ ООД, ЕИК 127003032

- Пълен пощенски адрес:

с. Хитрино, общ. Хитрино, ул. „Иван Вазов“ № 10

3.  Телефон, факс  и  e-mail: +359888999696  ; е-mail: acaciatrade@abv.bg

4. Лице за контакти:

Управител/директор на фирмата-възложител:  Ивайло Иванов Желязков,

Лице за контакти /име, телефон/: Ивайло Иванов Желязков,

Телефон: +359888999696  ; е-mail: acaciatrade@abv.bg

- Резюме на инвестиционното предложение:

- Характеристика на инвестиционното предложение:

а/ размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е изготвена, съгласно процедурно писмо на РИОСВ-Шумен с Изх. № УИН-314/15.08.2018 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.) и Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.). Целта на тази разработка е да представи точна информация за определяне въздействието на инвестиционното предложение, да опише и оцени въздействието върху човека, компонентите и факторите на околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, ландшафта, земните недра, природните обекти и въздействието между тях, като набележи необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях.

Инвестиционното предложение: Изграждане на Предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци , за целта се въвеждат в експлоатация оборудване което ще е с  производителност 1000 Кв/ч – електроенергия и около 1000 кВ/ч топла вода за оранжерийни нужди.

# ИП  предвижда Изграждане на Предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци в поземлен имот с УПИ VI, кв.12 по плана на с. Хитрино, площ 6 940 кв.м., общ.Хитрино .

Имота  е  собственост  на Христо Пламенов Стайков и отдаден под наем на  „ АКАЦИЯ ТРЕЙД“ ЕООД    съгласно Договор за наем на недвижим имот от 28.11.2017 г.

Инвестиционното предложение ще се осъществи на площ 6 940 кв.м.

За реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат необходими съпътстващи дейности. Предвидено е ползването на съществуваща техническа инфраструктура.

б/ взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

# Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот с УПИ VI, кв.12 по плана на с. Хитрино, площ 6 940 кв.м., общ.Хитрино .

Имота  е  собственост  на Христо Пламенов Стайков и отдаден под наем на  „ АКАЦИЯ ТРЕЙД“ ЕООД    съгласно Договор за наем на недвижим имот от 28.11.2017 г.

Инвестиционното предложение е пряко свързано с Въвеждане на нова дейност – производство на електроенергия от дървесни отпадъци /траверси/ с производителност 1000 Кв/ч – електроенергия и около 1000 кВ/ч топла вода за оранжерийни нужди, като за целта се добавя  нов код  R1 Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (*).

Инвестиционното предложение има връзка със съществуващи планове и дейности – Решение №15-ДО-414-02 от 24.07.2018г. за третиране на отпадъци и Решение №15-РД-419-00 от 04.07.2018 г за извършване на дейност по транспортиране.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, попада в покрайнините на с.Хитрино и е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Инвестиционният проект е съобразен и с наличието на инфраструкторните мрежи и връзки в района.

Представена е скица за имота.

В с. Хитрино  в момента няма други инвестиционни предложения от този тип и затова не се очакват кумулативни въздействия.

в/ използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

В етапите на изпълнение на инвестиционното предложение, както и при същинската дейност ще се извършва ползване на вода от общественото водоснабдяване на местната ВиК мрежа с цел питейно – битови нужди. Имота е присъединен към селищната ВиК мрежа.

По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси:

- Вода - за питейно-битови нужди на персонала и производство на пара.  Водата ще бъде осигурявана от „Водоснабдяване и канализация” ООД град Шумен;

- Електроенергия - осигурена от „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД град Варна;

За охлаждането на пещта се използува водна циркулация, като гарантира стабилна температура и непрекъснатост на работния цикъл. Всички промивни води се съхраняват в цистерни за отаяване на катрани.

Охлаждащата вода на двигателят от системата преминава през специален топлообменник за газовете на мотора. Така се генерира около 100 кВ топла вода, която ще се използва в фирмата.

Всички промивни води от инсталацията преминават през специален филтър за улавяне на катраните и неутрализиране на киселинността. Предвиден е рН - контрол на отпадните води. Цикъла е затворен.

Оразмерителните водни количества ще се определят на базата на действащите нормативни документи, съгласно вида на консуматорите.

Не се предвижда ползването на други природни ресурси. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на природни ресурси.

Инвестиционното предложение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

г/ генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Отпадъци, генерирани по време на строително-ремонтните дейности Отпадъците по време на строително –ремонтните дейности са битови, строителни Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти Наименования на отпадъка; Код на отпадъка; Количество т; Генерира се от; период. Смесени отпадъци от строителство и събаряне различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03; 17 09 04; 1,5; От ст.дейности; СМР. Бетон; 17 01 01; 5; От ст.дейности; СМР. Тухли; 17 01 02; 1,72; От ст.дейности; СМР. Керемиди, плочки и керамични изделия; 17 01 03; 1,20; От ст.дейности; СМР. Стъкло; 17 02 02; 0,3; От ст.дейности; СМР. Пластмаса; 17 02 03; 0,04; От ст.дейности; СМР. Чугун и стомана; 17 04 05; 0,04; От ст.дейности; СМР. Алуминий; 17 04 02; 0,07; От ст.дейности; СМР. Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; 17 05 04; 50; От ст.дейности; СМР. Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01; 17 08 02; 0,61; От ст.дейности; СМР. Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03; 17 06 04; 0,73; От ст.дейности; СМР. Хартиени и картонени опаковки; 15 01 01; 5; От ст.дейности; СМР. Пластмасови опаковки; 15 01 02; 1; От ст.дейности; СМР. Опаковки от дървесни материали; 15 01 03; 3; От ст.дейности; СМР. Метални опаковки; 15 01 04; 2; От ст.дейности; СМР. Смесени опаковки; 15 01 06; 4; От ст.дейности; СМР. Смесени битови отпадъци; 20 03 01; 1; От цялата площадка; СМР. С образуваните от строително и монтажни дейности отпадъци, на площадката на Предприятието предмет на инвестиционното предложение от Акация трейд ООД, не се предвижда да се извършват дейности с отпадъци по оползотворяване и обезвреждане. Ще се извършва само предварително съхранение на мястото на образуване им по смисъла на т.27 от § 1 на Допълнителните разпоредби, за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО (ДВбр.53/2012 г., изм. и доп.). Всички образувани отпадъци се предават на външни лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително по Чл. 35 от ЗУО. Приоритетна операция, за която се предават отпадъците е оползотворяване и рециклиране. Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти – преди започване на СМР, съгласно чл.11 ал 1 от ЗУО Обобщени данни за видовете отпадъци, които ще се образуват в експлоатационния процес са представени в следващата Таблица. Наименования на отпадъка; Код на отпадъка; Количество т; Генерира се от; период. Опасни отпадъци. Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак; 20 01 21*; 0,1; осветление; експлоатация. Излязло от употреба оборудване съдържащо опасни компоненти (3) различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 12; 16.02.13*; 0,3; офиси; експлоатация. Газ генераторите. Отпадъци от пречистване на охлаждащи води; 10 01 26; 3; производство; експлоатация. Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04); 10 01 01; 1,5; производство; експлоатация. Твърди отпадъци от пречистване на газове; 19 01 07*; 2-3; производство; експлоатация. Общи отпадъци. Хартиени и картонени опаковки; 15 01 01; 0,5; от стока; експлоатация. Пластмасови опаковки; 15 01 02; 1; от стока; експлоатация. Опаковки от дървесни материали; 15 01 03; 1; от стока; експлоатация. Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02; 15 02 03; 0,5; работно облекло, парцали за избърсване на незамърсени повърхности; експлоатация. Хартия и картон; 20 01 01; 1; от стока; експлоатация. Смесени битови отпадъци; 20 03 01; 3; от персонала и клиенти; експлоатация. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците с код 15 01 01 и 15 01 02 ще се събират и съхраняват в закрити контейнери на определени за това места. При извършване на всички процеси в Инсталация за производство на електроенергия от дървесни отпадъци се генерират минимални количества отпадък. Промивните и охлаждащи води са оборотни и престояват в пластмасови цистерни. Отпадъци с код 19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове / катран и прах / генерирани от електрофилтъра ежемесечно се извозват до фирми за преработка и получаване на дизелово гориво. Този отпадък е около 3% месечно се генерират около 2-3 т. Пепелта след процеса газифициране е изключително богата на минерален състав и може да се използва за торене. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Хитрино сметосъбираща фирма. Маршрутите на извозващата техника се съгласуват предварително с Община Хитрино.

Към настоящия момент в разглеждания имот има изградени постройки.  На обекта ще се формират, битово-фекални, производствени  и дъждовни води при нормална експлоатация. През строителния период се формират битово-фекални води от строителните работници.

Битово-фекални води

Максималното дневно количество на тези води според броя работещи на площадката. Към този етап броя на работниците няма как да бъде уточнен. Съставът е типичен за този тип води и е годен за заустяване в градската канализация / отговаря на изискванията на чл.5 от Наредба №7/2000  на МОСВ, МРРБ и МЗ и на чл.8, ал.1 от наредба за проектиране на канализационни системи/ . Тези води ще се заустяват в изградена водоплътна изгребна яма и ще се извозват от лицензирана фирма с нужното разрешително за тази услуга.

Производствени отпадни води

За охлаждането на газификатора се използува водна циркулация, като гарантира стабилна температура и непрекъснатост на работния цикъл. Всички промивни води се съхраняват в цистерни за отаяване на катрани.

Охлаждащата вода на двигателят от системата преминава през специален топлообменник за газовете на мотора. Така се генерира около 100 кВ топла вода, която ще се използва в фирмата.

Всички промивни води от инсталацията преминават през специален филтър за улавяне на катраните и неутрализиране на киселинността. Предвиден е рН - контрол на отпадните води. Цикъла е затворен.

Отложените катрани периодично се извозват от фирма за преработка и така на площадката няма и не се отделят никакви замърсители.

Дъждовни води

Тези води  следват естествения наклон на терена. Тези води не са замърсени с вредни вещества.

По време на строителството на площадката няма да се съхраняват свободно опасни вещества, при разливането на които могат да се получат замърсявания на подземните води. По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на водите в района.

Местоположението на площадката, залегнала в инвестиционното предложение, не предполагат негативни въздействия върху количествените показатели на водни обекти. Не се предвижда да се засегнат техни крайбрежни заливаеми ивици, легла в естествено състояние, бентове и диги.

д/ замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето на наднормени емисии на вредни вещества /замърсяване/ в атмосферния въздух и води.

Не се генерират емисии в атмосферата защото процеса е пиролизен и всъщност има засмукване на газове, а не изпускане и поради тази причина не се изпускат газове в атмосферата.

Ще бъдат предприети мерки, които ще предотвратят или редуцират появата на вредни емисии. Предвид това се счита, че възможния дискомфорт по отношение на хората и околната среда в резултат на инвестиционното предложение е с ниска степен на отрицателно въздействие.

Инвестиционното предложение не предполага друг вид замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.

Информация по чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за околната среда и човешкото здраве. Както е описано в настоящата точка възможно е минимално въздействие на организирани емисии върху качеството на атмосферния въздух. Това въздействие ще бъде ограничено в рамките на производствената площадка, а предвид заложените мерки за редуцирането му /наличието на електрофилтър/ ще се гарантира незначително въздействие.

Основавайки се на приетите технически и технологични решения, които ще бъдат заложени в проекта и при спазване инструкциите и мерките за безопасност при строителните и монтажни работи, опасността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъда сведена до минимум.

Не се очаква замърсяване на околната среда. Технологията на експлоатация изисква прилагането на изолиране на тази дейност от околната среда. При спазване на това изискване предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Като цяло на Предприятието не емитера  наднормено ниво на шум. Във връзка с изискването за изрядност на оборудването с което ще се извършва производството на електроенергия, а и с цел по- продължителен живот на оборудването, периодично се извършва технически преглед на това оборудване и инструменти. При необходимост се извършва ремонт или подмяна на части.

При  спазване  мерките  заложени в ИП  замърсявания  на  околната  среда  се  свеждат  до  минимум.

Очакваните  замърсявания  могат  да  се  получат  по  време  на  строителство  и  експлоатация  на  обекта.

- Замърсяване  с  разпилени    отпадъци.

- Неправилно  третиране  на  отпадъците.

- При реализиране  на  инвестиционното  намерение  не  се  очаква  настъпване  на  дискомфорт  на  околната  среда  при  спазване  мерките  описани  в  т.12.

е/ риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Политиката при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строително- монтажния процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на СМР.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на Площадката, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в работния проект.

При работа на механизацията се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 год., в сила от 05.11.2004 год.

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, която ще изпълнява.

При  строителството  и  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  строителство;

- опасност  от  наводнения;

- опасност  от  възникване  на  пожари;

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.

При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява Вътрешен авариен план.

При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за противопожарна защита. Предвидено е да се сигнализира на „Гражданска защита“ и служба „Пожарна и аварийна безопасност“ в съответния авариен план. Ще са налични прахови пожарогасители 6 кг и/или кофпомпа за вода с мокрител и др.

Мерките  за  предотвратяване  на  описаните  рискови  от  инциденти  ще  се  разработят  в  следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност  и  здраве.

ж/ рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1,т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Обектът на Инвестиционното предложение е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от  водопроводна мрежа.

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното предложение , а имено изграждане на Предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци   са нулеви.

При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата бъдеща експлоатация не се очаква въздействие върху:

- води, предназначени за питейно-битови нужди;

- води, предназначени за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

- йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

- курортни ресурси;

Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната.

- Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството.

# Инвестиционното намерение ще се осъществи в поземлен имот с  УПИ VI, кв.12 по плана на с. Хитрино, площ 6 940 кв.м., общ.Хитрино .

Теренът е достатъчно голям и затова няма да се ползват допълнително други терени извън площадката за временни дейности по време на строително-ремонтните и монтажни дейности.

# Теренът предмет на инвестиционното намерение е избран и съобразен с техническите изисквания за изграждане на подобен тип обекти при минимално нарушение на околната среда.

# Имотът не попада в границите на защитени зони по смисъла на закона за защита на териториите.

# Реализацията на инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видовете / включително птици/, предмет на опазване в най-близките защитени зони.

Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания.

# Инвестиционното предложение не засяга вододобивни съоръжения за подземни питейни води и не пресича маркирани на терена санитарно-охранителни зони около такива водоизточници.

# ИП не засяга защитени територии на единични и групови културни ценности, определени по реда на Закона за културно наследство, а също и територии  и/или зони и обекти със специфичен санитарен статус и подлежащи на здравна защита.

# За имота няма данни за наличието на регистрирани обекти на културно-историческото наследство.

# Не се очаква трансгранично въздействие.

# Не се предвижда схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имота се намира в с. Хитрино.

- Описание на основните процеси / по проспектни данни/, капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС

Инвестиционното предложение на „Акация трейд“ ООД е въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на електроенергия от дървесни отпадъци. С помощта на тези съоръжения „Акация трейд“ ООД има възможността да намали количествата от този поток масово разпространени отпадъци, като ги пренасочи към тяхното оползотворяване, с цел производство на електроенергия и топла вода.

Освен това с въвеждането в експлоатация на инсталациите предмет на ИП дружеството изпълнява изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Преминалите през третиране опасни отпадъци ще формират продукти – електроенергия и топла вода.

Целта на проекта е изграждане на : ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ТОПЛА ВОДА ОТ  ОТПАДЪЦИ- ТРАВЕРСИ

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ:  1000 Кв/Ч - електроенергия и около 1000 кВ/ч  топла вода за оранжерийни нужди.

Суровина- описание , качества, приложение:

Като основна суровина ще се използват отпадни траверси от ЖП коловози. Очакваната влажност - 20-25 % бързо ще спада в складовете и напълно отговаря на изискванията на инсталацията.

Химичен състав

В дървесните траверси има богато съдържание на целулоза и лигнин има много метали и  микроелементи като:

Желязо - 2,71 мг; Калий - 287 мг; Калций 7 мг; Магнезий - 127 мг ; Манган 0,49 мг; Мед - 0,31 мг; Натрий - 35 мг; Селен - 16 мг; Фосфор - 210 мг; Цинк - 2,2 мг;

Пепелта след газифициране е около 1,2 г и е с изключително богат минерален състав и много добра за торене.

Съдържанието на различни видове въглеводороди /-СН- /е в основата на получаването на различни по състав газове при изгаряне в безкислородна среда.

C + O2 = CO2 ;  2H2 + O2 = 2H2O;   C + CO2= 2CO;  C + H2O = CO + H2;   CO + H2O = CO + H2;    C + 2H2 = CH4;   CO2 + H2 = CO + H2O

Организационно - производствена структура

За осъществяване на производствения процес в базата за производство ще се изпълняват следните основни и спомагателни дейности:

-   доставка и входящ контрол на основни суровини;

-   складиране и съхранение на суровините;

-   преработка до получаване на сингаз- биогаз;

-   получаване на електроенергия;

-   получаване на топла вода;

-   преработка и съхранение на отпадните продукти;

Производствената площадка /1/ е открита с размери  40х20 м. Пред нея са разположени три склада за суровините с обща площ 1195 кв.м. и покрив - лека конструкция предпазваща от дъждове и сняг. Светлата височина е 6,50м. за да могат свободно да разтоварват камиони-самосвали и ремаркета. Цялата площадка е с заземителна и гръмозащитна инсталации.

Всички настилки, пътищата и паркингите ще се изпълнят от бетон.

Оградата, порталът /10/ и озеленяването на обекта са съобразно архитектурните норми.

Режим на работа и работен персонал

Производството  ще работи  на три смени при 8-часов работен ден и седемдневна работна седмица.

| № | Помещение | Бр.смени | Мъже | Жени | Общо | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производствено – тех.линия | 3 | 3 |  | 6 | - |
| 2. | Подменящи и отпуски |  | 6 |  | 6 | - |
| 3. | Оператор склад | 1 | 1 |  | 1 | - |
| 4. | Подръжка | 1 | 1 |  | 1 | - |
| 5. | Ръководител обект | 1 | 1 |  | 1 | - |

Общо: 15

Технологичен процес и оборудване:

В предприятието ще се извършват следните основни и спомагателни технологични процеси: Приемане на суровини – Складиране - Производство на газ - Производство на ел. ток - Производство на топла вода- Изнасяне на пепел- Контрол отпадни води.

- Приемане на суровини – доставянето в предприятието на суровините ще се извършва с саморазтоварваща се техника и трябва да се осигури съхранението им под леки покриви за да се предотврати овлажняване от дъжд или сняг. Пробутването и подреждането се извършва с фадрома или багер.

- Складиране - като се има предвид , че необходимостта за 1 час работа е около 200-300 кг. суровини, ежедневно трябва да се осигури прием на поне 7,5-8 т материали, а за да се избегне работа в почивните дни количествата достигат 35-50 т. Това налага осигуряването на складови площи поне за седем дневна работа - 300т.

- Първоначално пускане

В газификатора се поставят ситно нацепени дърва за горене и се запалват докато се разгорят добре след което се запълва с материал и се включват вакуум помпите които засмукват газовете от зоната на горене;

Във въздуха се отделя при първоначално запалване което е веднъж при стартиране на системата, основно газове които се отделят при горенето и на дърва в една битова печка , които са много под под 500 KW.

- Производство на газ -Производството на газ става в специален  газификатор  който има специфичен режим на работа. Това е метална колона със зони на различно действие. Материалите  падат надолу в сухия пиролизен слой, като подават топлина към биомасата, от пиролизните реакции. Пиролизната реакция отделя повечето летливи вещества от твърдите вещества, обикновено завършва при 500 ~ 600 ℃,  като остават дървени въглища. Главният продукт от зоната на пиролиза е въглерод, водород, водна пара, въглероден окис, въглероден двуокис, метан, и други хидровъглеродни катранни субстанции.

Окисен слой

Оставащите дървени въглища от пиролизата и въздуха реагират бурно, отделят много топлина. Тъй като тя е ограничена до горене с изгаряне на кислорода, снабдяване с кислород няма и поради това в реакциите при непълно изгаряне възникват едновременно, въглероден окис, и се отделя топлина. В окислителната зона, при температура до 1000 градуса Целзий уравнението на реакцията е:

C+O2=CO2+△H; △H=408.8KJ

В зоната на окисляване се извършва горивна реакция и се отделя топлина. Произведеният в зоната на окисляване горещ газ (въглерод окис или въглероден двуокис) отива в зоната на редукция на газификатора, а изгорялата-овъглена биомаса пада в долната част на карбонизационната камера.

Достигане на температурите се постига при самата пиролиза на материалите които в основата си всички имат въглеводороди и не се подава и е не е необходимо никакво друго гориво.

Редукционен слой

При липсата на кислород в зоната на редукция (намаление, снижение) вече образувани в окислителната реакция- въглероден двуокис и др. газове, влизат в реакция с карбонизираните отпадъци и водна пара, въглероден окис и водород.

Тъй като редукционната реакция е ендотермична, температурата на редукционната зона също е намалена, около 600 ~ 800 ℃. Главни продукти на редукционната зона са Въглероден окис, (CO), въглероден двуокис (CO2) и водород (H2). В настоящата операция в гореспоменатите четири зони няма ясна граница, а взаимно проникване и колебания.  Следователно от газификатора излиза газ, съставен главно от въглероден окис  (CO), въглероден двуокис (CO2), водород (H2), метан (CH4), и малко количество катран общо хидровъглероди, както и водна пара и малко количество пепел.

Главните съставки на газта от биомаса са:

CO: 20-25% ; H2: 8-15% ; CH4: 2-4% ; CO2: 2-4% ;  N2: 40-45% ; O2:≤1.0%

Калоричността е 1393kcal/Nm3 (5.83 MJ/Nm3)

Предимства на газификатора

Този тип газификатор с фиксирано легло и низходящ поток, с вертикално зареждане (захранване)  с постъпателно движение на суровините, създава възможност за автоматично извличане на отпадъка, ниско съдържание на катран, стабилно производство на газ.

Управляващата система използува PLC контролер, един зает работник и е  сигурно и надеждно.

Охлаждането на газификатора използува водна циркулация, като гарантира стабилна температура и непрекъснатост на работния цикъл.

Когато производствената температура е 800оС, производството на смоли (катрани) при газификацията тип „кипящ слой” е около 2.5%. След извличаща кокс обработка съдържанието на катран е по-малко от 50mg/Nm3. След стриктно изчистване и топлинно натрошаване съдържанието на прах и на катран в газта от биомасата е много малко, което отговаря на изискванията за вътрешни горивни инсталации и за нормална работа на парни турбини

Това е принципна схема на газификаторна инсталация.

От  Газификатора /2/, полученият газ преминава през охладител /3/, електрофилтър /4/ за почистване от прах и катрани, скрубери за мокра очистка /5,7/, обезвлажнител - подсушител и попада в горелка /8/ преди да достигне до мотора /11/. Газа се движи посредством създаден вакуум от вакуум помпа /10/. Всички промивни води се съхраняват в цистерни за отаяване на катрани. Получената пепел от генератора е богата на минерали и може да се използва за торене на овощни градини и др.

Електрофилтър

Това е съоръжение изработено от пластмасова тръба с диаметър около 300мм в средата на която има стоманен електрод; Тръбата е висока около 3 м и газа постъпва в горният край и излиза от долният като електрода е с  много висок - силен ток /патент/ и ниско напрегение; Целта е всички водни капчици унесени с газа и други частици да се утаят в горната част където има камера с преливник от който водата се включва към другите промивни води.

Топлотворността на газа с този състав е 3.5 - 6 MJ/Nm3;

В системата се използват 10 паралелно разположени инсталации по 100 кВ- респективно произвеждащи газ за 1000кВ/ч ел. енергия.

Газова горелка:

Да в краят на инсталацията има контролна горелка която се използва в случай, че газовете трябва да се проверят дали горят.

Главните съставки на газта от биомаса са:

CO: 20-25% ; H2: 8-15% ; CH4: 2-4% ; CO2: 2-4% ;  N2: 40-45% ; O2:≤1.0%

Когато горят през горелката което е рядко и при първоначален пуск се образуват деривати като горенето на природният газ;

В тази горелка по време на нормалната работа няма газове защото се използва вакуума създаден от моторите като основен баланс за количеството на произвежданият газ;

Емисии след ДВГ - Тъй като в ДВГ се използва така нареченият "син газ"  който се различава от земният газ с по ниското съдържание на метан и други въглеводороди, в газовете след двигателите основно се съдържа водна пара, въглероден двуокис и азотни окиси които са по ниски от 50-60 мг/Nм3.

- Производство на ел. ток

Това става в мотори с вътрешно горене специално конструирани да работят с биогаз;

| Модел на двигателя | WT615 |
| --- | --- |
| Мощност KVA | 125KVA/100KW |
| Скорост r/min. (об./мин) | 1500 |
| Напрежение V | 400/230 V |
| Честота Hz | 50 |
| Фактор за мощността | 0.8 |
| H2S изискване | ≤15ppm |
| Налягане на газа | ≥7kpa |
| Потребление на газ | 0.6Nm3/kw.h |
| Начин на захранване | 3 фази 4 линии |
| Начин на възбуждане | Безчетков |
| Начин на пускане | 24V DC стартер или 24V |
| Метод на охлаждане | Затворена охлаждаща вода |
| Метод на модулиране на скоростта | Електронно управление |
| Тегло чисто kg | 2500 |
| Размери L×B×H(mm) | 2800×1200×1700 |

| Модел управление | ECONTROL |
| --- | --- |
| Специфично потребление на топлина | ≤11000KJ/KW.h |
| Специфично потребление на масло | ≤1.6g/KW.h |
| H2O | Няма пари в течно състояние в природния газ |
| Брой и изглед на цилиндрите | 6 цилиндров |
| Тип | четиритактов, водно охлаждане, с турбинно задвижване и последващо охлаждане, със запалителни свещи |
| Вътрешен диаметър | 126mm |
| Такт | 130mm |
| Общо разместване | 10L |
| Степен на компресиране | 12:1 |
| Посока на движение (до края) | По посока на часовниковата стрелка |
| Начин на смазване | С налягане и впръскване |

Двигателят е куплиран с генератор / алтернатор /  тип  "Stamford" за производство на ток. Всеки двигател е за 100 кВ и се използват 10. Оборудвани са със  специален компютър - Smart Gen HGM9510 за управление на целият процес по производството на ток, контрол на параметрите, синхронизиране на отделните 10 бр. мотори и синхронизирането им с електропроводната мрежа.

Всички мотор - генератори са поставени в шкафове- каси с изоплация за обезшумяване.

- Производство на топла вода

Използва се охлаждащата вода на двигателят от системата и преминава през специален топлообменник за газовете на мотора. Така се генерира около 100 кВ топла вода, която ще се използва в фирмата.

Всички промивни води от инсталацията преминават през специален филтър за улавяне на катраните и неутрализиране на киселинността. Предвиден е рН - контрол на отпадните води.

Отложените катрани периодично се извозват от фирма за преработка и така на площадката няма и не се отделят никакви замърсители.

При проектирането и избора на технологично оборудване са взети предвид следните изисквания:

- Разположение на основното и спомагателно оборудване в съответствие с принципа за единен технологичен поток от подаване на суровината, обработка до продукт, опаковане и експедиране.

- Да има достатъчно място за товаропотоците на суровина, готов продукт и отпадъци.

- При разположението на машините и съоръженията да се спазват разстоянията между тях, съгласно изискванията на Наредба №3 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

- Организацията на работните места да създава нормални условия на труд на работниците, отговарящи на изискванията на Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Разход на енергии

|  | ПАРАМЕТЪР | РАЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЧАС | 24 ЧАСА | МЕСЕЦ | ГОДИНА | 1 КВ/Ч | 1000 КВ/Ч |  |  |
| 1. | ЕЛ. ЕНЕРГИЯ /КВ/ | 100 | 2400 | 60000 | 720000 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | ТОПЛА ВОДА /КВ/ | 100 | 2400 | 60000 | 720000 |  |  |  |  |
| 3. | ВОДА СВЕЖА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ЕЛ. ЕНЕРГИЯ /КВ/ | 7 | 168 | 4200 | 50400 | 0,07 | 70 |  |  |
| 5. | СУРОВИНИ /Т/ | 0,25 | 6 | 180 | 2160 | 0,00105 | 1,05 |  |  |
| 6. | ПЕПЕЛ /КГ/ | 3 | 72 | 1800 | 21600 | 0,03 | 30 |  |  |
| 7. | КАТРАНИ /кг/ | 0,5 | 12 | 300 | 3600 | 0,005 | 5 |  |  |
| 8. | ПЕРСОНАЛ |  | 15 |  |  |  | 7 |  |  |

Технологично оборудване

|  | INVENTORY OF MACHINERY GASIFICATION 1000 kW and HOT WATER 1000000 ccal |  |
| --- | --- | --- |
| No | Name | Quantity |
| 1 | Bunker daily ration fuel | 1 |
| 2 | Screw elevator for fuel, 300 kg/h, 1,5 kW | 10 |
| 3 | Gasification reactor > 430 Nm3/h, < 100 kg/h, 0.3 kW | 10 |
| 3.1 | Gasification reactor > 840 Nm3/h, < 340 kg/h, 0.3 kW; size Ф1000/4500 | 1 |
| 4 | Cooler air, tube-type, self-cleaning, 450 Nm3/h, 0.2 kW; size ф1200/4500 | 10 |
| 5 | Scrubber water by filling Raschig, 450 Nm3/h | 10 |
| 6 | Dryer, 2.5 kg/h, 0.6 kW | 10 |
| 7 | Electrostatic precipitator, 450 Nm3/h, 0.055 kW | 10 |
| 8 | Pumps for water, 0.55 kW | 120 |
| 9 | Buffer tank with water, 0.75 m3 | 10 |
| 10 | Watercooler, 200 kW, delta t = 10, 0.55 kW | 10 |
| 11 | Water filter, 30 m3/h | 10 |
| 12 | Steel pipes 3", 2.5" | 10 |
| 13 | Starting-duty gas blowers with torch, 450 Nm3/h, 1.1 kW | 10 |
| 14 | Pt100 | 160 |
| 15 | Pressure sensor 0-1 bar | 40 |
| 16 | Thermocouple type K | 40 |
| 17 | Control panel and automation gasification system | 1 |
| 18 | Valve with actuator, 0.02 Kw | 20 |
| 19 | Motor - Generator singas 100/125 kW/kVA, 400V, 50 Hz |  |
|  | model : LH-100GFJ , JB/T9583.1-99; 28.90 l.; 100KW/125KVA | 10 |
|  | Alternator :Shanghai Standford; /IP23/Brushless three-phase ;400V /230V; 100kw/125kva ; 50Hz; Electronic speed regulate; Voltage regulation mode= automat; | 10 |
| 20 | Panel synchronization and protection generators | 10 |
| 21 | Silent canopy series | 1 |
| 22 | Grounding strips | 1 |
| 23 | Grounding stakes | 1 |
| 24 | Lightning protection mast | 1 |
| 25 | Grounding lightning protection Stakes | 1 |
| 26 | Tires lightning protection | 1 |

Съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм. ДВ, бр. 105 от 2016г.) предвидената нова операция е определена с код:

- R1 - 1 Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (*).

Предвид оползотворяването на отпадъци е определено пряко, положително въздействието с висока степен.

Предвижда се използване и на гориво – дървесни отпадъци /траверси/.

Всички химични вещества, препарати, спомагателни материали и горива, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП ще се доставят от външни фирми придружавани  с  информационни листи за безопасност. За целта с всички доставчици ще бъдат сключени договори в които подробно ще бъдат упоменати условията на доставки.

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

За всички химични вещества, масла, препарати, спомагателни материали и горива нужни в производствения процес класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП ще  са налице информационни листи за безопасност, и се съхраняват съгласно условията за съхранение посочени в тях в указаните за целта места. Информационните листове за безопасност ще са разпространени по работните места, на които се използват и е осигурен достъпът до тях на работещите с химични вещества. Създадена е и електронна база данни с информационните листи за безопасност до която имат достъп всички работещи.

Оценка на безопасност за съхранение на ОХВ и смеси

Преди изграждане и въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни отпадъци ,  дружеството ще извърши оценка на безопасността на съхранението им. Стриктно ще бъдат спазени Указанията за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси утвърдени със заповед №РД-288/03.04.2012 г. на министъра на ОСВ.

Оценката  следва да докаже съответствие с общите и организационните изисквания за съхранение на опасни отпадъци, въведени с наредбата.

Оценката по изграждане и въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни отпадъци  ще се извърши чрез проверка на:

- категориите на опасност на съхраняваните опасни отпадъци;

- съвместимостта на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни отпадъци;

- съответствието с общите изисквания на чл. 6 от Наредбата ;

- съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

- съответствието с изискванията за организация на съхранението по чл. 7 от Наредбата;

- съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и отпадъци, посочени в информационните листове за безопасност и/или в информацията по чл. 5 от Наредбата.

- проверката по ал. 3, т. 1 – 4 от Наредбата ще  се извършва преди изграждането на склада за съхранение на опасни отпадъци, вещества и смеси въз основа на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

- Проверката по ал. 3, т. 5 и 6 се извършва преди въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни отпадъци,  вещества и смеси.

Съгласно чл.103 на ЗООС  заключението за извършената класификация на „Акация трейд " ООД , Предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци е:

Предприятието се класифицира като „ предприятието не е нисък рисков потенциал“ и „ предприятието не е с  висок рисков потенциал“     съгласно извършената класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, въз основа на броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения , в които са налични опасни вещества и отпадъци от Приложение

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън имота.

Площадката е с изградени пътни връзки. Имотът, предмет на ИП има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към пътната мрежа на с. Хитрино.

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващи използване.

# Инвестиционното предложение е пряко свързано с Предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци в  поземлен имот с УПИ VI, кв.12 по плана на с. Хитрино, площ 6 940 кв.м., общ.Хитрино .

Имота  е  собственост  на Христо Пламенов Стайков и отдаден под на и е разположен в покрайнините на с. Хитрино.

Проектното решение ще е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Предвижда се извършване на реновиране на сграда /навес/ с РЗП до 1000 m2. Предвидената реконструкция се състои в подмяна на покрива на съществуващ навес и изграждане на стена в задната час на навеса. Самата инсталация е на готови модули които ще бъдат монтирани под този навес.

Захранване на обекта с питейна вода се осъществява от водопроводната мрежа на с.Хитрино съгласно Договор за присъединяване на недвижими имоти и потребителни услуги към водоснабдителната мрежа с В и К Шумен ООД

Електрозахранването се осъществява от „Енерго ПрО  Мрежи" АД, гр. Варна съгласно сключен Договор.

След закриване на дейността, не  съществува алтернатива за промяна предназначението на имота и неговото използване по ново предназначение. Ще се използва като  площ за други дейности.

Инвестиционна  програма  за  реализиране  на  проекта:

| №по ред | ДЕЙНОСТИ | СРОКОВЕ | ОТГОВОРНИК/ ИЗПЪЛНИТЕЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информиране на компетентните органи и обществеността. | юли 2018 г. | инвеститор |
| 2. | Изготвяне на документи за преценка необходимостта от ОВОС | август 2018г. | инвеститор |
| 3. | Разработване на технически проект | октомври 2018г. | проектант |
| 4. | Изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци по реда на ЗУО | октомври -2018 | РИОСВ-Шумен |
| 5. | Извършване на строително-ремонтни дейности. | ноември- декември 2018 г. | инвеститор |
| 6. | Въвеждане в експлоатация | февруари 2019 г. | инвеститор |

Инвестицията  е  с  дългосрочна  перспектива  за  развитие  и  не  се  предвижда  закриване  на  обекта.

Периода  на  експлоатация  на Инсталацията ще  се  определи  от  пазарните  механизми  и  необходимостта  от  развитие  на  този сектор  в  района. Предвид  факта, че  обектът  е  антропогенизиран  и  се  използва  от  преди  повече  от  10  години  не  е  необходимо  площадката    да  се  рекултивира  за  друг  тип използване. Извеждането  й  от  експлоатация  ще  отнеме  не  повече  от  три  месеца. Засега  не  се  предвижда  закриване.

- Предлагани методи за строителство.

- Строителни работи

Предлаганите методи за строително-ремонтни дейности ще бъдат уточнени с работното проектиране и съобразени с Българското законодателство.

Площадката ще бъде разположена изцяло в имот стопанисван от  Възложителя. Сградният фонд  е изграден и ще бъде само реконструиран.

Същността на изграждането на инсталациите се състои в: монтаж на модулни инсталации.

Сградите са изградени от монолитна стоманебетонова конструкция.

При  ремонтно-монтажните дейности  на  сградите  ще  се  прилагат  съвременни  строителни  технологии  с  цел  постигане  на звукоизолация, топлоизолация, акустика  и  пожароустойчивост  на  сградите. Ще  се  използват  строителни  материали  като: сухи  строителни  смеси (лепила  и  мазилки), топлоизолационни, дървен  материал, фаянсови   и теракотни  плочки.

Материалите за нуждите на строителния процес ще се складират в зоната на имота. Площадката на която ще се реализира ИП е определена на базата на технологията на строителството и няма да бъдат засегнати площи от сервитутната ивица.

Изграждането ще започне след готовност на помещението за монтаж на инсталациите.

- Монтажни и инсталационни работи

Строително-монтажните работи ще се извършат  от строителна фирма с нужния опит в този вид строителство.

- Настилките ще се изпълнят по проект;

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение на „Акация трейд“ ООД е въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на електроенергия от дървесни отпадъци. С помощта на тези съоръжения „Акация трейд“ ООД има възможността да намали количествата от този поток масово разпространени отпадъци, като ги пренасочи към тяхното оползотворяване, с цел производство на електроенергия и топла вода.

Освен това с въвеждането в експлоатация на описаните в точка 1 инсталации дружеството изпълнява изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) приоритетен ред (йерархия):

- подготовка за повторна употреба (чл. 6, ал. 1, т. 2);

- оползотворяване (чл. 6, ал. 1, т. 3);

Преминалите през третиране опасни отпадъци ще формират продукти - електроенергия и топла вода.

Имотът  на  който  ще  се  обособи  площадката, ще  се  приведе  според  всички  изисквания  на  нормативната  уредба.

Имотът  е  достатъчно  голям  и  има  възможност  за планираните дейности.

Площадката  е  на  място, което  е  лесно  достъпно, близо  до  централен  път, в терен с устройствена зона за „ Производствени и складови дейности ПСД, НТП: Работилница за дърводелски дейности.

Чрез реализация на инвестиционното намерение инвеститорът има възможността да намали количествата от този поток масово разпространени отпадъци, като ги пренасочи към тяхното оползотворяване, с цел тяхната повторна употреба.

Ще се обособят и нови работни места.

Необходимостта  от   изпълнение  на  настоящето  инвестиционно  предложение  е  провокирано  от  факта, че  в  региона  няма подобен тип производства   и  в  същото  време  е  наличен  човешки  потенциал.

С  инвестицията ще  се  създадат  условия  за:

- развитие  на  производството и търговия с продукти, отговарящи  на  стандартите  на  ЕС;

- повишаване  на  конкурентоспособността  и  съживявате  на  икономиката  на  населеното  място

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните, и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

# Обект на Инвестиционното предложение е Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на електроенергия и топла вода в поземлен имот – с УПИ VI, кв.12 по плана на с. Хитрино, площ 6 940 кв.м., общ.Хитрино .  – начин на трайно ползване – „Работилница за дърводелски дейности“ и е разположен в покрайнините на с.Хитрино.

Проектното решение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Имотът има лице към основна пътна артерия от селищната система.  Основният автомобилен и пешеходен подход е от този път и осигурява достъп до главния вход на Предприятието. Той служи и като вход-изход за тежкотоварни автомобили за доставяне на суровина за преработка /траверси/.

- Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

# Инвестиционното  намерение  представлява  Въвеждане в експлоатация на инсталации за Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на електроенергия и топла вода в поземлен имот – с УПИ VI, кв.12 по плана на с. Хитрино, площ 6 940 кв.м., общ.Хитрино .  – начин на трайно ползване – „Работилница за дърводелски дейности“ и е разположен в покрайнините на с.Хитрино.

Имота  е  собственост  на Христо Пламенов Стайков и отдаден под наем на  „ АКАЦИЯ ТРЕЙД“ ЕООД    съгласно Договор за наем на недвижим имот от 28.11.2017 г.

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като В и К мрежата и ел. проводното отклонение за имота, са изградени .

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот.

Имотът предмет на инвестиционното предложение, попада в устройствена зона и е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Инвестиционният проект е съобразен и с наличието на инфраструкторните мрежи и връзки в района.

Околните имоти също са с трайно ползване - урбанизирана.

- Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др; Национална екологична мрежа.

Поземленият имот предмет на ИП по кадастралната карта на с.Хитрино попада в рамките на индустриална зона. В разглеждания случай най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са жилищните територии на с. Хитрино разположени съответно над 203 m в посока запад от имота.

Населеното място и землището му не попада в защитени зони. Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията Защитена зона BG 0000138   „ Каменица“ ". Тя е разположена на отстояние от имота.

С реализиране на инвестиционното намерение не се засягат чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони.

Територията на площадката предмет на ИП не попада в Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др; Национална екологична мрежа.

Най близката зона е пояс ІІІ на СОЗ на минерален водоизточник Вн-35х Кранево, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. Не са въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП.

По отношение на управлението и опазването на водите, във връзка с РДВ 2000/60/ЕС и съответно ПУРБ 2016-2021 община Хитрино попада в района за басейново управление Черноморски .

Разглежданото  инвестиционно  намерение,   е свързано  с  ползването  на  води  за  производствени  и  битово-хигиенни  нужди  но третираните им е така уредено че  няма  да  има  заустване  на  отпадъчни  водни  потоци  в  близки до имота  водни  тела. Поради  тази  причина  представяните  по-долу  данни  се  представят  главно  с  информативна  цел.

Водоприемник  на  повърхностните  води  от  разглежданата  площадка, чрез  суходолия  е  р.Каменица, поречие  Провадийска-Белославско  езеро.

Реката  се  характеризира  с  дъждовно-снежно  подхранване  на  оттока  и  подхранване  от  подпочвени  води.

Съгласно  типологията  на  Рамковата  директива  по  водите  р.Каменица  като  воден  обект    ( водно  тяло )  в  проучвания  участък  попада  в  следните  категории:

- По височина – в  тип  средно  висок

- По  геология – в  тип  кварцов

- По  дълбочина – н  тип  до  3,0  дълбочина

Съгласно  анализа  на  риска  р.Каменица  е  описана, че  няма  данни  за  нея.

Районът, в  който  се  намира  водосборният  басейн  на  р.Каменица  попада  в  област  с  умерено-континентален  климат.

При  гр.Каспичан ,  р.Каменица  приема  като  свой  десен  приток  р.Мътнишка.

По  поречието  на  р.Каменица  няма  разположени  пунктове  от  Националната мрежа  за  мониторинг – НАСЕМ, няма  правени  периодични  замервания  на  качествата  на  водата.  Същото  е  причина  за  липсата  на  данни  за  емисионното  състояние  на  водния  обект.

Река  Каменица, като  приток  на  р.Провадийска, се  включва  в  поречията  на  Черноморските  Добруджански  реки, към  Черноморски  басейн.

Поречието  на  Черноморските  Добруджанските  реки  заема  най-североизточната  част  на  Черноморски  район  за  басейново  управление.

Поречието  на  р.Провадийска  принадлежи  към  Черноморската  водосборна  област, като  интегрирано  управление  на  водните  ресурси  се  администрира  от  Басейнова  дирекция  във Варна  и  РИОСВ-Шумен.

Най-значителната река  от  Черноморските  Добруджанските  реки  е  р.Провадийска.

Факторите  оказващи  влияние  за  качествата  на  повърхностните  води  и  замърсяването  им  са  качествата  и  замърсяемостта  на  дъждовните  и  подземни  води, които  ги  захранват, промишлената  и селскостопанска  дейност  на  човека, самопречистващите  функции  на  водата, водната  флора  и  фауна  и  др.

Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно охранителни зони. Най- близките санитарно - охранителни зони са около водовземни съоръжения на питейно-битово водоснабдяване на близките населени места. Същите остават на отстояние от имота, който не попада в обхвата на зони I на СОЗ.

Може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони.

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство/.

С реализирането на инвестиционното предложение не се налага извършване на други свързани дейности. Площадковата инфраструктура е съществуваща.

Инвестиционното предложение не предполага добив на строителни материали, изграждане на нов водопровод, добив или пренос на енергия или жилищно строителство.

- Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

След приключване  на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС  ще се подаде Заявление до ИАОС  за издаване на комплексно разрешително за следните инсталации:

- Инсталация за изгаряне на отпадъци с капацитет 24 тона/24 часа.

- Площадка за временно съхранение, до извършване на дейността по изгаряне, на опасни отпадъци с капацитет 300 т.

- Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските региони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

- Съществуващо и одобрено земеползване;

# Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот с УПИ VI, кв.12 по плана на с. Хитрино, площ 6 940 кв.м., общ.Хитрино .

Имота  е  собственост  на Христо Пламенов Стайков и отдаден под наем на  „ АКАЦИЯ ТРЕЙД“ ЕООД    съгласно Договор за наем на недвижим имот от 28.11.2017 г.

Съседните имоти също са част от дворни места  на с.Хитрино.

- Мочурища, крайречни области, речни устия;

Водоприемник  на  повърхностните  води  от  разглежданата  площадка, чрез  суходолия  е  р.Каменица, поречие  Провадийска-Белославско  езеро.

В близост до имота предмет на ИП няма мочурища, крайречни области и речни устия и поради тази причина ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на тези географски дадености.

- Крайбрежни зони и морска околна среда;

В близост до имота предмет на ИП няма крайбрежни зони и морска околна среда и поради тази причина ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на тези географски зони.

- Планински и горски райони;

Районът в който е разположена площадката на обекта е градски район. В околните терени не се наблюдават силно изразени негативни образувания, както и възвишения. Най –близко разположен планински и горски район е Шуменско плато.

Имотът, в който ще бъде изграден обектът е част от селскостопански двор с изградени сгради. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват част от селски дворове и индустриални терени, в които не се срещат защитени видове.

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до планинските и горски райони.

- Защитени със закон територии;

Поземленият имот, в които ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен. Населеното място и землището му не  попада в защитени зони.

- защитена зона BG0000138 „Каменица”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна приета с РМС №122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/09.03.2007г.).

Целите на опазване на ЗЗ BG0000138 „Каменица”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна са:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

Предмет на опазване в рамките на защитената зона са:

Природни местообитания:

40С0 *		Понто-сарматски широколистни храстчета

6110 *	Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210	Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик

(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6240 *	Субпанонски степни тревни съобщества

6430	Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

8310	Неблагоустроени пещери

91G0 *	Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

91H0 *	Панонски гори с Quercus pubescens

91E0 *	Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus exselsior (Alno-Pandion, Alnion incanea, Salicion albae)

Бозайници: Видра (Lutralutra); Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); Лалугер (Spermophilus citellis); Пъстър пор (Vormelaperegusna); Пещерен дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii); Дългопръст нощник (Myotis capaccinii);Остроух нощник (Myotis blythii); Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi); Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii); Южен подковонос (Rhinolophus euryale).

Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон (Trituruskarelinii); Жълтокоремна бумка (B variegata); Пъстър смок (Elaphe sauromates); Жълтокоремна бумка (Bombina variegata); Обикновена блатка костенурка (Emys orbicularis); Шипобедрена костенурка (Testudograeca); Шипоопашата костенурка (Testudohermanni).

Риби: Горчивка (Rhodeus sericeus amarus).

Безгръбначни: Алпийска розалиа (Rosalia alpine); Бръмбър рогач (Coenagrion mercuriale); Буков сечко (Morimus funereus); Обикновен сечко (Carambyx cerdo).

Растителни видове: Червено усойниче (Echium russicum).

| ЗЗ „Каменица” BG0000138, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна |  |
| --- | --- |
|  | ЗЗ BG0000138 „Каменица” |

Защитената зона  BG0000138 „Каменица“,  за опазване на природните местообитания / включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение 123/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г./ и към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

- Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Имотът се намира в с. Хитрино, Община Хитрино, Област Шумен, и за него няма данни да попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии /ДВ, бр.133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002 г./ нито в защитена зона по Закона за биоразнообразие - ЗБР /ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/2005 г./.

Имотът е с начин на трайно ползване – „работилница за дърводелски изделия“ и изключва наличието на дървесна растителност, която е обект на законодателна защита. Няма данни за наличието на условия за местообитания на животни и птици. В близост до него не са регистрирани чувствителни територии, уязвими зони, защитени зони и др. Няма информация за обекти от Национална Екологична Мрежа.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в покрайнините на с. Хитрино – индустриална зона „ Производствени и складови дейности“  и не попада в защитени зони и не засяга елементи от Националната екологична мрежа.

- Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда. В близост до имота предмет на ИП няма данни за наличието на обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статус или подлежащи на здравна защита.

Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно охранителни зони или територии или зони и обекти със специфичен санитарен статус или подлежащи на здравна защита. Най- близките санитарно - охранителни зони са около водовземни съоръжения на питейно-битово водоснабдяване на близките населени места. Същите остават на отстояние от имота, който не попада в обхвата на зони I на СОЗ.

- Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение .

- Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

- Въздействие върху населението и човешкото здраве.

Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве  може  да  възникне  по  време   на монтажните дейности и експлоатация. По  време  на строително-монтажните дейности има  опасност  от  възникване  на  физически  травми, затова  се  налага   задължителен  инструктаж  на  работници  и  осигуряване  на  необходимите  средства  за  индивидуална  защита. По  време  на  експлоатация  на  такъв  вид  обект  ще  се  направи  задължителен  инструктаж  на  работещия  персонал  в  обект, който    да  се  извършва  периодично. Ще  се  изготвят  и  инструкции  за  отделните  работни  места, ще  се  осигурят  индивидуални  предпазни  облекла. Поради тази причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува.

- Материални активи

Експлоатацията на имота като Инсталация за производство на електроенергия и топла вода няма да доведе до промени или нарушаване на материалните активи на околните имоти.

- Културното наследство

В близост до имота няма разположени природни обекти и паметници на културата. Въздействието върху културното наследство  се оценява като нулево.

- Атмосферен въздух и атмосфера

Експлоатацията на площадката се заключава в провеждането на транспорт и преработка и производство на лектроенергия и топла вода. Отделяните емисии са: общ прах, ФПЧ (фини прахови частици) и изгорели газове от строителната и транспортна техника и производството на електроенергия и топла вода.

Използвайки методиката за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой „Трафик Оракул” са определени емисиите на замърсители, емитирани при транспортирането на отпадъка /траверси/. Резултатите са показани в следващата Таблица.

Таблица. Вид и параметри на емитираните замърсители от транспорта на траверсите

| Източник | бр. | Вид и мощност на емисиите, г/м.с |  |  |  |  | Обем ДГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН4 | NOх | ЛОС | РМ | m3/с |
| Автосамосвали | 3 | 14.6х10-6 | 1.07х10-7 | 1.8х10-5 | 3.5х10-6 | 1.97х10-6 | 0.4 |

За определяне емисиите от строителните машини е използвана Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, декември 2010г., утвърдена със Заповед №РД-165/20.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите. Емисионните фактори, съгласно SNAP CODE 080800: Промишлена техника от горната методика, са както следва:

Таблица . Емисионни фактори на емитираните замърсители от строителни машини

| (дизел) ЕF [g/kg гориво] | NOx | CO | СН4 | SO2 | ЛОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промишлена техника | 48.8 | 15.8 | 0.17 | 4.0 | 7.08 |

В случая строителната техника е един еднокофов верижен багер, един хидравличен булдозер и два челни товарача, при работа на които очакваните емисии са както следва:

Таблица. Вид и параметри на емитираните замърсители от строителните машини

| Източник | бр. | Вид и мощност на емисиите, g/s |  |  |  |  | Гориво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН4 | NOх | SO2 | ЛОС | kg/h |
| строителни машини | 4 | 0,175 | 0,0019 | 0,54 | 0,044 | 0,0787 | 40 |

По данни от различни източници емисиите на ФПЧ10 при строителни дейности са както следва:

| Източник | ФПЧ10 |
| --- | --- |
|  | g/m2s |
| ЕАОС | 0.00000022 |
| ЕРА | 0.00000004 |

ЕАОС – Европейска агенция по околна среда

ЕРА – Агенция по околна среда на САЩ

Тъй като плрощадката представлява площен източник емисиите на общ суспендиран прах и ФПЧ10 са определени като такива, емитирани от площен източник:

| Замърсител | g/m2s |
| --- | --- |
| ФПЧ10 | 2.2х10-7 |
| Азотни оксиди | 6.0х10-6 |
| Въглероден монооксид | 1.9х10-6 |

Разпространение на ФПЧ10 и общ суспендиран прах при експлоатация на площадката

При експлоатация на площадката основният емитиран замърсител е респирабилен прах. Този замърсител се отделя при всички операции –  транспорт, складиране на траверсите, преработка . По-долу е моделирано разпространените на този замърсител при експлоатация на площадката и инсталацията за производство на електроенергия и топла вода. За моделиране разпространението на ФПЧ10 е използван модула “Diffusion” на програмния продукт “Трафик оракул”:

Разпространение на ФПЧ10 при експлоатация

Прилагането на модела показва, че очакваната максималната концентрация на ФПЧ10 при експлоатация на площадката може да достигне 20 µg/m3 и се ограничава в рамките на имота предмет на ИП. При моделирането е заложен дискретен рецептор на 100 m извън тази площ. Резултатите от моделирането показват, че концентрацията в дискретния рецептор (червената точка на графиката) може да достигне 5 µg/m3.

Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно действащите в страната норми и стандарти за допустимо съдържание

От проведеното моделиране става ясно, че максимално еднократните концентрации на фини прахови частици (ФПЧ10) са от порядъка на 20 µg/m3 в рамките на допустимата средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – 50 µg/m3, определена с Наредба №12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. За района извън площа предмет на ИП тези концентрации ще бъдат в рамките на съществуващия фон за страната от около 15 µg/m3.

Източници на организирани емисии:

Обекта няма да бъде значим източник на емисии на замърсители в атмосферния въздух на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.

Не са провеждани емисионни или имисионни измервания за установяване на нивата на интензивно миришещи вещества. Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Хитрино. Ветровете са северозападни, така че неприятните миризми ще са в обратна посока на жилищните сгради.

Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер. Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата.

През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспортът и битовото отопление.

Емисии, отделяни по време на експлоатация на Инсталацията за производство на електроенергия и топла вода са почти нулеви. Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

ИЗВОД: Направените разчети дават основание да се твърди, че заложените при проектирането параметри на изпускащите емисии във въздуха от строителните машини осигуряват спазването на приземните концетрации на прах.

Емисиите, отделяни при строително-монтажните дейности и нормалната екслоатация на исталациите при спазването на нормативните изисквания за ограничаването им, няма да окажат съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

Като заключение след обстойно извършения Анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

- Води

Към настоящия момент в разглеждания имот има стопански и административни постройки.  На обекта ще се формират, битово-фекални, производствени и дъждовни води при нормална експлоатация. През строително-монтажния  период се формират битово-фекални води от строителните работници .

Битово-фекални води

Максималното дневно количество на тези води според броя работещи на площадката. Към този етап броя на работниците няма как да бъде уточнен. Съставът е типичен за този тип води и е годен за заустяване в градската канализация / отговаря на изискванията на чл.5 от Наредба №7/2000  на МОСВ, МРРБ и МЗ и на чл.8, ал.1 от наредба за проектиране на канализационни системи/ . Тези води ще се заустяват в изградена водоплътна изгребна яма.

Производствени отпадни води

За охлаждането на газификатора се използува водна циркулация, като гарантира стабилна температура и непрекъснатост на работния цикъл. Всички промивни води се съхраняват в цистерни за отаяване на катрани.

Охлаждащата вода на двигателят от системата преминава през специален топлообменник за газовете на мотора. Така се генерира около 100 кВ топла вода, която ще се използва в фирмата.

Всички промивни води от инсталацията преминават през специален филтър за улавяне на катраните и неутрализиране на киселинността. Предвиден е рН - контрол на отпадните води. Цикъла е затворен.

Отложените катрани периодично се извозват от фирма за преработка и така на площадката няма и не се отделят никакви замърсители.

Дъждовни води

Тези води  следват естествения наклон на терена. Тези води не са замърсени с вредни вещества.

По време на строителството на площадката няма да се съхраняват свободно опасни вещества, при разливането на които могат да се получат замърсявания на подземните води. По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на водите в района. Местоположението на площадката, залегнала в инвестиционното предложение, не предполагат негативни въздействия върху количествените показатели на водни обекти. Не се предвижда да се засегнат техни крайбрежни заливаеми ивици, легла в естествено състояние, бентове и диги.

Опазване на подземните води чрез:

- предотвратяване на постъпването на замърсители в подземни води, използвани и предназначени за черпене на вода за питейно-битово водоснабдяване на населението;

- ограничаване на депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до пряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- други дейности върху земната повърхност, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води с различно качество чрез съоръженията за подземни води;

Общия извод е , че Предприятието не е рисково от гледна точка на въздействието му върху водите.

Инвестиционно предложение не засяга директно повърхностните и подземни води.

- Почва

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на почвите в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда.

Площадката  е  повлияна  от  антропогенната  дейност, извършвана  в миналото. Обхвата  на  въздействието  е  с  локален  характер  и  се  изразява в  строителни дейности. Периода  на  въздействие  е  интензивен   и кратък  само  по  време  на  строителството , а  степента  на  въздействие  е  ниска.

Управлението  на  Предприятието за производство на електроенергия и топла вода  ще  се  основава  на  следните  принципи:

- Осигуряване  на  подходящи  системи  за  събиране  и  съхранение  на  отпадъците  с  подходящ  капацитет.

- Да  се  знае/оценява  съдържанието  на  съставките на видовете на отпадъците.

- Да  не  се  третират отпадъци  в  условия, за  които  е  известно, че  съществува  висок  риск  от  замърсяване  на  близки  водоеми.

С  прилагането  на  всички  предвидени  мерки  не  се  очаква  замърсяване  на  почвите  от  дейността  на  Предприятието, както  в  района  на  имота, така  и  извън  него.

- Земни недра

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на инсталациите, поради предвидените мерки .

- Ландшафт

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда

- Природни обекти

В близост няма разположени природни обекти и паметници на културата. Въздействието се оценява като нулево.

- Климата

Производственият процес не е с параметри с които може да окаже влияние на климата в региона.

- Биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии

Имотът, в който ще бъде изграден обектът представлява част от промишлената зона на с.Хитрино. В него не се срещат характерните за защитена зона видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват промишлени и урбанизирани територии, в които не се срещат защитени видове.

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време на експлоатацията на плануваните промени.

- Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с. Хитрино, община Хитрино – промишлена зона  и не попада в защитени зони. Имотът, в който ще бъде изграден обектът и преди е бил производствен обект. В него не се срещат описаните по-горе видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват урегулирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.

Не се очаква въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа по време на експлоатацията на плануваните промени.

- Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Политиката при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строително- монтажния процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на СМР.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на Магазина, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в работния

При  строителството  и  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  строителство;

- опасност  от  наводнения;

- опасност  от  възникване  на  пожари;

Мерките  за  предотвратяване  на  описаните  рискови  от  инциденти  ще  се  разработят  в  следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност  и  здраве.

Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия.

- Вид и естество на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

Негативното въздействие е върху компонентите на околната среда – почви и растителност. То се определя като  Пряко; Временно.

- атмосферен  въздух

Незначително, краткотрайно  по  време  на  строителството.

По  време  на  експлоатация-незначително, дълготрайно.

- води

Незначително  по  отношение  на  повърхностните  води, по  отношение  на  подпочвените  води-непряко, незначително.

- почви

Незначително  въздействие.

- Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места /наименование, вид- град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато и др./.

Най-близко разположеното жилищна зона е с. Хитрино . Разстоянието от имота до селото е повече от 203 м.

Към 31.12.2014 г. населението на областта е 176925 души, живущи предимно в градовете - 62,37%, с лек превес на жените 51,06%. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 1136 души (0,6%). Съотношението по възрастови групи определя задълбочаване на регресивния тип възрастова структура. През 2014 г. в областта делът на децата до 14 г. (14,3%) е леко намален в сравнение с предходната година и е по-голям от този за страната (13,9%) през същата година. Намалява дела на население от 15 до 49 години и се увеличава дела на населението над 50г.

Анализът на здравно-демографските показатели показва, че Област Шумен се характеризира с:

- Намаляване на населението; задълбочаващ се регресивен тип възрастова структура - намалява делът на децата от 0-17 години (17,1%). Увеличаващият се относителен дял на лицата над 60 годишна възраст в общата възрастова структура (26,4%), което задълбочава тенденцията за остаряване на населението в областта.

- Намаляват жените във фертилна възраст. През 2014 г. са родени по-малко деца (1619 живородени) в сравнение с предходната година (1781 живородени) и показателят раждаемост за област Шумен е по-нисък - 9,1 на 1000 население в сравнение с 2013 г. (10,0 на 1000 население).

Основните демографски показатели по последни данни са както следва:

- обща смъртност - 15,4 на 1000 население е по-висока в сравнение с предходната година (14,6%о) за областта и е по-висока от тази за страната (15,1 %о) за 2014 г.

- детска смъртност — 11,7% за 2014 г. 4 е по-ниска в сравнение с предходната година и остава над средната за страната (7,6 %).

- раждаемост - 9,1 на 1000 население е по-ниска от предходната година. Раждаемостта за страната през 2014 г. е 9,4%о.

- естествен прираст - естественият прираст в областта е отрицателен (-6,3) и е значително увеличен в сравнение с предходната година. За страната през 2014 г. естественият прираст е -5,7.

Основни причини за умиранията са следните групи заболявания:

- болести на органите на кръвообращението - 993,4%ооо с относителен дял 65,9% - леко увеличение;

- новообразуванията заемат второ място - 250,7%ооо с относителен дял 16,6% - леко снижение;

- болести на дихателната система - 54,5%ооо с относителен дял 3,6%;

- болести на храносмилателната система - 53,3%ооо с относителен дял 3,5%;

- симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде - 44,4%оо с относителен дял 2,9%.

В сравнение с показателите за страната, смъртността в област Шумен от Новообразувания, Болести на дихателната система, Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде и Болести на ендокринната система, разстройство на храненето и обмяната на веществата е по-висока, а от Болести на органите на кръвообращението и Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини е по-ниска.

Броят на регистрираните заболявания в амбулаториите на ЛЗ на област Шумен през 2014 г. - 316967 е по-малък от този през предходната година - 321774.

В нозологичната структура на заболеваемостта през 2014 г. на първо място са Болести на дихателната система - 176,1%, относителен дял - 26,0%, следвани от Болести на пикочо-половата система - 67,5%, относителен дял - 10,0%, Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - 62,7%, относителен дял - 9,3%, Болести на органите на кръвообращението - 57,6%, относителен дял - 8,5%, Някои инфекциозни и паразитни болести - 38,5 на 1000, относителен дял - 5,7%, Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде - 36,9% с относителен дял - 5,5%.

Показателят на регистрираните заболявания от активна туберкулоза за област Шумен е по-нисък, а заболеваемостта от активна туберкулоза - 26,3 на 100000 е по-висока от тази за страната.

Община Хитрино е разположена в западната част на област Шумен. С площта си от 289,369 km2 е 6-та по големина сред 10-те общини на областта, което съставлява 8,54% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

- на север – община Венец;

- на изток – община Нови пазар;

- на юг – община Шумен;

- на югозапад – община Търговище, област Търговище;

- на запад – община Лозница, област Разград;

- на северозапад – община Самуил, област Разград.

Релефът на общината е равнинен и хълмист, като територията ѝ попада в централните части на Източната Дунавска равнина.

В северната част на общината попадат южните склонове на Самуиловските височини. В тях, на 1 km северозападно от село Трем се издига най-високата точка на общината – връх Сърта 458,6 m. На североизток в нейните предели е разположена западната част на Войводското плато с височина от 476,8 m, разположена на 2 km североизточно от село Живково.

Останалата част от територията на община Хитрино се заема от хълмистата историко-географска област Овче поле със средна надморска височина между 200 и 300 m. В неговата югоизточна част, на границата с община Шумен, в коритото на Провадийска река се намира минималната височина на община Хитрино - 190 m.

Води

В западната част на общината, от юг на север преминава участък от вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. През нейната територия от северозапад на югоизток, на протежение около 15 km преминава най-горното течение на Провадийска река (изворите ѝ са на територията на община Венец).

От територията на община Хитрино водят началото си две по-големи реки: Крива река – ляв приток на Провадийска река и Пакуша – ляв приток на река Врана, от басейна на Голяма Камчия.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.

|  | Численост | Дял (в %) |
| --- | --- | --- |
| Общо | 6 223 | 100,00 |
| Българи | 867 | 13,93 |
| Турци | 4 853 | 77,98 |
| Цигани | 26 | 0,42 |
| Други | 10 | 0,16 |
| Не се самоопределят | 24 | 0,39 |
| Не отговорили | 443 | 7,12 |

Движение на населението (1934 – 2011)

| Община Хитрино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2011 |  |  |
| Население | 17246 | 18741 | 17442 | 16440 | 14889 | 12523 | 8219 | 7045 | 6223 |  |  |
| Източници: Национален Статистически Институт, [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Населени места

Общината има 21 населени места с общо население от 6 223 жители (към 01.02.2011).

| Списък на населените места в община Хитрино, население и площ на землищата им |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населено място | Население (2011 г.) | Площ на землището km2 | Забележка (старо име) | Населено място | Население (2011 г.) | Площ на землището km2 | Забележка (старо име) |
| Байково | 169 | 7,765 | Бойково | Каменяк | 475 | 23,477 | Каялъ дере, Скални дол |
| Близнаци | 206 | 15,769 | Екисче | Развигорово | 217 | 16,134 | Кулфалар |
| Висока поляна | 207 | 10,826 | Ново олуклу | Сливак | 167 | 14,424 | Ереклие |
| Върбак | 318 | 28,036 | Кабиюк сюютлю | Становец | 30 | 9,865 | Юруклер |
| Длъжко | 149 | 8,140 | Узунлар | Студеница | 342 | 11,203 | Суджас |
| Добри Войниково | 175 | 14,275 | Хассъ | Тервел | 237 | 11,874 | Коджадиклер |
| Единаковци | 144 | 9,291 | Бурханлар | Тимарево | 848 | 22,439 | Каджи тимар, Тимарово, Равнец |
| Живково | 564 | 23,595 | Къзъл кая, Червена скала | Трем | 296 | 15,516 | Мирханлъ |
| Звегор | 269 | 10,387 | Кьоселер | Хитрино | 720 | 1,186 | Гара Шайтанджик, Гара Хитрино |
| Иглика | 204 | 12,918 | Калайджии, Калайджийско | Черна | 312 | 12,675 | Каралар |
| Калино | 174 | 9,574 | Чамурлу | ОБЩО | 6223 | 289,369 | няма населени места без землища |

- Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Имотът е обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на производствената,  търговската и лична хигиена. В нетърговската част на обекта ще бъдат допускани само работници и служители на дружеството, които преминават задължително през чек контрол , изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на базата. В товарния обсег обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с доставките и експедицията на стоките. Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне или изнасяне от Дружеството на инфекциозни заболявания общи за  човека.

- Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат агрегатите за производство на електроенергия и автомобилите зареждащи инсталацията и дружеството.

- Вредни вещества във въздуха от агрегатите и превозните средства. Отвеждането на образуваните емисии от инсталациите ще става през обща вентилациона система която е изградена и функционира. Тя ще бъде свързана с инсталираното оборудване и с отвежаднето на емисиите от операциите на търговсия цикъл, в който те ще се образуват.

Емисиите на серни оксиди, азотни оксиди, ЛОС, метан, въглероден оксид, въглероден диоксид и двуазотен оксид от превозните средства няма да замърсяват съществено атмосферния въздух в региона и ще бъдат част от емисиите на отоплението от жилищната зона на гр.Шумен.

- Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действащи. Това са камиони доставящи стоки за инсталациите и дружеството,  както и такива които ще извозват закупени стоки и леки автомобили на клиенти. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

- Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността е, че не се отделят.

Точните цифри на използваните и наличните  количества на изброените вещества ще стане след пускането на Инсталацията .

Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с. Хитрино.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

- Очаквано настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителност на въздействие е в периода на експлоатация на имота;

Честота на въздействие – ниска;

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, се очаква лесно възстановяване на района.

- Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Промишлени и подобни търговски обекти, намиращи се в непосредствена близост до площадката предмет на ИП , при които е възможно да възникне комбинирано въздействие  от дейността която развива - няма. Поради тази причина няма възможност от възникване на комбинирано въздействие.

- Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, и хората ,както и план за изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица.

| № | Мерки | Период/фаза | Резултат на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Изготвяне на план за управление на строителните отпадъци | На етап проектиране | Екологосъобразно управление на отпадъците |
| 2. | Монтажните работи да се ограничат само в имота на инвеститора | По време на СМР | Опазване на съседните терени от замърсяване |
| 3. | При извършване на дълбоки изкопи в близост до тях да не се съхраняват отпадъци и/или опасни вещества | По време на СМР | Опазване на подземните води; Опазване на почви |
| 4. | Своевременно извозване на строителните отпадъци, съгласуване на схемите за извозване на отпадъците с Община Хитрино | По време на СМР | Опазване на почви Опазване на съседните терени от замърсяване Намаляване на неорганизирани емиси |
| 5. | Редовна поддръжка на технологично оборудване и технологията | По време на експлоатация | Редуциране емисиите шум; Предотвратяване загуби на вода |
| 6. | Спазване на правила за безопасно съхранение на опасни отпадъци съгласно информационни листи за безопасност | По време на експлоатация | Предотвратяване поява на неорганизирани емисии в атмосферния въздух; Предотвратяване загуби на технически газове |
| 7. | Определяне на площадки за предварително съхранение на отпадъци | По време на експлоатация | Екологосъобразно управление на отпадъците |
| 8. | Сключване на договори за предаване на образуваните отпадъци с дружества, притежаващи съответните разрешителни или регистрационни документи | По време на експлоатация | Екологосъобразно управление на отпадъците |
| 9. | Експлоатация на оборотен цикъл за охлаждащи води | По време на експлоатация | Опазване чистотата на повърхностните води. Рационално ползване на води. |

- Трансграничен характер на въздействието.

При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава или държави.

- Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Описание на мерки, предвидени да предотвратят, намалят или ако е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда по време на експлоатация на инсталациите/съоръженията:

- Спазване разпоредбите на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии;

- Изпълняване на охранителни обваловки за предпазване от разливи на опасни вещества при надземни резервоари и съдове за съхранение;

- Недопускане на разливи на горива и смазочни материали;

- Недопускане замърсени води да изтичат в околната среда;

- Правила при експлоатация на инсталацията, съгласно изискванията на действащата нормативна база за опазване на околната среда;

- Стриктно спазване на технологията за оползотворяване;

- Стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност и да се вземат мерки за снижаване на риска от възникване на пожари;

- Използване на дървесни отпадъци /траверси/ за производство на електроенергия;

- Осигуряване на информационни листи за безопасност на възстановяваните вещества;

- Сключване на договор за предаване на формираните отпадъци;

- Определяне на площадки за предварително съхранение и поставяне на необходимите съдове за съхранение на отпадъци;

Мерки във връзка с изпълнение на задълженията, съгласно Наредба за съхранение на химични вещества, относно складовете/резервоарите за съхранение на химични вещества и смеси:

- Складовете за съхранение  на опасни химични вещества са отделени от битови и други помещения на територията на дружеството.

- Вентилацията и осветлението са съобразени с вида и количествата опасни вещества, които се съхраняват.

- Необходимата температура в складовете се съобразява с вида съхранявани опасни вещества, както и се контролира и поддържа в рамките на определените температурни граници.

- Съгласно законодателството в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства на съхраняваните вещества на територията на дружеството са поставени пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

- На територията на складовете не се съхраняват несъвместими опасни вещества.

- Складовете и всички помещения на територията на дружеството са асфалтирани, налични са утайници,  което не позволява пряк контакт на опасни химични вещества с почви и вода в следствие на разливи или разсипване. Налични са адсорбенти в случай на евентуален разлив. Съдовете в които се съхраняват (варели) са съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества.

- Изпълнени са изискванията към складовете по реда на чл. 6 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и са изготвени инструкции, съгласно чл. 4 на Наредбата.

- Достъпът на външни лица до складовете е ограничен и обозначен с табели.

В случай на необходимо при въвеждане в експлоатация на съоръженията ще се проведат изпитвания за доказване годността им за въвеждане в действие. Преди извършване на изпитванията ще се съставят инструкции, в които подробно ще бъде описана методологията и начина на изпълнение на изпитанията.

- Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Община Хитрино и засегнатото население  са уведомени за инвестиционното предложение съгласно изискванията на чл.4,ал.2 от наредбата за ОВОС.

Осигурен е обществен достъп по информацията по приложение 2, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от наредбата за ОВОС.

В резултат от осигурения обществен достъп до информацията по ИП и по приложение № 2 за инвестиционното предложение, няма постъпили становища / възражение/ мнения и др. от заинтересованите лица/организации.