Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

НА ОБЕКТ: Увеличаване капаците на кравеферма от 600 броя говеда  на 1500 броя говеда, като поетапно техния брой ще достигне до 3000 говеда.

2017 год.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

- BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники

- ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по стандартизация

- PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата

- бр. - брой

- БТ – безопасност на труда

- ВиК – водоснабдяване и канализация

- ДВ – държавен вестник

- ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти

- ЗООС – Закон за опазване на околната среда

- ЛПС – локално пречиствателно съоръжение

- ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води

- МОСВ – Министерство на околната среда и водите

- МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а)

- НДНТ – най-добри налични техники

- ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда

- ПДК - пределно допустима концентрация

- ПМС – постановление на Министерския съвет

- пр. – продукт

- ПУП – Проект за устройствен план

- РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите

- сур. – суровина

- БДС – български държавен стандарт

- ГСМ – гориво за смазочни материали

- изм. – изменение

- доп. – допълнение

- ЛОС – летливи органични съединения

- ХН – хигиенни норми

- СНЕ – схема за намаляване на емисии

- ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

- АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност

- ННЕ – норми за неорганизирани емисии

- СНЕ - стойност на неорганизираните емисии

- КАВ – качество на атмосферния въздух

- ДОП – долен оценъчен праг

- ОР – органични разтворители

ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ:

- dB – децибел

- g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3

- Gcal - гигакалория

- Gcal/t - гигакалории на тон

- Hz – херц

- kCal/t – килокалория на тон

- kg/m3 – кг/м3

- kg/t (кг/т) – килограма на тон

- kg/y (кг/год.) – килограма за година

- kWh - киловат часа

- kWh/y - киловат часа за година

- kWh/m3 - киловат часа на м3

- kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт

- l – литър

- l/сек. (l/s)- литри на секунда

- m3 - кубични метра

- m3/h; (м3/ч) – м3 за час

- m3/y; (м3/год.) - м3 за година

- mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър

- mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър

- mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3

- MW – мегават

- МWh - мегават-часа

- МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина

- МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година

- nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър

- nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час

- nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година

- t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година

- t/h; (т/ч) – тона за час

- хил. т - 1 000 (хиляда) тона

- тегл.% - тегловни проценти

- g/h – грама за час

- g/ед.п - грама за единица продукт

- Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство  на  възложителя-физическо  лице, седалище  и  идентификационен  номер  на  юридическото  лице.

„ ЕКАНИ“ АД, ЕИК 103152968,

Област Шумен, община Хитрино с. Трем, , ул. „Аврора” № 50

2.Пълен пощенски адрес:

Област Шумен, община Хитрино с. Трем, , ул. „Аврора” № 50

3. Телефон, факс  и  e-mail: 0888860856;  е-mail: ekani @abv.bg

4.Лице за контакти:

Емилия Страти Атанасова, 0885210424, е-mail: em_atanasova@abv.bg

- II.	Характеристики на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение включва  Увеличаване капаците на кравеферма от 600 броя говеда на 1500 броя говеда, като поетапно техния брой ще достигне до 3000 говеда в парцел IV, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел II, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино и парцел III, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино.

Инвестиционното предложеиние предвижда реновиране на съществуващи сгради и изграждане на ново торище. Ще се отремонтират 5 сгради / краварници/ с обща застроена площ от 2 415 кв.м.

Площадката  на преустройство  е разположена в имот на инвеститора.

Ще се изгради  модернизиран животновъден кравекомплекс, отговарящ на европейските изисквания и действащата в Р България нормативна уредба за отглеждане на селскостопански животни от този вид.

Капацитетът на краварника/смесено отглеждане/ ще е до 1000 бр. млекодайни крави и приплода им  с еднофазна система на отбиване на телетата.

За  целите  на  инвестиционното  намерение  ще  се преустроят и  ремонтират  стопанските  постройки. Ще  бъдат  изпълнени  всички  изисквания  на  Наредба №44/20.04.06 г.  за  ветеринарните  изисквания  към  животновъдството.

Капацитет  на  кравефермата:

Майки – до 1000 бр.

Подрастващи –  до 500 броя които на по-късна фаса преминават във фаза угояване.

На  площадката  не  се  предвижда  да  има  фуражно  производство, а  ще  се  ползват  готови  фуражни  смески, които  ще  се  доставят  отвън. В кравефермата ще се обособи  контролно-пропусквателен  пункт  с  дезинфекциозна  зона  за  дезинфекция  на  транспортни  средства  и  хора, както  и  съоръжение  за  временно  съхранение  на  животински  отпадъци.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложението.

Животновъдството е стар и традиционен поминък на българското население. С развитието на занаятите в българските земи през ХVІІІ и ХІХв. то получава тласък за подем. За това допринася и свободният достъп на българските стадата до Егейското крайбрежие по времето на турското владичество. След Освобождението животновъдството е слаборазвито. Броят на животните бързо намалява, поради ограничаването на пасищата, а отглежданите породи животни са слабопродуктивни. Едва през 30-те години успоредно с общия стопански подем в страната се отбелязва и подем в развитието на отрасъла. До края на 50-те години на ХХв. развитието на животновъдството в България е насочено към осигуряването на растениевъдството с работен добитък и осигуряването на хранителни продукти за заетите в селското стопанство. През последните 30 години животновъдството се развива в т.н. ”продуктивно направление”, с което нараства и значението му за населението и стопанството на страната.

Животновъдството е първият по значение отрасъл на селското стопанство в България, тъй като дава 53% от общата селскостопанска продукция през 1998г. То няма сезонен характер, но е силно зависимо от растениевъдството, подсигуряващо храните за животните. Животновъдството осигурява пресни храни за населението и суровини за много отрасли на ХВП и леката промишленост. Неговите продукти са: месо, животни за разплод, мляко, кожи, кости, вълна, мазнини. По този начин от отрасъла зависи пълноценното хранене на населението и развитието на много обработващи промишлени отрасли.

Животновъдството дава оборска тор за растениевъдството, с което съдейства за повишаването на добивите в него.

Животновъдството предоставя възможност за рационално използване на слабопродуктивни земи чрез пашата.

През последните 30 години животновъдството се развива главно в продуктивно направление, с което значително се повишава значението на отрасъла.

Богатата фуражна база, традициите в отглеждането на едър и дребен рогат добитък са предпоставка за добре развито животновъдство до началото на прехода, в община Хитрино. След срива през 90-те години са унищожени всички племенни стада и е ликвидирана материално-техническата база. В момента животновъдството е съсредоточено в частния сектор.

Основен отрасъл от животновъдството е говедовъдството. То е изцяло съсредоточено в частния сектор, където е преобладаващ броят на дребните ферми с по 1-3 броя крави и много малко средните ферми 5-10 броя крави. Големи ферми няма. Дребното стопанство не е рентабилно и не позволява да се изпълнят всички изисквания по европейските стандарти: контрол и хигиена на млекодобива и ветеринарно-медицински мероприятия. За целта е желателно окрупняване на фермите и изграждане на съоръжения за развитието на отрасъла.

Отглеждането на млечни крави и угояването на  телета  е една от  най- концентрираната дейност в областта на животновъдството в страната. В тази връзка е намерението на възложителя да развива своята дейност в областта на отглеждане на млечни крави и телета за угояване за производство на телешко месо.

Необходимостта от изграждане и реализация на кравеферма за отглеждане на млечни крави и телета -до 1500 бр. с тенденция тя да достигне до 3 000 бр.  е обоснована от професионалната ангажираност на възложителя и намерението му да развива своята дейност в сферата на говедовъдството.

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на обекта и се изразява в подобряване жизнения статус на населението в района. Осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и постоянни работни места за работещите в кравефермата.

Имотът  е  собственост  на  инвеститора и само  ще  бъде  реконструиран  и  модернизиран. Намира  се  в  стопански  двор, в  който  и  преди  са  се  извършвали  такива  дейности . Граничи  с  местен  път и  е  леснодостъпен. Необходимостта  от   изпълнение  на  настоящето  инвестиционно  предложение  е  провокирана  от  факта, че  в  региона  този  отрасъл  животновъдство  е  слабо  развит  и  в  същото  време  е  наличен  човешки  потенциал.

С  инвестицията ще  се  създадат  условия  за:

- развитие  на  говедовъдния  бизнес, отговарящ  на  стандартите  на  ЕС

- повишаване  на  конкурентоспособността  и  съживявате  на  икономиката  на  населеното  място

Освен  това  в  момента има  програми  по  усвояване  на  европейски  пари, по  които  инвеститорът  ще  кандидатства.

- Връзка с други съществуващи и одобрени  с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП и кумулиране с други предложения

Настоящото инвестиционното предложение ще се реализира в с.Трем, Община Хитрино, Област Шумен, в парцел IV, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел II, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино и парцел III, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино , и  се явява като преустройство на сгради /краварници/  и принадлежащ терен земя с начин на трайно ползване  - стопански двор. В закупените имоти, частна собственост на инвеститора и до настоящия момент не е променяно предназначението им.

Представени са скици за имотите.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи планове и дейности. В с.Трем в момента няма други инвестиционни предложения от този тип и затова не се очакват кумулативни въздействия.

- Подробна информация за разгледани алтернативи.

По местоположение – Местоположението  на  терена  в  структурата  на  населеното  място  е  благоприятно  за  развитие  на  бъдещата  инвестиция, тъй  като  се  намира  в  стопански  двор. Избора  на  конкретната  площадка  за  създаване  на  кравеферма  е  на  база  на  следните  условия:

- Използва  се  сградния  фонд  с  изградена  техническа  инфраструктура;

- Местоположението  е  подходящо, тъй  като  се  намира  в  подветрената  страна  на  селото и  е  защитено  от  преобладаващите  ветрове  в  района;

- Теренът  не  попада  в  зоната  на  замърсявания  от  големи  индустриални  предприятия;

- Имотът  не  граничи  и  не  попада  в  границите  на  защитена  територия.

- До  фермата има  изградена  пътна  инфраструктура;

- Има  достатъчно  място  за  капацитета;

- Имотът е подходящ, тъй като се намира на минимум 266 м. от съседни къщи;

Избраната  система  за  отглеждане на млечни крави и телета за угояване  има  редица  предимства, като: по-евтиното  обзавеждане  на  сградите, по-простото  обслужване, по-лесното  постигане  на  оптимален  микроклимат.

Предвид  гореизложените  условия, на  който  отговаря  имота , не  са  разглеждани  други  алтернативи, тъй  като  избраното  място  е  подходящо  и  отговаря  на  изискванията  за  осъществяване  на инвестиционното  намерение.

„Нулевата  алтернатива”  е  настоящото  инвестиционно  предложение  да  не  се  реализира  и  съществуващия  сграден  фонд  да  не  се  използва . По  тези  съображения  „нулевата  алтернатива”  не  е  подходяща.

В технологично отношение - По отношение на приложената технология е извършен преглед и сравнение със следните референтни документи за НДНТ:

- За интензивно оглеждане на млечни крави  и телета за угояване;

- За оценка на съответствието на дейностите по съхранение на странични животински продукти, в т.ч. и намаляване на емисиите от тази дейност;

- За рационалното използване на енергия;

- Относно липсата на пренос на замърсители и икономическа пригодност на прилаганите техники;

- За всички случаи на наблюдение и измерване на емисии във въздуха, на емисии във водите и други случай изискващи мониторинг на околната среда;

- Препоръчваните НДНТ с ВАТ документите са;

- Експлоатация на сгради, които да са затворен тип и топло изолирани;

- Въвеждане на мениджмънт на храненето - количествата на протеините в диетата на млечните крави и телетата трябва да бъдат така балансирани, че да задоволяват нуждите на  организъма и в същото време да не водят до повишено отделяне на неусвоени азот-съдържащи и фосфор-съдържащи съединения с изпражненията. Така се предотвратява високото им съдържание в торовата маса и последващото повишаване количествата на емитирания амоняк;

- Използване на модулна хранилна система, която предотвратява разпиляването на фураж;

- Инсталиране на поилни системи с ниски норми на ефективност, които предотвратяват разливите на вода. Запазването на помещенията  сухи намалява значително емисиите на амоняк в атмосферата. Използването на такива поилни системи значително намаляват разхода на вода;

- Инсталиране на модулна система за принудителна вентилация с нисък разход на електроенергия и възможност за осигуряване на минимална вентилация през зимата, която да намалява разходите за електроенергия и отопление. Осигуряване на добър контрол на вентилационната система;

- За всички случаи на наблюдение и измерване на емисии във въздуха, на емисии във водите и други случай изискващи мониторинг на околната среда;

Технология на експлоатация - Оборудване на отремонтирани сгради / краварници/   за отглеждане на млечни крави и телета –  до 1 500 бр. с тенденция да достигнат 3 000 бр..

- Управление на генерирания говежди тор - колкото по-сухи са изпражненията и торовата маса, толкова значително намаляват емисиите на амоняк, емитирани от тях. Намаляването на емисиите на амоняка в атмосферата се постига със следните мерки: поддържане на сухи и в добро състояние помещения в говедовъдните сгради;

- Управление на тора след изнасянето му от кравефермата, което включва съхранение върху водонепроницаеми площадки / лагуни/ , от където той се транспортира за наторяване на земеделски земи при спазване на добрите земеделски практики; или се използва в инсталации за добив на биогаз, където се подлага на процеси на ферментация при анаеробни условия;

- Поддържането на оптимална температура в сградите особено през ранния подрастващ период и през студените зимни месеци е едно от условията за хуманно отношение към говедата и постигането на оптимални резултати;

- Охлаждане на сградите чрез системи с нисък разход на електроенергия;

- Използване на осветление с висока енергийна ефективност;

- Почистване и дезинфекция на сградите и оборудването за млечните крави и телета се извършва след изнасянето на всяка партида за клане с устройства за почистване под налягане;

- Избраната технология на отглеждане е широко разпространена както в Европейския съюз така и в други страни;

- По всички компоненти на въздействие избраните технологични модули и начин на отглеждане напълно съответства на НДНТ. Политиката на възложителя е насочена към внедряването на високоефективни технологии на отглеждане с ниски разходи на енергия, вода и минимално генериране на отпадъци;

Нулева алтернатива – алтернативата за нереализиране на инвестиционното предложение е в противоречие с развитието на региона и устойчивото ползване на природните ресурси. При нейното разглеждане е установено, че е възможно да не се реализира Инвестиционното предложение, но с това ще се спрат нови работни места и доставки на необходими суровини.

„Нулевата  алтернатива”  е  настоящото  инвестиционно  предложение  да  не  се  реализира  и  съществуващия  сграден  фонд  да  не  се  използва . По  тези  съображения  „нулевата  алтернатива”  не  е  подходяща.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в сграда в стопански двор собственост на инвеститора в с.Трем, Област Шумен, в парцел IV, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел II, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино и парцел III, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино

Настоящото инвестиционното предложение се явява като преустройство на сгради / краварници/  и прилежащата земя, частна собственост на инвеститора и до настоящия момент не е променяно предназначението им.

Сателитна снимка на района.

Имотът предмет на инвестиционното намерение се намира на 353 м от селото.

Приложени са скици на имотите.

Към настоящия момент в цитираните парцели са разположени 5 съществуващи сгради /краварници/с обща застроена площ от 2 415 кв.м. Имотът е ограден, като има изграден входен портал се обособена „бяла” и „черна” зона.

За  временни  дейности  по  строителство  ще  се  използва  описания имот, който  е с достатъчно  голяма  площ

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейности и съоръжения в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

Отглеждането на кравите ще бъде свободно боксово, което означава, че през лятото и при хубаво време животните ще бъдат пуснати на свободна паша и разходка в дворовете към всеки краварник, а през зимата ще се отглеждат затворени в сградите.Тенденцията в технологиите по отглеждане на едър рогат добитък е в посока свободното отглеждане. Отчитат се недостатъците при вързаното отглеждане, затова в повечето европейски държави политиката е към съчетаване свободната и боксова технология. Инвестиционното намерение ще включи следните дейности: - ремонт и реконструкция на съществуващи стопански постройки; - обособяване на торище с бетонов под в парцел I, квартал 5 по плана на стопански двор с.Тем ; - говедата ще се хранят с купен фураж, за който ще се обособи склад; - поенето ще става от водопроводната мрежа на с.Трем; - почистването ще става ръчно и автоматизирано; В кравефермата ще се отглеждат следните животни: - млечни крави – до 1000 бр.; - подрастващи – до 500 бр. телета, които на по-късен етап преминават във фаза угояване; За животните ще се осигури достатъчно площ. Така ще става отглеждането, че сградите да бъдат целогодишно пълни. Отглеждането на кравите ще бъде свободно боксово, което означава, че през лятото и при хубаво време животните ще бъдат пуснати на свободна -свободно ще влизат и изилизат на двора отреден за тях, а през зимата ще се отглеждат затворени в сградите. Тенденцията в технологиите по отглеждане на едър рогат добитък е в посока свободното отглеждане. Отчитат се недостатъците при вързаното отглеждане, затова в повечето европейски държави политиката е към съчетаване свободната и боксова технология. Инвеститора разполага с трупосъбирателна площадка ( закрито хладно помещение). Избраната технология на отглеждане на млечни крави и телета за угояване напълно съответства на утвърдените НДНТ – Раздел 4.6.1.1. от Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003 . Прилаганата технология осигурява значително редуциране на емисиите на NH3 – по литературни данни се постига 25 % ниво. Системи за хранене на млечните крави и телета – млечните крави и телетата се изхранват с комбинирани фуражи в зависимост от възрастта на животните. Основните съставки на храните за говедата са силаж, зърнените храни и соята. При угояването на телетата са разработени различни стратегии за хранене, които имат за цел да гарантират точния баланс между енергия, аминокиселини, минерали, микроелементи и витамини, които имат за цел да предизвикат по-добро усвояване на хранителните вещества. Една от прилаганите техники за намаляване отделянето на хранителни вещества (азот и фосфор) в животинския тор от говедата е “хранителния мениджмънт”. Мерките прилагани при храненето включват поетапно хранене, съставяне на хранителни формули базирани на смилаеми/налични хранителни вещества, използване на ниско белтъчни формули с добавка на амино киселини и на ниско фосфорни формули с добавка на фитаза, или на формули с лесно усвоими неорганични хранителни фосфати. В допълнение към това, използването на определени хранителни добавки, като ензими например, може да повиши ефективността на храненето, като по този начин се подобри задържането на хранителните вещества в организма и се намали количеството на тези изхвърляни с изпражненията. Храната ще се приготвя по рецептурници в специална фуражна кухня. За всяко животно ще се съхранява масив от компютърна информация, като всеки момент се знае какво е здравословното му състояние, продуктивността и т.н. Система за отглеждане (сграда и оборудване) - избран е начинът на отглеждане на млечните крави и телетата в животновъдни сгради оборудвани с естествена и принудителна вентилация . (Раздел 4.6.1.1. и 5.2.2. BREF с код ILF). Този тип отглеждане отговаря на съвременните изисквания за хуманно отношение към говедата. Технологията която сме предвидили за отглеждане на животните е следната: Ще се изгради модернизиран животновъден кравекомплекс, отговарящ на европейските изисквания и действащата в Р България нормативна уредба за отглеждане на селскостопански животни от този вид. В животновъдния комплекс ще се отглеждат максимално до 1000 бр. млечни крави и 500 телета. В близост до помещението за млечните крави, ще се разположи помещението за телета. Млечните крави ще се отглеждат - могат да влизат и изилизат в двор който е съобразен с боя на отглежданите говеда и не затруднява тяхното предвижване и хранене. РодилниТЕ боксове ще са разделени със стени и тръбни елементи към една от страните, позволяващи на кравите зрителен контакт с останалите животни по време на престоя им в бокосовете. Площта на боксовете ще бъде покрита с подови тухли, снабдени със собствена канализация, позволяващи лесно почистване и дезинфекция. Те също ще са оборудвани с поилка, ясла и вакуумпровод. Кравите ще престояват в бокса от първи признаци за отелване до отделяне на плацентата. След излизане на кравите от бокса, той задължително престоява 4 дни празен – през това време задължително се извършва измиване, дезинфекция, просъхване и зареждане с нова постеля. Почистването на родилните боксове ще става ръчно, като тора ще се изтласква на торовата пътека в помещението от където ще бъде почистван от скрепера, след което ще се измиват с водна струя. И новородените женски и мъжки телета, след приключване на престоя в родилния бокс са отглеждане в индивидуални клетки до приключване на млечния период. Отглеждането на телетата ще се осъществява в групов боксов - по 5-10 телета , застлан със сламена постеля. Отглежданите в този обор младите животни се отглеждат в него до 28 месечна възраст, т.е. вече бременни юници. Част от телетата ще се продават на други ферми са отглеждане или за месо. Кравефермата ще бъде със полезна застроена площ от 2415 м2. На входа на сградите има изграден млекосъбирателен пункт, отговарящ на изискванията на Наредба №30 от 2000 г. на МЗГ за ветеринарно – санитарните и хигиенните изисквания на млекосъбирателните пунктове. Млекосъбирателния пункт е свързан с помещение за измиване и дезинфекция на инвентара за доене. Налично е помещение за съхранение на измития инвентар за доене. Изградено е и помещение за ветеринарномедицинско обслужване. Фермата разполага със санитарен възел. Автоматично регулираният микроклимат в помещенията е част от съвременните технологии за отглеждане на животните. Храната ще се приготвя по рецептурници в специална фуражна кухня. За всяко животно ще се съхранява масив от компютърна информация, като всеки момент се знае какво е здравословното му състояние, продуктивността и т.н. В доилната зала е внедрена една от най-съвременните системи. Торова смес ще се използва за торене на обработваемите от инвеститора земи. Реализацията на проекта е свързана с внедряването на съвременни производствени мощности и технологични схеми според пазарните изисквания за качество, хигиена, безопасност за произвеждане на мляко. Разпределението на зоните ще е направено в съответствие с европейските изисквания за разделно приемане и съхранение на основни суровини. Предлаганото разположение на производствените и складови помещения създава предпоставки да се разделят товаропотоците от суровини, спомагателни материали, амбалаж, готова продукция, като се осигурят условия за безопасни условия на труд и спазване на хигиенните изисквания при производството на храни. Вентилационна система - добрата вентилация доставя на отглежданите животни кислород и чист въздух. Прах, амониев и въглероден окис се елиминират, а влагата и замърсяванията се премахват. Топлината се запазва през студените месеци, а през лятото се доставя хладен въздух. При избора на всяка една от системите за вентилиране се осигурява добър микроклимат на угояваните животни, което е предпоставка за добри производствени резултати е в съответствие с прилаганите технологии в Европейския съюз. Вентилирането на помещенията се обуславя от следното: - охлаждане; - премахване на газове като NН3, СН4 и влага от биологични и физиологични процеси при угояваните животни. Вентилационната система трябва да осигурява достатъчно кислород за развитието на животните и подходяща температура за оптималното им отглеждане. В зависимост от сезона, температурата на околната среда, влажността на атмосферния въздух и физиологичните нужди на угояваните животни, вентилационната система ще работи с капацитет от 50% до 100%. Основните вредни веществата, които се изхвърлят с вентилаторите е амоняк (NH3). Обикновено необходимият въздухообмен се определя в зависимост от живото тегло на угояваните животни и външна температура. В рамките на кравефермата се използва както естествен, така и принудителна вентилация. Съществуващите сгради са проектирани със специални билни отвори, които осигуряват добра естествена вентилация без допълнителен разход на електроенергия. Съхранение на тор. Нитратната директивата определя минимални изисквания за съхранението на оборския тор като цяло с цел предоставяне на всички води на общото ниво на защита срещу замърсяване, както и допълнителни изисквания за съхранение на оборски тор в определения в нитратно уязвимите зони. Необходимият капацитет на съоръженията за съхранение на тор зависи от климата и периодите, в които прилагането в земеделието не е възможно. Например, капацитетът може да се различава от оборски тор, който се произвежда в една ферма в продължение на 4-5 месеца в средиземноморски климат, а 7 - 8 месеца в Атлантическия океан или континентални условия, за 9 - 12-месечен период в северните райони. За стифирането на суха говежда тор върху постоянна площадка, НДНТ е: - наличие на бетонен под, със система за събиране и резервоар за оттичане течност, и - разположение на площадката на място, където съществува най-малко вероятно да се предизвика раздразнение на чувствителните рецептори за миризма, като се вземе предвид разстоянието до рецепторите и преобладаващата посока на вятъра. Площадката е позиционирана възможно най-далеч от чувствителните рецептори като, жилищни територии и речни корита (включително полски канавки). Те са изградени в парцел I, квадрат 5 по плана на стопански двор с.Трем - ями силажни. При съхранението на течна тор в лагуна НДНТ се приемат, при положение че тя има непропусклива основа и стени (достатъчно съдържание на глина или покрити с пластмаса) в комбинация процедури и/или инструкции за откриване на течове. НДНТ за лагуните се приема при положение, че торовите маси се съхраняват с помощта на един от следните варианти: - пластмасово покритие, или - плаващ капак, като нарязана слама, LECA или естествена кора. Всички тези видове покрития са приложими в практиката, но имат своите технически и оперативни ограничения. Това означава, че решението за това какъв вид покритие е за всеки отделен случай. В някои ситуации може да е много скъпо, или технически не е възможно дори да се използва покритие към съществуваща лагуна. Разходите за инсталиране на покритие може да бъде висока за много големи лагуни, лагуни, които имат необичайни форми. Тя може да е технически невъзможно да се монтира покривна конструкция, когато, например, профила на дигата, не са подходящи за закрепване на капака. Площадковата канализационна система обхваща битовите и торовите маси от кравефермата. Битови отпадъчнини води: Отпадъчните води от битовките и санитарният възел на кравефермата се заустват в съществуваща септична яма с черпателна шахта с обем достатъчен да поеме увеличения капацитет на фермата. Торова маса: Торовата маса от сградите и дворовете за разходка ежедневно се събира ръчно и с помощта на трактор с ремарке се транспортира за съхранение в торова площадка. Торовата площадка ще е стационирана в парцел I, квадрат 5 по плана на стопански двор с.Трем - ями силажни. Няма необходимост от заемане на допълнителни площи,извън собствеността на възложителя. Торовата площадка представлява бивши силажни ями, с бетонни стени и под без нарушена цялост достатъчно големи да поемат увеличения капацитет на кравефермата. Произведеният твърд оборски тор, изчислен за 6 месеца е 571.2 м3. Обемът на торовата площадка е по-голям от необходимия. След посочения технологичен престой за денитрификация /6 месеца/ сухата торова маса ще се използва за наторяване на земеделски земи. Инвеститора разполага с изградена лагуна достатъчно голяма да поеме увеличения капацетиет на кравефермата. След технологичен престой /4 месеца/ течната торова маса ще се използва за наторяване на земеделски земи.. В национален аспект към настоящия момент със Заповед № РД 09-501/23.07.2014 г. са утвърдени Правила за добра земеделска практика. Правилата за добра земеделска практика са разработени в изпълнение на изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, (обн., ДВ, бр.27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г. изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г.). Правилата за добра земеделска практика се прилагат доброволно от земеделските стопани. Инвеститорът има изграден изолиран резервоар (лагуна) с нужния капацитет съгласно българското законодателство. Съгласно Раздел 5 на утвърдените правила при отглеждане на повече от 5 условни животински единици се изграждат и използват съоръжения с водонепропускливо дъно и стени. Описаните по горе съоръжения са изградени изцяло от водонепропусклив стоманобетон. Капацитетът на изолирания резервоар (лагуна) на кравефермата е достатъчен за период повече от две години въпреки увеличения капацитет. Поддържането и почистването на стопанските сгради ще се извършва съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Ще бъде наета специализирана фирма.

Система за дезинфекция на сградите - Почистването на всички съоръжения се извършва посредством кърпи за изтриване, метли и др. Дезинфекцията на сградите се извършва чрез напръскване с дезинфекционен разтвор. Използват се разрешени дезинфекционни препарати и в количества, определени от ветеринарния лекар. Не се допуска превишаване на дозите и увреждане на компонентите на околната среда.

На входа на всяко производствено помещение ще се постави санитарен филтър за дезинфекция на персонала.

Дезинсекция и дератизация - борба с вредни насекоми и гризачи - хлебарки, мишки, плъхове, мравки, бълхи и комари.

„Дезинсекции“ са методи и средства за унищожаване на вредните членостоноги - паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.

Говедовъдните сгради привличат едно разнообразие от външни паразити, които могат да бъдат освен преносители на болести и фактор за безпокойство на животните (при кръвосмучещите). След санитарното прекъсване и преди поставяне на оборудването е необходимо пръскането на цялата сграда с дезинфектант и инсектицид с продължително действие, който ще предпази или намали появата на паразити.

„Дератизации“ са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.

Плъховете и мишките пренасят бактериални болести, особено салмонели, а така също консумират фуража, предназначен за говедата. За предпазване от гризачи и унищожаването им, се използват токсични субстанции, обикновено антикоагуланти, които се поставят по пътищата на гризачите.

Поддържането и почистването на стопанската сграда ще се извършва изцяло съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Ще бъде наета специализирана фирма за извършване на услугите. Не се предвижда склад за опасни химични вещества .

Използване на електроенергия. Захранването с електроенергия ще се извършва от съществуващата електропроводна мрежа. НДНТ е намаляването на потреблението на енергия чрез прилагане на добри селскостопански практики, като се започне с дизайна на животновъдните сгради и извършване на адекватна експлоатация и поддръжка на корпуса и оборудването.

Площадковата канализационна система обхваща битовите и  торовите маси от кравефермата.

Инвеститорът  има изградени изолирани резервоари (лагуни)  с нужния капацитет съгласно българското законодателство. Съгласно Раздел 5 на утвърдените правила при отглеждане на повече от 5 условни животински единици се изграждат и използват съоръжения с водонепропускливо дъно и стени. Описаните по горе съоръжения са изградени изцяло от водонепропусклив стоманобетон. Капацитетът на изолираните бетонови резервоари (лагуни) на кравефермата е достатъчен за период повече от две години.

Торохранилището  е в друг имот граничещ с кравефермата собственост на инвеститора.

Поддържането и почистването на стопанските сгради ще се извършва съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Ще бъде наета специализирана фирма.

Опасни вещества няма да се съхраняват и складове за опасни вещества няма да бъдат изградени.

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна

Имотът, предмет на ИП има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно инфраструктура.

Кравефермата  Площадката е с изградени пътни връзки. отклонение към пътната мрежа на с.Трем. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

За развитие на дейността ще е необходимо преустройство на 5 бр. съществуващи сгради / краварници/  в кравеферма за отглеждане на млечни крави и телета – до 1500 бр. с тенденция техния брой да достигне 3 000 бр.

Захранване на обекта с питейна вода ще стане от водопроводната мрежа на с.Трем за което има сключен договор с  „В и К Шумен” ЕООД, гр. Шумен .

Електрозахранването е трифазно с присъединена мощност за което има склйчен сключи  Договор с „Енерго ПрО Мрежи" АД, гр. Варна

Инвестиционна  програма  за  реализиране  на  проекта:

| №по ред | ДЕЙНОСТИ | СРОКОВЕ | ОТГОВОРНИК/ ИЗПЪЛНИТЕЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информиране на компетентните органи и обществеността. | ноември 2017 г. | инвеститор |
| 2. | Изготвяне на документи за преценка необходимостта от ОВОС | ноември 2017г. | инвеститор |
| 3. | Разработване на технически проект във връзка с реконструкция на сградите. | декември 2017г. | проектант |
| 4. | Съгласуване на техническия проект. | януари 2018 г | Главен архитект Община Хитрино |
| 5. | Получаване на разрешение за строеж. | март 2018 г. | Главен архитект Община Хитрино |
| 6. | Извършване на строително-ремонтни дейности. | март- юни 2018 г. | инвеститор |
| 7. | Въвеждане в експлоатация | юли 2018 г. | инвеститор |

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда.

Строителният период ще се осъществи в рамките на 6 -10 месеца, след получаване на разрешение за строеж от главния архитект на община Хитрино. Основните въздействия на инвестиционното предложение са свързани с: формиране на допълнителни количества отпадъчни води; формиране на твърди животински отпадъци; водопотребление на допълнителни количества вода; разход на електроенергия; промяна статута на земеделска земя; промяна на ландшафта.

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално и доходоносно използване на територията.

Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Експлоатационният период се определя от амортизацията на сградния фонд. При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация ще се наложи след около 30 години. Той е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.

Инвестицията  е  с  дългосрочна  перспектива  за  развитие  и  не  се  предвижда  закриване  на  обекта.

Периода  на  експлоатация  на  кравефермата  ще  се  определи  от  пазарните  механизми  и  необходимостта  от  развитие  на  говедовъдния  бизнес  в  района. След  прекратяване  на  дейността  на кравефермата, съоръженията  ще  се  демонтират, сградите  и  прилежащата  територия  ще  се  почистят. Предвид  факта, че  обектът  е  антропогенизиран  и  се  използва  от  преди  повече  от  10  години  не  е  необходимо  площадката    да  се  рекултивира  за  друг  тип използване. Извеждането  й  от  експлоатация  ще  отнеме  не  повече  от  три  месеца. Засега  не  се  предвижда  закриване.

9. Предлагани  методи  за  строителство.

- Строителни работи

Предлаганите методи за строителство ще бъдат уточнени с работното проектиране и съобразени с Наредба № 44 на МЗ от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Ще бъдат избрани в съответствие с вида и предназначението на сградите и съоръженията във фермата.

Кравефермата ще бъде разположена изцяло на площадката на Възложителя. Сграденият фонд е ремонтиран и добавен.

В стопанския двор,предвиден за отремонтират съществуващи сгради (краварници) в кравеферма до 1500 бр. животни (говеда и телета ). Помещението за отглеждане на животните е с полезна площ 2 415 кв.м.

При входа на сградите  има изграден млекосъбирателен пункт, разработен съгласно Наредба №30 от 2000 г. на МЗГ за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания за млекосъбирателни пунктове. Млекосъбирателния пункт е свързан с помещение за измиване и дезинфекция на инвентара за доене. Кравефермата разполага с  помещение за съхранение на измития инвентар за доене. Налично е и помещение за ветеринарномедицинско обслужване. Фермата разполага със санитарен възел. Във фермата ще работят  гледачи на две смени. За тях има изградена битовка.

При  ремонта  на  сградите  ще  се  прилагат  съвременни  строителни  технологии  с  цел  постигане  на звукоизолация, топлоизолация, акустика  и  пожароустойчивост  на  сградите. Ще  се  използват  строителни  материали  като: сухи  строителни  смеси (лепила  и  мазилки), топлоизолационни  и  декоративни  материали  от  EPS, керемиди, лапперия  и  дървен  материал, фаянсови   и теракотни  плочки.

Имотът  е  електрозахранен   и водоснабден.

Отпадъчните води от съществуващите битовките и санитарният възел на кравефермата се заустват в съществуваща водоплътна септична яма с черпателна шахта. Отпадъчните води от млекосъбирателния пункт и ветеринарен лекар се заустват също в съществуваща водоплътна изгребна яма

Торовата маса от сградите и дворчетата за разходка ежедневно се събира ръчно и с помощта на трактор с ремарке се транспортира за съхранение в торова площадка. Торовата площадка представлява бивши силажни ями, с бетонни стени и под без нарушена цялост. Произведеният твърд оборски тор, изчислен за 6 месеца е 571.2 м3. Обемът на торовата площадка е по-голям от необходимия. След посочения технологичен престой за денитрификация /6 месеца/ сухата торова маса ще се използва за наторяване на земеделски земи. Инвеститора разполага с изградена лагуна достатъчно голяма да поеме увеличения капацетиет на кравефермата. След технологичен престой /4 месеца/ течната торова маса ще се използва за наторяване на земеделски земи. Съхранението на течната и твърда торова маса е изцяло в имота на собственика. Няма необходимост от заемане на допълнителни площи извън собствеността на възложителя. Съществуващите съоръжения са изпълнени от стоманобетон, с водоустойчиво дъно и киселиноустойчива замазка. При съхранение, товарене и транспорт на тора ще се вземат всички необходими мерки против замърсяване на околната среда.

- Монтажни и инсталационни работи

Технологичното оборудване на сградите ще бъде закупено и монтирано от водещи производители в бранша.

- Настилките ще се изпълнят по проект

10. Природни  ресурси, предвидени  за  използване  по  време  на  строителството  и   експлоатация

През строителния период ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, тухли,  армировъчна стомана и др. материали за метални конструкции, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал, стъкло) и ресурси (електроенергия и вода). Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните фирми

По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси:

- Вода - максимално 1 800 куб. - вода за поене на млечните крави и телетата и питейно- битови нужди на персонала. Водата ще бъде осигурявана от „В и К Шумен ” ООД град Шумен. Договорните отношения с водоразпределителното дружество са уредени с Договор.

- Електроенергия - максимално 200 KV. Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД град Варна. Договорните отношения с електроразпределителното дружество  са уредени с Договор.

- 11.Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.

Отпадъци, генерирани по време на строителство Отпадъците по време на строежа са почва, битови, строителни Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти. Наименования на отпадъка; Код на отпадъка; Количество т; Генерира се от; период. Смесени отпадъци от строителство и събаряне различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03; 17 09 04; 20; От ст.дейности; строителство. Бетон; 17 01 01; 2,58; От ст.дейности; строителство. Тухли; 17 01 02; 0,72; От ст.дейности; строителство. Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 03; 0,20; От ст.дейности; строителство. Стъкло; 17 02 02; 0,04; От ст.дейности; строителство. Пластмаса PVC; 17 02 03; 0,04; От ст.дейности; строителство. Желязо и стомана; 17 04 05; 0,04; От ст.дейности; строителство. Алуминий; 17 04 02; 0,07; От ст.дейности; строителство. Гипсокартони; 17 08 02; 0,61; От ст.дейности; строителство. Изолации; 17 06 04; 0,73; От ст.дейности; строителство. Хартиени и картонени опаковки; 15 01 01; 5; От ст.дейности; строителство. Пластмасови опаковки; 15 01 02; 1; От ст.дейности; строителство. Опаковки от дървен материал; 15 01 03; 3; От ст.дейности; строителство. Метални опаковки; 15 01 04; 2; От ст.дейности; строителство. Смесени опаковки; 15 01 06; 4; От ст.дейности; строителство. Смесени битови отпадъци; 20 03 01; 1; От цялата площадка; строителство. Изкопани земни маси,; 17 05 06; 5; От ст.дейности; строителство. С образуваните от строително и монтажни дейности отпадъци, на площадката на кравефермата предмет на инвестиционното предложение от „ЕКАНИ“ АД , с. Трем, община Хитрино, не се предвижда да се извършват дейности с отпадъци по оползотворяване и обезвреждане. Ще се извършва само предварително съхранение на мястото на образуване им по смисъла на т.27 от § 1 на Допълнителните разпоредби, за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО (ДВбр.53/2012 г., изм. и доп.). Предварително съхранение на отпадъците Образуваните отпадъци на етап строително-монтажни дейности ще се съхраняват непосредствено на мястото на образуването им, като преди това се подлагат на селективно разделяне. Ще има изготвен План за управление на строителни отпадъци, като неразделна част от инвестиционния проект, с който ще се определят начините на последващото третиране, като предимствено ще се включат дейности по оползотворяване. Планът за управление на строителните отпадъци ще бъде изготвен в съответствие на чл.5 от Наредбата за управление на СО и за влагане на рециклирани строителни материали (обн.ДВ бр.89/2012 г.). Оползотворяване/ обезвреждане на отпадъците Определението за отпадъци е една от ключовите концепции на Рамковата директива за отпадъци (РДО) . То определя кои материали попадат в обхвата на Директивата. Понятието за отпадъци в РДО оказва значително влияние върху подхода към управлението на отпадъците. Определението е от изключителна важност, защото изяснява кои вещества или предмети не са отпадъци. РДО определя отпадък като „всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи”. Изискванията на ключовия документ на ЕС са заложени и в националното ни екологично законодателство и по- конкретно в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Така лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, прилагат следната йерархия при управление на отпадъците: - предотвратяване на образуване на отпадъци; - подготовка за повторна употреба; - рециклиране; - друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия - обезвреждане. Всички образувани отпадъци се предават на външни лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително по Чл. 35 от ЗУО. Приоритетна операция, за която се предават отпадъците е оползотворяване и рециклиране. Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти – преди започване на СМР, съгласно чл.11 ал 1 от ЗУО Обобщени данни за видовете отпадъци, които ще се образуват в експлоатационния процес са представени в следващата Таблица. Наименования на отпадъка; Код на отпадъка; Количество т; Генерира се от; период. Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак; 20 01 21*; 0,1; осветление; експлоатация. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване; 16.02.13*; 3; офиси; експлоатация. Утайки от измиване и почистване; 02 02 01; 10; производствени битови помещения; експлоатация. Отпадъци от животински тъкани; 02 02 02; 0,04; от стока; експлоатация. Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им; 02 02 04; 30; производствен и битови помещения; експлоатация. Отпадъци от ветеринарни манипулации; 18 02 03; 0,2; от извършвани ветеринарни манипулации на площадката; експлоатация. Общи отпадъци. Хартиени и картонени опаковки; 15 01 01; 0,5; от стока; експлоатация. Пластмасови опаковки; 15 01 02; 1; от стока; експлоатация. Опаковки от дървесни материали; 15 01 03; 5; от стока; експлоатация. Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02; 15 02 03; 0,5; работно облекло, парцали за избърсване на незамърсени повърхности; експлоатация. Хартия и картон; 20 01 01; 1; от стока; експлоатация. Смесени битови отпадъци; 20 03 01; 36; от персонала и клиенти; експлоатация. С Странични животински продукти Ще се генерират странични животински продукти – торова маса и трупове на животни. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), законът не се прилага за: - животински фекалии и други неопасни вещества, използвани в селското стопанство; - трупове на животни - странични животински продукти Съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, същите могат да бъдат класифицирани с кодове като: - 02 01 06 – животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им; - 02 02 02 – отпадъци от животински тъкани; - 02 02 03 - материали, негодни за консумация и употреба. - Животински изпражнения, урина и тор, отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването се вливат в площадковата канализационна система. Отпадъчните води от битовките и санитарният възел на кравефермата се заустват в съществуваща септична яма с черпателна шахта.. - Отпадъци от животински тъкани (трупове на животни) Страничен животински продукт, кат. 3 съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека. В резултат на утвърдения капацитет на обекта се очаква и определено количеството на този страничен животински продукт. Труповете на умрелите животни трябва да се третират съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност., обн. ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., в сила от 02.05.2006 г. Тяхното събиране става непосредствено при случаите на образуване, а транспортирането им за обезвреждане е два до три пъти седмично със специализирани транспортни средства. Събирането на мястото на образуване става в трупосъбирателен пункт. Трупосъбирателният пункт ще представлява сграда с едно помещение с инсталирана хладилна камера. Труповете на умрелите животни се измиват и се съхраняват в хладилната камера до предаване за екарисаж. Капацитетът на трупосъбирателния пункт ще е 10.8 м3. Там труповете и конфискатите се съхраняват, от където се натоварват в специализирани транспортни средства на екарисаж Шумен -"Брамас 96"АД. Площадката се намира в югоизточната част на кравефермата. Площадката е предназначена само за този вид отпадъци, с ограничен достъп, оградена и отделена от останалите съоръжения в обекта. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците с код 15 01 01 и 15 01 02 ще се събират и съхраняват в закрити контейнери на определени за това места. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Хитрино сметосъбираща фирма. Маршрутите на извозващата техника се съгласуват предварително с Община Хитрино. По време на извозване на строителните отпадъци за намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при необходимост се предвижда оросяване. Към момента в обекта не се извършва никаква дейност. В резултата на бъдещата експлоатация на двете производства и спомагателни дейности (поддръжка и ремонт на оборудване и сграден фонд) ще се образуват битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. За образуваните отпадъци от дейността на обекта ще са изготвят работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба No 2 за класификация на отпадъците, които са утвърдени от РИОСВ-Шумен . На по-късен етап ще бъде изготвена Програма за управление на дейностите с отпадъци.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Устройството на територията ще се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии.

Монтажа ще се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план, включващ задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са представени в следващото описание.

- Да се допуска депониране на торови маси в района на фермата само на торовата площадка;

- Съобразяване инсталацията с европейските изисквания и българското законодателство;

- Ежедневно да се проверява за мъртви животни, които да се отстраняват;

- Да се прилагат хранителни диети за снижаване съдържанието на азот и фосфор;

- Да се въведат и изпълняват добри управленски практики ;

- Използване на сухи методи на почистване и автоматична система за контрол на микроклимата;

- Отпадъчни битово фекални води да се заустят  в септичните ями;

- Опазване на чистотата на почвите и подземните води;

- Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води;

- Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до последващо оползотворяване или обезвреждане;

- Екологосъобразно третиране на отпадъците;

- Опазване на съседните терени от замърсяване;

- Предотвратяване появата на шумови емисии;

- Редовна поддръжка на поилна система;

- Предотвратяване загуби на питейна вода;

- Предотвратяване поява на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух.

- 13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Във връзка с инвестиционното предложение ще се изготви проект за изграждане на кравеферма с необходимите обслужващи помещения и съоръжения.

С реализацията на инвестиционното предложение  не се предвижда проектиране и/или изграждане на външен водопровод който да захрани вътрешните водопроводи – такъв вече е изграден. Предвижда се изграждане на вътрешни електропроводи и вътрешна инфраструктура.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се събират в изградена водоплътна   яма с черпателна шахта.

- Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Други разрешителни във връзка с инвестиционното предложение се основават на ЗУТ и други нормативни документи, в това число:

- Разрешение за строеж от Община Хитрино.

- За  въвеждане  в  експлоатация  са  необходими  разрешения  от  РЗИ, ВиК, Е.ОН, РИОСВ  и  РСПАБ гр.Шумен.

- 15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Инвестиционното предложение включва преустройство на съществуващи 5 сграда / краварници/ в сгради за отглеждане на млечни крави  и телета – до 1500 бр. с тенденция техния брой да достигне 3000 бр.  в парцел IV, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел II, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино и парцел III, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино  при стриктно спазване на изискванията по организация и изпълнение на строителството. Основавайки се на приетите технически и технологични решения, които ще бъдат заложени в проекта и при спазване инструкциите и мерките за безопастност при строителните и монтажни работи, опастността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъда сведена до минимум.

Не се очаква замърсяване на околната среда. Технологията на отглеждане изисква прилагането на изолиране на млечните крави и телетата  от околната среда. При спазване на това изискване предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Изградените водоплътни изгребни лагуни ще гарантират липсата на замърсяване на почви и подземни води със замърсители от битово - фекален характер.

Оборската тор не повишава киселинността на почвата. Напротив, спомага за намаляване необходимостта от минерални торове. Направени са множество изследвания, които показват, че частичното или пълно заместване на амониево-нитратните азотни торове с оборски тор с животински произход, позволява значително да се намали изкуственото обогатяване на почвата с минерали, и дори да се повиши съдържанието на рН в горния почвен слой.

Като цяло кравефермата не емитира  наднормено ниво на шум. Във връзка с хуманното отглеждане на животни, а и с цел по- продължителен живот на оборудването, периодично се извършва технически преглед на тези инсталации. При необходимост се извършва ремонт или подмяна на части.

При  спазване  мерките  по  т.12  замърсявания  на  околната  среда  се  свеждат  до  минимум.

Очакваните  замърсявания  могат  да  се  получат  по  време  на  строителство  и  експлоатация  на  обекта.

А/ Замърсяване  с  разпилени    отпадъци.

Б/ Неправилно  третиране  на  отпадъците.

С/ Реализиране  на  инвестиционното  намерение  не  се  очаква  настъпване  на  дискомфорт  на  околната  среда  при  спазване  мерките  описани  в  т.12.

- 16. Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съотвествие с научните познания

Политиката при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строително- монтажния процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на СМР.

Рисковите фактори при реализацията на проекта могат да бъдат определени като стандартен риск за пребиваващите в района на строителната площадка, при нормално протичане на строителните дейности и експлоатация и като извънреден риск – при инциденти и аварийни ситуации.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на обекта, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в работния

При  строителството  и  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  строителство;

- опасност  от  наводнения;

- опасност  от  възникване  на  пожари;

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.

Мерките  за  предотвратяване  на  описаните  рискови  от  инциденти  ще  се  разработят  в  следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност  и  здраве.

17. Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Обектът на Инвестиционното предложение е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от селската водопроводна мрежа.

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното предложение , а имено: Увеличаване капаците на кравеферма от 600 броя говеда  на 1500 броя говеда, като поетапно техния брой ще достигне до 3000 говеда.

При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата бъдеща експлоатация не се очаква въздействие върху:

- води, предназначени за питейно-битови нужди;

- води, предназначени за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

- йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

- курортни ресурси;

Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната.

- III.	Местоположение на инвестиционното предложение.

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение включва преустройство на съществуващи 5 сгради / краварници/   във съвременни сгради за отглеждане на млечни крави и телета – до 1500 бр.  с тенденция техния брой да достигне 3000 бр.

Разстоянието от границата на имота до най - близката жилищна зона в с.Трем е на повече от 353 м. В близост до имота няма обекти, подлежащи на здравна защита - детски градини, обекти за производство на храни, болници, санаториуми и др. Площадката е антропогенизирана.

2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Настоящото инвестиционното предложение ще се реализира в с.Трем, Община Хитрино, Област Шумен, в парцел IV, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел II, квартал 5 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино, парцел VII, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино и парцел III, квартал 6 по плана на стопански двор на с.Трем, община Хитрино.

Площадката  на преустройство на кравефермата  е разположена в имот на инвеститора , в качеството на Възложител.

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като В и К мрежата и ел. проводното отклонение за имота са изградени.

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот – всички имоти които ще бъдат засегнати са собственост на инвеститора.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Предложените площадки за изграждане на кравефермата са разположени в имот с начин на трайно ползване – стопански двор, околните имоти също са с предназначение „стопански двор“.

4. Абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статус или подлежащи на здравна защита.

Имотът се намира в с.Трем, Община Хитрино , Област Шумен, и за него няма данни да попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии /ДВ, бр.133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002 г./ нито в защитена зона по Закона за биоразнообразие - ЗБР /ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/2005 г./.

Имотът е с начин на трайно ползване – стопански двор и изключва наличието на дървесна растителност, която е обект на законодателна защита. Няма данни за наличието на условия за местообитания на животни и птици. В близост до него не са регистрирани чувствителни територии, уязвими зони, защитени зони и др. Няма информация за обекти от Национална Екологична Мрежа.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в покрайнините на гр.Трем -  стопански двор на инвеститора и не попада в защитени зони. Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията е:

ЗЗ BG0000138 „Каменица". Тя е разположена на около 5 километра  от разглеждания имот.

Площ - 1454.53 ха

Варовикови стръмни скали по долината на река Каменица. Малки хълмове покрити със степна растителност върху обширни орни земи.

Зоната е важна за опазването на различни степни местообитания, растения и животни. Това е единствената зона за съобществата на нарязанолистнния тъжник (Spiraea crenata) и една от няколкото в страната за храстовидната карагана(Caragana frute

По отношение на управлението и опазването на водите, във връзка с РДВ 2000/60/ЕС и съответно ПУРБ 2010-2015, община Хитрино попада в района за басейново управление Черноморски .

Разглежданото  инвестиционно  намерение,   е свързано  с  ползването  на  води  за  производствени  и  битово-хигиенни  нужди  но третираните им е така уредено че  няма  да  има  заустване  на  отпадъчни  водни  потоци  в  близки до имота  водни  тела. Поради  тази  причина  представяните  по-долу  данни  се  представят  главно  с  информативна  цел.

Водоприемник  на  повърхностните  води  от  разглежданата  площадка, чрез  суходолия  е  р.Каменица, поречие  Провадийска-Белославско  езеро.

Реката  се  характеризира  с  дъждовно-снежно  подхранване  на  оттока  и  подхранване  от  подпочвени  води.

Съгласно  типологията  на  Рамковата  директива  по  водите  р.Каменица  като  воден  обект    ( водно  тяло )  в  проучвания  участък  попада  в  следните  категории:

- По височина – в  тип  средно  висок

- По  геология – в  тип  кварцов

- По  дълбочина – н  тип  до  3,0  дълбочина

Съгласно  анализа  на  риска  р.Каменица  е  описана, че  няма  данни  за  нея.

Районът, в  който  се  намира  водосборният  басейн  на  р.Каменица  попада  в  област  с  умерено-континентален  климат.

При  гр.Каспичан ,  р.Каменица  приема  като  свой  десен  приток  р.Мътнишка.

По  поречието  на  р.Каменица  няма  разположени  пунктове  от  Националната мрежа  за  мониторинг – НАСЕМ, няма  правени  периодични  замервания  на  качествата  на  водата.  Същото  е  причина  за  липсата  на  данни  за  емисионното  състояние  на  водния  обект.

Река  Каменица, като  приток  на  р.Провадийска, се  включва  в  поречията  на  Черноморските  Добруджански  реки, към  Черноморски  басейн.

Поречието  на  Черноморските  Добруджанските  реки  заема  най-североизточната  част  на  Черноморски  район  за  басейново  управление.

Поречието  на  р.Провадийска  принадлежи  към  Черноморската  водосборна  област, като  интегрирано  управление  на  водните  ресурси  се  администрира  от  Басейнова  дирекция  във Варна  и  РИОСВ-Шумен.

Най-значителната река  от  Черноморските  Добруджанските  реки  е  р.Провадийска.

Защитената зона  BG0000138 „Каменица“,  за опазване на природните местообитания / включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение 123/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г./ и към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони.

4а. Относително изобилие, достъпност,Качество и възстановителна способност на природните ресурси /вклйчително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове.

Обектът е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от селищната водопроводна мрежа. Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в прилежащите райони са високи.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

За изграждане на кравефермата  ще се ползват собствени имоти намиращ се в с.Трем, Община Хитрино.

От извършените собствени проучвания на Възложителя местоположението е подходящо за изграждане на животновъден обект от този вид и няма алтернатива.

Отпада възможността за „нулева алтернатива”, т.е. предложението да не се осъществи на посочената площадка.

- IV.	Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

- Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

- Въздействие върху хората и тяхното здраве.

Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве  може  да  възникне  по  време  на  работа. По  време  на работа  има  опасност  от  възникване  на  физически  травми, затова  се  налага   задължителен  инструктаж  на  работници  и  осигуряване  на  необходимите  средства  за  индивидуална  защита. По  време  на  експлоатация  на  такъв  вид  обект  ще  се  направи  задължителен  инструктаж  на  работещия  персонал  в  обект, който    да  се  извършва  периодично. Ще  се  изготвят  и  инструкции  за  отделните  работни  места, ще  се  осигурят  индивидуални  предпазни  облекла. Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува.

- Земеползване

Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукцията през 90-те години на миналия век, отрасълът си остава основен източник на доходи за голяма част от населението на общината. Благоприятните агро-климатични и релефни условия са утвърдили производството на зърнени, зърненофуражни и маслодайни култури. Открояват се три култури - пшеница, царевица за зърно и слънчоглед. Те заемат 77 % от обработваемата земя в общината. В последните години се наблюдава на тенденция за изграждане на масиви с етерично-маслени култури, които за изцяло нови за общината – култивирана шипка, маточина, салвия, лайка и други. Отглеждат се също кореандър, соя, боб, тикви и други технически култури.

В териториалния обхват на с. Трем, общ. Хитрино попадат около 15 516 дка земеделските земи.

Всичко това показва добри възможности за земеползване в района.

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение в с.Трем  няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването на околните имоти.

- Материални активи

Експлоатацията на имота като кравеферма няма да доведе до промени или нарушаване на материалните активи на околните имоти. Ще се създадат нови материални активи.

- Атмосферен въздух и атмосфера

Основен източник на неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действуващи. Това са фуражовозите доставящи фураж и силаж веднъж седмично, през периода на почистване на обекта - трактор изриващ торта, фадрома и трактор с ремарке за извозване на тора. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните вещества от обекта в атмосферата е вятърът. Представени са многогодишни, сезонни и моментни стойности за параметрите на ветровите процеси в зоната, от които се вижда, че преобладават ветровете от запад - около 32%. Като ветрове с най-висока средна скорост се оформят северните и северозападни ветрове. От значение в конкретния случай са ветровете със скорост до 10 m/s. Разпределението на тези ветрове е представено в следващата таблица и розата на вятъра за района.

От гледна точка на възможностите за задържане и натрупване на замърсители във въздуха имат значение случаите на тихо време. Разглежданата територия е сред областите със висок процент на тихо време – ~ 47,4 % от наблюдаваните дни. За разглеждания район случайте с тихо време (скорост на вятъра под 1 m/s) са средно около 45-50%, т.е. потенциалът на замърсяване е сравнително голям.

В Таблица по долу са представени обобщени данни за честотата и скоростта на вятъра по посоки.

Обобщени данни за честотата и скоростта на вятъра по посоки

| Показател | Посока |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| Скорост (m/s) | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3,0 | 3.2 | 4.1 | 5.9 | 4.7 |
| Честота (%) | 15.7 | 11.8 | 8.1 | 12.5 | 10.8 | 8.3 | 18.6 | 13.8 |

Съгласно представените в табицата данни е изготвена и характерната за района роза на ветровете.

Роза на ветровете за района на с.Трем

Преобладаващите ветрове в този район са от запад и северозапад. Тази информация ще позволи да бъде извършена адекватна оценката за въздействието на емисиите от птицефермата върху подветрено разположените населени територии.

- Емисионни параметри.

Основните емисии от процеса на интензивно отглеждане се разделят в две групи:

- емисии от животновъдните сгради - за основни замърсители се считат амоняк (NH3) и прах. Като незначителни се считат емисиите на азотен оксид (N2O), метан (CH4) и неметанови летливи органични съединения (НМЛОС);

- емисии от превозните средства - емитират се NO2, SO2, CO и прах.

За определянето на емисиите са взети в предвид нормите на допустими емисии на тези замърсители съгласно Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Съгласно Наредбата НДЕ за цитираните по-горе замърсители са съответно:

- НДЕ за NH3 - 30 mg/Nm3;

- НДЕ за общ прах - 20 mg/Nm3 за емисиите от тунелната вентилация на сградите и 150 mg/Nm3 за емисиите от изпускащите устройства на отоплителните печки;

- НДЕ за NО2 - 650 mg/Nm3;

- НДЕ за SOx - 2000 mg/Nm3;

- НДЕ за СО - 250 mg/Nm3;

Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността е, че се отделят специфични миризми. Тези интензивно миришещи вещества са присъщи за процеса на интензивно отглеждане на животни. Характерно за тях е, че съдържат неприятно миришещи компоненти (кетони, алдехиди, меркаптани, феноли, сероводород, амоняк). До настоящия момент от дейността на площадки с подобна дейност, разположени в рамките на общината, няма оплаквания (сигнали или жалби) за наличие на интензивно миришещи вещества във въздуха в района и прилежащите му територии. Не са провеждани емисионни или имисионни измервания за установяване на нивата на интензивно миришещи вещества. През периода (2 - 3 дни) на почистване на торта и товаренето и в транспортните средства, които ще я превозват до обработваеми земеделски земи ще се отделят незначителни емисии на интензивно миришещи вещества. Като се има в предвид, че такова почистване ще се извършва 7 - 8 пъти годишно, приносът му за замърсяване на въздуха е незначителен. Освен това в обекта няма да се извършва постоянно съхраняване на торови маси. Трупосъбирането и трупоизвозването ще се извършват ежедневно при наличие на висока смъртност. Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Трем. Ветровете са северозападни, така че неприятните миризми ще са в обратна посока на жилищните сгради.

Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер. Повечето от предприятията в общината или не работят или работят с минимален капацитет. Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата.

През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспортът и битовото отопление.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

- Води

Към настоящия момент в разглеждания имот съществуват сгради които не се ползват. Битово - фекалните отпадъчните води от обекта няма да се заустват в повърхностен или подземен воден обект. Отпадъчните води от обекта са битово-фекални и дъждовни. Производствени отпадъчни води не се формират поради начина и приета технология за отглеждане на животните и почистване на помещенията. Същите ще се събират и третират като странични животински продукти – торови маси. Смесения поток отпадъчни води не се зауства във воден обект и/или градска канализация. Не се извършва пренос на отпадъчни води извън площадката на кравефермата (до ПСОВ). Образуваните такива се третират като страничен животински продукт и се използват за наторяване на земеделски земи. Избраната технология не предвижда емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води - такива няма да се формират. Икономическата ефективност на така избраният метод за третиране и съхранение се основава на организационни, технологични и икономически механизми. Целта е безопасно съхранение на торовите маси, като същевременно се спазват всички изисквания на действащата в страната нормативна база по опазването на околната среда и съответствието на технологичният процес с НДНТ. Сериозно предимство е избора на прости за експлоатация и поддръжка съоръжения изискващи сравнително ниски първоначални разходи в сравнение с други подобни съоръжения.

На площадката няма да се съхраняват свободно опасни вещества, при разливането на които могат да се получат замърсявания на подземните води. По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на водите в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда. Извършена е прогноза и оценка на въздействието на предвидените с инвестиционното предложение дейности върху режима на повърхностните водни обекти в района на ИП. Местоположението на площадката, както и технологията за отглеждане на млечни крави и телета, залегнала в инвестиционното предложение, не предполагат негативни въздействия върху количествените показатели на водни обекти. Не се предвижда да се засегнат техни крайбрежни заливаеми ивици, легла в естествено състояние, бентове и диги. Инвестиционното предложение не предвижда заустване на отпадъчни води.

Общите цели за опазване на околната среда за водните тела, в обхвата на които попада инвестиционното предложение, с които е необходимо да бъдат съобразени мерките в доклада, предвидени за предотвратяване и намаляване значителните вредни въздействия върху околната среда (водите) при реализация и експлоатация на инвестиционното намерение.

Опазване на подземните води чрез:

- предотвратяване на постъпването на замърсители в подземни води, използвани и предназначени за черпене на вода за питейно-битово водоснабдяване на населението;

- ограничаване на депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до пряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- промяна в земеделските и лесовъдните практики;

- изработване на селскостопанска политика, предвиждаща механизми за финансиране за прилагане на мерки за привеждане в съответствие със стандартите;

- други дейности върху земната повърхност, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води с различно качество чрез съоръженията за подземни води;

- Почва

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на почвите в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда.

Площадката  е  повлияна  от  антропогенната  дейност, извършвана  в  бившия  стопански  двор. По  време  на  строително-ремонтните  дейности  ще  има  въздействие  върху  почвите  при  изграждане  на  бетонов  фундамент  за  торохранилището, водопроводната и канализационна  вътрешна  система, вътрешните ел.проводи и  оградата  на  комплекс. Обхвата  на  въздействието  е  с  локален  характер  и  се  изразява  в  изземване  на  земни  маси. Периода  на  въздействие  е  интензивен   и кратък  само  по  време  на  строителството и реконструкция, а  степента  на  въздействие  е  ниска. Иззетите  земни  маси  и  хумусен  слой   ще  се  депонират  на  временно  депо  и в  впоследствие  ще  се  използват  за  благоустрояване, рекултивация и  озеленяване  на остатъчната  зелена  площ  в  имота  съобразно  нормативната  уредба.За  събиране  на  отпадните  води  ще  се  използват  новоизградената лагуна. Тя ще бъде изградена с необходимата водоплътност, така че да осигури непропускливост в почвата.

От  кравефермата  ще  се  генерират  значителни  количества  течна  тор, чийто  неправилно  управление  може  да  доведе  до  замърсяване  на  почвата  и  повърхности   и  подземни  води . В  кравефермата  се  предвиждат  редица  мерки  за  намаляване  и  ограничаване  на  замърсяването  на  почвата  и  водите  с  този  вид  отпадък, изграждане  на  съоръжение  и  организация  на  начините  за  съхранение, третиране   и  използване  на  животинския  тор, както  и  стъпки  за  свеждане  до  минимум  на  образуването  на  животински  тор . Лагуните ще бъдат наблюдавани всекидневно като нивото им ще се отразява в Експлоатационен дневник. Минималното свободно пространство ще бъде минимум 1 м. от горния борд на лагуните. Лагуните ще бъдат оразмерени така, че да е видно нивото на торовите маси в тях.Течните  торови  маси  смес  от  екскременти  и слама  след  предаване  на  съответната  партида  от  говадата  ще  се  изнасят  от  помещенията  и  ще  се  съхраняват  в  специално  съоръжение – лагуна и торохранилище  за  узряване  на торта, след  което  ще  се  използва  за  наторяване  като  се  предава  на  земеделски  производители  на  база  сключени  договори . Обмисля  се  възможността   торови  маси  след  определен период  да  се  предават  директно  на  лица – земеделски производители и арендатори на земи, също  на  базата  на  договорните  отношения.

Управлението  на  животинския  тор  ще  се  основава  на  следните  принципи:

- Осигуряване  на  подходящи  системи  за  събиране  и  съхранение  на  течния и сухия  тор  с  подходящ  капацитет.

- Да  се  знае/оценява  съдържанието  на  хранителни  вещества  в  прилагания    тор.

- Да  не  се  прилага  течния  тор  в  условия, за  които  е  известно, че  съществува  висок  риск  от  замърсяване  на  близки  водоеми.

Основни източници на замърсяване и увреждане на земеделските земи са неправилното използване на изкуствени и естествени торове, некомпетентното използване на препарати за растителна защита, паленето на стърнищата преди основната обработка на почвата, както и животновъдните ферми – свинекомплекси и птицеферми.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

Площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е вече урбанизирана. Върху нея ще се реализират всички дейности, в т.ч и временни дейности по време на изграждането на фермата.

Не се очаква ИП да окаже въздействие върху почвите

- Земни недра

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на инсталацията, поради предвидените мерки за изолация на площадката.

- Ландшафт

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда

- Природни обекти

В близост няма разположени природни обекти и паметници на културата. Въздействието се оценява като нулево.

- Минерално разнообразие

Не се очаква въздействие върху околната среда и минералното разнообразие по време на експлоатацията на кравефермата за отглеждане на млечни крави и телета.

- Биологично разнообразие и неговите елементи

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в покрайнините на с.Трем -  стопански двор на инвеститора и не попада в защитени зони. Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията:

Защитената зона  BG0000138 „Каменица,  за опазване на природните местообитания / включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение 123/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г./ и към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

Площ - 1454.53 ха

Варовикови стръмни скали по долината на река Каменица. Малки хълмове покрити със степна растителност върху обширни орни земи.

Зоната е важна за опазването на различни степни местообитания, растения и животни. Това е единствената зона за съобществата на нарязанолистнния тъжник (Spiraea crenata) и една от няколкото в страната за храстовидната карагана(Caragana frute

- Защитени територии на единичните и групови паметници на културата

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Трем, община Хитрино -  стопански двор  и не попада в защитени зони.

Имотът, в който ще бъде изграден обектът е част от бивш стопански двор. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти и земеделски земи, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона

- Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Отглеждане на млечни крави и телета и опасност от инфекциозни заболявания . Отглеждането на млечни крави и телета е в затворени помещения, животните  се пускат навън за паша и разходка но при строг режим на излизане. Евентуален контакт между говедата и околната среда може да се осъществи само при настаняването им в сградата през първия ден и при изнасянето на угоените телета за клане по време на товаренето им в камионите и по време на излаза им на паша. Имотът ще бъде обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на производствена и лична хигиена. В обекта ще бъдат допускани само работници и служители на фирмата, които преминават задължителна дезинфекция на подметките на обувките и ръцете, изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на кравефермата. В обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с производството. Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне или изнасяне от фермата на инфекциозни заболявания общи за животните и човека.

- Отпадъци –видове и тяхното местонахождение

По отношение на съществуващите системи за управление на отпадъците на общинско и регионално ниво, имащи пряко отношение към инвестиционното намерение, ще се въведе система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжението за крайно обезвреждане на отпадъци, обслужващо общината.

Различните по вид и количество отпадъци, които ще се генерират по време на строителните дейности и при експлоатацията на инвестиционното предложение са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Българското законодателство.

Всички отпадъци от обекта ще бъдат съхранявани в специално обособени помещения и площадки. Помещенията ще се заключват, те ще бъдат достъпни само за лицето определено със заповед за отговорник за дейностите с отпадъци.

Животинските трупове ще се събират ежедневно и ще се извозват до екарисаж „БРАМАС-96“ АД, Шумен със собствени на екарисажа автомобили. Всички отпадъци ще се предават на фирми с документ по ЗУО. При спазване набелязаните мерки няма да се очаква влияние върху околната среда.

- Рискови енергийни източници / шум, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми/.

Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат вентилационните модули. По своя	 характер,	излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум. По своя	характер,	излъчваният от технологичното оборудване	и технологичните процеси шум е постоянен по време на работа, т.е. денонощен период. Основния източник на шум на площадката ще бъдат вентилаторите. В кравефермата 	ще има монтирани общо 5 вентилатора. Въздействието	на шума засяга преди всичко работещите. Очаква се еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да не превишава пределно- допустимата норма за производствен шум (85 dBA), а на територията на имота да не превишава съответно 55 dBA и 45 dBA - пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период. Степента на шумовото въздействие на специализирания транспорт е средна, честотата - временна, а продължителността - краткотрайна (по време на движението на автомобилите през кравафармата и при извършване на товаро-разстоварни дейности). Не се очаква кумулативно въздействие. Районът на инвестицията е спокоен и значително отдалечен от населени места, големи производства, които биха способствали за увеличаване на нивото на шумовия фон в района.

Въздействието се оценява като минимално.

- 2.	Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Трем, община Хитрино - стопански двор  и не попада в защитени зони. Имотът, в който ще бъде изграден обектът е част от бивш стопански двор. В него не се срещат описаните по-горе видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти и земеделски земи, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.

- 3.	Интензивността и комплексността на въздействието. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Негативното въздействие е върху компонентите на околната среда – почви и растителност. То се определя като  Пряко; Временно.

- атмосферен  въздух

Незначително, краткотрайно  по  време  на  строителството и реконструкция.

По  време  на  експлоатация-незначително, дълготрайно.

- води

Незначително  по  отношение  на  повърхностните  води, по  отношение  на  подпочвените  води-непряко, незначително.

- почви

Незначително  въздействие.

- 4.	Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Най-близко разположеното населено место е село Трем . Разстоянието от имота до жилищната зона на с.Трем  е повече от 353 м., а лагуната и торището на 400 м.

- 5.Вероятност  на поява на въздействието.

Отглеждане на млечни крави и телета и опасност от инфекциозни заболявания . Отглеждането на млечни крави и телета е в затворени помещения, животните  се пускат навън за паша и разходка но при строг режим на излизане. Евентуален контакт между говедата и околната среда може да се осъществи само при настаняването им в сградата през първия ден и при изнасянето на угоените телета за клане по време на товаренето им в камионите и по време на излаза им на паша. Имотът ще бъде обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на производствена и лична хигиена. В обекта ще бъдат допускани само работници и служители на фирмата, които преминават задължителна дезинфекция на подметките на обувките и ръцете, изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на кравефермата. В обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с производството. Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне или изнасяне от фермата на инфекциозни заболявания общи за животните и човека.

- Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат вентилационните модули.

- Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действуващи. Това са фуражовозите доставящи фураж и силаж веднъж седмично, през периода на почистване на обекта - трактор изриващ постелята, фадрома и трактор с ремарке за извозване на тора. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

- Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността е, че се отделят специфични миризми. Тези интензивно миришещи вещества са присъщи за процеса на интензивно отглеждане на животни. Характерно за тях е, че съдържат неприятно миришещи компоненти (кетони, алдехиди, меркаптани, феноли, сероводород, амоняк). До настоящия момент от дейността на площадки с подобна дейност, разположени в рамките на общината, няма оплаквания (сигнали или жалби) за наличие на интензивно миришещи вещества във въздуха в района и прилежащите му територии. Не са провеждани емисионни или имисионни измервания за установяване на нивата на интензивно миришещи вещества. През периода (на всеки цикъл на зареждане) на почистване на боксовете и товаренето и в транспортните средства, които ще я превозват до обработваеми земеделски земи ще се отделят незначителни емисии на интензивно миришещи вещества. Като се има в предвид, че такова почистване ще се извършва 3 – 4 пъти годишно, приносът му за замърсяване на въздуха е незначителен. Освен това в обекта няма да се извършва постоянно съхраняване на торови маси. Трупосъбирането и трупоизвозването ще се извършват ежедневно при наличие на висока смъртност. Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Трем.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

- Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителност на въздействие е в периода на експлоатация на имота;

Честота на въздействие – ниска;

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, се очаква лесно възстановяване на района.

- Комбинирано въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Подобни обекти, намиращи се в непосредствена близост до мандрата, при които е възможно да възникне комбинирано въздействие няма. Поради своята относителна отдалеченост и характера на своята дейност ИП не  застрашава  възникване на комбинирано въздействие.

- 8.	Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са представени в т.12.

- Поддържане в изправност на изградената изгребна лагуна за отпадъчни води;

- Опазване на чистотата на почвите и подземните води;

- Сключване на договори за оползотворяване на торовите маси - за наторяване;

- Предотвратяване на натрупване на течна тор под боксовете, водеща до разпространяване на интензивно миришещи вещества;

- Опазване здравето на хората;

- Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води;

- Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до земеделски производители и арендатори;

- Екологосъобразно третиране на отпадъците;

- Недопускане депониране на торови маси на нерегламентирани места в и извън територията на кравефермата;

- Опазване на съседните терени от замърсяване.

- 9.	Трансграничен характер на въздействията.

При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава или държави.

ИНВЕСТИТОР………………