Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

НА ОБЕКТ: Изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад.

2017 год.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

- BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники

- ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по стандартизация

- PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата

- бр. - брой

- БТ – безопасност на труда

- ВиК – водоснабдяване и канализация

- ДВ – държавен вестник

- ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти

- ЗООС – Закон за опазване на околната среда

- ЛПС – локално пречиствателно съоръжение

- ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води

- МОСВ – Министерство на околната среда и водите

- МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а)

- НДНТ – най-добри налични техники

- ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда

- ПДК - пределно допустима концентрация

- ПМС – постановление на Министерския съвет

- пр. – продукт

- ПУП – Проект за устройствен план

- РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите

- сур. – суровина

- БДС – български държавен стандарт

- ГСМ – гориво за смазочни материали

- изм. – изменение

- доп. – допълнение

- ЛОС – летливи органични съединения

- ХН – хигиенни норми

- СНЕ – схема за намаляване на емисии

- ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

- АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност

- ННЕ – норми за неорганизирани емисии

- СНЕ - стойност на неорганизираните емисии

- КАВ – качество на атмосферния въздух

- ДОП – долен оценъчен праг

- ОР – органични разтворители

ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ:

- dB – децибел

- g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3

- Gcal - гигакалория

- Gcal/t - гигакалории на тон

- Hz – херц

- kCal/t – килокалория на тон

- kg/m3 – кг/м3

- kg/t (кг/т) – килограма на тон

- kg/y (кг/год.) – килограма за година

- kWh - киловат часа

- kWh/y - киловат часа за година

- kWh/m3 - киловат часа на м3

- kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт

- l – литър

- l/сек. (l/s)- литри на секунда

- m3 - кубични метра

- m3/h; (м3/ч) – м3 за час

- m3/y; (м3/год.) - м3 за година

- mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър

- mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър

- mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3

- MW – мегават

- МWh - мегават-часа

- МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина

- МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година

- nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър

- nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час

- nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година

- t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година

- t/h; (т/ч) – тона за час

- хил. т - 1 000 (хиляда) тона

- тегл.% - тегловни проценти

- g/h – грама за час

- g/ед.п - грама за единица продукт

- Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство  на  възложителя-физическо  лице, седалище  и  идентификационен  номер  на  юридическото  лице.

„ ЕКАНИ“ АД, ЕИК 103152968

Област Шумен, община Хитрино с. Трем, , ул. „Аврора” № 50,

2.Пълен пощенски адрес:

Област Шумен, община Хитрино с. Трем, , ул. „Аврора” № 50,

3. Телефон, факс  и  e-mail: 0888860856;  е-mail: ekani @abv..bg

4.Лице за контакти:

Управител/директор на фирмата-възложител:  Семра Музаферова Басри

Лице за контакти /име, телефон/: Емилия Страти Атанасова,

Телефон: 0885210424, е-mail: em_atanasova@abv.bg

# II.	Характеристики на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост.

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имот с ПИ 300021 в землището на с.Трем, община Хитрино с  Начин на трайно ползване „Стопански двор“. Собственик на имота и прилежащите сгради е „ ЕКАНИ “ АД съгласно Нотариален акт за продажба  № 76, том V, per. № 3417 дело № 570 от 07.06.2016 г.,издаден от АВ - Служба по вписванията – Шумен.

Обект на Инвестиционното предложение е Ново строителство на промишлени сгради, в които ще се ситуират като напълно самостоятелни производства: Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад, с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадни води разположен в имот с ПИ 300021 в землището на с.Трем, община Хитрино с  Начин на трайно ползване „Стопански двор“.

Сградите ще се изградят на площ до 2 073 кв.м.  от метална конструкция с ограждащи , преградни стени и покрив от изолационни панели.

Реализирането на инвестиционното предложение ще премине през следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение /провеждане на процедура по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда/;

- Издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;

- Експлоатация на обекта с пълен производствен капацитет.

За реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат необходими съпътстващи дейности. Предвидено е ползването на съществуваща техническа инфраструктура.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложението.

Необходимостта от изграждането на  Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад и реализация на инвестиционното предложение е обоснована от професионалната ангажираност на възложителя и намерението му да развива своята дейност в  тази сфера.

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатацията на обекта и се изразява в подобряване жизнения статус на населението в селото и района. Осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и постоянни работни места за работещите в трите цеха.

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имот с ПИ 300021 в землището на с.Трем, община Хитрино с  Начин на трайно ползване „Стопански двор“. Собственик на имота и прилежащите сгради е „ ЕКАНИ “ АД съгласно Нотариален акт за продажба  № 76, том V, per. № 3417 дело № 570 от 07.06.2016 г.,издаден от АВ - Служба по вписванията – Шумен. Граничи  с  основен път на село Трем  и  е  леснодостъпен.

Желанието на Възложителя е да създаде затворен цикъл, като използва ресурса който има за собствено производство на млечни продукти, добив на месо и месопреработка.

Кравефермата, която ще бъде основен източник на суровини за новото производство, е в близост до имота в който се предвижда реализация на ИП.

Имотът върху който се предвижда изпълнението на ИП и част от съседните имоти са собственост на Възложителя, има изградена инфраструктура, имотът е водоснабден, в съседен имот, собственост на Възложителя има трафопост, от който ще стане включването на ИП в енергопреносната мрежа.

Като се има предвид, че община Хитрино и с. Трем, съгласно наредбата за критериите за определяне на териториалния обхват на районите за целенасочено въздействие, се дефинират като изостанал селски район, реализирането на ИП ще има положително въздействие и от гледна точка на социално-икономическите условия чрез разкриване на нови постоянни работни места.

Налице са всички условия за социална и икономическа целесъобразност за реализацията на ИП.

Необходимостта  от   изпълнение  на  настоящето  инвестиционно  предложение  е  провокирано  от  факта, че  в  региона  няма подобен тип производства   и  в  същото  време  е  наличен  човешки  потенциал.

С  инвестицията ще  се  създадат  условия  за:

- развитие  на  преработката и търговията с млечни и местни продукти , отговарящо  на  стандартите  на  ЕС;

- повишаване  на  конкурентоспособността  и  съживявате  на  икономиката  на  населеното  място

- Връзка с други съществуващи и одобрени  с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП и кумулиране с други предложения

Разглежданото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Инвестиционното предложение е пряко свързано с Изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадъчни води в ПИ № 300021 с площ 15,297 дка и НТП: „ Стопански двор“ в землището на с.Трем, общ.Хитрино Имотът, предмет на инвестиционното предложение, попада в устройствена зона и е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Инвестиционният проект е съобразен и с наличието на инфраструкторните мрежи и връзки в района. Възложителят има действаща кравеферма І категория за мляко и месо за 300 животни с приплодите им, която има намерение да разраства, като продукцията от тази кравеферма ще захранва трите предприятия предмет на Инвестиционното предложение. Кравефермата се намира на другия край на село Трем.

Представена е скица за имота.

В с.Трем  в момента няма други инвестиционни предложения от този тип и затова не се очакват кумулативни въздействия.

- Подробна информация за разгледани алтернативи.

По местоположение – Имотът има лице към местен път IV клас на с.Трем. Основният автомобилен и пешеходен подход е от южната част на имота където е местен път IV клас на с.Трем и осигурява достъп до имота предмет на ИП. Той служи и като вход-изход за тежкотоварни автомобили за зареждане към новите цехове.  Местоположението  на  терена  в  структурата  на  населеното  място  е  благоприятно  за  развитие  на  бъдещата  инвестиция, тъй  като  се  намира  в  терен с начин на трайно ползване „Стопански двор“ . Избора  на  конкретния терен  за изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад  е  на  база  на  следните  условия:

- Използва  се  терен в близост до който има   изградена  техническа  инфраструктура;

- Местоположението  е  подходящо, тъй  като с  граничи с основен път на с.Трем;

- Терена  не  попада  в  зоната  на  замърсявания  от  големи  индустриални  предприятия;

- Имотът  не  граничи  и  не  попада  в  границите  на  защитена  територия.

- До  площадката има  изградена  пътна  инфраструктура;

- Има  достатъчно  място  за  капацитета;

Избраната  система  за  построяване на предприятията   има  редица  предимства, като: по-евтиното  строителство  на  обекта, по-простото  обслужване, по-лесното  постигане  на  оптимален  микроклимат.

Предвид  гореизложените  условия, на  които  отговаря  имота , не  са  разглеждани  други  алтернативи, тъй  като  избраното  място  е  подходящо  и  отговаря  на  изискванията  за  осъществяване  на инвестиционното  намерение.

„Нулевата  алтернатива”  е  настоящото  инвестиционно  предложение  да  не  се  реализира  и  съществуващия  терен  да  не  се  използва. По  тези  съображения  „нулевата  алтернатива”  не  е  подходяща.

В технологично отношение - По отношение на приложената технология е извършен преглед и сравнение със следните референтни документи за НДНТ:

- За преработка на прясно мляко и производство на бяло саламурено сирене;

- За преработка на месо и производство на местни продукти;

- За оценка на съответствието на дейностите по съхранение на стоките и продуктите, в т.ч. и намаляване на емисиите от тази дейност;

- За рационалното използване на енергия;

- Относно липсата на пренос на замърсители и икономическа пригодност на прилаганите техники;

- За всички случаи на наблюдение и измерване на емисии във въздуха, на емисии във водите и други случай изискващи мониторинг на околната среда;

- Препоръчваните НДНТ с ВАТ документите са;

- Експлоатация на работните помещения, които да са затворен тип и топло изолирани;

- Контрол по спазване на нормите на емисиите на замърсителите в атмосферния въздух;

- Контрол на нивото на шума, отделян в околната среда;

- Емисионен контрол на заустяваните в пречиствателното съоръжение дъждовни отпадни води;

- Инсталиране на модулна система за принудителна вентилация с нисък разход на електроенергия и възможност за осигуряване на минимална вентилация през зимата, която да намалява разходите за електроенергия и отопление. Осигуряване на добър контрол на вентилационната система;

- За всички случаи на наблюдение и измерване на емисии във въздуха, на емисии във водите и други случай изискващи мониторинг на околната среда;

Технология на експлоатация – построяване на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад с обща застроена площ 2 073 м2.

- Поддържането на оптимална температура в цеховете за постигането на оптимални резултати;

- Охлаждане на цеховете чрез системи с нисък разход на електроенергия;

- Използване на осветление с висока енергийна ефективност;

- Почистване и дезинфекция на цеховете и оборудването;

- Избраната технология за производство е широко разпространена както в Европейския съюз така и в други страни;

- По всички компоненти на въздействие избраните технологични модули и начин за производство напълно съответства на НДНТ. Политиката на възложителя е насочена към внедряването на високоефективни технологии за производство;

- Избраната технология на строителство е широко разпространена както в Европейския съюз така и в други страни;

- По всички компоненти на въздействие избраните технологични модули и начин на строителство напълно отговарят на Българските стандарти. Политиката на възложителя е насочена към внедряването на високоефективни технологии на строителство с ниски разходи на енергия, вода и минимално генериране на отпадъци.

Нулева алтернатива – алтернативата за нереализиране на инвестиционното предложение е в противоречие с развитието на селото и  региона и устойчивото ползване на природните ресурси. При нейното разглеждане е установено, че е възможно да не се реализира Инвестиционното предложение, но с това ще се спрат нови работни места и доставки на широка гама от хранителни стоки за населението.

„Нулевата  алтернатива”  е  настоящото  инвестиционно  предложение  да  не  се  реализира  и  съществуващия  терен  да  не  се  използва. По  тези  съображения  „нулевата  алтернатива”  не  е  подходяща.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Обект на Инвестиционното предложение е изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад е  разположен в имот с ПИ 300021 в  землището на с.Трем, община Хитрино при съседи:

- имот с ПИ № 000024 – Път IV клас на община Хитрино;

- имот с ПИ №300020 – Стопански двор на „ЕКАНИ“ АД;

- имот с ПИ №300015 – Местен път на община Хитрино;

- имот с ПИ №300023 – Стопански двор на „ ЕКАНИ“ АД;

Имота е образуван от имоти 300014, 30012 и 300017. В имота има една сграда – ремонтна работилница с площ 720 кв.м.

Проектното решение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Проектната сграда е свободно разположена в имота, с главен вход от юг.

За  временни  дейности  по  строителство  ще  се  използва  описания имот, който  е с достатъчно  голяма  площ

Сателитна снимка на района.

Разстоянието на имота предмет на ИП до най-близките  къщи на селото е повече от 266 м.

Приложена е скица на района.

Към настоящия момент в цитирания имот има една изградена постройка – ремонтна работилница. Имотът е ограден.

За  временни  дейности  по  строителство  ще  се  използва  описания имот, който  е с достатъчно  голяма  площ

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейности и съоръжения в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

Инвестиционното  намерение  ще  включи  следните  дейности:

- използване  на  съществуващата  стопанска  постройка;

- строеж  на  нови  сгради в които ще се разположат три производства;

- изграждане  на  контролно – пропускателен  пункт ;

- оборудване  помещенията  с  нужното оборудване необходимо за новите производства;

- връзване на канализационната мрежа на новите помещения към пречиствателното съоръжение;

- Изграждане на административни и   битови помещения  към  новите цеховете;

- водоползването  ще  става  от  водопроводната  мрежа  на  с.Трем;

- почистването  ще  става  автоматизирано;

Проектните сгради ще са едноетажни, с максимална височина 10,00м от средната кота на прилежащия терен.

Инвестиционното предложеиние предвижда изграждане чрез ново строителство на промишлени сгради, в които ще се ситуират три производтва:

- Предприятие за преработка на мляко;

- Кланица;

- Предприятие за преработка на месо;

Към тези две производства ще бъдат изградени:

- Хладилен склад;

- Локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадни води.

.

Предприятие за преработка на мляко

Количеството на преработеното мляко ще бъде до 3 000 л краве мляко на ден. В предприятието ще се преработва мляко отговарящо на изискванията на Регламент (EО)  № 853/2004 или І категория ферми, каквато е и собствената фермата на Възложителя.

Не е предвидена охладителна вана в цеха за мляко, тъй като кравефермата е собствена, млякото след издояване се събира и съхранява в хладилен танк, разстоянието от фермата до предприятието е малко и температурата няма да се повиши при транспортирането. Приетото мляко ще се пастьоризира веднага и ще се съхранява пастьоризирано в резервоари, от които ще се подава за преработка.След пастьоризация цялото количество мляко ще се подава за производство на кисело мляко, б.с. сирене и кашкавал, така че няма да има задържане на мляко за часове или до другия ден.

Движението на млякото от приемането му, през пастьоризацията и подаване за обработка до съответните съоръжения е изцяло по стационарни тръбопроводи и съдове от неръждаема стомана .

При постъпване млякото  се включва в линия за приемане на млякото, която включва стационарно устройство за приемане и измерване на млякото. Тя се състои от самозасмукваща помпа, обезвъздушител и млекомер. Ще е налична лаборатория за осъществяване на входящ контрол на постъпващата суровина. Окачественото и измерено мляко постъпва в термизационна установка, където млякото се подгрява до 40- 30º С и се отправя за очистване към бактофугатори /където се извършва очистване на млякото до размер бактериална клетка/.След това се връща в термизационната установка, където се подгрява до 65 º С, охлажда се до 40 º С и постъпва чрез панели в резервоари за съхранение.

Приемно и пастьоризация

Ще е налице следното оборудване:

- Резервоар за мляко с вместимост 3 м3, изолация и бъркачка.

- Пластинчат пастьоризатор за мляко , 1000 литра/час.

Производство на сметана

Млякото се отсметанява, получената сметана се пълни в пластмасови кофички и се съхранява до експедиция в хладилна камера за готова продукция.

Производство на кисели млека

Пастьоризираното и охладено мляко се подава последователно в два съда за заквасване. Разфасова се и затваря в пластмасови кофички, внася се в термостатна камера за ферментация, след което се охлажда и съхранява в хладилна камера от където се експедира.

За нуждата за производство на кисело мляко, сметана, резервоарно мляко /айрян/ ще са налични следните съоръжения:

- Съд за заквасване на мляко с изолация, бъркачка и капак, с вместимост 0.5

- Разфасовъчна машина за кисело мляко в пластмасови кофички, помпи и др.

Производство на бяло саламурено сирене

Цялостната обработка заквасване, нарязване на сиренината, обръщане, изцеждане, самопресоване, пресоване и нарязване на бучките сирене става в сиренарски вани.

Сиренето се подрежда в пластмасови кутии и се оставя в помещение за предварително зреене, след което се доливат със саламура, затварят се и се внасят в хладилната камера за зреене. След пълното узряване, сиренето се премества в хладилната камера за готова продукция за съхранение до момента на експедицията му. Оборудването е следното:

- Вана сиренарска от неръждаема стомана с вместимост 1.2 м3, дължина 4 м, ширина 1 м и дълбочина 350 мм

- Улей за събиране на саламура и суроватка от неръждаема стомана, с дължина 3 м.л.

- Вана за събиране на саламура и суроватка от неръждаема стомана, с вместимост 0.2 м3

- Съд за събиране на сураватка (и цвик) , нер. ст.,

ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ МЛЕКОПРЕРАБОТКА

- Хладилна камера за предварително зреене на б.с. сирене ,10-12 0С , V= 45 м3

- Хладилна камера за зреене на б.с. сирене, 10-12 0С , V= 150 м3,

- Хладилна камера за зреене на кашкавал, 10-12 0С , V= 150 м3,

- Хладилна камера за съхранение на кисело мляко, айрян и сметана- + 4  ºС ,V= 70 м3,

Производство на кашкавал

Пастьоризираното мляко се подава в сиреноизготвител където се заквасва, подсирва, нарязване и разбърква сиренината. Отделянето на сиренината от суроватката става в количка-преса, където се пресова. Следва нарязване на сиренината и чедеризация. Чедеризиралата сиренина се нарязва, изпарва, омесва и дозира в агрегата за кашкавал. Готовият кашкавал се поставя в различни  форми за оформяне на пити.

Следва обдухване за оформяне на кората им в климатизирана камера, опаковане и зреене в хладилна камера. Съхранява се до експедиция в хладилна камера за готова продукция.

За производството  на кашкавал, моцарела и топено сирене е предвидено следното оборудване:

- Сиреноизготвител за кашкавал с вместимост 1 м3

- Количка преса от неръждаема стомана

- Агрегат за формоване на кашкавал 10 до 100 кг/час

Обдухване на кашкавал

- Eднокамерна вакуумна машина

Производстнво на суроватъчна извара

Суроватката, която отпада от производството на сиренето и кашкавала се събира в резервоар за производство на извара. Използват се сиреноизготвителя и количка-преса за производство на кашкавал, където суроватката се изпарва и уплътнява. Готовата извара се разфасова в пликчета. Съхранява се до експедиция в хладилна камера за готова продукция.

Спомагателни материали

Саламурата се приготвя в специален съд със собствен хладилен агрегат чрез разтваряне на сол във вода до определено процентно съдържание. Разтворът се използва многократно.

Приготвяне и съхранение на саламура

Охладителна вана за саламура с вместимост 0.5 м3 със собствен хладилен агрегат на фреон

Измиване и дезинфекция

Измиването и дезинфекцията се извършват чрез специализирана инсталация. Извършва се т.н. кръгово измиване. Миещите разтвори се подават по тръбопровод до съоръженията и се връщат обратно в инсталацията чрез връщащи тръбопроводи. Разтворите са за многократна употреба и се изхвърлят след неутрализация на място в съдовете в които са приготвени.

Отпадни продукти

Цвикът, който отпада, се изпраща в резервоар за цвик и се използва за храна на животни в собствената ферма на фирмата. Така технологията става безотпадна.

Технологията е безотпадна.

Хладилни съоръжения и производство на водна пара

Голяма част от процесите се извършват в хладилни камери. Хладилният агент, който се използва за охлаждане на въздуха в камерите е фреон, разрешен за ползване в ЕС.

За охлаждането на камерите ще е необходим до 100 л фреон R404 А.

За производството е необходима технологична водна пара с налягане 0,05МРа „ниско налягане „ , която ще се осигурява от електрически парогенератор с капацитет 300 кг/ч, с топлинна мощност 220 кW.

Предвиденият котел ще се използва за технологични нужди / за пастьоризаци, за сиреноизготвителя, агрегата за производсктво на кашкавал и централната инсталация за измиване и дезинфеция.  Той ще бъде с капацитет 300 / 500/ кг/ч пара ниско налягане 0.5 бара, 258 000 Ксаl/ч или 300 кW.Котела ще работи на твърдо гориво / пелети/, с бункер за пелети за поточно захранване.

Кланица

В кланичния пункт ще се коли 1 говедо на ден или до 5 прасета / агнета /. Животното постъпва в бокс за клане, зашеметява се по хуманен начин, закачва се на тръбен път за обезкървяване, одиране, изваждане на вътрешностите и разделяне на по- малки части. Субпродуктите се обработват на обособени работни места и се прибират в хладилник, а трупното месо постъпва в хладилна камера за изчакване на проверка от оторизираните органи. Следва обезкостяване и транжиране на месото, след което то постъпва в хладилната камера за обезкостено месо на цеха за преработка на месо, а субпродуктите се опаковат и експедират. Предвиденото оборудване е:

- Кланичен бокс;

- Вана за събиране на кръв;

- Тръбен път с ел.телфер, ел. трион и ел.везна;

- Работни маси с мивка;

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън имота.

Предприятие за преработка на месо

В производствената програма се предвижда производството на термично обработени и сурово сушени продукти от говеждо и свинско месо.

В предприятието за месопреработка ще постъпва месо от собствената кланица и от външни доставчици.

Входящата суровина – охладено и замразено обезкостено червено месо ще се преработва в различни по вид месни асортименти включващи варено- пушени деликатеси, трайни варено- пушени колбаси, трайни сурово- сушени колбаси.

От обрезки, получени при транжирането ще се произвеждат кайма, мляно месо, сурови колбаси от мляно месо и др..

Максималното дневно производство е до 500 кг готов продукт на смяна.

След разтоварването, приетата суровина, охладено и обезкостено месо, сортирано по анатомични групи, след регистрация, се прибира за съхранение в хладилна камера.

Машинната обработка се извършва в климатизирана производствената зала, в която са сепарирани работни зони за машинна обработка, пълнене и механично окрехкотяване.

Месото, предназначено за колбаси се сортира и дозира по рецепта, съгласно ТД на определения асортимент.

Месото се смила добавят се подправки и се смесва.

Готовата пълнежна маса се подава за пълнене в пълначна машина. След което се насочва за термична обработка или за сушене.

Каймата, мляното месо и суровите колбаси се опаковат и съхраняват в хладилна камера до експедиция.

Месото за производство на деликатеси от нераздробено месо се сортира, нарязва до исканата големина, шприцова, тумблира и се насочва в зависимост от асортимента за термична обработка или се подава в климатична сушилня за сушене.

След топлинната обработка или след сушенето, готовата продукция се подава за опаковане.

Готовите колбаси се съхраняват в хладилна камера до експедиция.

По-голяма част от процесите се извършват в климатизирани помещение и хладилни камери. Хладилният агент, който се използва за охлаждане на въздуха в камерите е фреон, разрешен за ползване в ЕС. Предвиденото оборудване е:

Машинна зала

- волф машина;

- кутер машина;

- пълначната машина;

- хладилника за зреене е от -2 до + 4  ºС.

- инжектор иглен;

- тумблер;

- пароварилна кабина;

- кщабина за отцеждане и охлаждане;

- климатични камери;

- вакуум опаковъчна машина;

- машина за опаковане в тарелки и стреч фолио;

- машина за опаковка на тарелки с атмосфера;

- слайс машина;

ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ КЛАНИЦА

- технологична хладилна камера за изчакване на резултати от контролни органи- V= 21 м.куб;

- сглобяема хладилна камера за субпродукти- V= 8 м.куб.;

- СЖП- V= 8 м.куб.;

ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ МЕСОПРЕРАБОТКА

- Технологичен хладилник- V=  30 м.куб;

- Хладилна камера трупно месо- V=  30 м.куб;

- Хладилна камера замразено месо- V=  15 м.куб;

- Хладилна камера мляно месо и сурови колбаси / готова продукция- V=  15 м.куб;

- Хладилна камера готова продукция- 186 / обща с готова продукция млечни;

За охлаждането на камерите ще е необходим до 100 л фреон R404 А.

За обслужването на Предприятието за преработка на месо и кланицата  ще бъде изграден нов хладилен склад с обща застроена площ от 408 кв.м. В него ще се съхраняват хранителни продукти от животински произход на площ от 408 кв.м.

Хладилният агент, който се използва за охлаждане на въздуха в склада е фреон, разрешен за ползване в ЕС.

За охлаждането на склада ще е необходим до 100 л фреон R404 а.

Общо за двете производства ще се използват до 300 л фреон R404 А , разрешен за ползване в ЕС и котел за водна пара с ниско налягане 0.5 МРа с топлинна мощност 200 кW.

Отопление

Сградата се състои от две части. В едната част е разположена малка кланица с предприятие за месопреработка, а в другата предприятие  за преработка на мляко. В месопреработвателното предприятие задължителната по норми работна температура на производствените помещения е 120С. Тази температура се поддържа целогодишно с автономни фреонови хладилни агрегати.  В предприятието за млекопреработка, в производствените помещения се поддържа целогодишно температура 20- 220С, с термопомпена инсталация, захранена с електрически ток. Битовите помещения, които ще се използват по 1.30 часа на ден ще се отопляват на ток с конвекторни отоплителни тела. Офисите ще се отопляват с автономни климатици система сплит.

Система за дезинфекция на сградите - Почистването на всички съоръжения се извършва посредством кърпи за изтриване, метли и др. Дезинфекцията на сградите се извършва чрез напръскване с дезинфекционен разтвор. Използват се разрешени дезинфекционни препарати и в количества, определени от специалист. Не се допуска превишаване на дозите и увреждане на компонентите на околната среда.

На входа на всяко производствено помещение ще се постави санитарен филтър за дезинфекция на персонала.

Дезинсекция и дератизация - борба с вредни насекоми и гризачи - хлебарки, мишки, плъхове, мравки, бълхи и комари.

„Дезинсекции“ са методи и средства за унищожаване на вредните членостоноги - паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.

Млекопреработвателните и месопреработвателните сгради привличат голямо разнообразие от външни паразити, които могат да бъдат освен преносители на болести и фактор за безпокойство на работещите (при кръвосмучещите). След санитарното прекъсване и преди поставяне на оборудването е необходимо пръскането на цялата сграда с дезинфектант и инсектицид с продължително действие, който ще предпази или намали появата на паразити.

„Дератизации“ са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.

Плъховете и мишките пренасят бактериални болести, особено салмонели, а така също консумират млечни продукти, предназначени за преработка и пазара. За предпазване от гризачи и унищожаването им, се използват токсични субстанции, обикновено антикоагуланти, които се поставят по пътищата на гризачите.

Поддържането и почистването на производствените сгради ще се извършва изцяло съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Ще бъде наета специализирана фирма за извършване на услугите. Не се предвижда склад за опасни химични вещества .

Използване на електроенергия. Захранването с електроенергия ще се извършва от съществуващата електропроводна мрежа. НДНТ е намаляването на потреблението на енергия чрез прилагане на добри практики, като се започне с дизайна на преработвателните сгради и извършване на адекватна експлоатация и поддръжка на корпуса и оборудването.

Пречиствателното съоръжение ще се състои от два модула за първично пречистване, един за битови и един за производствени води и общ модул за вторично пречистване на събраните след първично пречистване битови и производствени води.

Първично пречистените битови и производствени води от първа фаза ще се обединят в общ модул за пречистване втора фаза.

Периодично ще се проверява качеството на производствените  отпадъчни води на входа на пречиствателното съоръжение  и след тяхното пречистване. Към този етап конкретна информация не е възможна поради факта, че към момента всичко това е на идеен проект.

Пречистените след втора фаза води ще се третират по следния начин:

- Подаване, след третиране за дезинфекция с натриев хипохлорид /NaClO/ за напояване на собствени овощни насаждения, през поливните месеци на годината;

- Извозване на остатъчната пречистена отпадна вода до лагуната през неполивния период. Прогнозното количество на отпадните води от трите производства ще се формира от:

- За кланицата, месопреработка и млекопроизводство - измиване на помещения и технологично оборудване с пароструйка, детергенти, NaClO и питейна вода използвани в бита;

- Отпадните води от млекопроизводството, получени след измиване и дезинфекция в затворен контур с 2% разтвор от Na ОН и 0.1% разтвор от HCl ще се неутрализират на място в инсталацията и ще се изпускат дозирано в пречиствателния модул за производствени води. При измиване в затворен контур разтвора се използва многократно и отпадни води се отделят максимум 1 път седмично, в обем до 1 м.куб/ден.

- Пречистената водата за напояване ще отговаря на показателите на  Наредба №18  т.3

Водата от пречиствателната станция ще е с качествата на вода за поливане. Качеството на пречистените отпадни води ще се контролира съгласно изискванията на закона. Крайното съоръжения на пречиствателната станция е сборен резервоар който ще събира отпадната вода в случай на авария или лоши показатели, докато работата не се нормализира. Ще се изгради водоплътен резервоар който ще се използва за задържане както на дъждовна вода, когато тя няма къде да се отведе от площадката, така и за заустване на пречистени отпадни води, отговарящи на показатели на вода за поливане но не е възможно тяхното ползване за поливане.

Ако има такъв случай, пречистените води ще се извозват до лагуна за течна тор която е собственост на инвеститора но се намира в друг имот и е с достатъчни размери да поеме генерираните количества отпадни води.

На ден ще отпадат от 7 до 10 м3 вода, която ще се събира в резервоар с обем 50 м3, пречистената вода  ще се извозват всяка седмица до лагуната. Това ще се извършва само при положение , че тази вода не може да се използва за поливане поради лоши метереологични условия. Инвеститора разполага с две специализирани цистерни за тази цел.

Дъждовните отпадни води ще се оттичат разсредоточено следвайки естествения наклон на терена.

при експлоатация -  ще се спазва технологията, изпускане на отпадъчните води след неутрализация като за това се използва азотна киселина ,а не сярна, да се взема проба от отпадъчните води преди предаването им на специализирана фирма.

Мониторинг – един път годишно по договор с акредитирана лаборатория да се извършват анализи на следните параметри : температура, РН, неразтворени вещества, сулфатни йони, амонячен азот, фосфати, сулфиди, БПК5, ХПК, нефтопродукти, мазнини, желязо, цинк.

Ще се извършва един път годишно мониторинг и на пречиствателното съоръжение и канализационната мрежа от специализирана фирма

Поддържането и почистването на производствените сгради ще се извършва съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Ще бъде наета специализирана фирма.

Опасни вещества които се използват са :

В млекопреработката, за измиване и дезинфекция на съоръжения и тръбопроводи ще се използват:

- Сода каустик / 43% промишлена NaOH/, натриева основа- водния й разтвор се нарича луга. Действа на органичните материи , длазни кожата и предизвиква изгаряния. Съдът за  съхранение трябва да е добре затворен. CAS№ 1310-73-2

- НCl- солна киселина – безцветна, до жълто оцветена течност със силни окислителни свойства, при поглъщане разяжда хранопровода, при вдишване предизвиква отравяне, CAS№ 7697-37-2, да се съхранява в добре затворени съдове.

Съдовете ще бъдат в специализирано за това помещение  - Склад за измиване и дезинфекция от 18 кв.м..

Използването на тези препарати ще е в затворен контур. Разтворите ще се използват  многократно, като годността им ще се следи от лабораторията на обекта.

След изтощаване на разтворите те ще се неутрализират на място в резервоара и тогава,  като неутрални разтвори ще се заустват в канализацията на цеха и ще преминават през пречиствателното съоръжение.

За млекопреработка, кланицата и месопреработката, за измиване на открити повърхности / помещения и технологично оборудване,които не могат да се измиват в затворен контур / ще се използват следните примерни миещи и дезинфекционни препарати, разрешени за употреба в хранително вкусовата промчишленост като:

| - Schaumreiniger - Препарат на пяна за интензивно почистване и дезинфекция |  |  |
| --- | --- | --- |
| Препаратът е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на повърхности в обекти за производство и търговия с храни. Предназначен за устойчиви на алкални препарати и хлор повърхности в месопреработването и хранително-вкусовата промишленост. Schaumreiniger -разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 0909-2/14.10.2015 |  |  |
| - Chlory-Sept - Дезинфкциращ и почистващ препарат с хлор за повърхности |  |  |
| Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е дезинфекциянаустойчиви на вода и алкални вещества подови настилкии повърхности в обектизапроизводство и търговия с храни(хранително-вкусова промишленост, обекти за обществено хранене, промишлени кухни, рибо- и месопреработвателни предприятия и работилници). Chlory-Sept- разрешениеза пускане на пазара на биоциден препарат №1556-2/12.09.2015 |  |  |

Съдовете ще бъдат в специализирано за това помещение  - Склад за измиване на открити повърхности от 18 кв.м..

Няма да има отделен склад за миещи и дезинфекционни средства. Не е необходимо, тъй като има специално помещение за Инсталацията за измиване и дезинфекция, която ще е монтирана в отделно, заключващо се помещение. Препаратите ще се съхраняват в него на обособено място върху пластмасови скари.

Предвиденото помещение е 18 м2.

Препаратите ще се съхраняват във  фабрични опаковки- пластмасдови туби или варели. Тези опаковки са оборотни които се връщат на доставчика и поради тази причина няма нужда да се съхраняват в рамките на имота предмет на ИП.

За измиване и дезинфекция се използват 2% разтвори на сода каустик и солна киселина. За измиване на помещения- детергенти, използвани в домакинствата.

Препаратите са разрешени за употреба в хранително- вкусовата промишленост.

Обемът на съда за 2%воден разтвор от сода каустик / промишлеина 43% натриева основа/ е 1 м3 или необходимото количество за 1 зареждане е 20 л или 1 туба. Разтворът се използва многократно, тъй като измиването става в затворен контур и може да се използва до 30 дни, след което се неутрализира в съда и полученият неутрален разтвор се зауства в сградната канализация.

При измиването и дезинфекцията се използва и 2% разтвор на HCl, т.е. за съд 1 м3 необходимото количество за 1 зареждане е 20 л или 1 туба.

Препаратите за измиване на помещения и повърхности, които не могат да се измиват с Централната измиваща станция ще се съхраняват като концентрати също в туби по 20 л. Измиването ще става с пароструйка с резервоари за измиващ и дезинфекционен разтвор, който ще се получава чрез дозиране на концентрирания препарат.

Общото количество, опаковки с препрарати няма да надвишава 5 броя.

Не e необходимо да се съхраняват количества по големи от 1 туба 20 л от вид препарат.

Количеството на съхраняваните препарати няма да е повече от 100 л.

Използваните препарати се използват и в бита под най различна форма.

Всички използвани препарати ще са с информационен лист за безопасност.

Точните цифри на използваните и наличните  количества на изброените вещества ще стане след пускането на Предприятието за преработка на мляко, Кланицата и Предприятието за преработка на месо.

Гореизброените вещества не попадат в Приложение 3 на ЗООС.

На територията на комплекса не се предвижда съхранение на опасни вещества, включени в таблица 1 и 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС.

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън имота.

Площадката е с изградени пътни връзки. Имотът, предмет на ИП има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към пътната мрежа на с.Трем.

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

За развитие на дейността ще е необходимо изграждане на сграда   с обща застроена площ  2 073 м2.

Захранване на обекта с питейна вода ще стане от водопроводната мрежа на с.Трем. Електрозахранването е трифазно с присъединена мощност за което ще бъде сключен  Договор с „Енерго ПрО  Мрежи" АД, гр. Варна

Инвестиционна  програма  за  реализиране  на  проекта:

| №по ред | ДЕЙНОСТИ | СРОКОВЕ | ОТГОВОРНИК/ ИЗПЪЛНИТЕЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информиране на компетентните органи и обществеността. | ноември 2017 г. | инвеститор |
| 2. | Изготвяне на документи за преценка необходимостта от ОВОС | ноември 2017г | инвеститор |
| 3. | Разработване на технически проект във връзка с изграждането на обекта. | декември 2017 | проектант |
| 4. | Съгласуване на техническия проект. | декември 2017 г | Главен архитект Община Хитрино |
| 5. | Получаване на разрешение за строеж. | януари 2018 г. | Главен архитект Община Хитрино |
| 6. | Извършване на строителните дейности. | март-юни 2018 г. | инвеститор |
| 7. | Въвеждане в експлоатация на сградите | Юли 2018 г. | инвеститор |

Инвестицията  е  с  дългосрочна  перспектива  за  развитие  и  не  се  предвижда  закриване  на  обекта.

Периода  на  експлоатация  на цеховете ще  се  определи  от  пазарните  механизми  и  необходимостта  от  развитие  на  този сектор  в  района. Предвид  факта, че  обектът  е  антропогенизиран  и  се  използва  от  преди  повече  от  10  години  не  е  необходимо  площадката    да  се  рекултивира  за  друг  тип използване. Извеждането  й  от  експлоатация  ще  отнеме  не  повече  от  три  месеца. Засега  не  се  предвижда  закриване.

9. Предлагани  методи  за  строителство.

- Строителни работи

Предлаганите методи за строителство ще бъдат уточнени с работното проектиране и съобразени с Българското законодателство.

Сградата в която ще бъдат разположени трите предприятия и хладилния склад, ще бъдат разположени изцяло на площадката на Възложителя. Сградният фонд ще е новопостроен. При  строеж  на  сградите  ще  се  прилагат  съвременни  строителни  технологии  с  цел  постигане  на звукоизолация, топлоизолация, акустика  и  пожароустойчивост  на  сградите. Ще  се  използват  строителни  материали  като: сухи  строителни  смеси (лепила  и  мазилки), топлоизолационни  и  декоративни  материали  от  EPS, керемиди, лапперия  и  дървен  материал, фаянсови   и теракотни  плочки.

Имотът  е  електрозахранен   и водоснабден. За  събиране  на  битовите  отпадъчните  води  ще  се  използва  вътрешнокализационата мрежа вливаща се в новопостроено пречиствателно съоръжение.

По  време  на  строителство    ще  се  използват  обичайните  строителни  материали  отговарящи на БДС  и  ЕН.

Предлаганите методи за строителство ще бъдат уточнени с работното проектиране и съобразени с  ветеринарномедицинските изисквания към млекопреработвателните е месопреработвателните обекти.

- Монтажни и инсталационни работи

Строително-монтажните работи ще се извършат  от строителна фирма с нужния опит в този вид строителство.

- Настилките ще се изпълнят по проект;

10. Природни  ресурси, предвидени  за  използване  по  време  на  строителството  и   експлоатация

При реализирането на инвестиционното предложение ще се извършва ползване на следните природни ресурси:

- Вода - максимално  800 куб. - вода за строителните дейности и питейно- битови нужди на персонала. Водата ще бъде осигурявана от „В и К Шумен ” ООД . Договорните отношения с водоразпределителното дружество ще са уредени със собственика на имота.

- Електроенергия - максимално 25 KV. Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД град Варна. Договорните отношения с електроразпределителното дружество са уредени със собственика на имота.

По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси:

- Вода - необходимите количества вода ще бъдат осигурени от селищната водоснабдителна мрежа  на с.Трем експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ;

- Електроенергия – Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД град Варна. Договорните отношения с електроразпределителното дружество са уредени със собственика на имота.

На площадката няма да се извършва добив на цитираните минерални полезни изкопаеми. Липсва необходимост от използване на други природни ресурси.

# 11.Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.

Отпадъци, генерирани по време на строителство

Отпадъци, генерирани по време на строителство

Отпадъците  по  време  на   строежа са  почва, битови, строителни

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти.

| Наименования на отпадъка | Код на отпадъка | Количество т | Генерира се от | период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 20 | От ст.дейности | строителство |
| Бетон | 17 01 01 | 2,58 | От ст.дейности | строителство |
| Тухли | 17 01 02 | 0,72 | От ст.дейности | строителство |
| Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 17 01 03 | 0,20 | От ст.дейности | строителство |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,04 | От ст.дейности | строителство |
| Пластмаса PVC | 17 02 03 | 0,04 | От ст.дейности | строителство |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 0,04 | От ст.дейности | строителство |
| Алуминий | 17 04 02 | 0,07 | От ст.дейности | строителство |
| Гипсокартони | 17 08 02 | 0,61 | От ст.дейности | строителство |
| Изолации | 17 06 04 | 0,73 | От ст.дейности | строителство |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 5 | От ст.дейности | строителство |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 1 | От ст.дейности | строителство |
| Опаковки от дървен материал | 15 01 03 | 3 | От ст.дейности | строителство |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 2 | От ст.дейности | строителство |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 4 | От ст.дейности | строителство |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1 | От цялата площадка | строителство |
| Изкопани земни маси, | 17 05 06 | 20 | От ст.дейности | строителство |

С образуваните от строително и монтажни дейности отпадъци, на площадката на трите предприятия и хладилния склад предмет на инвестиционното предложение от   „ЕКАНИ“ АД , с. Трем, община Хитрино, не се предвижда да се извършват дейности с отпадъци по оползотворяване и обезвреждане. Ще се извършва само предварително съхранение на мястото на образуване им по смисъла на т.27 от § 1 на Допълнителните разпоредби, за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО (ДВбр.53/2012 г., изм. и доп.).

Предварително съхранение на отпадъците

Образуваните отпадъци на етап строително-монтажни дейности ще се съхраняват непосредствено на мястото на образуването им, като преди това се подлагат на селективно разделяне. Ще има изготвен План за управление на строителни отпадъци, като неразделна част от инвестиционния проект, с който ще се определят начините на последващото третиране, като предимствено ще се включат дейности по оползотворяване. Планът за управление на строителните отпадъци ще бъде изготвен в съответствие на чл.5 от Наредбата за управление на СО и за влагане на рециклирани строителни материали (обн.ДВ бр.89/2012 г.).

Оползотворяване/ обезвреждане на отпадъците

Определението за отпадъци е една от ключовите концепции на Рамковата директива за отпадъци (РДО) . То определя кои материали попадат в обхвата на Директивата. Понятието за отпадъци в РДО оказва значително влияние върху подхода към управлението на отпадъците. Определението е от изключителна важност, защото изяснява кои вещества или предмети не са отпадъци. РДО определя отпадък като „всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи”. Изискванията на ключовия документ на ЕС са заложени и в националното ни екологично законодателство и по- конкретно в Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Така лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, прилагат следната йерархия при управление на отпадъците:

- предотвратяване на образуване на отпадъци;

- подготовка за повторна употреба;

- рециклиране;

- друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия

- обезвреждане.

Всички образувани отпадъци се предават на външни лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или комплексно разрешително по Чл. 35 от ЗУО. Приоритетна операция, за която се предават отпадъците е оползотворяване и рециклиране.

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти – преди започване на СМР, съгласно чл.11 ал 1 от ЗУО

Обобщени данни за видовете отпадъци, които ще се образуват в експлоатационния  процес са представени в следващата Таблица.

| Наименования на отпадъка | Код на отпадъка | Количество т | Генерира се от | период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 | осветление | експлоатация |
| Отпадъци от електрическо и електронно оборудване | 16.02.13* | 3 | офиси | експлоатация |
| Кланичен пункт и Цех за преработка на месо |  |  |  |  |
| Утайки от измиване и почистване | 02 02 01 | 10 | производствени битови помещения | експлоатация |
| Отпадъци от животински тъкани | 02 02 02 | 0,04 | от стока | експлоатация |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 02 02 03 | 0,02 | от стока | експлоатация |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 02 02 04 | 30 | производствен и битови помещения | експлоатация |
| Цех за преработка на мляко |  |  |  |  |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 02 05 01 | 0,2 | от стока | експлоатация |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | 02 05 02 | 5 | производствен и битови помещения | експлоатация |
| Общи отпадъци |  |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,5 | от стока | експлоатация |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 1 | от стока | експлоатация |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 5 | от стока | експлоатация |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0,5 | работно облекло, парцали за избърсване на незамърсени повърхности | експлоатация |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 1 | от стока | експлоатация |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 36 | от персонала и клиенти | експлоатация |

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания.

Отпадъците с код 15 01 01 и 15 01 02 ще се събират и съхраняват в закрити контейнери на определени за това места.

Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Хитрино сметосъбираща фирма.

Маршрутите на извозващата техника се съгласуват предварително с Община Хитрино.

По време на извозване на строителните отпадъци за намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при необходимост се предвижда оросяване.

Към момента в обекта не се извършва никаква дейност. В резултата на бъдещата  експлоатация на трите цеха и спомагателни дейности (поддръжка и ремонт на оборудване и сграден фонд) ще се образуват битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. За образуваните отпадъци от дейността на обекта ще са изготвят работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба No 2 за класификация на отпадъците, които са утвърдени от РИОСВ-Шумен .

Кланица и месопроизводство

Отпадъците образуващи се при клането и обработката на животните, и от месопреработката ще бъдат събирани, съхранявани и третирани по следния начин:

- кръв / до 100 л/ден/- изтича в количка за събиране и транспортиране на кръв, съхранява се в непропускаем контейнер с капак с РЕ торба за еднократна употреба,

- вторични продукти, наречени субпродукти / до 20 кг/ден/- събират се и се съхраняват в РЕ торбиза еднократна употреба, поставени в непропускаеми контейнери с капак.

- нехранителни и малоценни части, като слизести ципи, епител, косми, кости и др./ до 10 кг/ден/- събират се и се съхраняват в РЕ торби за еднократна употреба, поставени в непропускаеми контейнери с капак.

Отпадните продукти от кланицата и месопреработката ще се съхраняват в хладилна камера за СЖП и ще се предават на лицензирана фирма за обезвреждане в екарисаж или утил цех.

Млекопроизводство

Производството на млечни продукти на практика е безотпадно, тъй като отпадналите цвик и суроватка ще се събират в резервоар и ще се предават ежедневно за храна на животни в собствената кравеферма на Възложителя.

Съхранение на суровини, спомагателни материали и  химични продукти

За всички химични вещества, препарати, спомагателни материали, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП ще са налице информационни листи за безопасност, и се съхраняват съгласно условията за съхранение посочени в тях в указаните за целта места. Информационните листове за безопасност ще са разпространени по работните места, на които се използват и е осигурен достъпът до тях на работещите с химични вещества. Ще бъде създадена  и електронна база данни с информационните листи за безопасност до която имат достъп всички работещи.

Отпадъците от опаковки на използваните дезинфектанти ще бъдат доставяни в туби или варели които ще са оборотни и ще се връщат на доставчика. Поради тази причина в рамките на имота предмет на ИП няма да се съхраняват опаковки от опасни вещества.

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО.

На по-късен етап ще бъде изготвена Програма за управление на дейностите с отпадъци

Отпадни води

Отпадъчните води от производството се формират от измиване на помещения и  технологични съоръжения.

Измиване на технологичното оборудване

За измиване на технологичното оборудване се използва разтвор на натриева основа. Преди изпускане на обработения разтвор се извършва неутрализация. Това става по следния начин – в отделението за миене има три резервоара от по 1 куб.м с работни разтвори на натриева основа, азотна киселина и гореща вода. След няколкократно използване разтворите се неутрализират по следния начин  - резервоарите и помпите са свързани с панел за неутрализация. Изходът на резервоара за основен разтвор се свързва със смукателя на едната помпа, а нагнетателя се свързва с входа на резервоара за киселинен миещ разтвор.Смукателят на другата помпа се свързва с изхода на резервоара за киселинен разтвор, а нагнетателя се подава в резервоара за  алкален разтвор. Разтворите се смесват и си извършва неутрализация, като се получава натриев нитрат, разтворим във вода. След проверка на РН се изпуска към вътрешнокализационната мрежа заустена в новопостроеното пречиствателно съоръжение. В отделението за миене ще има два резервоара от по 1 куб.м с работни разтвори на натриева основа и азотна киселина. Те ще се съхраняват в тези резервоари.

За кланица месопреработка и млекопроизводство - измиване на помещения и  технологично оборудване с пароструйка, детергенти, NaClO и питейна вода в количество 4 м.куб/ден.

В предприятието за млекопреработване измиването се извършва в затворен контур, при което разтвора се използва многократно и отпадни води се отделят максимум 1 път седмично, в обем до 1 м.куб/ден.

Отпадните води от млекопроизводството, получени след измиване и дезинфекция в затворен контур с 2% разтвор от Na ОН и 0.1% разтвор от HCl ще се неутрализират на място в инсталацията и ще се изпускат дозирано в пречиствателния модул за производствени води.

За производствени и битово-фекалните отпадни води се предвижда локално пречиствателно съоръжение.

Процесът на пречистване на отпадъчни води от производството ще се осъществи,  посредством модулна локална пречиствателна станция  с натоварване 7 м3/ден  (150 ЕЖ), включваща последователно следните процеси по модули:

- Модул 1  - Първоначално отпадъчната вода преминава през мазниноуловител с дебит 7 м3/ден;

- Модул 2 – След това постъпва в първичен утаител с полезен обем  7 м3/ден;

- Модул 3 – Следва преминаване през реактор 1 с продължителна аерация (процес

нитрификация) - полезен обем  7 м3/ден;

- Модул 4 - Следва преминаване през реактор 2 (процес нитрификация) - полезен обем  7 м3/ден;

- Модул 4 – Отпадъчната вода постъпва в реактор 3 с полезен обем  7 м3/ден,  в който се отделя утайка.

Отпадъчните битово-фекални води ще постъпват в отделно  модулно съоръжение  ПСОВ за 10ЕЖ.

Водата от пречиствателната станция ще е с качествата на вода за поливане. Качеството на пречистените отпадни води ще се контролира съгласно изискванията на закона. Крайното съоръжения на пречиствателната станция е сборен резервоар който ще събира отпадната вода в случай на авария или лоши показатели, докато работата не се нормализира. Ще се изгради водоплътен резервоар който ще се използва за задържане както на дъждовна вода, когато тя няма къде да се отведе от площадката, така и за заустване на пречистени отпадни води, отговарящи на показатели на вода за поливане но не е възможно тяхното ползване за поливане.

Ако има такъв случай, пречистените води ще се извозват до лагуна за течна тор която е собственост на инвеститора но се намира в друг имот и е с достатъчни размери да поеме генерираните количества отпадни води.

На ден ще отпадат от 7 до 10 м3 вода, която ще се събира в резервоар с обем 50 м3, пречистената вода  ще се извозват всяка седмица до лагуната. Това ще се извършва само при положение , че тази вода не може да се използва за поливане поради лоши метереологични условия. Инвеститора разполага с две специализирани цистерни за тази цел.

Утайките получени след пречистване ще се извозват периодично от лицензирана фирма.

На  площадката  не  се  предвиждат  дейности  по износ/внос, преработка, обезвреждане, рециклиране  и  оползотворяване  на  отпадъци.

Пречистените след втора фаза води ще се третират по следния начин:

- Подаване, след третиране за дезинфекция с натриев хипохлорид /NaClO/ за напояване на собствени овощни насаждения, през поливните месеци на годината;

Качеството на пречистената вода за напояване ще отговаря  на изискванията, определени в Наредба №18/ 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, освен в случаите по чл. 6 и 7.

Ако има нарушаване в тяхното качество стриктно ще се спазва чл.5, чл.6 и чл. 7 от Наредбата.

Напояването ще се извършва при спазване на брутните поливни и напоителни норми. Министерството на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по хидромелиорации определя брутните поливни и напоителни норми по райони за страната с цел изпълнение на изискванията на чл. 118, ал. 2, т.1, 2, 3 и 5 от Закона за водите с които „ ЕКАНИ“ АД ще се съобразява.

Отпадъчни води могат да се заустват в хидротехническите съоръжения при спазване на условията и забраните за заустване, определени в наредбата по чл. 135, т. 13 от Закона за водите, което условие ще бъде изпълнено.

Мониторинг

Мониторингът се извършва по показателите съгласно Приложение № 1 от наредба №18. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за преходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно Приложение № 1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва по показателите съгласно Приложение № 2.

Мониторингът ще се извършва в началото на поливния сезон.

Пунктовете за мониторинг се определят както следва:

- на изхода на водовземните съоръжения - за повърхностни и подземни води;

- на изхода на пречиствателните станции, съответно отвеждащите им колектори - за отпадъчни води.

- на магистралните канали в точката на отклоняване на води по главните разпределителни канали - в случай на опасност от изменение на качеството на водите при водоподаването им до напоителните полета.

Честотата на вземане на проби е:

- най-малко един път на поливен сезон – за повърхностни и отпадъчни води;

- най-малко един път на три години – за подземни води.

Един път годишно по договор с акредитирана лаборатория да се извършват анализи на следните параметри : температура, РН, неразтворени вещества, сулфатни йони, амонячен азот, фосфати, сулфиди, БПК5, ХПК, нефтопродукти, мазнини, желязо, цинк.

Ще се извършва един път годишно мониторинг и на пречиствателното съоръжение и канализационната мрежа от специализирана фирма.

Поддържането и почистването на производствените сгради ще се извършва съобразно с възприетите практики на подобни производства в европейските държави. Ще бъде наета специализирана фирма.

Система за дезинфекция на сградите - Почистването на всички съоръжения се извършва посредством кърпи за изтриване, метли и др. Дезинфекцията на сградите се извършва чрез напръскване с дезинфекционен разтвор. Използват се разрешени дезинфекционни препарати и в количества, определени от специалист. Не се допуска превишаване на дозите и увреждане на компонентите на околната среда.

На входа на всяко производствено помещение ще се постави санитарен филтър за дезинфекция на персонала.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са :

- Да се допуска депониране на отпадъци в района на производствените площадки  само на определените за това  места и площадки;

- Съобразяване  с европейските изисквания и българското законодателство;

- Отпадъците да се транспортират с превозни средства с нужния лиценз, добре почистени и дезинфекцирани;

- Ежедневно да се проверява за нерегламентирано изхвърлени отпадъци, които да се отстраняват и поставят на определените за това места;

- Да се въведат и изпълняват добри управленски практики ;

- Да се въведат мерки за съхранение;

- Отпадъчни битово фекални води да се заустят в пречиствателното съоръжение;

- Опазване на чистотата на почвите и подземните води;

- Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води;

- Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до последващо оползотворяване или обезвреждане;

- Екологосъобразно третиране на отпадъците;

- Опазване на съседните терени от замърсяване;

- Редуциране емисиите на замърсители в атмосферния въздух;

- Редовна поддръжка на вентилационната мрежа;

- Предотвратяване появата на шумови емисии;

- Редуциране емисиите на замърсители в атмосферния въздух;

- Предотвратяване загуби на питейна вода;

- Предотвратяване поява на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух;

- при експлоатация -  да се спазва технологията, изпускане на отпадъчните води след неутрализация като за това се използва азотна киселина ,а не сярна, да се взема проба от отпадъчните води преди предаването им на специализирана фирма с която има сключен договор.

- Мониторинг – един път годишно по договор с акредитирана лаборатория да се извършват анализи на следните параметри : температура, РН, неразтворени вещества, сулфатни йони, амонячен азот, фосфати, сулфиди, БПК5, ХПК, нефтопродукти, мазнини, желязо, цинк.

- Ще се извършва един път годишно мониторинг и на пречиствателното съоръжение и канализационната мрежа от специализирана фирма.

# 13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Във връзка с инвестиционното предложение ще се изготви проект за изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо, Хладилен склад с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадъчни води.

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда проектиране и/или изграждане на външни водопроводи, електропроводи и външна инфраструктура. Не се предвижда жилищно строителство или друг тип съпътстващи строително - монтажни дейности.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се заустяват в пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадни води.

- Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Други разрешителни във връзка с инвестиционното предложение се основават на ЗУТ и други нормативни документи, в това число:

- Разрешение за строеж от Община Хитрино.

# За  въвеждане  в  експлоатация  са  необходими  разрешения  от  РЗИ, ВиК, Е.ОН, РИОСВ  и  РСПАБ гр.Шумен.

# 15.Замърсяване, вредно въздействие и  дискомфорт на околната среда.

Инвестиционното предложение включва Ново промишлено строителство на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо, Хладилен склад с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадъчни води в ПИ № 300021 с площ 15,297 дка и НТП: „ Стопански двор“ в землището на с.Трем, общ.Хитрино

Проектното решение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Сградата е разделена на три основни функционални зони:

- Предприятие за преработка на мляко;

- Кланица;

- Предприятие за преработка на месо.

Към тези две производства ще бъдат изградени:

- Хладилен склад;

- Локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадни води.

Зареждането на предприятията със стоки и консумативи ще се осъществява със автомобили.

Основавайки се на приетите технически и технологични решения, които ще бъдат заложени в проекта и при спазване инструкциите и мерките за безопасност при строителните и монтажни работи, опасността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъда сведена до минимум.

Не се очаква замърсяване на околната среда. Технологията на експлоатация изисква прилагането на изолиране на производствените дейности от околната среда. При спазване на това изискване предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Включването на отпадните води към пречиствателното съоръжение ще гарантира липсата на замърсяване на почви и подземни води със замърсители от битово - фекален характер .

Като цяло на предвидените дейности в трите предприятия и хладилния склад не емитерат  наднормено ниво на шум. Във връзка с изискването за изрядност на монтираните инсталации, а и с цел по- продължителен живот на оборудването, периодично се извършва технически преглед на тези инсталации. При необходимост се извършва ремонт или подмяна на части.

При  спазване  мерките  по  т.12  замърсявания  на  околната  среда  се  свеждат  до  минимум.

Очакваните  замърсявания  могат  да  се  получат  по  време  на  строителство  и  експлоатация  на  обекта.

А/ Замърсяване  с  разпилени    отпадъци.

Б/Неправилно  третиране  на  отпадъците.

С/При реализиране  на  инвестиционното  намерение  не  се  очаква  настъпване  на  дискомфорт  на  околната  среда  при  спазване  мерките  описани  в  т.12.

# 16.Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания.

Политиката при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строително- монтажния процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на СМР.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на трите цеха, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в работния

При  строителството  и  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  строителство;

- опасност  от  наводнения;

- опасност  от  възникване  на  пожари;

Мерките  за  предотвратяване  на  описаните  рискови  от  инциденти  ще  се  разработят  в  следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност  и  здраве.

17. Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Обектът на Инвестиционното предложение е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от селската водопроводна мрежа.

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното предложение , а имено ново промишлено строителство на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо, Хладилен склад с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадъчни води са нулеви.

При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата бъдеща експлоатация не се очаква въздействие върху:

- води, предназначени за питейно-битови нужди;

- води, предназначени за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

- йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

- курортни ресурси;

Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната.

# III.	Местоположение на инвестиционното предложени, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание.

ИП ще се реализира в област Шумен община Хитрино, в землището на с.Трем, ПИ № 300021, от 15.297 дка.

Имотът е водоснабден, а в съседен имот, собственост на Възложителя има трафопост, от който ще се захрани новото ИП.

В близост няма елементи от Националната екологична мрежа както и обекти, подлежащи на здравна защита.

ИП няма да промени начина на трайно ползване на имота.

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

В близост до имота няма обекти, подлежащи на здравна защита - детски градини, обекти за производство на храни, болници, санаториуми и др. Площадката е антропогенизирана.

По отношение на управлението и опазването на водите, във връзка с РДВ 2000/60/ЕС и съответно ПУРБ 2010-2015, община Хитрино попада в района за басейново управление Черноморски .

Разглежданото  инвестиционно  намерение,   е свързано  с  ползването  на  води  за  производствени  и  битово-хигиенни  нужди  но третираните им е така уредено че  няма  да  има  заустване  на  отпадъчни  водни  потоци  в  близки до имота  водни  тела. Поради  тази  причина  представяните  по-долу  данни  се  представят  главно  с  информативна  цел.

Водоприемник  на  повърхностните  води  от  разглежданата  площадка, чрез  суходолия  е  р.Каменица, поречие  Провадийска-Белославско  езеро.

Реката  се  характеризира  с  дъждовно-снежно  подхранване  на  оттока  и  подхранване  от  подпочвени  води.

Съгласно  типологията  на  Рамковата  директива  по  водите  р.Каменица  като  воден  обект    ( водно  тяло )  в  проучвания  участък  попада  в  следните  категории:

- По височина – в  тип  средно  висок

- По  геология – в  тип  кварцов

- По  дълбочина – н  тип  до  3,0  дълбочина

Съгласно  анализа  на  риска  р.Каменица  е  описана, че  няма  данни  за  нея.

Районът, в  който  се  намира  водосборният  басейн  на  р.Каменица  попада  в  област  с  умерено-континентален  климат.

При  гр.Каспичан ,  р.Каменица  приема  като  свой  десен  приток  р.Мътнишка.

По  поречието  на  р.Каменица  няма  разположени  пунктове  от  Националната мрежа  за  мониторинг – НАСЕМ, няма  правени  периодични  замервания  на  качествата  на  водата.  Същото  е  причина  за  липсата  на  данни  за  емисионното  състояние  на  водния  обект.

Река  Каменица, като  приток  на  р.Провадийска, се  включва  в  поречията  на  Черноморските  Добруджански  реки, към  Черноморски  басейн.

Поречието  на  Черноморските  Добруджанските  реки  заема  най-североизточната  част  на  Черноморски  район  за  басейново  управление.

Поречието  на  р.Провадийска  принадлежи  към  Черноморската  водосборна  област, като  интегрирано  управление  на  водните  ресурси  се  администрира  от  Басейнова  дирекция  във Варна  и  РИОСВ-Шумен.

Най-значителната река  от  Черноморските  Добруджанските  реки  е  р.Провадийска.

Факторите  оказващи  влияние  за  качествата  на  повърхностните  води  и  замърсяването  им  са  качествата  и  замърсяемостта  на  дъждовните  и  подземни  води, които  ги  захранват, промишлената  и селскостопанска  дейност  на  човека, самопречистващите  функции  на  водата, водната  флора  и  фауна  и  др.

Може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони.

2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Настоящото инвестиционното предложение ще се реализира в с.Трем, Община Хитрино, Област Шумен, имот с ПИ №300021 в землището  на с.Трем.

Площадката  за изграждането на постройката в която ще се помещават трите цеха  е разположена в имот на инвеститора , в качеството на Възложител.

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като В и К мрежата и ел. проводното отклонение за имота са изградени.

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот – всички имоти които ще бъдат засегнати са собственост на инвеститора.

Също така Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

# Инвестиционното предложение е пряко свързано с изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо, Хладилен склад с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадъчни води.

Инвестиционния проект е съобразен и с наличието на инфраструкторните мрежи и връзски в района.

Околните имоти също са с трайно ползване – стопански двор.

4.Абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статус или подлежащи на здравна защита.

Имотът се намира в с.Трем, Община Хитрино, Област Шумен, и за него няма данни да попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии /ДВ, бр.133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002 г./ нито в защитена зона по Закона за биоразнообразие - ЗБР /ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/2005 г./.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в покрайнините на с.Трем -  стопански двор на инвеститора и не попада в защитени зони.

Имотът е с начин на трайно ползване - урбанизирана и изключва наличието на дървесна растителност, която е обект на законодателна защита. Няма данни за наличието на условия за местообитания на животни и птици. В близост до него не са регистрирани чувствителни територии, уязвими зони, защитени зони и др. Няма информация за обекти от Национална Екологична Мрежа.

Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията е:

ЗЗ BG0000138 „Каменица". Тя е разположена на около 5 километра  от разглеждания имот.

Площ - 1454.53 ха

Варовикови стръмни скали по долината на река Каменица. Малки хълмове покрити със степна растителност върху обширни орни земи.

Зоната е важна за опазването на различни степни местообитания, растения и животни. Това е единствената зона за съобществата на нарязанолистнния тъжник (Spiraea crenata) и една от няколкото в страната за храстовидната карагана(Caragana frute

По отношение на управлението и опазването на водите, във връзка с РДВ 2000/60/ЕС и съответно ПУРБ 2010-2015, община Хитрино попада в района за басейново управление Черноморски .

Разглежданото  инвестиционно  намерение,   е свързано  с  ползването  на  води  за  производствени  и  битово-хигиенни  нужди  но третираните им е така уредено че  няма  да  има  заустване  на  отпадъчни  водни  потоци  в  близки до имота  водни  тела. Поради  тази  причина  представяните  по-долу  данни  се  представят  главно  с  информативна  цел.

Водоприемник  на  повърхностните  води  от  разглежданата  площадка, чрез  суходолия  е  р.Каменица, поречие  Провадийска-Белославско  езеро.

Реката  се  характеризира  с  дъждовно-снежно  подхранване  на  оттока  и  подхранване  от  подпочвени  води.

Съгласно  типологията  на  Рамковата  директива  по  водите  р.Каменица  като  воден  обект    ( водно  тяло )  в  проучвания  участък  попада  в  следните  категории:

- По височина – в  тип  средно  висок

- По  геология – в  тип  кварцов

- По  дълбочина – н  тип  до  3,0  дълбочина

Съгласно  анализа  на  риска  р.Каменица  е  описана, че  няма  данни  за  нея.

Районът, в  който  се  намира  водосборният  басейн  на  р.Каменица  попада  в  област  с  умерено-континентален  климат.

При  гр.Каспичан ,  р.Каменица  приема  като  свой  десен  приток  р.Мътнишка.

По  поречието  на  р.Каменица  няма  разположени  пунктове  от  Националната мрежа  за  мониторинг – НАСЕМ, няма  правени  периодични  замервания  на  качествата  на  водата.  Същото  е  причина  за  липсата  на  данни  за  емисионното  състояние  на  водния  обект.

Река  Каменица, като  приток  на  р.Провадийска, се  включва  в  поречията  на  Черноморските  Добруджански  реки, към  Черноморски  басейн.

Поречието  на  Черноморските  Добруджанските  реки  заема  най-североизточната  част  на  Черноморски  район  за  басейново  управление.

Поречието  на  р.Провадийска  принадлежи  към  Черноморската  водосборна  област, като  интегрирано  управление  на  водните  ресурси  се  администрира  от  Басейнова  дирекция  във Варна  и  РИОСВ-Шумен.

Най-значителната река  от  Черноморските  Добруджанските  реки  е  р.Провадийска.

Защитената зона  BG0000138 „Каменица“,  за опазване на природните местообитания / включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение 123/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г./ и към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

4а. Относително изобилие, достъпност,Качество и възстановителна способност на природните ресурси /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове..

Обектът е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от селската водопроводна мрежа. Територията на имота предмет на инвестиционото намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в прилежащите райони са високи.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

За изграждането на Цех за преработка на мляко, Кланичен пункт и Цех за преработка на месо с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадъчни води, ще се ползва собствен имот намиращ се в с.Трем с начин на трайно ползване – стопански двор.

От извършените собствени проучвания на Възложителя местоположението е подходящо за изграждане на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо, Хладилен склад с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадъчни води и като обект от този вид и няма алтернатива.

Отпада възможността за „нулева алтернатива”, т.е. предложението да не се осъществи на посочената площадка.

# IV.	Тип на характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

- Естеството на въздействие. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

- Въздействие върху хората и тяхното здраве.

Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве  може  да  възникне  по  време   на строеж и експлоатация. По  време  на строеж има  опасност  от  възникване  на  физически  травми, затова  се  налага   задължителен  инструктаж  на  работници  и  осигуряване  на  необходимите  средства  за  индивидуална  защита. По  време  на  експлоатация  на  такъв  вид  обект  ще  се  направи  задължителен  инструктаж  на  работещия  персонал  в  обект, който    да  се  извършва  периодично. Ще  се  изготвят  и  инструкции  за  отделните  работни  места, ще  се  осигурят  индивидуални  предпазни  облекла. Поради тази причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува.

- Земеползване

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение в с.Трем  няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването на околните имоти.

- Материални активи

Експлоатацията на имота като Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо, Хладилен склад с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадъчни води  няма да доведе до промени или нарушаване на материалните активи на околните имоти.

- Атмосферен въздух и атмосфера

По време на строителните дейности в атмосферния въздух ще се отделят емисии на замърсителите от отработените горивни газове на строителната техника и МПС. Най-често употребяваната в сторителството техника работи на дизелово гориво, поради което ще оценим нейното въздействие като преобладаващо.

Съгласно методиката на МОСВ за определяне на емисии на вредни вещества във въздуха в състава на отделяните от МПС емисии влизат замърсители, включени във всички определящи групи. Най-съществените от тях са: серен диоксид, азотни окиси, двуазотнен оксид, въглероден оксид, въглероден диоксид, ЛОС, метан, сажди. По експертно мнение през строителния период на площадката всеки ден по 4 часа за период от 1 месец ще бъдат заети следните видове промишлена техника с дизолови двигатели: код на процеса 080800

- Багер – колесен 40 kW и верижен  -200 kW

- Бетонобъркачка – 1 бр. - 150 kW

- Автокран – 1 бр. - 250 kW

- Булдозер  - 1 бр. - 250 kW

- Специализирани машини за строителни цели 2 бр.  - 150 kW

- Тежкотоварни дизелови автомобила -5 бр., с разход на гориво 256,7 g/km, преминаващи всеки ден по 5 км на ден в района на площадката, или общо 9 км. на ден с консумация обща 6,41 kg дизелово гориво.

Съгласно Методиката цялата тази техника при посочените допускания за ралотно време и движение ще отдели за 1 месец във въздуха количество замърсители в килограм в съответствие с емисионните фактори както следва:

Таблица

| CO | NOx | NMVOC | CH4 | PM | CO2 | H2O | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,421 | 5,805 | 1,404 | 0,057 | 0,462 | 711 |  |  |
| 2,767 | 36,288 | 1,209 | 0,042 | 0,973 |  | 0,294 | 0,001 |
| 5,188 | 42,093 | 2,613 | 0,099 | 1,435 | 711 | 0,294 | 0,001 |

Имайки предвид, че работата на строителната техника ще бъде периодична в рамките на работния ден с прекъсване в нощните часове и краткотрайна в годишен аспект, считаме, че отделяните при нейната работа замърсители няма да окажат измеримо и наднормено въздействие върху качеството на приземния слой на въздуха в района.

Наличните атмосферни предпоставки ще способстват разсейването на замърсителите.

Малко вероятно строителни работи да предизвикат значително неорганизирано прахоотделяне от открити повърхности на праообразуващи строителни материали. Но считаме, че независимо от това в проекта за организация и изпълнение на строителните работи ще бъдат предвидени мерки съгласно изискванията на чл.70 от НАРЕДБА № 1/2005 г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии / ДВ бр.64/

На площадката ще има монтиран котел за твърдо гориво  с едно изпускащо устройство - дебит на димните газове 144 Nm3/h. Котела е с топлинна мощност 300 kW. Той ще бъде с капацитет 300 / 500/ кг/ч пара ниско налягане 0.5 бара, 258 000 Ксаl/ч или 300 кW.

Млекопреработването ще работи целогодишно и поради тази причина и котела ще работи целогодишно. Предвиденият котел ще се използва за технологични нужди / за пастьоризаци, за сиреноизготвителя, агрегата за производсктво на кашкавал и централната инсталация за измиване и дезинфеция.

Като  гориво  ще  се  използват  пелети, които  се  характеризират  с  относително  ниски  емисионни  фактори  в  сравнение  с  другите  използвани  горива  за  отопление. На долната  таблица  се  показват  диапазони  на  емисионни  фактори  за  няколко  типични  горива, използвани  в  отопление.

Основен източник на неорганизирани емисии в обекта при експлоатация  са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действуващи. Това са камиони доставящи стока и консумативи за производствата всекидневно и тези които изнасят готовата продукция Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

Таблица Емисионни  фактори  за  типични  горива

| Гориво | Долна топлина на изгаряне Mj/kg съотв. Mj/Nm3(газ) | NOx като NO2 {kg/TJ} | SO2 {kg/TJ} | Олово {kg/TJ} |  | Общ прах {kg/TJ} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дърва,естеств. изсушени на въздух | 15 | 70 | 6 | 0,095 |  | 200 |  |
| Нафта, S 0,38-0,2 % | 42,7 | 50 | 160-85 | 0,005 |  | 1,5 |  |
| Природен газ | 46 MJ/Nm3 | 42 | 0,5 | 0 |  | 0,03 |  |
| Кафяви въглища, брикети, променл.съдържание на S | 18-20 | 80-100 | 100-900 | 0,0015-0,020 |  | 70-370 |  |
| Твърди въглища,променливо съдържание на S | 28-32 | 35-65 | 350-600 |  | 0,1-0,84 |  | 6-630 |

Емисиите на серни оксиди, азотни оксиди и прах от комина на котела не подлежи на постоянен собствен мониторинг съгласно Приложение № 3 към Чл. 43, ал. 1 на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ. бр.31 от 06.04.1999г., изм. ДВ. бр.52 от 27.06.2000г.), тъй като тя се отнася за горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма или равна на 50 MW. Емисиите на серни оксиди и азотни оксиди от комина на котела няма да замърсява съществено атмосферния въздух в региона и ще бъдат част от емисиите на отоплението на твърдо гориво от жилищната зона на с.Трем.

Голяма част от процесите се извършват в хладилни камери. Хладилният агент, който се използва за охлаждане на въздуха в камерите е фреон, разрешен за ползване в ЕС.

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните вещества от обекта в атмосферата е вятърът. Представени са многогодишни, сезонни и моментни стойности за параметрите на ветровите процеси в зоната, от които се вижда, че преобладават ветровете от запад - около 32%. Като ветрове с най-висока средна скорост се оформят северните и северозападни ветрове. От значение в конкретния случай са ветровете със скорост до 10 m/s. Разпределението на тези ветрове е представено в следващата таблица и розата на вятъра за района.

От гледна точка на възможностите за задържане и натрупване на замърсители във въздуха имат значение случаите на тихо време. Разглежданата територия е сред областите със висок процент на тихо време – ~ 47,4 % от наблюдаваните дни. За разглеждания район случайте с тихо време (скорост на вятъра под 1 m/s) са средно около 45-50%, т.е. потенциалът на замърсяване е сравнително голям.

В Таблица по долу са представени обобщени данни за честотата и скоростта на вятъра по посоки.

Обобщени данни за честотата и скоростта на вятъра по посоки

| Показател | Посока |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| Скорост (m/s) | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3,0 | 3.2 | 4.1 | 5.9 | 4.7 |
| Честота (%) | 15.7 | 11.8 | 8.1 | 12.5 | 10.8 | 8.3 | 18.6 | 13.8 |

Съгласно представените в табицата данни е изготвена и характерната за района роза на ветровете.

Роза на ветровете за района на с.Трем

Преобладаващите ветрове в този район са от запад и северозапад. Тази информация ще позволи да бъде извършена адекватна оценката за въздействието на емисиите от птицефермата върху подветрено разположените населени територии.

- Емисионни параметри.

Основните емисии от процеса на производство се разделят в две групи:

- емисии от производствените сгради - за основни замърсители се считат леките изпарения от натриева основа и прах. Като незначителни се считат емисиите на азотен оксид (N2O), метан (CH4) и неметанови летливи органични съединения (НМЛОС);

- емисии от превозните средства - емитират се NO2, SO2, CO и прах.

За определянето на емисиите са взети в предвид нормите на допустими емисии на тези замърсители съгласно Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Съгласно Наредбата НДЕ за цитираните по-горе замърсители са съответно:

- НДЕ за NH3 - 30 mg/Nm3;

- НДЕ за общ прах - 20 mg/Nm3 за емисиите от тунелната вентилация на сградите и 150 mg/Nm3 за емисиите от изпускащите устройства на отоплителните печки;

- НДЕ за NО2 - 650 mg/Nm3;

- НДЕ за SOx - 2000 mg/Nm3;

- НДЕ за СО - 250 mg/Nm3;

Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността е, че се отделят специфични миризми. Тези интензивно миришещи вещества са присъщи за процеса на движението на превозните средства. Характерно за тях е, че съдържат неприятно миришещи компоненти (кетони, алдехиди, меркаптани, феноли, сероводород). До настоящия момент от дейността на площадки с подобна дейност, разположени в рамките на общината, няма оплаквания (сигнали или жалби) за наличие на интензивно миришещи вещества във въздуха в района и прилежащите му територии. Не са провеждани емисионни или имисионни измервания за установяване на нивата на интензивно миришещи вещества. Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Трем. Ветровете са северозападни, така че неприятните миризми ще са в обратна посока на жилищните сгради.

Над инсталацията за измиване и дезинфекция ще има локална аспирация, която ще извежда изпаренията извън помещението, на два метра над покрива чрез ветнтилатор и въздуховод. Отработеният въздух съдържа водни пари, с пренебрежимо малки следи от изпарения на натриева основа. Не представляват опасност за атмосферния въздух. Инсталацията работи един път на ден за 30 минути.

Останалата част, там където е необходимо, в работните помещения ще има общообменна вентилация, която ще подава пресен въздух от фасадата и ще изхвърля отработен въздух 2 метра над покрива чрез ветнтилатор и въздуховод.

Общообменната вентилация на производствените помещения ще бъде обединена в общ извеждащ въздуховод, а отработеният въздух ще се изхвърля от една точка на височина два метра от билото на сградата, както е предвидено в нормите за проектиране.

Отведеният отработен въздух не съдържа вредности.

Общообменната вентилация служи за опресняване на въздуха в производствените помещения.

Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер. Повечето от предприятията в общината или не работят или работят с минимален капацитет. Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата.

През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспортът и битовото отопление.

Ще се изготви Проект за паркоустройване към обекта за осигуряване по добра чистота на атмосферния въздух за изолация на околното пространство от обекта. Това са изисквания на ЗУТ и Наредба №4 за съдържание на инвестиционните проекти.

Съгласно Наредба №7 към ЗУТ за устройство на териториите се изисква определен процент за озеленяване от общата площ на Проекта. От тази площ задължително се изисква 30% с висока растителност. Това се урежда с проект за Паркоустройване и благоустрояване.

Като цяло въздействието от изгорелите газове и неорганизираните източници на праха по време на строителството може да се красифицира като отрицателно, пряко, без вторично въздействие, временно, краткосрочно и обратимо.

Емисии, отделяни по време на експлоатация на Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо, Хладилен склад с локално пречиствателно съоръжение за производствени и битови отпадъчни води са почти нулеви.

Климатично-вентилационата система които ще се ползва в цеховете ще бъд заредена с хладилен агент  - фреон R404 А които е безвреден като за хората така и за природата.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

ИЗВОД: Направените разчети дават основание да се твърди, че заложените при проектирането параметри на изпускащите емисии във въздуха от строителните машини осигуряват спазването на приземните концетрации на прах.

Емисиите, отделяни при строителството и нормалната екслоатация на трите цеха при спазването на нормативните изисквания за ограничаването им, няма да окажат съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

- Води

Към настоящия момент в разглеждания имот има една постройка - работилница.  На обекта се формират, битово-фекални, производствени и дъждовни води при нормална експлоатация. През строителния период се формират битово-фекални води от строителните работници. Възможно е формирането на отпадъчни води и при аварийни ситуации.

Производствени отпадни води

Производствените отпадъчни води ще се формират от измиване на помещения, амбалаж и последната промивка на съоръженията. Те ще преминаване през маслоуловителна шахта ще се заустват в пречиствателното съоръжение. Капацитета на пречиствателното съоръжение е достатъчено за поемането на всички отпадни води.

Битово-фекални води

Битово-фекални води ще се заустват в новоизградено пречиствателно съоръжение което ще отговаря на изискванията на чл.127, ал.1 от Закона за водите. В това пречиствателно съоръжение ще се вливат води от персонала на трите предприятия.

Битовите отпадъчни води ще се заустват в новоизграденото пречиствателно съоръжение.

За пречистване на битови и производствени отпадни води се предвижда локално пречисвателно съоръжение, ситуирано в близост до производствената сграда.

Пречиствателното съоръжение ще се състои от два модула за първично пречистване, един за битови и един за производствени води и общ модул за вторично пречистване на събраните след първично пречистване битови и производствени води.

Първично пречистените битови и производствени води от първа фаза ще се обединят в общ модул за пречистване втора фаза.

Периодично ще се проверява качеството на производствените  отпадъчни води на входа на пречиствателното съоръжение  и след тяхното пречистване. Към този етап конкретна информация не е възможна поради факта, че към момента всичко това е на идеен проект.

Пречистените след втора фаза води ще се третират по следния начин:

- Подаване, след третиране за дезинфекция с натриев хипохлорид /NaClO/ за напояване на собствени овощни насаждения, през поливните месеци на годината;

- Заустяване в резервоар през неполивния период. Прогнозното количество на отпадните води от трите производства ще се формира от:

- За кланица месопреработка и млекопроизводство - измиване на помещения и технологично оборудване с пароструйка, детергенти, NaClO и питейна вода използвани в бита;

- Отпадните води от млекопроизводството, получени след измиване и дезинфекция в затворен контур с 2% разтвор от Na ОН и 0.1% разтвор от HCl ще се неутрализират на място в инсталацията и ще се изпускат дозирано в пречиствателния модул за производствени води. При измиване в затворен контур разтвора се използва многократно и отпадни води се отделят максимум 1 път седмично, в обем до 1 м.куб/ден.

- Пречистената водата за напояване ще отговаря на показателите на  Наредба №18  т.3

Водата от пречиствателната станция ще е с качествата на вода за поливане. Качеството на пречистените отпадни води ще се контролира съгласно изискванията на закона. Крайното съоръжения на пречиствателната станция е сборен резервоар който ще събира отпадната вода в случай на авария или лоши показатели, докато работата не се нормализира. Ще се изгради водоплътен резервоар който ще се използва за задържане както на дъждовна вода, когато тя няма къде да се отведе от площадката, така и за заустване на пречистени отпадни води, отговарящи на показатели на вода за поливане но не е възможно тяхното ползване за поливане.

Ако има такъв случай, пречистените води ще се извозват до лагуна за течна тор която е собственост на инвеститора но се намира в друг имот и е с достатъчни размери да поеме генерираните количества отпадни води.

На ден ще отпадат от 7 до 10 м3 вода, която ще се събира в резервоар с обем 50 м3, пречистената вода  ще се извозват всяка седмица до лагуната. Това ще се извършва само при положение , че тази вода не може да се използва за поливане поради лоши метереологични условия. Инвеститора разполага с две специализирани цистерни за тази цел.

Дъждовни води

Тези води се разделят на два потока:

- Води от покриви с вътрешно отводняване  и от площадката и следват естествения наклон на терена. Тези води не са замърсени с вредни вещества.

- Води от покриви с външно отводняване  също следват естествения наклон на терена. Тези води не са замърсени с вредни вещества

Икономическата ефективност на така избраният метод за третиране и съхранение се основава на организационни, технологични и икономически механизми. Целта е безопасно съхранение на отпадните води, като същевременно се спазват всички изисквания на действащата в страната нормативна база по опазването на околната среда.

На площадката няма да се съхраняват свободно опасни вещества, при разливането на които могат да се получат замърсявания на подземните води. По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на водите в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда Извършена е прогноза и оценка на въздействието на предвидените с инвестиционното предложение дейности върху режима на повърхностните водни обекти в района на ИП. Местоположението на площадката, както и технологията за преработка на прясно мляко и месо, залегнала в инвестиционното предложение, не предполагат негативни въздействия върху количествените показатели на водни обекти. Не се предвижда да се засегнат техни крайбрежни заливаеми ивици, легла в естествено състояние, бентове и диги. Инвестиционното предложение не предвижда заустване на отпадъчни води.

Общите цели за опазване на околната среда за водните тела, в обхвата на които попада инвестиционното предложение, с които е необходимо да бъдат съобразени мерките в доклада, предвидени за предотвратяване и намаляване значителните вредни въздействия върху околната среда (водите) при реализация и експлоатация на инвестиционното намерение.

Опазване на подземните води чрез:

- предотвратяване на постъпването на замърсители в подземни води, използвани и предназначени за черпене на вода за питейно-битово водоснабдяване на населението;

- ограничаване на депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до пряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- други дейности върху земната повърхност, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води с различно качество чрез съоръженията за подземни води;

Общия извод е , че Предприятието за преработка на мляко, Кланицата, Предприятието за преработка на месо, Хладилния склад не са рискови от гледна точка на въздействието им върху водите.

Инвестиционно предложение не засяга директно повърхностните и подземни води.

- Почва

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на почвите в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда.

Площадката  е  повлияна  от  антропогенната  дейност, извършвана  в миналото – Стопански двор. По  време  на  строителните дейности  ще  има  въздействие  върху  почвите  при  изграждане  на  бетонов  фундамент  на новата сграда, която  ще  се  използват за преработка на прясно мляко , пречиствателното съоръжение , водопроводната и канализационна  вътрешна  система, вътрешните ел.проводи. Обхвата  на  въздействието  е  с  локален  характер  и  се  изразява  в  изземване  на  земни  маси. Периода  на  въздействие  е  интензивен   и кратък  само  по  време  на  строителството и реконструкция, а  степента  на  въздействие  е  ниска. Иззетите  земни  маси  и  хумусен  слой   ще  се  депонират  на  временно  депо  и в  впоследствие  ще  се  използват  за  благоустрояване, рекултивация и  озеленяване  на остатъчната  зелена  площ  в  имота  съобразно  нормативната  уредба. За  събиране  на  отпадните  води  ще  се  използва новопостроеното пречиствателно съоръжение.

В  експлоатацията на трите цеха  се  предвиждат  редица  мерки  за  намаляване  и  ограничаване  на  замърсяването  на  почвата  и  водите , съобразено с изграждането  на  пречиствателното съоръжение  и  организацията  на  начините  за  съхранение, третиране   и  използване  на  отпадъчните води . Пречиствателното съоръжение ще бъдат наблюдавани седмично като нивото и ще се отразява в Експлоатационен дневник.

Управлението  на  отпадните води  ще  се  основава  на  следните  принципи:

- Осигуряване  на  подходящи  системи  за  събиране  и  съхранение  на  течните отпадни води   с  подходящ  капацитет.

- Да  се  знае/оценява  водоплътноста на отпадните води;

- Да  не  се  прилага  отпадните води  в  условия, за  които  е  известно, че  съществува  висок  риск  от  замърсяване  на  близки  водоеми.

С  прилагането  на  всички  предвидени  мерки  не  се  очаква  замърсяване  на  почвите  от  дейността  на  трите цеха, както  в  района  на  комплекса, така  и  извън  него.

- Земни недра

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на трите производствени предпирятия, поради предвидените мерки .

- Ландшафт

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда

- Природни обекти

В близост няма разположени природни обекти и паметници на културата. Въздействието се оценява като нулево.

- Минерално разнообразие

Не се очаква въздействие върху околната среда и минералното разнообразие по време на експлоатацията на Предприятието за преработка на мляко, Кланицата, Предприятието за преработка на месо и Хладилния склад.

- Биологично разнообразие и неговите елементи

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в покрайнините на с.Трем, община Хитрино - и не попада в защитени зони. Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията.

Защитената зона  BG0000138 „Каменица“,  за опазване на природните местообитания / включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение 123/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г./ .

Към момента ЗЗ BG0000138 „Каменица не е обявена със заповед с наложителни режими и ограничения, съгласно ЗБР.

- Защитени територии на единичните и групови паметници на културата

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Трем, община Хитрино  и не попада в защитени зони.

Имотът, в който ще бъде изграден обектът е бил част от стопански двор. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона. Наблизо до обекта няма паметници на културата. Нито единични нито групови.

- Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Евентуален контакт между суровината / прясно мляко и месо/ и околната среда може да се осъществи само при приемането им в предприятията и по време на товаренето на готовата продукция  в камионите. Имотът ще бъде обособен като отделна площадка в рамките на този производствен комплекс. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на производствена и лична хигиена. В обекта ще бъдат допускани само работници и служители на фирмата, които преминават задължителна дезинфекция на подметките на обувките и ръцете, изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на производствения комплекс. В обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с производството. Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне или изнасяне от комплекса на инфекциозни заболявания общи за предприятието и човека

Отпадъци –видове и тяхното местонахождение

По отношение на съществуващите системи за управление на отпадъците на общинско и регионално ниво, имащи пряко отношение към инвестиционното намерение, ще се въведе система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжението за крайно обезвреждане на отпадъци, обслужващо общината.

Различните по вид и количество отпадъци, които ще се генерират по време на строителните дейности и при експлоатацията на инвестиционното предложение са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Българското законодателство.

Всички отпадъци от обекта ще бъдат съхранявани в специално обособени помещения и площадки. Помещенията ще се заключват, те ще бъдат достъпни само за лицето определено със заповед за отговорник за дейностите с отпадъци.

Всички отпадъци ще се предават на фирми с документ по ЗУО. При спазване набелязаните мерки няма да се очаква влияние върху околната среда.

- Рискови енергийни източници / шум, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми/.

Шум

Като основен източник на шум в района на площадката за инвестиционното предложение в настоящия момент се явява шума от трафик на превозни средства по съседните улици. Няма данни за неговото измерване, вероятно, предвид предназначението на територията – промишлена зона и периодичния характер на неговото отделяне при сравнително неголяма натовареност на пътя.

Както е известно граничните стойности на показателите на шум в dBA в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях се определят съгласно табл.2 на приложение 2 от Наредба №6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, граничните стойности на нивото на шум в dBA за защита на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, се определят съгласно Наредба №6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

Граничните стойности на нивата на шума в работните помещения в административните сгради са 50 dB/A/ - при въздействие на тонален или импулсен шум нормата е 45 dB/A/. Граничните стойности на нивата на шум в зоната на обекта е 70 dB/A/ - производсвено-складови територии и зони.

Увеличения трафик, породен от работата на магазина, увеличава еквивалентното звуково ниво от 62,19 dB/A/  на 62,66 dB/A/ . Това увеличение е незначително и е обусловено от малкото нарастване на трафика / с 2,78%/. Като абсолютна величина, то превишава с около 2-3 dB/A/  граничните стойности за територии подложени на въздействието на интензивен автомобилен  трафик , определени от таблица №2 на Приложение №2 от Наредба №6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ, но е под граничните стойности за производствени зони.

Изчисленията са извършени за максимално разрешените скорости на движение на автомобили в населени места – 50 км/ч. При по-ниски скорости на движение изчислените стойности ще се снижат. Освен това превозът на стоката с която се зареждат трите предприятия и продадената стока ще се извършва почти изцяло без да се преминава през жилищните части на селото поради факта, че производствените цехове се намират извън тях.

По своя характер, излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е постоянен по време на работа, т.е. денонощен период и е незначим.

Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности.

Не се очаква кумулативно въздействие. Районът на инвестицията е спокоен и значително отдалечен от жилищната зона на селото, големи производства, които биха способствали за увеличаване на нивото на шумовия фон в района.

Основния източник на шум на площадката при експлоатация на предпирятията ще бъде климатично-вентилационата система вида и капацитета  на която ще бъде уточнена в проектната документация. Въздействието	на шума засяга преди всичко работещите. Очаква	се еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да не превишава пределно- допустимата норма за производствен шум (85 dBA), а на територията на имота да не превишава съответно 55 dBA и 45 dBA - пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период.

Въздействието се оценява като минимално.

Вибрации – в района няма източници на вибрации.

Радиация – в района няма източници на радиационно въздействие. Инвестиционното предложение и трите цеха не са източници на такова

Генетично модифицирани организми – инвестиционното предложение Предприятие за преработка на мляко, Кланица, Предприятие за преработка на месо и Хладилен склад на нито един от етапите на своята реализация и експлоатация, както и в резултат от своето въздействие върху околната среда, не е свързано с генериране на генетично модифицирани организми.

# 2.	Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Трем, община Хитрино – стопански двор  и не попада в защитени зони. Имотът, в който ще бъде изграден обектът и преди е бил стопански двор. В него не се срещат описаните по-горе видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват урегулирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.

# 3.	Интензивността и комплексността на въздействието. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Негативното въздействие е върху компонентите на околната среда – почви и растителност. То се определя като  Пряко; Временно.

- атмосферен  въздух

Незначително, краткотрайно  по  време  на  строителството.

По  време  на  експлоатация-незначително, дълготрайно.

- води

Незначително  по  отношение  на  повърхностните  води, по  отношение  на  подпочвените  води-непряко, незначително.

- почви

Незначително  въздействие.

# 4.	Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Най-близко разположеното жилищна зона е село Трем . Разстоянието от имота до първите къщи на селото  е повече от 266 м.

# 5.Вероятност  на поява на въздействието.

Имотът е обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на търговската и лична хигиена. В  обекта ще бъдат допускани само работници и служители на комплекса, които преминават задължително през чек контрол , изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на комплекса. В товарния обсег обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с доставките и експедицията на материалите и стоките. Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне или изнасяне от Цеховете на инфекциозни заболявания общи за  човека.

- Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат вентилационните модули и автомобилите зареждащи магазина и автомобилите на клиентите.

- Вредни вещества във въздуха от вентилацията и превозните средства. Отвеждането на образуваните емисии от Предприятията ще става през обща вентилациона система. Тя ще бъде свързана с инсталираното оборудване и с отвежаднето на емисиите от операциите на производствения цикъл, в който те ще се образуват. Това са  локалните и общите аспирационни системи за отвежаднето на емисиите на прах, през които се отделят газообразните емисии.

Емисиите на серни оксиди, азотни оксиди, ЛОС, метан, въглероден оксид, въглероден диоксид и двуазотен оксид от превозните средства няма да замърсяват съществено атмосферния въздух в региона и ще бъдат част от емисиите на отоплението от жилищната зона на с.Трем.

- Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действащи. Това са камиони доставящи стоки и материали за предприятията,  както и такива които ще извозват закупени стоки и леки автомобили на клиенти. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

- Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността е, че не се отделят.

Точните цифри на използваните и наличните  количества на изброените вещества ще стане след пускането на Предприятието за преработка на мляко, Кланицата, Предприятието за преработка на месо и Хладилния склад.

Гореизброените вещества не попадат в Приложение 3 на ЗООС.

На територията на Предприятията не се предвижда съхранение на опасни вещества, включени в таблица 1 и 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС.

Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Трем.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

- Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителност на въздействие е в периода на експлоатация на имота;

Честота на въздействие – ниска;

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, се очаква лесно възстановяване на района.

- Комбинирано въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Промишлени и подобни търговски обекти, намиращи се в непосредствена близост до обекта предмет на Инвестиционното намерение, при които е възможно да възникне комбинирано въздействие  от дейността която развиват няма поради което не се  очаква възникване на комбинирано въздействие.

# 8.	Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са:

- Опазване на чистотата на почвите и подземните води;

- Опазване здравето на хората;

- Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води;

- Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци;

- Екологосъобразно третиране на отпадъците;

- Недопускане депониране на отпадъци на нерегламентирани места в и извън територията на Предприятието за преработка на мляко, Кланицата, Предприятието за преработка на месо и Хладилния склад;

- Управление на отпадъците съгласно изискванията на ЗУО;

- Опазване на съседните терени от замърсяване;

- Стриктно спазване Наредба за съхранение на химичните вещества;

- Стриктно спазване Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;

- Опазване на околната среда от наднормени емисии;

- Минимизиране на риска от шумовото и праховото замърсяване;

- Опазване на атм.въздух от замърсяване;

- Спазване на регламент №166/2006г;

- Минимизиране на риска от употреба на опасни вещества.

# 9.	Трансграничен характер на въздействията.

При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава или държави.

ИНВЕСТИТОР………………