ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

НА ОБЩИНА ХИТРИНО

(актуализация)

ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 г.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

| БО | Битови отпадъци |
| --- | --- |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ДБ | Държавен бюджет |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗМДТ | Закон за местните данъци и такси |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗСПЗЗ | Закона за собствеността и ползването на земеделските земи |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИУМПС | Излезли от употреба моторни превозни средства |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околна среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| НСИ | Национален статистически институт |
| OA | Общинска администрация |
| ООп | Организация по оползотворяване |
| ОПУО | Общинска програма за управление на отпадъците |
| ПСО | Претоварна станция за отпадъци |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| НСМОС | Национална система за мониторинг на околната среда |
| РЗИ | Регионална здравна инспекция |
| СО | Строителни отпадъци |
| ОО | Опасни отпадъци |
| ОЕЕО | Отпадъци от електрическо и електронно оборудване |

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

І. РАЗДЕЛ ПЪРВИ

1.ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………5

1.1. Обхват на програмата…………………………………………………………………………..7

1.2. Принципи………………………………………………………………………………………..11

1.3. Характеристика на територията на община Хитрино……………………………………12

II.РАЗДЕЛ ВТОРИ

2. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ……………………………17

2.1. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на

правата и задълженията на общините по управление на отпадъците ......................................17

2.2.Анализ на отпадъците …………………………………………………………………………..17

2.2.1 Битови отпадъци .................................................................................................................23

2.2.2. Утайки от ПСОВ ................................................................................................................27

2.2.3. Анализ на строителните отпадъци ....................................................................................28

2.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците ....................................................30

2.4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците …….32

2.5. Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и

осъществени мерки за тяхното възстановяване ..................................................................................33

2.6. Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране,

финансиране и определяне на цени и такси за услугите……………………………………….…34

2.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на

отпадъците ……………………………………………………………………………………………34

2.8. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с

отпадъците …………………………………………………………………………………………….34

2.9. Изводи от направените прогнози……………………………………………………………….35

III.РАЗДЕЛ ТРЕТИ

3.SWOT АНАЛИЗ …………………………………………………………………………………….36

ІV.РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

4. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И

АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ …………………………………………………………39

4.1. Стратегически и оперативни цели………………………………………………………………39

4.2. Алтернативи за постигане на целите……………………………………………………………39

V.РАЗДЕЛ ПЕТИ

5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ……………………………………………………….41

ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ЧРЕЗ

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО

ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ………………..42

1. Въведение и основни положения…………………………………………………………………..42

2. Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за управление на

отпадъците……………………………………………………………………………………………...43

3. Цел на подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци…………………….43

4. Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на образуването на

отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и предложение за

индикатори за мерките………………………………………………………………………………...45

4.1. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци ………………45

4.2. План за действие към Подпрограмата за предотвратяване на образуването на

отпадъци………………………………………………………………………………………………..46

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ

ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ

ОТПАДЪЦИ

ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА

ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НАЙ-МАЛКО

ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО ………………………………….52

1. Въведение и основни положения……………………………………………………………………52

2. Цел на подпрограмата………………………………………………………………………………..52

3. Анализ и описание на съществуващото състояние и насоки за бъдещи мерки…………………53

4. План за действие към подпрограмата за разделно събиране и изпълнение на целите за

подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия

и картон, метали, пластмаса и стъкло………………………………………………………………….54

ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА

БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ………………….57

1. Въведение и основни положения…………………………………………………………………57

2. Цел на подпрограмата………………………………………………………………………………..57

3. Анализ и описание на съществащото състояние и бъдещи мерки……………………………….57

4. План за действие към подпрограмата за разделно събиране и постигане на целите

за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците……………………………………...62

ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА

РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ…………………   66

1. Въведение и основни положения……………………………………………………………………66

2. Цел на подпрограмата………………………………………………………………………………..66

3. Анализ и описание на съществуващото състояние………………………………………………..66

4. План за действие към подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци…………………………………………..68

ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАННИ ОТПАДЪЦИ…………………………..71

1. Въведение и основни положения…………………………………………………………………...71

2. Цели на подпрограмата……………………………………………………………………………...71

3. Анализ и описание на съществуващото състояние………………………………………………..71

3.1. Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ .............................................................................71

3.2. Батерии и акумулатори .....................................................................................................................73

3.3. Масла и нефтопродукти ...................................................................................................................74

3.4. Негодни за употреба гуми ................................................................................................................74

3.5. Излезли от употреба моторни превозни средства .........................................................................75

3.6. Едрогабаритни отпадъци ..................................................................................................................76

4. План за действие към подпрограма за достигане на целите за рециклиране и

оползотворяване на масово разпространени отпадъци ........................................................................83

ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО ГАРАНТИРА ЧИСТА И

БЕЗОПАСНАОКОЛНАСРЕДА

ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ

НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА

ОТПАДЪЦИТЕ………………………………………………………………………………………...83

1. Въведение и основно положение…………………………………………………………………….83

2. Цели на подпрограмата ………………………………………………………………………………83

3. Анализ и описание на съществуващото състояние…………………………………………………83

4. План за действие към подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване

на административния капацитет на Общината по управление на отпадъците ……………………..85

ЦЕЛ 4: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ПРИЛАГАНЕ

НА ЙЕРАРХИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ………….91

1. Въведение и основно положение……………………………………………………………………91

2. Цел на програмата……………………………………………………………………………………91

3. Анализ и описание на съществуващото състояние………………………………………………..91

4. План за действие към подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и

информиране на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците…………………92

VІ. РАЗДЕЛ ШЕСТИ

6. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ……………………………………………………………………………………………94

VІІ. РАЗДЕЛ СЕДМИ

7.СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ……………………101

7.1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците…………………101

7.2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците………101

7.3. Процедура за актуализация на програмата……………………………………………………...102

VIIІ. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………………103

1.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И

ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ………………………………………………………………………….104

1.2. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ…………………………………………………………………….116

1.3. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ…………..134

1.4. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРТА НА УПРАВЛЕНИЕТО

НА ОТПАДЪЦИТЕ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ ………………………….153

1.5. АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ………………………………………………………………………………….157

1.6. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И

ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ ……………………………………………………………………………….160

1.7. АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО

ВЪПРОСИТЕ   НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ …………………………………….166

1.8. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И

ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ……………………………………………………………………….169

2. ПРОГНОЗИ ………………………………………………………………………………………..171

І. РАЗДЕЛ ПЪРВИ

- ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият програмен документ представлява актуализация на „Програма за управление на отпадъците на община Хитрино за периода 2015 - 2020 г.”. Актуализацията на съществуващата програма се прави във връзка с 52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., изм.) съгласно който „програмите се актуализират при промяна във фактическите и/или нормативните условия”.

В съвременното общество постоянно нараства ролята на местното самоуправление във всички сфери на дейност. Местните власти са най - близо до хората и техните проблеми, а също така и най-близо до решенията. Общинският съвет като законодателен орган на местно ниво приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, приема устройствени планове на територията, определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. Планирането на развитието на една община отразява местните приоритети и потребности на населението, но също така пречупва в себе си националната политика.

Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Хитрино съдържа преглед на текущото състояние на общината, по отношение управлението на отпадъците, както и регламентира целите, принципите, мерките, начините на изпълнение, начините за контрол, начините за финансиране на дейностите и очакваните резултати за изпълнение на задълженията на Общинската администрация по отношение на управлението на отпадъците.

Община Хитрино участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион – Шумен включва девет общини от област Шумен: Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав, Каспичан, Каолиново, Венец, Хитрино, Никола Козлево и Смядово.

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на Община Хитрино, съгласно Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни актове.

Програмата за управление на отпадъците се разработва като секторна политика, съгласно чл. 52 ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и е неразделна част от Общинската програма за околна среда.

Програмата се разработва и се приема за период, съвпадащ с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците.

В програмата са взети под внимание както европейските тенденции за решаване на проблемите с отпадъците, така и специфичните местни условия, заложени в  Общинския план за развитие за периода 2014 -2020 г, в резултат на което са определени целите и приоритетите.

- Определени са целите и приоритетите на общината по отношение на управлението на отпадъците. Програмата е инструмент за подобряване на организацията за управление на отпадъците в общината. Тя създава предпоставки количествата генерирани отпадъци от населението, селското стопанство и промишлеността да бъдат намалени. Предоставя устойчиви, икономически достъпни и законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с действащото екологично законодателство, национални и местни политики и стратегии.

- Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците генерирани от територията на община Хитрино, като разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими отпадъци.

За постигане целите на програмата са разработени подпрограми целящи да подпомогнат изпълнението на всяка конкретна стратегическа цел, чрез предлагане на мерки и подходи за постигането им, както следва:

- Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

- ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ

- Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци

- ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НАЙ-МАЛКО ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО

- ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ

- ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

- ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАННИ ОТПАДЪЦИ

- Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

- ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

- Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците

- ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Направен е анализ на съществуващото състояние по отношение управлението на отпадъците, на база на който са идентифицирани проблемите и са формулирани целите. Към всяка подпрограма е разработен план за действие в които са посочени необходимите мерки, отговорните институции и необходимите финансови средства.

Основните резултати които се очакват от изпълнението на програмата са свързани с предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; увеличаване на количествата на оползотворени отпадъци; подобряване на организацията по събиране и транспортиране, екологосъобразно обезвреждане, вкл. предотвратяване на риска за човешкото здраве.

  - Обхват на програмата

Програмата за управление на отпадъците на община Хитрино обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините в съответствие с нормативните документи по опазване на околната среда.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53/13.07.2012 г.  Програмата е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

Настоящата програма е с период на действие от 2015 до 2020 г. и подлежи на евентуална актуализация при:

- Изменения в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

- Всяка значима промяна в нормативната област на дейностите по управление на отпадъците.

Предмет на програмата са дейностите по управление на:

- Битови отпадъци;

- Строителни отпадъци;

- Специфични потоци отпадъци -МРО;

- Разделно събиране на рециклируеми отпадъци;

- Компостиране на биоразградими отпадъци;

Съвременните методи за разработване на програми следват стъпките на стратегическото планиране. Най-общо казано този подход дава отговор на три главни въпроса:

- Къде сме сега? - Анализ на ситуацията;

- Какво искаме да постигнем ? - Определяне на целите;

- Как да го направим ? - Стратегия, план за действие.

Стратегията трябва да бъде ориентирана към постепенно въвеждане на системи за управление на отпадъците, които да осигуряват минимално въздействие върху околната среда.

С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление на отпадъците, настъпилите промени в националното законодателство предвид задачите, заложени в Националната програма за управление на отпадъците и Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъците, настоящата програма включва:

- Предотвратяване и минимизиране образуването на отпадъци, както и степента на тяхната опасност;

- Въвеждане на зелени обществени поръчки - включване на критерии в обществените поръчки с които се дава приоритет на закупуването на стоки и услуги, които допринасят за създаването на пазар за продукти от рециклиране и за насърчаване предотвратяването на отпадъци

- Прилагане на маркетингови / комуникационни инструменти за насърчаване на предотвратяването на отпадъците чрез въвеждане в общината на широко прилагани в държавите от ЕС практики за насърчаване на отговорния бизнес под формата на приемане на етични кодекси, доброволни споразумения между бизнеса и общинската администрация, популяризиране на доброволни схеми за еко-маркировка на продукти, кампании за повишаване на общественото съзнание и др.;

- Изграждане на центрове за ремонт и продажба на подходящи за повторна употреба уреди, мебели и други продукти и насърчаване на повторната употреба, заедно с други общини

- Увеличаване на дела на оползотворяваните и рециклирани отпадъци;

- Осъществяване на ефективен контрол за спазването на разпоредбите на договорите с ООп и при необходимост включване на нови клаузи с цел подобряване качеството на предоставяните услуги;

- По-нататъшно развитие на системата за събиране на зелени отпадъци в общината и стартиране на система за разделно събиране на биоотпадъци  съобразно целите за  разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците - стартиране на система за събиране от домакинствата. Насърчаване на домашното компостиране.

- Подпомагане възникването и развитието на пазари за продукти, произведени от рециклируеми материали най-вече за компост и рециклирани строителни материали, чрез прилагане на заложените в нормативната уредба механизми – изпълнение на целите за влагане на рециклирани строителни материали в строежите, на които община Хитрино е възложител или за проектите, за които се изисква одобрение от общинската администрация, спазване на разпоредбите за контрол на производството и проверка на качеството на компост.

- Изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, текстил и други, финансирани от общината. Включване на отпадъци финансирани от други източници, различни от такса битови отпадъци, като например масово разпространени отпадъци и строителни отпадъци от ремонтни дейности в бита.

- Осигуряване на събирането и рециклирането на рециклируеми отпадъци от бита (хартия, пластмаса, стъкло, метал), за които принципът «отговорност на производителят» не се прилага – създаване на система за регистриране и отчитане на количествата събрани от частния сектор и разширяване на услугите предлагани в площадките за безвъзмездно предаване (напр. събиране на плоско стъкло и видове пластмаси, чиято изкупна цена от заводите за оползотворяване не покрива разходите за тяхното събиране на търговска основа) – стартиране на система за разделно събиране на отпадъци от бита, за които не се прилага принципът отговорност на производителят.

- Осигуряване прилагането на изискванията за селективно разрушаване на сгради, отделяне на различните по вид строителни отпадъци при източника на образуването им (строителния обект) чрез процедурите в които се изисква одобряване от общинската администрация - инвестиционни проекти, окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията, плановете за управление на строителни отпадъци.

- Разширяване на системата за разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата

- Оптимизиране на системата за събиране на битови отпадъци след въвеждането на системи за разделно събиране на биоотпадъци, рециклируеми отпадъци, които ще отклонят значително количество от общия отпадъчен поток

- Повишаване  на качеството (подобряване на параметрите честота на извозване, брой индивидуални съдове, брой контейнери на жител) и увеличаване на ефективността (по-висока степен на уплътняване) на услугите по събиране на отпадъци и включването на нови услуги във връзка с нововъведените задължения на кметовете на общини.

- Прилагане на мерки за разделно събиране и предварително третиране и осигуряване на необходимия финансов принос на Община Хитрино за постигане на регионалните цели по чл. 31 от ЗУО Разпределение на задълженията между отделните общини в регионалното сдружение на общините (РСО) за изпълнение на целите за разделно събиране на биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (чрез решение на общото събрание)

- Прилагане на мерки за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и биоотпадъци и третиране на битовите отпадъци така, че да се постигнат целите за рециклиране, целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа и критериите за стабилизиране на остатъчната фракция в степен достатъчна за получаване на мотивирана заповед от директорът на РИОСВ Шумен, с която дава съгласие за намаляване на дължимите отчисления за депониране на битови отпадъци.

- Ограничаване на депонирането вследствие нарастване на отчисленията за депониране и повишаване на изискванията за предварително третиране преди депониране

- Изграждане на втора и трета клетка в регионално депо Дивдядово, чрез съвместно финансиране от общините, участващи в регионалното сдружение

- Закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи за клетка 1 на регионално депо чрез съвместно финансиране от общините, участващи в регионалното сдружение

- Въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа (пунктове и от големи генератори), организации по оползотворяване и лица извършващи дейности с отпадъци,  с които общината има договори с цел мониторинг на изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци;

- Въвеждане на нормативни изисквания в общинската наредба с цел осигуряване прилагането на схемите за събиране на биоразградими отпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя – забрани, ограничения, отговорности и задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др. както и към лицата извършващи дейности с отпадъци, с които общината има сключени договори.

- Обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители и/или изменения в договорите на съществуващи изпълнители във връзка с изискванията на националното законодателство за управление на отпадъците – въвеждане на допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване разделното събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя

- Изменения в нормативната уредба на общината във връзка с изискванията на Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за определяне размерът на такса битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци или  на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена; Избор на подходящ вариант за начисляване на таксата така, че да се насърчи разделното събиране и рециклирането с цел постигане на целите за събиране на рециклируеми и биоотпадъци и отклоняване на биоразградимите отпадъци от депа.

- Периодично актуализиране на цената за депониране на депата и цената за третиране в инсталации за третиране с цел покриване на пълните разходи и допълнителните такси депониране

- Актуализиране на такса битови отпадъци с цел създаване на механизъм за покриване на всички инвестиционни и експлоатационни разходи за въвеждане на нови практики, изисквани от националното законодателство и целево изразходване на средствата единствено за дейности с отпадъци;

- Определяне на необходимостта от финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на финансиране извън бюджета на общината

- Привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС;

- Разширяване прилагането на публично-частното партньорство и привличане на частни инвестиции;

- Повишаване капацитета на звеното за контрол в общинската администрация за прилагане на новите нормативни изисквания;

- Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;

- Предприемане на мерки за осведомяване, повишаване на общественото съзнание и мотивиране на населението за разделно събиране на отпадъците и увеличаване на повторната употреба.

## 1.2 . Принципи

При определянето и приоритизнрането на мерките, заложени в програмата, са спазвани основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които България е страна, както и общата европейска и националната политика в тази област:

- устойчиво развитие - използване на природите ресурси по начин, който не ги унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения;

- принцип на предотвратяването - ограничаване до минимум използването на природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността, произтичащи от образуваните отпадъци;

- принцип на превантивността - предвиждане и избягване на потенциалните проблеми при дейностите с отпадъци за предотвратяване на риска за околната среда и човешкото здраве;

- принцип на самодостатъчност и близост при управление на отпадъците - за осигуряване на самостоятелност при управление на отпадъците;

- йерархия на управлението на отпадъците - описва предпочитаната последователност на операциите и дейностите с отпадъци, като се прилага като ръководен принцип следната йерархия:

- предотвратяване на образуването на отпадъците;

- оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия;

- обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци за конто е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.

- най-добри налични техники, не изискващи прекомерни разходи;

Принципа"замърсителят плаща" и в частност "отговорност на производителя" - производителите трябва да поемат отговорност за:

  - предотвратяване и намаляване на отпадъците, образувани при производството на техните продукти;

  - проектиране и разработване на продукти, които подлежат на рециклиране и не съдържат материали, представляващи риск за околната среда:

  - развиване на пазари за повторна употреба и рециклирането на отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазара стоки.

- интегрирано управление на отпадъците;

- участие на обществеността.

Целите, набелязани в настоящата Програма за управление на отпадъците и свързаните с тях мерки са на база анализ на съществуващото състояние и идентифициране на проблемите. За всяка от посочените мерки в Плана за действие, ще бъдат определени необходимите финансови средства за обезпечаване на прилагането на програмата за периода 2015 -2020 година.

- 1.3. Обща характеристика на община Хитрино

Община Хитрино е разположена в Североизточната част на България и Лудогорието и се намира на около 20 км северно от областния град Шумен. Хитрино е на разстояние от около 120 км от пристанищата Силистра, Русе и Варна, както и летищата Варна и Русе.

През Община Хитрино преминава  главен път  I -7 Силистра- Шумен- Ямбол, който се очаква да стане основна пътна артерия, свързваща България с Румъния, Молдова и бившите черноморски съветски републики на север и на юг с Република Турция. Хитрино е и железопътна гара на главната ЖП линия Варна - Русе. В непосредственна близост е автомагистрала „Хемус“, която е връзка между градовете Варна и София.

На север граничи с община Венец, на изток с общините Нови пазар и Каспичан, на юг с община Шумен, на запад с община Лозница и на северозапад и запад с община Самуил (Разградска област).

Фиг. № 1. Граници  на територията на Община Хитрино

В посочените граници заема площ от 288 кв. км,  което е 8,2 % от площта на област Шумен и това я прави седма по големина в рамките на областта.

Преобладаващият релеф е равнинно - хълмист и платовиден, като средната надморска височина на общината е 360,8 м.

Община Хитрино е съставена само от села – 21 на брой, от които: 2 големи села, 7 средни, 11 малки и едно много малко. В обхвата на общината са землищата на следните села: Байково, Близнаци, Висока поляна, Върбак, Длъжко, Добри Войниково, Единаковци, Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово, Сливак, Становец, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, Хитрино, Черна

Фиг. № 2. Схема на територията на Община Хитрино

Към 31.12 2014 г. населението на община Хитрино по настоящ адрес наброява 7039 жители в т.ч. 3580 мъже и 3459 жени , а по постоянен адрес  общо 12 967 жители, от които 6233 са с постоянен адрес в община Хитрино. Изменението на броя жители по години е даден в следващата таблица.

Таблица № 1. Население в община Хитрино 2005-2014 г.

| Години | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Под трудоспособна възраст | 1370 | 1266 | 1201 | 1148 | 1093 | 1072 | 988 | 759 | 765 | 751 |
| В трудоспособна възраст | 4674 | 4641 | 4408 | 4317 | 4292 | 4180 | 3782 | 3523 | 3529 | 3520 |
| Над трудоспособна възраст | 2023 | 1926 | 1946 | 1939 | 1910 | 1904 | 1861 | 1952 | 1956 | 1962 |
| Общо | 8040 | 7833 | 7555 | 7404 | 7295 | 7156 | 6631 | 6234 | 6250 | 6233 |
| Мъже | 4064 | 3969 | 3837 | 3783 | 3727 | 3642 | 3365 | 3175 | 3159 | 3161 |
| Жени | 3976 | 3864 | 3718 | 3621 | 3568 | 3514 | 3266 | 3059 | 3091 | 3072 |

Източник: Национален статистически институт

- Релеф

Според физикогеографската подялба на Република България, община Хитрино е разположена в източната подобласт на Дунавската хълмиста равнина, част от обширната Долнодунавска низина. Тази част от подобластта се нарича “Лудогорие” и представлява обширно, вълнообразно, дълбоко насечено плато. На изток граничи с Добруджанското плато, на юг е отделено с Разградско - Поповските и Самуилските височини, на запад достига до долината на Русенски Лом.

Релефът на общината е равнинно – хълмист и платовиден. Надморската височина е между 100 и 500 м. Землищата на общината представляват висока, слабо нагъната равнина и има низинно-хълмист характер В миналото по-голямата част от тази територия е била горски масиви, които постепенно са били изсечени за увеличаване на обработваемата земя.

- Климат

В климатично отношение района на Общината попада в умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област и се характеризира с горещо лято и студена зима. Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Средно-годишната температура за Община Хитрино е 11.2  С. Най- студен месец в годината е януари с изчислителна температура - 17 С, а най-топъл м. юли с абсолютен максимум + 39 С.

- Годишната сума на валежите за Хитрино е в границите на 500-750 мм. В целия район най-интензивни  валежи падат през м. юни , а най-малко - през есента - м. септември. Валежите са по-ниски от средните за страната, но са по-обилни в сравнение с останалите области в Лудогорието. Годишният ход на валежите в този район има подчертано континентален характер. Максимумът е през юни, а минимумът - през февруари. Валежите от сняг са в периода ноември – април.

- Почти през цялата година преобладава западно- източния пренос на въздушни маси. За района на община Хитрино са характерни средни месечни скорости на вятъра над 1.6 m/s .

- Води

- Според хидрогеоложкото райониране на Р България община Хитрино попада в област Б с преобладаващо дъждовно подхранване, като най-северната част попада в район Б I 7- Джулюнишко- Голямокамчийски и почти на границата с хидроложки район Б I 14 - Ломско-Провадийски. Районите са разграничени според някой специфични особености в подхранването и режима на оттока, обусловени от физикогеографските условия на речните басейни.

- През територията на община Хитрино преминават две реки - Каменица и Пакоша, които дренират водите си към р. Провадийска и р.Камчия респ. в Черно море, поради което са обявени за чувствителни зони, съгласно Заповед № РД -272/03.05.2001 г. на МОСВ за категоризация на повърхностните водни обекти.

Територията на Община Хитрино, попада в обхвата на следните шест водни тела или части от водни тела в обхвата на Черноморски басейнов район:

- Водно тяло с код BG2PR900R017 (р. Провадийска - от извора до преди с. Каменяк)

- Водното тяло с код BG2PR600R014 (р. Крива - от извора до след с. Лиси връх)

- Водното тяло с код BG2PR900R015 (р.Провадийска от преди с. Каменяк до гр. Каспичан)

- Водното тяло с код BG2PR800R016 (р. Мадара - от кв. Макак, гр. Шумен до вливане в р. Провадийска)

- Водното тяло с код BG2PR800R018 (р. Мадара – от извора до кв. Макак, гр. Шумен)

- Водното тяло с код BG2KA800R025 (р. Чираджи (Пакоша) от извор до яз. Фисек)

- Почви

Основните почвени видове, срещащи се на територията на Община Хитрино са карбонатните и типичните черноземи. Те заемат значителни площи в североизточната и централната част на общината – в землищата на селата Върбак, Сливак, Каменяк, Тимарево, Развигорово, Звегор и др. Формирани са върху льосовидни изветрителни продукти. Характеризират се с добре обособен хумусен хоризонт и слабо развит преходен. Най-често срещаните видове почви на територията на община Хитрино са черноземите (силно еродирани) и сивите горски почви.

- Излужените черноземи заемат значителни площи в землищата на селата Трем, Студеница, Тервел, Единаковци, Байково. Формирани са върху изветрителни продукти на мергели и льосовидни материали. Характеризират се със сравнително мощен хумусен хоризонт, висок запас на органическо вещество, тежко-песъчливо глинест механичен състав и високо потенциално и ефективно плодородие.

- Разклоненията на Самуиловските височини са заети от сиви горски почви, характеризиращи се с плитък хумусен хоризонт 20-30 см., на отделни места ерозиран. Те имат неблагоприятни физически свойства – пропускливост, ниска аерация, които се обуславят от плътния и глинест алувиален хоризонт. Голяма част от тях са ерозирани, бедни на хранителни вещества. Най-целесъобразно е една част от тези почви, които са в значителна степен засегнати от ерозията да се залесят, а по равнинните терени да се използват за невзискателни култури.

- Върху трасетата на река Каменица и Пакоша и нейните притоци са разпространени алувиално-ливадни почви.

- Сеизмичност

- България е разделена при последното сеизмично райониране на пет сеизмични зони. Това са Кресненската, Горнооряховската, Пловдивската, Софийската и Шабленската сеизмични зони.

- Съгласно сеизмичната карта на България, общината попада в зоната на VII степен. Коефициентът за сеизмичност е 0.10. Не се наблюдават активни физикогеоложки явления и процеси - свлачища, пропадане, срутвания.

- Биологично разнообразие

- Според растително-географското райониране на България територията на общината попада в Източно-Дунавската равнинна област. Тя се простира от западния вододел на р. Русенски Лом до границата й с крайбрежната Черноморска зона. Оттук на изток добре изразената праволинейна морфотектонска граница на Източната дунавска равнина с Предбалкана следи подножието на северния разседно обусловен склон на Преславската планина. Още по на изток до контакта с Черноморската зона тя следи долината на река Голяма Камчия.

- Естествената растителност е лесостепна и степна и заема ограничени пространства – територии, неизползвани за земеделие, обикновено по вододелните била. Тревният тип растителност е представен предимно от вторичен тип растителност, който е адаптиран към ареала на унищожените гори. Според горскорастителното райониране попада в Мизийска горскорастителна област, подобласт Лудогорие, Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори. Горският фонд се състои от 6 по-големи комплекси и множество малки, пръснати из работните земи, с различна форма и големина.

- Животинският свят на територията на общината показва разнообразие предимно по отношение на бозайниците и по- малко по отношение на птиците, земноводните и влечугите. Най-разпространени са дивите свине, но се срещат и типични степни бозайници като степен пор, европейски лалугер, хомяк, заек, таралеж. Птичето разнообразие се представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък, а край водните обекти се среща малката и обикновена дропла.

- Територията на община Хитрино не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Територията на община Хитрино попада  в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000138 “Каменица” и BG0000602 “Кабиюк”,  определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на местообитанията.

II. РАЗДЕЛ ВТОРИ

2. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

2.1. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците

Законодателната рамка въвежда задължително изискване за съгласуваност на ОПУО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. Изготвянето на новата ОПУО следва да бъде направено в пълно съответствие с изискванията на нормативната база за опазване на околната среда, управление на отпадъците и устройство на територията, в т.ч.:

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.);

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. ЗООС очертава принципите за защита на компонентите на околната среда - като например “устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи.

- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.);

Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в сектор “Управление на отпадъците”. Към момента на приемане на България като страна член на ЕС през 2007г., законодателството в сектора е хармонизирано с европейското право. С допълненията в закона през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за предприемане на управление на отпадъците. Той въвежда за първи път конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление на масово разпространените отпадъци; урежда подхода за „край на отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно контролните функции на институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона. Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:

 количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат

общините, в следните срокове и количества:

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло
 	2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло
 	3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
 	 Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото
количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.
 	 Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;
 	2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;
 	3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.
 	 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители и за курортните населени места.
 	 Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители и при необходимост в други населени места
 	 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 2014 г.

 Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в региона и предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в Националния план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за управление на даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на тези отпадъци.
 	Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет през януари 1996 г (обн.,ДВ, бр.8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр.113 от 1999 г.) са ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво конвенцията се прилага чрез Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.

- Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, могат да се обособят в четири групи:

- Подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, определящи изисквания към съоръжения и инсталации:

- към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

- за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци

- за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци

- за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

- към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.

- Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни потоци:

- за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

- за строителни отпадъци и за влагане на строителни рециклиране материали
две отделни наредби за третиране и  за разделни събиране на био-отпадъци

- ПХБ

- за опаковки и отпадъци от опаковки

- ИУЕЕО

- ИУМПС

- за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори
за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

- за автомобилни гуми

- Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци чрез икономически инструменти:

- за отчисленията на разходване на събраните средства за дейностите по закриване и след експлоатационни  грижи на площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци

- за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички)

- за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз на отпадъци.

- Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби  спрямо всички видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:

  - за класификация на отпадъците

- за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри относно отпадъците.

Съответствие с европейското право в сектор отпадъци

Към момента на приемане на НПУО националното законодателство е в съответствие с европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците“. Констатираните от ЕК пропуски в националното законодателство – нетранспортиране в срок на Директива 2010/75/ЕС относно индустриалните емисии (част „Отпадъци“) и на Директива 2011/97/ЕС за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък – за отстранени и съответните наредби за приети.

Подзаконови нормативни документи  по прилагането на ЗУО:

- Наредба № 2 от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците. Наредбата въвежда европейска класификация на отпадъците, задължителна за прилагане в общините.

- Наредба № 1 от 04.06.2014 г за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности с отпадъците, както и реда за водене на регистри. Наредбата определя зискванията за предоставяне информация на НСИ и ИАОС относно отпадъците и инсталациите.

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.1.2017 г.

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 / 30.08.2013 г.)

- Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.)

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.)

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС №352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС №256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.)

- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС №221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)

- Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.)

- Национален план за управление на отпадъците 2014 -2020 г., приет с решение № 831/ 22.12.2014 г на МС на Република България;

- Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали  (обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.)

- Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г.

- Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РЗ-211/31.03.2015 г.  на министъра на околната среда и водите;

- Действащите общински стратегии, планове (в т.ч. Общински план за развитие 2014-2020 г. Общинската наредба за определяне размера на местните данъци, Общинската наредба за управление на отпадъците на община Хитрино, Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на територията на  Община Хитрино, Областна стратегия за развитие на област Шумен (2014 - 2020), Общинската програма за опазване на околната среда за периода 2016 - 2020 г.)

- Закон за местните данъци и такси

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ):

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи и други; Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци.

- Закон за устройство на територията

- Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на техническата инфраструктура. От гледна точка на характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора категория строеж от общо осем категории, като първа категория са най-сложните и рискови, а осма категория - с незначителен риск и сложност.

- Основни изводи и препоръки:

Изводите, които могат да се направят от този анализ са, че Община Хитрино своевременно прилага законодателството на местно ниво и изпълнява вменените й задължения в подзаконовата нормативна уредба, а именно:

- Приета е общинската Наредба за управление на отпадъците.

- Изготвят се ежегодни отчети по приетите програми.

- Предприети са мерки за поетапно изпълнение на целите и приоритетите за третиране на отпадъците на територията си.

- Сключени са и се поддържат договори с фирми и организации за управлението на различни видове масово разпространени отпадъци.

- Осигурява се финансов ресурс за извършването на дейностите по управление на отпадъците на територията й, както и за внасянето на отчисленията за депониране на отпадъците.

- Предприети са мерки за намаляване количествата на депонираните отпадъци на регионалното депо, чрез предварителното им третиране.

- Води се отчетност за количествата събрани и депонирани отпадъци.

- Организирано е разделно събиране на отпадъците.

- Спазват се изискванията на подзаконовата нормативна уредба при определяне на площадки за третиране и/или третиране на отпадъци.

- Определени са правата и задълженията на гражданите и фирмите, относно управлението на отпадъците.

Основните трудности и проблеми, които възникват пред Общината при прилагането на нормативната уредба на местно ниво са свързани с изпълнението на поставените цели в Закона  за управлението на отпадъците. Постигането на целите е бавен процес, който се усложнява още повече в малките общини, каквато е Хитрино, от факта, че липсва инфраструктура за постигането им. Същата ще се осигурява със собствени финансови средства и/или ще се разчита на привличането на частни инвеститори, което затруднява изпълнението на целите. Необходимо е своевременно да се актуализират общинските програми и наредбите свързани с управлението на отпадъците.

2.2.Анализ на отпадъците

2.2.1 Битови отпадъци

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство).

В България няма изградена единна интегрирана информационна система с база данни, в която информацията да е систематизирана и да обхваща всички аспекти, свързани с управлението на отпадъците както в регионален аспект, така и във времеви разрез. Необходимата информация за нуждите на анализа на отпадъците се съдържа в различни документи и информационни източници, посочени по-горе.  Като цяло НСИ събира и обобщава информация в областта на отпадъците във формат, изискван от Евростат, а ИАОС събира и обобщава информация, основно свързана с изискванията за докладване до ЕК, подготовка на специфични или годишни доклади в областта на околната среда. През 2012 г. НСИ разработи инструментариум и проведе пилотно наблюдение за 2012 г. за произхода и количествата на отпадъците, попадащи на площадките за събиране на отпадъци и обединяването им с данни от наблюдението за битовите отпадъци. Намеренията на НСИ са това изследване да се въведе като задължително за всяка следваща година. Резултатите от тази разработка ще послужат за правилно определяне на количествата образувани отпадъци от бита, както и на количествата оползотворявани (рециклирани) отпадъци. Това ще даде възможност за правилното определяне на постигнатите цели по рециклиране на битови и строителни отпадъци.

В резултат на това наблюдение в края на месец януари 2014 г. НСИ публикува на интернет страницата си данните за количествата на генерираните битови отпадъци, както и количествата на рециклираните битови отпадъци за 2012 г. и преизчисление на тези количества за периода назад до 1999 г. За съжаление данните са само на национално равнище, като липсва дезагрегация за ниво области и общини.

Делът на населението в община Хитрино, обхванато от системите за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци, нараства постоянно и през 2014 г. достига 100%, като броят на обслужваните населени места е нараснал трикратно за периода 2003 - 2014 г.

В община Хитрино битовите отпадъци се обезвреждат единствено чрез депонирането им. На територията на общината не се прилагат компостиране и изгаряне на битови отпадъци.

Над 50% от битовите отпадъци са биоразградими, като според големината на населеното място морфологията е различна и включва градински отпадъци, хартия, картон и други биоразградими отпадъци.

Като се изхожда от административно - териториалната и социално - икономическа характеристика на община Хитрино, основните източници на твърдите битови отпадъци - ТБО се явяват:

- Домакинствата;

- Търговски, административни, социални, фирмени и други подобни обекти.

От извършения физичен анализ е установено, че обемното тегло на отпадъците в общината варира между 213,2 kg./m3 за кофите от 110 l. и 188,5 kg./m3 за контейнерите от 1100 l.

В анализа подробно е описано и са дадени наличните данни за отпадъците, събирани през годините в Общината.

На територията на Община Хитрино се образуват различни по вид и характер отпадъци. Тяхното нарастване и намаляване зависи от няколко фактора:

- разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване;

- брой на населението в тях;

- дейността на населението като източник на образуването;

- икономическото положение в сравнение с това в страната.

Информацията за количество генерирани битови отпадъци по населени места в общината се предоставят от звено „БКС“ и от частни фирми. Основните източници на битови отпадъци, приблизително 80% е населението и около 20% - от търговски, административни, учебни, фирмени и други подобни обекти.

В резултат на разработването на Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъците 2014 - 2020 г. и прилагане на мерките, предвидени в нея, може да бъде прогнозирано стабилизиране на количеството образувани битови отпадъци.

Тенденциите в този показател са точен измерител за предотвратяването на образуването на отпадъци като най - високо ниво в йерархията на управление на отпадъците.

В таблица са представени генерираните и депонирани количества ТБО през последните седем години (2011-2017 г).

Таблица № 2 Количества битови отпадъци за периода 2011 – 2017 г.

| ГОДИНА | ГЕНЕРИРАНИ/ t |
| --- | --- |
| 2010 | 970.28 |
| 2011 | 1428.44 |
| 2012 | 1501.72. |
| 2013 | 1709.82 |
| 2014 | 1564.34 |
| 2015 | 1511.120 |
| 2016 | 1520.480 |
| 2017 | 1594.260 |
| ОБЩО: | 11 800.460 |
| СРЕДНОГОДИШНО | 1475.05 |

По - чувствително намаляване на отпадъците за депониране може да се очаква след 2017 г. - 2018 г., чрез насочване на биоразградимите отпадъци към съоръжения за компостиране. През 2013 г. няма поставена национална цел за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци. Такава цел има заложена в следващите години, а именно до 31.12.2016 г. не по – малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани през 2014 г. да са разделно събрани и предадени за оползотворяване, а през 2020 г. този процент да е 50%. В посока на бързо намаляване на депонираните битови отпадъци за сметка на оползотворените е и въведената екотакса за депониране на битовите отпадъци, която нараства значително в годините. При оразмеряване на системата за сметосъбиране трябва да се отчете евентуалното намаление на количеството на отпадъците вследствие организиране на разделно събиране на рециклируеми отпадъци. Опитът на страните от ЕС показва, че реални резултати се постигат след минимум пет години работа с обществеността.

Приоритет в политиката за управление на отпадъците в България и в частност в община Хитрино е предотвратяването на образуването на отпадъци, което ще доведе до намаляване на количеството отпадъци за депониране, а като следствие - и намаляване на емисиите парникови газове.

Политиката на ЕС има няколко основни цели, включително избягването на отпадъците чрез въвеждането на технологии и процеси, които са екологосъобразни и генерират по - малко отпадъци, и чрез производството на съобразени с околната среда продукти, които подлежат на рециклиране. Именно тази тенденция се очаква да повлияе в посока на намаляване на образуваните количества отпадъци и в България. Намаляването на теглото на опаковката и използването на рециклирани материали запазват суровините и намаляват разходите.

Първите симптоми за тази тенденция се проявяват при опаковките - намаляване на теглото на опаковките и увеличаване на възможността за рециклиране или биологично разграждане. Въведената продуктова такса за тънките пластмасови торбички има за цел да ограничи потреблението с цел да се предотврати замърсяването с тях, както и да наложи пластмасовите торби за многократна употреба. Това е предпочетено пред замяната на пластмасовите пликове с хартиени торбички, екологичният ефект на което е недоказан. Успешните стратегии за рециклиране разчитат на развитието на добре функциониращи пазари за вторични суровини.

Редица стоки за дълготрайна употреба, които се използват от домакинствата, попадат в потока отпадъци няколко години след закупуването им. В страната се запазва тенденцията битовите предмети да се употребяват (съхраняват) за период по-дълъг от 5 години. Наличието на стоки за дълготрайна употреба, които не са унищожени в годината, в която са закупени (за разлика от храната или предмети като напр. вестници), усложнява връзката между разходите на домакинствата и генерирането на битови отпадъци.

Европейско проучване за тенденциите в развитието на материалите и връзката с образуването на различни фракции отпадъци показва следните особености относно скъсяването на „живота“ на продуктите:

- Възможността за продължително съхранение на даден продукт преди неговото изхвърляне оказва изключително влияние върху обема на генериране на отпадъци – колкото по-дълго хората запазват продуктите, толкова по-малко отпадъци се генерират

- Средната продължителност на всички видове продукти е около 3,5 години

- Диапазоните на обхват са от няколко седмици за хранителните продукти, напитки и вестници до няколко години за повечето стоки.

През последните 20 години се наблюдават няколко особености:

- Продължителността на „живота“ на повечето стоки (малотрайни, напитки, вестници) е останала непроменена

- В много от сферите (електроника, дрехи и др.) продължителността на „живота“ на продуктите се е скъсила

- Намаляването/свиването на жилищната площ предотвратява натрупването на вещи и ускорява разчистването на ненужните такива

- Общоприето е, че средната продължителност на времето на съхранение на един продукт е намаляла значително.

Достъпността на електрическите уреди, заедно с техническия напредък, е ключов фактор за съкращаване на „живота“ на този тип продукти. Затова спадът на цените на продукти задвижва едновременно обема на закупена стока и скоростта, с която тя се включва в потока отпадъци.

Не на последно място, значение за възможността за оползотворяване на отпадъците има и изкупната цена на вторичните материали.

Целта на анализа е да се установи как Общината е организирала управлението на образуваните отпадъци на територията й, има ли и какви са основните проблеми при организиране на дейностите, необходимост от промяна на организация, необходимост от допълнителна информация за образуваните отпадъците и др.

- Изводите от анализа са:

- Има сключен договор с фирма, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването

- Данните за образуваните отпадъци през годините показват, че се полагат усилия и количествата на отпадъците, предназначени за депониране намаляват.

- Честотата на извозване на отпадъците не се е променяла от години, поради все по- нарастващите разходи, необходими за извършване на дейността.

- В малките населени места това е проблем, особено през летния сезон, който е трудно преодолим поради ниските такси за дейността и ниската събираемост.

- Общината разполага с точна и конкретна информация за отпадъците, за които предлага услугата по сметосъбиране и сметоизвозване;

- Общината разполага с информация от Ооп за разделно събираните отпадъци от опаковни, образувани и събрани на територията й.

2.2.2. Утайки от ПСОВ

Към момента Община Хитрино има изготвени идейни проекти за „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с.Трем и на с. Живково“.

Към настоящият момент на територията на общината няма изградена и/или в процес на изграждане Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), поради което не се налага разработване на Програма за управление на утайките.

На този етап има изготвен проект на Национален стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на територията на Р България за периода 2014-2020 г. Плана определя възможностите и начините за третиране на утайки от ГПСОВ.

2.2.3. Анализ на строителните отпадъци

- Приетите през 2012 г. нов Закон за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, регламентират налагането на нови изисквания за: предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци; за създаване на екологосъобразна система за управление на СО; за влагане на рециклирани строителни материали в строителството и за управление на образуваните СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

- В изпълнение на цитираната по-горе наредба се изисква изготвяне на План за управление на строителните отпадъци за всеки строеж. Одобрението на плана, за които се изисква одобрен инвестиционен проект - като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на Глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията става от органа, отговорен за тяхното одобряване. Одобрението включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.

- В Плановете за управление на строителните отпадъци за строежите е необходимо да се посочват: начина на събирането им, необходимост от сортиране и фирми, на които ще се предават отпадъците за последващо третиране, притежаващи разрешително по чл.35 на ЗУО. По този начин се очаква, че няма да има нерегламентирани изхвърляния на строителни отпадъци и ще се оказва по-голям контрол на дейностите с отпадъците.

- Строителните отпадъци на територията на общината се формират преди всичко от ремонт и реконструкция на жилищните и някои от обществените сгради. Една част от тях са класифицирани в 17 група - „Отпадъци от строителство и разрушаване на сгради” в Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Опасните отпадъци представляват малка част от този поток. Те включват следните материали: азбест, оловни тръби, бои, лепила, обработено с консерванти дърво, замърсена пръст и различни материали съдържащи ПХБ. Тези количества са относително малки в сравнение с цялото количество на потока отпадъци, но е изключително важно да се вземат специални предпазни мерки за тяхното управление.

Третирането на строителните отпадъци е един нов и голям ангажимент, както към Общините, като Възложители на строително-монтажни работи, така и за физическите и юридически лица, извършващи дейности с такива отпадъци.

Към момента на територията на общината няма действащо депо за строителни отпадъци или такова което които да се намира в процес на изграждане. В тази връзка е подписан договор между община Хитрино и „Голдън фийлд” ООД. Предмет на договора е входящ контрол и временно съхранение на строителни отпадъци извозени от територията на общината.

Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е достатъчно развит и използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо разпространено. Не се прилагат административни и икономически стимули за насърчаване на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в голяма степен допринася за ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се наблюдават в страната през този период.

Община Хитрино стриктно ще следи за спазване на разпоредбите на НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При започване на СМР и/или премахване на строеж на територията на общината, от Възложителите ще се изисква План за управление на СО, без който няма да се издават съответните документи по реда на ЗУТ за разрешаване на строителните дейности.

Няма достоверни данни за генерираните годишни количества строителни отпадъци, както и данни за постоянно генерирано количество. Този факт, както и неголямото население на общината, отхвърля алтернативата за изграждане на самостоятелно общинско съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци. Необходимо е въвеждане в общинските нормативни актове ясни текстове относно нормативните задължения на кандидатите за издаване на строително разрешение:

„Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението.

В случаите, когато кмета на община е възложител на строителни и монтажни работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към плана са определят в Наредба за управление на строителните отпадъци.

При възлагане на обществени поръчки от кмета на община за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали.

За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на за строежите, за които не се упражнява строителен надзор ,се установяват с отчет до кмета на общината, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци“.

Изводите, които могат да се направят от този анализ са, че е въведена изцяло нова нормативна уредба в областта на управлението на строителните отпадъци за изпълнението на която са необходими големи средства и по-дълъг период от време за изпълнение.

Към момента изискванията по отношение на третирането на строителните отпадъци почти не се спазват, поради липсващата инфраструктура за това. Общината няма собствени финансови средства за предприемане на такава стъпка, а разчита единствено на привличането на частна инвестиция. Това усложнява допълнително процеса на прилагане на нормативната уредба на местно ниво.

2.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Анализа на инфраструктурата за отпадъците цели определянето на степента на изпълнимост на изискванията за третиране на различни видове отпадъци с тези в общината. Процентното обхванато население от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в община Хитрино е 97%.  За останалите масово разпространени отпадъци процентното обхванато население е общината за НУБА – 43,84%, а за ИУЕЕО – 100%. Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние на управление на строителните отпадъци могат да бъдат направени следните изводи:

- Общината е изградила ефективна система за организирано сметосъбиране във всичките си населени места, чрез разполагане на контейнери. Съдовете се подменят и допълват ежегодно. Ежегодно се заделят средства от бюджета за закупуване на нови съдове средно 10 броя /година.

Специализираната техника за обслужването им е осигурена от община Хитрино. Изградена е и ефективна система за разделно събиране на отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло и метал, в сътрудничество с организация по оползотворяване “Булекопак” АД.

От представените данни се вижда, че е необходимо разработване на мониторингова система за контрол на разделното събиране на отпадъци от опаковки от населението за повишаване на количествата събрани отпадъци от системите за разделно събиране.

- Общината не разполага с депо за депониране на отпадъците си, но като член на регионално сдружение участва делово в изграждането на нова клетка в кв.Дивдядово. Въпреки, че депонирането е последен процес в наложената в ЗУО йерархия при управлението на отпадъците, изграждането на нова клетка е наложително, тъй като съществуващата е с изчерпващ се капацитет.

- На територията на община Хитрино има изградена инсталация за предварително третиране /сепариране/ на отпадъци. Инсталацията е изградена със средства от ПУДООС в землището на с.Близнаци. Чрез предварителното третиране ще се достигнат целите за рециклиране на отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса и метал, заложени в ЗУО.

- В Общината липсва инфраструктура за третиране на биоразградими отпадъци.

В Общината към настоящия момент няма въведени в действие проекти за разделно събиране на растителни и биоразградими отпадъци.

- Липсва инфраструктура за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци на територията на общината. Сключен е договор с „Голдън фийлд” ООД за временно съхранение на строителни отпадъци.

В процес на разработка е  проект за изграждане на общинска площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата.

- На територията на Общината липсва инфраструктура за третиране на различни видове отпадъци, освен предварителното третиране, като организацията на дейността се осъществява, чрез сключване на договори с различни фирми и организации по оползотворяване за предаване на различните видове отпадъци, които могат да бъдат оползотворени и/или рециклирани.

- В общинския център не функционира нито един пункт за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, тъй като Организацията по оползотворяване “Булекопак” АД е разположила жълти и сини контейнери и периодично извозва  количествата на събраните отпадъци от тях, на база сключен договор с общината. Броят на контейнерите в населените места е общо 112 в 42 точки.

- За останалите масово разпространени отпадъци липсват данни или са налице непълни данни за проведени кампании, от които не може да се направи извод за функционирането на системите за събиране и оползотворяване/рециклиране.

- На 9 точки в селата Хитрино, Живково, Тимарево, Каменяк, Черна и Трем са разположени кошчета за събиране на негодни за употреба портативни батерии НУБА. След запълване на кошчетата същите се събират 2 пъти годишно от организацията по оползотворяване “Рекобат” АД, с която община Хитрино има сключен договор.

- Отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се събират от организация по оползотворяване на основа на сключен договор с „Грийнтех България” АД.  Същите се събират от адрес по подадени заявки на граждани, а не на площадка за съхранение поради икономическа изгодност и за двете страни.

- Общината разполага и със склад за съхранение на негодни за употреба луминесцентни лампи, които се образуват при смяна на същите от уличното осветление и се предават за третиране/оползотворяване на организацията по оползотворяване на ИУЕОО.

###### Общината има сключен договор с “Българска рециклираща компания” АД относно събирането,съхраняването и разкомплектоването на ИУМПС - излезлите от употреба моторни превозни средства. На територията на общината няма изградени частни площадки, на които могат да се предават ИУМПС. Липсва организация  на дейностите по управлението на тези отпадъци, когато са изоставени на общински терени. При сигнали на граждани,  регистрирани в общината, ИУМПС се записват и подават като информация на “Българска рециклираща компания” АД за своевременно събиране и транспортиране до пункт за разкомплектоване.

- Опасните отпадъци от домакинствата не се формират съгласно извършения морфологичeн анализ.

- Необходимо е да се организира мобилна инсталация “Хаз – автомобил” на регионален принцип – сдружение, веднъж в годината да събира и предава за унищожаване излезли от употреба и негодни лекарства, бои, лакове, разтворители, пестициди, масла  и др. опасни отпадъци от бита на населението.

2.4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците

Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални недостатъци и несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на отпадъците.

Дейностите по управление на отпадъците представляват комплекс от решения, действия и дейности, свързани с образуването на отпадъците, екологосъобразното им третиране на база определена информация, както и различните форми на контрол, анализ и мониторинг.

Общинският съвет се състои от 17 общински съветници, в състава на който действа постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване”.

Местната нормативна база, имаща отношение към управление на отпадъците, е Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хитрино, актуализирана с Решение № 70 от 24.08.2018 година, по Протокол № 5, точка 6. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от кмета на общината, респективно общинска администрация.

От направения анализ се установи, че като цяло капацитета на Общината е недостатъчен относно управлението на отпадъците.

В Общината няма обособен отдел „Екология”, а функциите се изпълняват от лице по трудов  договор еколог към Дирекция “Регионално развитие, хуманитарни дейности и програми”.  Назначени са по Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистота 2 броя контрольори по чистотата, които подпомагат дейностите по контрола върху управлението на отпадъците и върху гражданите и фирмите, относно ангажиментите им по третирането и управлението на различните видове отпадъци.

От анализа е установено, че институционалния капацитет на Община Хитрино не е напълно достатъчен. Необходимо е назначаване на контрольори по чистота, чрез което да се засили контрола върху граждани и фирми за правилното изхвърляне и разпределяне на отпадъците.

2.5. Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване

От направения анализ се установява, че на територията на Общината са наблюдавани 21 броя замърсени площадки. Това са старите закрити сметища във всички населени места.

Закриването е осъществено по предварително изготвен и одобрен от контролните органи график по метод „ in sito” т.е. запръстяване на замърсените терени.

- Със заповед на Директора на РИОСВ гр. Шумен, общинското депо е спряно от експлоатация като нерегламентирано сметище. Общината е кандидатствала за финансиране с проекти за “Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на с. Хитрино, находящо се в с. Сливак, община Хитрино, област Шумен“  и “Рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на с. Тимарево, община Хитрино, област Шумен“. Проектите са одобрени и изпълнени. След завършване на биологичната рекултивацията на депата за битови отпадъци, имотите са с начин на трайно ползване “пасище, мера”. Средствата за рекултивация на депата са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по околна среда.

Към момента в Общината липсват други замърсявания, за които да не са взети мерки по възстановяване на терените.

2.6. Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите

Общината е уредила в местната си нормативна уредба формите и начините на плащане за извършваните услуги по управлението на отпадъците на територията си.

Чрез Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Хитрино е указан редът за извършването на дейностите, глобите и санкциите за замърсяване на общински места с отпадъци и др.

В  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хитрино е указан редът за заплащане на такса „Битови отпадъци”, както и дейностите, които покрива.

В голяма част събраната сума от таксите не успява да покрива всички необходими дейности по извършването на управлението на отпадъците, като администрацията се принуждава да ги редуцира.

Друг проблем е и увеличаващите се всяка година отчисления за депониране на отпадъците, което допълнително натоварва план-сметките за чистотата.

От направения анализ следва извода, че основния проблем, както на Община Хитрино, така и на други общини в България е предстоящата промяна на образуването на ТБО.

Към момента, то е посредством данъчна оценка на имотите, а с влизане в сила на новите изисквания е необходимо да бъде образувана на база количество отпадъци. Този преход ще бъде бавен и труден за общините в началото докато се разработи и приложи правилния подход за определянето на таксата.

2.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

Основната информираност на населението на Общината е, чрез официалната интернет страница, където има създадена рубрика „Полезна информация – Екология“. Общината е разработила добра система за информираност, като много голяма част от извършваните дейности се публикува.

Следва да се създаде регистър за подписаните договори с организации по оползотворяване и периодично да се уведомява населението чрез обяви за маршрутите и датите на  събиране на масово разпространените отпадъци (МРО) по населени места.

Необходим е актуален “горещ зелен телефон” за връзка на граждани и юридически лица с общината за съобщаване на нередности с управлението на отпадъците.

Изводите от този анализ са, че Общината върви в правилната посока, като са необходими още малко усилия за развитието на рубриката, както и за насърчаване използването й.

Необходимо е и разработване и на други механизми за информираност на населението, освен интернет сайта, тъй като по-възрастовите групи от населението нямат възможност за използването му.

Следва да се  провеждат  повече и конкретни, целенасочени кампании сред населението, които да ги запознаят с начините на управление на отпадъците в Общината, както и за получаването на подробна информация относно дейността.

2.8. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците

Информацията за отпадъците и извършваните дейности с тях от общината е достатъчна и надлежна.

Проблемът при осигуряване на данните за образуваните отпадъците в общината са от липсата на такава от лицата и фирмите, които са извън организираната система, т.е. те сами си управляват образуваните отпадъци. Това са основно лицата, занимаващи се с изкупването на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал, отпадъци от черни и цветни метали, събрани отпадъци извън системите за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори.

Необходимо е определяне на ясни правила и задължения за ежегодно предоставяне на информация от лицата, извън организираните системи от Общината.

2.9. Изводи от направените прогнози

От направените прогнози на количествата отпадъци, които се очаква да се образуват и събират в Община Хитрино до края на програмния период, могат да се направят изводи, че предвидените мерки, дейности, както и необходимата инфраструктура ще бъдат достатъчни за изпълнение на целите на българското законодателство.

Основния проблем при точното прогнозиране на отпадъците е липсата на каквато и да е информация в Общината, относно количествата на събраните отпадъци от частните лица, които разполагат с площадки за събирането им. Тези количества неминуемо оказват влияние върху количествата на отпадъците на Общината и постигането на целите. Въпреки това въз основа на прогнозите на наличната информация и данни, постигането на целите в дългосрочен период е достижимо и при изпълнение на посочените мерки в програмата е изпълнимо.

Това води до неточно и нереално определяне на състава на отпадъците.

При изготвянето на прогнозите са взети предвид възможно най-голям брой източници за отпадъците и населението в Общината, така, че не би следвало изготвянето на нов морфологичен анализ да повлияе значително върху тях.

III. РАЗДЕЛ ТРЕТИ

3. SWOT АНАЛИЗ

SWOT анализът е един от най-често практикуваните методи за стратегически анализ  при подготовка на документи на публичната политика. SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм  неговите  “силни  страни”  и  “слаби  страни”.  Средата,  в  която  функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на “възможности” и “заплахи”.

SWOT анализът е класически метод за стратегическо планиране и в същото време и абревиатура, зад която стоят следните думи:

- S (Strenghts) – Силни страни

Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство.

- W (Weaknesses) – Слаби страни

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.

- O (Opportunities) – Възможности

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или би могъл да се възползва.

- T (Threats) – Заплахи

Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят най - големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.

| ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ | ВЪНШНИ ФАКТОРИ |
| --- | --- |
| СИЛНИ СТРАНИ | ВЪЗМОЖНОСТИ |
| - Структурирана система за управление на отпадъците. - Наличен опит за привличане на финансови средства. - Добре структурирана техническа инфраструктура. - Системата за управление на отпадъците обхваща цялата територия на общината. - Достатъчна техника и съдове за ТБО. Липсват терени и територии, силно замърсени с отпадъци. - Изискване от страна на обществеността за по-чиста околна среда и значението за околна среда - Съществува необходимата институционална, нормативна и стратегическа рамка за управление на околната среда. - Натрупан капацитет от/ за изпълнение на проекти. - Съхранен екологичен потенциал (вкл. липса на големи индустриални замърсители. - Добре работещо партньорство между институциите, имащи отношение към управлеието на отпадъците - Съществуваща общинска нормативна уредба по управление на отпадъците - Участие в регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците – регион Шумен - Въведена е система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци (хартия, пластмаси, стъкло) от опаковки - Сключени са договори с лицензирани фирми за управление на специфични потоци отпадъци - Общината е с много ниско ниво на генерирани отпадъци на 1 жител - Установен е механизъм позволяващ участието на обществеността при вземане на решения, касаещи управлението на отпадъците | - Създаване на интегрирана общинска информационна система за управление на отпадъците с осигурен обществен достъп. - Повишаване информираността на населението чрез въвеждане на нови и интерактивни форми на екологично образование и обучение. - Провеждане на разяснителна кампания предимно в училищата и детските градини за повишаване на екологичното възпитание - Навлизане на частния сектор и т.н. публично-частни партньорства в дейността по управление на отпадъците - Актуализация на местните наредби в съответствие на нормативната документи по околна среда - Оценка ефективността на разходните центрове и необходимостта от актуализация при определяне на “такса за битови отпадъци” - Провеждане на кампании, свързани с национални и местни инициативи - Реализация на програма за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци - Избор на площадка и компостиране на биоразградими отпадъци |
| ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ | ВЪНШНИ ФАКТОРИ |
| СЛАБИ СТРАНИ | ЗАПЛАХИ |
| - Ниско ниво на доходите и висока степен на безработица. - Липса на ефективен контрол – липса на инспекторско звено, привеждащо в действие местната Наредба по управление на отпадъците, а от там и ненаказуемост на нарушителите. - Липса на ефективни местни НПО работещи в областта на околната среда - Амортизирана техника за комунална дейност - Нерегламентирано замърсяване на отделни площадки със строителни, биоразградими и други отпадъци от бита - Недобро стопанисване на съдовете за смет, водещо до повреждането и амортизация преди изтичане на срока за подмяна. - Липса на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на специфични отпадъчни потоци. - Липса на данни за специфични отпадъчни потоци - Не се извършва оползотворяване на строителни отпадъци - Тенденция на нарастване на разходите за управление на битовите отпадъци. - Ограничени финансови средства за извършване на дейностите по управление на отпадъците. | - Неизпълнението на нормативните задължения се преследва от контролните органи и води до налагане на санкции и глоби. - Наличие на централизирана система за финансиране и правила за изготвяне на общинския бюджет - Намиращите се почти винаги в състояние на “бюджетен дефицит” български общини извършват много от предвидените действия “в крачка” без да могат да реализират дългосрочни инвестиционни програми - Непълно използване на постъпващите средства от такса битови отпадъци по предназначение - Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на нискодоходните групи да отделят допълнителни средстваза услуги и дейности, свързани с управление на отпадъците. - Високо ниво на депониране на биоразградими отпадъци. - Необходимите публични инвестиции за управление на отпадъците за достигане на набелязаните в НПУДО цели са значителни. - Предстоящо повишаване на Такса БО за населението, вследствие преминаване към друга методика – отчитане количеството на отпадъците. - Недостатъчна държавна подкрепа за изпълнение на законовите задължения към местната власт в сферата на отпадъците. - Неизпълнение на целите по ЗУО и налагане на санкции от страна на контролните органи. - Честа промяна на нормативната уредба, касаеща дейности с отпадъци. |

ІV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

4. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

4.1. Стратегически и оперативни цели

Определянето на целите при изготвянето на Общинската програма за управление на отпадъците е най-важното и значимо събитие, чрез което се определя политиката и рамката на управление на отпадъците в Общината.

Чрез дефинирането на целите се определят и конкретните методи и мерки, въз основа на които да се изпълни програмата, както и необходимите финансови, технически и човешки характеристики за това.

В съответствие с изискванията на ЗУО, целите на общинската програма за управление на отпадъците са взаимствани от Националния план за управление на отпадъците.

Принципите за определяне на стратегическите цели са следните:

- Релевантност;

- Реалистичност на подхода;

- Мотивираност;

- Прозрачност/разбираемост;

- Ангажираност/задължителност;

- Хармонизираност;

В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и въведената йерархия за управлението и третирането им, настоящата програма определя рамката за поетапно достигане на следните цели, съответстващи на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. /НПУО/:

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на тях.

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците

4.2. Алтернативи за постигане на целите

Има три алтернативи за постигане на целите, както и нулева алтернатива.

Нулева алтернатива – приема се, че до момента съществуващите организационни схеми за събиране на отпадъци продължават да функционират както до сега, без да се въвеждат подобрения и без оптимизация на процесите, не се осъществява работа с обществеността по отношение утвърждаване на реализираните системи за разделно събиране и не се променят моделите за събиране и третиране на отпадъци. Тази алтернатива със сигурност няма да доведе до постигане на заложените цели за рециклиране и оползотворяване.

Алтернатива 1 – децентрализиран подход при управлението на отпадъците – основава се на принципа третиране и разделяне при източника:

- Осигураване на индивидуални компостери

- осигуряване на индивидуални съдове за разделно събиране на метали, хартия и картон, пластмаса, стъкло, като за всеки вид отпадък има отделен съд;

- разполагане на индивидуални съдове за смесени битови отпадъци на всяко домакинство

Алтернатива 2 – централизиран подход при управлението на отпадъците – характеризирас се с третиране на всички потоци отпадъци генерирани на територията на общината, на регионалното депо:

- целият отпадъчен поток ще бъде събиран в един съд за битови отпадъци и ще постъпва в сепариращата инсталация за сортиране;

- еднофамилните съдове разположени в накои села от общината ще бъдат заменени с по-големи обслужващи няколко домакинства;

Алтернатива 3 – Интегриран подход при управлението на отпадъците, съчетаващ децентрализирания и централизирания подход:

- разделно събиране на биоразградимите отпадъци;

- преминаване от индивидуални съдове за събиране на отпадъци към по-големи обслужващи няколко домакинства;

- разполагане на елементи от системите за събиране на масово разпространени отпадъци на стратегически места, характеризирани с голяма посещаемост;

- възможност за мобилно обслужване при някои отпадъчни потоци.

Предвижданията на настоящата програма, относно постигането на целите са същите да бъдат изпълнявани чрез подпрограми. Подпрограмите имат за цел да подпомогнат изпълнението на стратегическите цели, чрез предлагане на мерки и подходи за постигането им, което да улесни администрацията. Предвидено е за всяка конкретна цел да бъдат изпълнявани следните подпрограми:

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

- ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци

- ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

- ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците.

- ПОДПРОГРАМА за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

- ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

- ПОДПРОГРАМА за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците

- ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

V. РАЗДЕЛ ПЕТИ

5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ

Плана за действие с подпрограмите включва описание на дейностите и необходимите мероприятия за изпълнение на националното законодателство на местно ниво, както и краткосрочни и дългосрочни мерки и инвестиции, които Общината следва  да предприеме за правилното изграждане и управление на политиката, свързана с отпадъците.

Подпрограмите са съобразени с приоритетните цели заложени в програмата, като включва всички свързани с изпълнението им разходи, мероприятия и дейности, както и отговорните лица за изпълнението им.

Включените мерки и дейности са възможно най – обобщени,  с цел да обхванат всички съпътстващи  мероприятия, които следва да извърши Общината до приключването на програмния период на програмата.

В подпрограмите и плановете към тях са включени и обобщени различните законодателни задължения на местната власт, както и конкретните предложения за тяхното изпълнение.

Конкретизирането на сроковете в плановете цели улесняване на местната администрация при изготвянето на годишните мерки, планове, финансови разчети и други дейности във връзка с управлението на отпадъците.

Съобразно принципите и политиките на Община Хитрино, подпрограмите и плановете за действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органът, който приема програмата, при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката за управление на отпадъците в Общината и при смяна на законодателната рамка, която ги определя.

ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ

ПОДПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ

1. Въведение и основни положения

Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят програми за предотвратяване на образуването на отпадъци. За първи път в България такава програма е разработена в рамките на Националния план за управление на отпадъците /НПУО/ 2014-2020.

Мотото на Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъците 2014-2020 г. е „Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал“

Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на Общината към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали образуването на отпадъците, там където е възможно.

Мярката е необходима поради все по-голямото нарастване на образуването на отпадъците, както на национално, така и на световно ниво. Образуването на отпадъци е все по-голям нарастващ проблем, който оказва значително негативно влияние към околната среда и към здравословното състояние на хората, за който следва да се предприемат конкретни мерки за ограничаването му.

Предотвратяването на образуването на отпадъците цели да допринесе за намаляване негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите процеси на гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, неминуемо свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци.

Като цяло тази цел се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са насочени към производителите на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо значение за постигане изпълнението им.

2. Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за управление на отпадъците

Според ЗУО "Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. Съгласно Директива 2008/98/ЕО, под предотвратяване на образуването на отпадъци трябва да се разбира:

“Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:

- количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;

- вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве;

- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”.

Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето или рециклирането.

3. Цел на подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци

Стратегическа цел

Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им.

Оперативни цели

- Намаляване на количеството на отпадъци

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците

4. Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и предложение за индикатори за мерките

На този етап в Общината не са разработвани или прилагани конкретни мерки за предотвратяване образуването на отпадъци и/или ако е имало такива, то те са били косвени или несъзнателно изпълнявани. Това е така поради факта, че досега националното законодателство не е вменявало такива изисквания на местната власт и не са били разработвани документи с указания за прилагане на мерки.

Изискването за определяне на мерки и дейности за предотвратяване образуването на отпадъци за пръв път се поставя в приетият Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.), чиито текст пък е транспониран в българското законодателство от европейските директиви. Вследствие на това е разработен План за управление на отпадъците 2014-2020 г., както и за първи път е разработена  Програма за предотвратяване образуването на отпадъци. Тези програмни документи от своя страна задължават и местните власти да разработят подпрограми с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци към общинските програми за управление на отпадъците.

Както по-горе е споменато мерките и дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци е трудно изпълнимо на местно ниво, поради факта, че Общините нямат правомощия за ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, които са с основен принос към увеличаване количествата на отпадъците, но от своя страна могат да се въведат мерки на местно ниво, които също да окажат влияние върху предотвратяване образуването на отпадъци.

Такива мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци на територията си са:

- Насърчаване на населението към използването на опаковки – торбички, чашки и др. предназначени за многократна употреба. Във връзка с разработването на нова методика за изготвяне на план-сметките и изчисляване на размера на „такса битови отпадъци” е възможно тази мярка да бъде обвързана и с „ТБО”. Тъй като няма как да се проследи потока и броя на гражданите, закупуващи продукти за еднократна употреба, би могло обвързването на „ТБО” да бъде насочено към големите вериги магазини, в които се предлагат тези продукти.

- Могат да бъдат въведени различни стимули, касаещи образуването на „такса битови отпадъци”, както за големите търговски вериги, така и за по-малките, включително и гражданите, като заплащане на мястото на изхвърляне, намален размер на патентен данък и др.

- Изграждане на система за събиране на растителни и биоразградими отпадъци от домакинствата. Организирането на система за разделно събиране на тези отпадъци, както и тези от зелените системи  е и задължение на местната власт по Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. С изпълнението му Общината може едновременно да изпълни и мярката за предотвратяване и /или намаляване образуването на отпадъци;

- Насърчаване изграждането на центрове за повторна употреба /чрез насочване на бизнеса за кандидатстване по оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации 2014-2020 г.“ Примери за такива центрове са за повторна употреба и поправка на електроуреди, опаковки по видове, домакински и лични предмети и др.;

- Изграждането на площадката за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата също е мярка за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. Необходимо е след изграждането й на регионално ниво да започне активна кампания на Общината за запознаване на населението с възможностите и необходимостта от предаване на тези отпадъци на площадката. След предаването им от домакинствата, отпадъците ще се насочват към рециклиращи предприятия, с което ще се предотврати образуването им в потока битови отпадъци и повторното им използване за други цели.

- Информационните кампании насочени към населението си остават най- добрата и ефикасна мярка. Всички мерки, които Общината набелязва не могат да се осъществяват, ако не се обхване най-големия генератор на отпадъци - населението.

Необходимо е разработването на активни информационни кампании, с които ясно да се определят насоките и целите пред Общината, да се изложат положителните и отрицателните страни на проблема, както и ползите за населението и околната среда от изпълнението на конкретните мерки.

Примери за провеждането на информационни кампании сред населението могат да бъдат :

- изготвяне на разяснителна информация, насоки и съвети за прилагане на инструменти за предотвратяване образуването на отпадъци, основно чрез уеб-сайта на Общината; провеждане на обучителни програми; еко-етикиране;

- провеждане на инициативи за екологично потребление - за ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна употреба, замяна на стари с нови модели уреди и т.н.) и по-ефективното използване на продуктите; различни образователни кампании;

- подкрепа за въвеждане на системи за управление на околната среда;

- оказване на подкрепа за различни изследвания и проучвания;

- “зелени” обществени поръчки;

- провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя.

4.1. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

Политиката по изграждането на ефективна система за предотвратяване образуването на отпадъци в Общината трябва да започне от предотвратяване на риска от замърсяване на терените и площите с тях. За целта е необходимо определяне на ясна политика за контрол и управление на отпадъците, както и за недопускане образуването на такива, извън регламентираните за целта места.

Програмата предвижда предприемане от страна на общинската администрация на конкретни мерки и действия:

- Идентифициране на всички стари замърсявания на територията на Общината;

- Набелязване и мониторинг на райони и/или участъци, които крият риск от замърсяване с отпадъци;

- Изготвяне на план за действие, включващ всички засегнати места от стари замърсявания, определяне на финансов ресурс и техника за отстраняване на замърсяванията, финансиране на дейностите по почистване, определяне на длъжностни лица за извършване на контрол, определяне на етапи и срокове на изпълнение;

- Оптимизиране на системите за събиране на отпадъците с цел предотвратяване изхвърлянето им на нерегламентирани места;

- Повишаване качеството на услугите, свързани с управлението на отпадъците;

4.2. План за действие към Подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци

Плана за действие към подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци, включва набелязаните по-горе мерки и действия, които Общината следва да предприеме.

В плана са посочени видовете дейностите, поставен е срок за изпълнението им, приблизителните финансови средства необходими за постигането на конкретните мерки, отговорните лица и/или институции за това, както и възможните източници на финансиране на дейностите,съгласно методическите указания на МОСВ.

| Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |
|  |  |  | хил.лв |  |  |  | текущи | целеви | водеща и партньор |
| Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им. | Намаляване на количеството отпадъци | Актуализиране и допълване на системите за организирано сметосъбиране и разделно събиране | 30 000 | Общински бюджет | 30.12.2020 г. | Намаляване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци | Ежегодна оптимизация на системата Брой на допълнените контейнери | До 2020 г. поддържане на ефективна система | Кмет Зам.кмет |
|  |  | Насърчаване на населението към използване на опаковки за многократна употреба, чрез обвързване с ТБО и провеждане на информационни кампании | - | План-сметка | 30.12.2020 г. | Намаляване образуването на отпадъци | Поетапно преминаване към многократно използване на продукти | В края на програмния период повече домакинства използващи продукти за многократна употреба | Община Хитрино |
|  |  | Стимулиране на търговски вериги и магазини, предлагащи торбички за многократна употреба, чрез намаляване на ТБО | - | - | 30.12.2019 г. | Предотвратяване образуването на отпадъци | Вериги и магазини предлагащи тези продукти | Свеждане до минимум предлагането в магазините на торбички за еднократна употреба | Община Хитрино |
|  |  | Съдействие и насърчаване на частни лица при интерес за изграждане на центрове за повторна употреба на отпадъци | - | ОП „Конкурентоспособност и иновации | постоянен | Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци | Изградени центрове за повторна употреба | Изграждане на повече центрове за повторна употреба на различни отпадъци | Община Хитрино |
|  |  | Изграждане на площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата | 130 000 | План-сметка Отчисления по чл.64 от ЗУО Частни инвестиции | 30.12.2020 г. | Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци | Ежегодно проведени мерки и етапи за изграждане на площадката | Изградена площадка | Община Хитрино Регионално сдружение |
|  |  | Провеждане на информационни кампании за запознаване на населението с политиките за управление на отпадъците и начините на тяхното разделяне и третиране | 5 000 | Общински бюджет Булекопак” АД | постоянен | Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци | Ежегодно провеждане на кампании | Брой проведени кампании | Ресорен зам.кмет „Булекопак” АД |
|  |  | Въвеждане и организиране на системи за събиране на различните потоци отпадъци. | 20 000 | Общински бюджет План-сметка ПУДООС Отчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2020 г. | Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци | Ежегодни мерки за въвеждане на системи за събиране на отпадъци | Брой въведени системи и брой обхванати потоци отпадъци | Кмет Ресорен зам.кмет |
|  |  | Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране. | 100 000 | ОПОС 2014-2020 Общински бюджет Отчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2020 г. | Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци | Ежегодни мерки и дейности за разделно събиране на тези отпадъци | Изградена Инсталация за предварително третиране | Кмет Ресорен зам.кмет |
|  |  | Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и /или биоразградими битови отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци. | 110 000 | ОПОС Общински бюджет Отчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2020 г. | Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране на зелени и /или биоразградими битови отпадъци | Ежегодни мерки и дейности за разделно събиране на тези отпадъци | Изградена компостираща инсталация | Кмет Ресорен зам.кмет |
|  |  | Създаване на организация за разделно събиране на растителни и биоразградими отпадъци от поддържането на паркове, градини, площади, от дейността на ресторанти, , заведения за обществено хранене и др. | - | Общински бюджет План-сметка Отчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2020 г. | Предотвратяване образуването на отпадъци и екологосъобразно третиране | Ежегодни мерки и дейности за разделно събиране на тези отпадъци | Създадена ефективна система за разделно събиране и третиране на тези отпадъци | Кмет Ресорен зам.кмет |
|  |  | Поддържане на секцията „Околна среда“ в интернет сайта на Общината и публикуване на графици за събиране на отпадъци, места за временно съхранение и предаване на различните потоци отпадъци. | 3 500 |  | Постоянен | Информираност на населението по мерките и дейностите | Постоянно допълване и актуализиране на секцията в интернет сайта | Повече информираност на населението относно мерките при управление на отпадъците | Връзки с общественост на Общината |
|  |  | Поставяне на предупредителни знаци за забрана изхвърлянето на отпадъци на определени места | 2 000 | Общински бюджет | 30.12.2018 г. | Предотвратяване образуването на отпадъци | Брой поставени знаци | Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните места | Кметове и кметски наместници |
|  |  | Ограничаване достъпа на автомобили до крайпътни дерета и места, там където е възможно с цел да не се изхвърлят отпадъци с камиони, каруци, автомобили и др.забранителни табели, видеонаблюдение,бариери и др. | - | Общински бюджет | 30.12.2018 г. | Предотвратяване образуването на отпадъци | Брой ограничени места | Предотвратяване и намаляване нерегламентирано изхвърляне на отпадъци | кметове и кметски наместници по населени места |
|  |  | Информиране на населението за начините и местата за изхвърляне / предаване на различни видове отпадъци | - | - | 30.12.2018 г. | Предотвратяване образуването на отпадъци | Ежегодно информиране на населението | Увеличаване на информираната общественост | кметове и кметски наместници |
|  |  | Ежегодна подмяна на амортизирани съдове | 4 000 | План-сметка | Ежегодно | Предотвратяване разпиляването на отпадъци | Брой подменени съдове | Ефективна система за събиране на отпадъци | Община Хитрино |
|  |  | Почистване на места, замърсени с отпадъци със специализирана техника. | 15 000 | План-сметка Общински бюджет | 30.12.2020 г. | Предотвратяване на замърсяване на места с отпадъци | Брой почистени места | Липса на замърсени места с отпадъци | Кмет Ресорен зам. кмет |

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ

ПОДПРОГРАМА

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ  НАЙ-МАЛКО ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО

1. Въведение и основни положения

Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци както следва

- до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло;

- до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;

- до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.

Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за управление на отпадъците. Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на Регионалните депа.

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат като ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи.

Именно поради това е много важно всяка Община да конкретизира и предприеме мерки за непопадането на тези видове отпадъци на Регионалните депа.

В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна употреба се нарежда на второ място след предотвратяване образуването на отпадъците. Целта на тази подредба е именно максималното използване на отпадъците, колкото може в повече направления.

Следващо в подреждането е рециклирането, което цели превръщането на отпадъците в други суровини и материали, но разликата с подготовката за повторна употреба е, че тук за извършването на дейността е необходимо използване на много повече суровини.

И накрая на предпоследно място се нарежда оползотворяване, което цели използването на отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и др.

2. Цел на подпрограмата

Стратегическа цел

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци.

Оперативната цел поставя конкретни изисквания за достигане на стратегическата цел, а именно:

- Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло

Целите на подпрограмата са тези, които определят рамката и насоките за изпълнението й. Те целят улесняване на местната администрация при изпълнението на задълженията й, като поставят ясни и точни правила за това.

3. Анализ и описание на съществуващото състояние и насоки за бъдещи мерки

Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими отпадъци от потока битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничество с организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, чрез извършване на дейности по предварително третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.

И при двата варианта Община Хитрино е предприела мерки, чрез въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци, чрез сътрудничество с организация по оползотворяване /Ооп/, като предстои сключване на договор с оператор за предварително третиране на потока битови отпадъци в претоварна станция с. Близнаци.

По Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки Общината е изпълнила задълженията си, чрез сключване на Договор с организация по оползотворяване и въвеждане на двуконтейнерна цветна система за разделно събиране на отпадъците.

Наредбата въвежда и задължения на кмета на Общината за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Изпълнението му се осъществява посредством въвеждане на наказателна отговорност и санкции за неизпълнение на физически и юридически лица в Общинските наредби, касаещи отпадъците и стриктно контролиране от страна на общинските служители, отговорни за дейността.

С оглед на това могат да бъдат дадени следните препоръки за подобрение на системата:

- Ежегодно оптимизиране на системата;

- Ежегодно провеждане на информационни кампании, свързани с разделянето на отпадъците;

- Пълна координация между Организацията и Общината, което позволява по - ефикасен контрол върху системата;

- Ежегодно разглеждане и при необходимост актуализиране на нормативната уредба, свързана с управлението на тези потоци отпадъци;

За увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци е необходимо да се предприемат мерки и за тяхното насърчаване. Насърчаването трябва да е насочено основно към гражданите на Общината, от които произтича по- големия поток на тези отпадъци.

Конкретни мерки за изпълнение на целите могат да бъдат следните дейности:

- Увеличаване броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците, там където има недостиг и преместване от места, където има ниска използваемост;

- Включване на всички населените места в Общината до 2020 г. в системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци;

- Обвързване използването на системата с такса битови отпадъци на гражданите.

Тук при определяне на механизма на изчисляване на таксата могат конкретно да се заложат изисквания за ефективно използване на системата и съответно насърчаване, чрез намаляване на таксата и др.;

- Увеличаване на количествата на отпадъците, преминаващи през предварително третиране, преди тяхното депониране;

- Търсене на съдействие от органите на реда за предотвратяване нерегламентираното изнасяне на отпадъци от контейнерите за разделно събиране на отпадъци;

- Стимулиране разделното събиране на отпадъците, чрез кампании насочени към различни групи – деца от детски градини, училища, пенсионерски клубове, фирми, търговски вериги, работещи в различни институции и др.

Тук могат да се отделят средства от ТБО и кампаниите да придобият състезателен характер, чрез който да се включат повече групи хора. Така например могат да се организират различни състезания и игри между децата за събиране и предаване на хартиени и картонени опаковки, могат да се организират различни конкурси за рисунки, есета и др. на теми, свързани с разделното събиране на отпадъците и техния принос към околната среда.

- Стимулиране изграждането на леснодостъпни площадки за предаване на отпадъци от страна на гражданите;

- Насърчаване използването на продукти със съответната екомаркировка - знак за рециклиране и/или оползотворяване.

- Извършване на ежедневен контрол от страна на служители от Общинска администрация за ползване на контейнерите за разделно събиране на отпадъците по предназначение;

- Увеличаване размера на санкциите, заложени в Общинските Наредби при смесването на отпадъци и изхвърляне на рециклируеми и оползотворими отпадъци в контейнерите за битови отпадъци;

4. План за действие към подпрограмата за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

| Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратеги ческа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |
|  |  |  | хил.лв |  |  |  | текущи | целеви | Водеща и партньор |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. | Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло | Избор на оператор за дейностите по сепарираща инсталация и претоварна станция в с.Близнаци |  | Частни инвестиции ОП „Конкуренто способност и иновации“ | 30.12.2018 г | Увеличаване на местата за предаване на отпадъци за рециклиране | ЗОП-процедура | Ефективно използване на системата | Община Хитрино Община Каолиново Община Венец |
|  |  | Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове към РСУО Шумен | 1 000 000 (След изготвяне на инвести-ционен проект ще бъде уточнен бюджета) | ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ Отчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2020 г. | Изградена инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци | Етапи на възлагане и изпълнение на поръчките | Достигнати цели за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битови отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло | Общините партньори в РСУО Шумен УО на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ |
|  |  | Организиране на кампании и конкурси с цел популяризиране и насърчаване на населението към използване на метода на разделното събиране и изхвърляне на отпадъците. |  | Общински бюджет ТБО | 30.12.2020 г. | Увеличаване използването на системата | Брой проведени кампании | Ефективно използване на системата | Община Хитрино „ Булекопак “ АД |
|  |  | Усъвършенстване на системите за разделно събиране на отпадъци от специфичните отпадъчни потоци и на масово разпространени опасни отпадъци от домакинствата /луминисцентни лампи, батерии, акумулатори и отработени масла, електрически и | - | Общински бюджет | 30.12.2020 | Общината разполага с допълнителни възможности за разделно събиране и отчитане на рециклируеми отпадъци | Предварителни дейности, проучване на организациите и сключване на договор | Сключени договор с организации по оползотворяване | Община Хитрино |
|  |  | Стимулиране и оказване на съдействие на физически и юридически лица към изграждане на площадки за предаване и третиране на различни видове отпадъци | - | Частни инвестиции ОП „ Конкуренто способност и иновации“ | постоянен | Увеличаване на местата за предаване на отпадъци | Брой изградени площадки | Повече изградени площадки за събиране на отпадъци | Община Хитрино |

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ

ПОДПРОГРАМА

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ

1. Въведение и основни положения

Със Закона за управление на отпадъците и Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020) са поставени конкретни цели пред Общините за намаляване на количествата депонирани биоотпадъци на депата за отпадъци и насочването на потока към други методи за третиране и оползотворяване.

Общата цел е най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, като целите се постигат поетапно всяка година.

Законодателството, свързано с биоразградимите отпадъци разделя процесите, съпътстващи намаляването на депонираните биоотпадъци на два етапа: разделното събиране на биоотпадъците и третирането на отпадъците.

2. Цел на подпрограмата

Стратегическа цел

Количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да бъде под 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани от Общината през 1995 г.

Оперативна цел

- достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци.

3. Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки

В Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.1.2017 г. са поставени конкретни изисквания за организирането на системи за разделно събиране на биоотпадъците. Целта е обхващане на почти всички източници на генериране на биоотпадъци, които да се събират и третират отделно от битовите отпадъци, като по този начин се избягва смесването на отпадъците и по-трудното третиране.

Конкретните задължения на местната администрация са организирането на система за разделно събиране и третиране на тези видове отпадъци и изваждането им от системата на смесените битови отпадъци, чрез която да се изпълняват най-малко следните регионални цели:

- до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.

- до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.

- до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.

В наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и отчет пред МОСВ относно изпълнението на целите, както за Общината, така и за конкретния Регион, разпределение на задълженията между Общините, предприети мерки и дейности за достигане на целите, предоставяне на доказателства за изпълнение и др.

На този етап Общината не е организирала изпълнение на задълженията си по Наредбата.

Предвидените мерки, които подпрограмата цели за изпълнението на законодателството и подпомагане на местната администрация са:

- Организиране на система за разделно събиране на биоотпадъци – системата може да се организира със специални контейнери (кафяви), с които могат да се обслужват отделни жилищни сгради, определени райони, ресторанти, заведения за обществено хранене и др. Друг вариант за организирана система е т.н. предаване от ръка на ръка, т.е. събирането на биоотпадъците директно от домовете. Този вариант не е препоръчителен в началните етапи на въвеждане на системата, тъй като ще е трудно изпълним, поради това, че населението няма създадена нагласа и навик за разделно събиране на тези отпадъци.

Поетапното въвеждане на системата при домакинствата има за цел поетапно изграждане на екологично съзнание в гражданите, което да ги приобщи към бъдещите промени в начина на изхвърляне и събиране на отпадъка.

- С изграждане на система за разделно събиране на биоотпадъци е необходимо започване на интензивни разяснителни кампании сред населението, за да има ефективност.

- Предвиждане на средства за дейността в план-сметката за сметосъбиране и при необходимост увеличаване на ТБО за дейността;

- Избор на изпълнител на дейността и поставяне на конкретни изисквания към метода на събиране, необходимата техника и персонал.

- Организиране на разделно събиране и на градински отпадъци;

- Обучения на персонала на фирмата, извършваща поддръжка на парковата и площадна растителност, относно разделянето на биоотпадъците;

- Изготвяне на графици за периода и честотата на събиране и извозване на биоотпадъците;

- Определяне на видовете контейнери за съхранение – вместимост, лесно поддържане и дезинфекциране, лесно обслужване;

- Изготвяне на график за дезинфекциране и измиване на съдовете, с цел недопускане на разпространение на зарази;

- Определяне на отговорни длъжни лица за контрол на дейността и изготвяне на отчети за количествата на образуваните и събраните отпадъци, начина на третиране, изпълнение на целите и др.

- Изготвяне на разяснителни брошури за начина на разделяне и събиране на биоотпадъците, по които да се ориентира населението;

- След въвеждане на системата е необходимо промяна на общинската нормативна уредба с поставени изисквания, срокове и наказателна отговорност към гражданите, относно ползването на системата.

Съобразно гореизброените мерки  следва да се изгради ефективна система за тези отпадъци, чрез която да се намалят количествата на постъпващите за депониране биоотпадъци. Изграждането на системите е труден и бавен процес, затова е препоръчително, то да започне възможно най-скоро за да могат да се изпълнят заложените цели в законодателството.

Втория етап от управлението на биоотпадъците, включва тяхното третиране.

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.1.2017 г. дава насоки относно начина на третиране, документите, които се изискват от лицата извършващи дейността, контрола и качеството на крайният продукт. Първият момент в дейността по третирането на биоотпадъците е избора на подходяща инсталация и/или съоръжение. След изграждането им е необходимо да се уточни точно предназначението на крайния продукт след третирането и начина на бъдещото му използване. Община Хитрино е избрала компостиране на биоотпадъците по „открит способ”.

В този вариант крайният продукт – компост може да се използва по следните начини: за наторяване и облагородяване на земеделски земи, за рекултивация на нарушени терени, използване в частното градинарство и за растежна почвена среда.

Препоръчителен метод за използване в първоначалните етапи на компостирането е за рекултивация на нарушени терени.

Компоста съдържа различни вещества, които са по-малко или по-вече в зависимост от количеството и вида на използваните отпадъци. Във връзка с това е необходимо преди използването му за каквато и да е цел да се извършва лабораторен анализ на партидите компост, за установяване наличието на опасни и вредни вещества в него.

При достигане на добри качества, съобразно изискванията на нормативнат уредба, компоста може и да се използва с търговска цел при положение, че е опакован, съобразно изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.1.2017 г. и покрива качеството, съобразно наложените стандарти.

Мерките за добро и ефективно третиране на биоотпадъците са:

- Избор на ефективна инсталация/съоръжение, съобразно вида и количеството на отпадъците;

- Осигуряване на финансиране за изграждането й – чрез собствени бюджетни средства, чрез ТБО, чрез публично финансиране, кандидатстване по програма и др.

- Избор на изпълнител за извършването на дейностите по третирането на биоотпадъците, който следва да притежава разрешителен документ по реда на ЗУО за дейности с отпадъци;

- Обучение на персонала, който ще извършва дейностите по третирането;

- Изготвяне на методика и/или указания за начина и количествата на смесване на отпадъците, технологията, обръщане на компоста, необходимост от аерация и т.н.

- Измерване на количествата постъпващи за третиране отпадъци, както и на количествата на готовия компост;

- Определяне на служители за водене на коректна отчетност за дейността;

- Изготвяне на отчети и докладване на изпълнението на целите по ЗУО;

- Определяне на предназначението на готовия компост;

- Извършване на лабораторни анализи на партидите произведен компост;

- Информираност на населението относно дейността;

- Осигуряване на достъп за предаване на отделни количества биоотпадъци от фирми и граждани за третиране;

- Изготвяне на графици за третиране, дезинфектиране на инсталацията/съоръжението;

- Изготвяне на планове за намаляване вредното въздействие върху околната среда в района от дейността;

- Предприемане на мерки за увеличаване/намаляване на производителността;

- Изготвяне на инструкции за работа на съоръжението/инсталацията, начина на съхраняване на отпадъците и на продуктите, произведени от него;

- Предвиждане на обучителни и разяснителни обиколки от групи, с цел практическо запознаване с третирането на биоотпадъците и стимулиране към разделното им събиране;

Съгласно ЗУО изпълнението на целите за ограничаване депонирането на биоразградими отпадъци на депата за неопасни отпадъци е поетапно, като най- късно до 2020 г. същите трябва да бъдат ограничени до 35%. За достигането им е необходимо изграждане на инфраструктура за третирането на тези отпадъци. В този случай съоръженията/инсталациите, които могат да бъдат изградени са няколко:

Отворени системи

При тях компостирането на отпадъците се извършва на купове или редове. Височината на един куп е от 1 до 3 метра, а ширината от 2 до 6 метра. Препоръчва се куповете да бъдат с трапецовидно сечение заради повечето използвано прострастранство. Куповете могат да бъдат с естествена аерация, като подаването на въздух в компоста става, чрез периодичното му обръщане или чрез принудителна аерация, при която в основата на купчината се поставят перфорирани тръби, чрез които се подава въздух;

# Отворените системи са препоръчителни за малките и средни Общини, в които попада и Община Хитрино, тъй като те са най-икономични, не изискват прекомерни разходи за реализацията си и не се нуждаят от много голямо количеството на отпадъци за компостиране.

Затворени системи

При затворените системи съществуват различни варианти, като при всички компоста се получава при контролирани условия, т.е изкуствено се поддържа температура, влага и въздух. Съществуват системи за компостиране в коридори, в силози, биоконтейнери, въртящи барабани, биотунели.

Предимствата на затворените системи са, че те са с по-малка зависимост от метеоролгичните промени, отделят по-малки загуби на топлина от биомасата и имат възможност за контрол и пречистване на въздуха .

Затворените системи имат своите предимства, но преди да се вземе решение за вида на компостиращите инсталации, трябва да се вземе предвид количеството на образуваният материал, т.е. отпадъка който ще се компостира, неговият състав и количество.

Не на последно място при определянето на вида на компостиращата инсталация е финансовата и икономическа изгода. При отворените системи влаганите средства са почти минимални, докато при затворените системи, трябва да се предвидят първоначалната инвестиция за изграждането на едно такова съоръжение, поддържането на съоръжението /работната ръка/, създаването на безопасни условия на труд и последващата реализацията на готовият компост.

Ако при определяне на съоръжението за компостиране няма ясна цел за бъдещото приложение на получаваният компост, то е по-икономически изгодно да се изгради отворена система, тъй като разходите са значително по-малко.

За достигане на целите за намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци трябва да бъде създадена координация между отделните институции, гражданите и фирмите, с което всички биоразградими отпадъци да бъдат събрани разделно от смесените отпадъци.

Организацията може да бъде създадена, чрез определяне на площадки за временно съхраняване на растителни отпадъци, чрез събирането на отпадъците от мястото на образуването им, чрез изграждане на система от контейнери за събиране на хранителни и растителни отпадъци, чрез директното предаване на биоразградимите отпадъци от гражданите и фирмите на площадките за компостиране.

Изброените мерки могат да се съчетават и изпълнят съвместно, като следва да се определят и районите, в които могат да се приложат.

Така например за изграждането на временни площадки за съхраняване на тези отпадъци е най - икономически изгодно и най - функционално да бъдат приложени в селата на Община Хитрино.

Организацията по временното събиране е по- лесна в тези райони, тъй като жителите са малко на брой и комуникацията с тях е по-лесна, а и те са отдалечени от град Шумен и трудно биха могли да предават отпадъците си директно в компостиращо съоръжение.

Изграждането на система от контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци е най-икономически изгодно да се осъществи в града, тъй като разходите по събирането, транспортирането и обслужването на контейнерите са сериозна пречка за осъществяването на тази мярка в селата. Тъй като населението, както на България, така и на Община Хитрино не е подготвено за такова разделяне на отпадъците, през първите години от създаването на една такава система е най- добре да бъде приложена при контролирани условия. Такива условия могат да се създадат при поставянето на контейнери /кафяви/ в заведения за обществено хранене, ресторанти, къщи за гости, хотели и др.

Поетапно с годините системата може да се увеличава, докато се обхване цялото население, като едновременно с това трябва да се проведат редица кампании за запознаване на населението с техните задължения по разделянето на отпадъците, тяхната наказателна отговорност, техните функции в йерархията и управлението на отпадъците.

4. План за действие към подпрограмата за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците

| ЦЕЛ №2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |
|  |  |  | хил.лв |  |  |  | текущи | целеви | водеща и партньор |
| Количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е под 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани от Общината през 1995 г. | достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци | Изготвяне на актуален морфологичен анализ на отпадъците в Общината с цел определяне на състава и количеството биооразградими отпадъци в потока на смесените битови отпадъци | 10 000 | Общински бюджет План-сметка | 30.12.2018 г. | Установен състав на отпадъците | Възлагане изготвянето на анализа | Изготвен анализ на отпадъците | Община Хитрино |
|  |  | Подготовка и реализация на проект на РСУО Шумен за изграждане на инсталация за компостиране на зелените отпадъци | 1 000 000 (След изготвяне на инвес-тиционен проект бюджетът ще бъде уточнен) | ОПОС 2014-2020 Отчисления по чл.64 от ЗУО Общински бюджет | 30.12.2020 г. | Изградена инсталация за компостиране на зелените отпадъци, с която се намаляват депонираните биоразградими отпадъци | Етапи на подготовка и изпълнение на проекта в съответствие с одобрения за финансиране проект | Въведена в експлоатация инсталация | Общините партньори в РСУО Шумен УО на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ от РСУО |
|  |  | Организиране на система за разделно събиране на биоотпадъци /чрез специални контейнери- кафяви , поставени в определени райони/ |  | Общински бюджет ПУДООС Отчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2020 г. | Предотвратяване депонирането на биоотпадъци | Прилагане на ежегодни мерки за изграждане на система | Изградена система за разделно събиране на биоотпадъци | Община Хитрино |
|  |  | Организиране на интензивни разяснителни кампании сред населението за по-голяма ефективност на изградената система | 4 000 | Общински бюджет План-сметка | постоянен | По-голяма информираност на населението | Брой проведени кампании | Информираност на населението в Общината | Община Хитрино |
|  |  | Предвиждане на достатъчно средства за извършване на дейността в план-сметката за сметосъбиране и при необходимост увеличаване на ТБО | - | ТБО | 30.12.2020 г. | Обезпечаване на дейноста | Количество на предвидените средства | Финансова осигуреност на системата | Кмет Ресорен зам.кмет |
|  |  | Организиране на разделно събиране на градинските отпадъци в т.ч закупуване на дробилка | 15 000 | Общински бюджет План-сметка отчсления по чл.64 оот ЗУО | 30.12.2018 г. | Предотвратяване депонирането на градински отпадъци | Изготвени графици за разделно събиране | Създадена организация за събиране на градински отпадъци | Община Хитрино |
|  |  | Определяне на видовете контейнери за съхранение – вместимост, лесно поддържане и дезинфекциране, лесно обслужване | - | - | 30.12.2018 г. | Създаване на подходяща екологична обстановка за разделно събиране | Видове и брой на закупени и поставени съдове за разделно събиране | Създадена оптимално ефективна система | Община Хитрино |
|  |  | Избор на ефективна инсталация/съоръжение, съобразно вида и количеството на отпадъците | - | - | 30.12.2018 г. | Екологосъобразно третиране на отпадъците | Избрана инсталация/съоръжение за третиране | Третиране на биоотпадъците в Общината | Кмет Ресорен зам.кмет |
|  |  | Осигуряване на финансиране за изграждането й – чрез собствени бюджетни средства, чрез ТБО, чрез публично финансиране, кандидатстване по програма | - | Общински бюджет ТБО публично финансиране Отчисления по чл.64 от ЗУО | 30.12.2018 г. | Екологосъобразно третиране на отпадъците | Изградено съоръжение/инсталация | Третиране на биоотпадъците в Общината | Кмет Ресорен зам.кмет |
|  |  | Избор на изпълнител за извършването на дейностите по третирането на биоотпадъците, който следва да притежава разрешителен документ по реда на чл.35 от ЗУО за дейности с отпадъци; | - | - | 30.12.2018 г. | Третиране на отпадъците съобразно нормативната уредба | Избран изпълнител | Третиране на биоотпадъците в Общината съобразно законовата рамка | Кмет Оператор на площадка |
|  |  | Изготвяне на отчети и докладване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО и чл.8, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. |  |  | ежегодно | Изготвени отчети | Отчетност и прозрачност при управление на биоотпадъците | Годишни отчети | Община Хитрино |

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ

ПОДПРОГРАМА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

1. Въведение и основни положения

Със Закона за управление на отпадъците са въведени Национални цели за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, както следва:

- най-късно до 1 януари 2020 г. повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние.

Целите се постигат поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са указани, както сроковете, така и конкретните изисквания и проценти за всеки конкретен материал.

Задълженията към местната администрация са събиране и третиране на строителни отпадъци от ремонтни дейности, образувани от домакинствата.

За изпълнение на целите Възложителите на строително-монтажни работи са длъжни да изготвят и представят за одобрение в Общинската администрация планове за управление на строителните отпадъци по време на  проектирането, преди извършването на процесите на строителство.

2. Цел на подпрограмата

Стратегическа цел

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда.

Оперативната цел

- достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.

3. Анализ и описание на съществуващото състояние

В законодателството няма поставени конкретни изисквания за изграждане от страна на Общината на площадки за третиране на тези отпадъци, но същевременно с това изискванията за третирането им са такива, че ако няма наличието на изградени площадки от частни лица, които и Общината да ползва, то тя за да изпълни задълженията си е длъжна да изгради своя собствена и/или да привлече инвестиции на територията си.

Както в ЗУО, така и в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали е определена йерархия при управлението и третирането на отпадъците. В случая при строителните отпадъци се прилага следният йерархичен ред:

- предотвратяване;

- подготовка за повторна употреба;

- рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени;

- оползотворяване в обратни насипи;

- оползотворяване за получаване на енергия от строителни отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;

- обезвреждане на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 - 5.

С Наредбата са определени изискванията към съдържанието на плановете за управление на строителните отпадъци, редът и начините за тяхното съгласуване и проследяване изпълнението им от местната администрация, както и изискванията за селективното разделяне и материално оползотворяване на отпадъците от различните видове СМР.

Целта на плановете за управление на строителните отпадъци е да се следи и контролира изпълнение на законодателството и постигането на заложените цели в него.

Законодателството в тази област е ново и за пръв път се прилага в страната, поради което прилагането му на местно ниво ще е бавен и труден процес.

Общината е започналата изпълнение на изискванията, като е сключила договор с “Голдън фийлд” ООД  за извозване на строителните отпадъци от публични обекти и оползотворяване на СО за рекултивация на нарушени терени. Достигането на целите за третиране и оползотворяване на строителните отпадъци може да се осъществи, чрез изграждане на необходимата инфраструктура за това.

За това е необходимо насочване на усилията на Общината към изграждане на площадка за временно съхранение на СО и след това към изпълнение на целите.

Едновременно с това Общините, като институции, работещи с публични средства по различни оперативни програми са задължени при строителство да спазват изискванията за влагане на рециклирани строителни материали, както следва:

Възложителите на СМР и/или разрушаването на строежи, осигуряват предаването на селективно отделените отпадъци за материално оползотворяване на лица, които притежава съответен документ за дейности с отпадъци по чл. 12 от ЗУО.

Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи, в количества както следва:

- за строителство на сгради – 2 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

- за строителство на пътища – 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

- за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция  на пътища – 3 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

- за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи oт техническата инфраструктура – 8 на сто от общото количество вложени строителни продукти;

- за оползотворяване на предварително третирани СО в обратни насипи – 10 на сто от общото количество вложени строителни продукти.

Влагането на рециклирани строителни материали в строежите също е нещо ново в българското законодателство, постигането на което е отново изключително трудно, тъй като почти липсват фирми и/или предприятия, които преработват и продават рециклирани  строителни отпадъци.

Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е достатъчно развит и използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо разпространено. Не се прилагат административни и икономически стимули за насърчаване на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в голяма степен допринася за ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се наблюдават в страната през периода 2009 - 2013 г.

Образуваните строителни отпадъци на територията на община Хитрино са предимно от юридически лица, изпълняващи строителна дейност по инфраструктурни обекти публична собственост - пътища, спортни площадки, саниране и др. Малка част от тях са формирани от физически лица вследствие на ремонтни дейности. Много често, населението събира смесено строителните отпадъци с битовите.

Отпадъците от строителна и строително - ремонтна дейност не се отделят регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. По принцип се декларират само количествата, за които строителни фирми и инвеститори се обръщат към общината за посочване на място и условия за депонирането им.

В този случай количествата се определят на база на вместимостта на товарните автомобили  и няма конкретни данни и замервания.

4. План за действие към подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

| Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страте-гическа цел | Опера-тивна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |
|  |  |  | хил.лв |  |  |  | текущи | целеви | водеща и партньор |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда | Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради | Изграждане на площадка за временно съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци | 150 000 | Частни инвестиции Собствени бюджетни средства ОП„ОС” | 31.12.2020 г. | Екологосъобразно третиране на строителните отпадъци | Предприети мерки за изграждане на площадка | Изградена площадка за събиране и оползотворяване на СО | Община Хитрино Регионално сдружение |
|  |  | Определяне на длъжностни лица за съгласуване и одобрение, както и за последващ контрол на планове за управление на строителни отапъдъци | - | - | 30.12.2018 г. | Изпълнение на целите за СО | Брой определени длъжностни лица | Управление на СО, образувани в Общината | Кмет на Общината |
|  |  | Определяне на правила и изисквания за включване в обществените поръчки за избор на изпълнител на СМР. | - | - | 30.12.2018 г. | Изпълнение на изискванията на законодателството | Изготвени правила | Създадена организация за покриване на изискванията | Кмет Зам.кмет |
|  |  | Изменение на общинските наредби и вменяване на изисквания за задължения при третиране на строителни отпадъци и контрол от общинските длъжностни лица по спазването им | - | - | 30.12.2018 г. | Контрол върху дейностите на управление на СО | Променена местна нормативна уредба | Вменена отговорност за третиране на СО | Кмет Зам.кмет Юрисконсулт |
|  |  | Водене на отчетност за количествата на предадени и оползотворени строителни отпадъци | - | - | постоянен | Водене на отчетност и контрол върху СО | Отчети за СО образувани и третирани СО | Създадена база данни за СО | Кмет Зам.кмет Оператор на площадка за оползотворяване |

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ

ПОДПРОГРАМА

ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНEНИ ОТПАДЪЦИ

1. Въведение и основни положения

Управлението на специфични потоци масово разпространени отпадъци е вменено задължение за всяка местна администрация .

В законодателството са поставени цели за достигане на разделното събиране и рециклиране на различните видове отпадъци, което е на Национално ниво, основно насочено към организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си самостоятелно.

Целите не могат да се постигнат без съдействието на органите на местната власт, които с помощта на организации и/или фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци организират разделното събиране на масово разпространените отпадъци, образувани от дейността на домакинствата.

Подзаконовите документи за управлението на масово разпространените отпадъци се отнасят за всеки конкретен вид поотделно и са поставени условия и изискания за осъществяване на дейностите по управлението им.

Кмета на Общината е отговорен за събиране на отпадъците от населението, следователно и за организиране и подпомагане на дейностите по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване.

2. Цели на подпрограмата

Стратегическа цел

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци.

Оперативна цел

- изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци

3. Анализ и описание на съществуващото състояние

3.1. Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/

Чрез Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ са вменени изисквания на местната администрация за оказване на съдействие на организациите по оползотворяване/Ооп/ при изпълнение на задълженията им за събиране на ИУЕЕО и/или изпълнение, чрез участие в организираните системи за разделното събиране на тези отпадъци.

Вариантите за изпълнение на изискванията са няколко:

- Съдействие на организациите по оползотворяване, чрез определяне на места и организиране на система за разделно събиране на тези отпадъци.

Местата могат да бъдат обособени като площадки за предаване на отпадъците и/или места за разполагане на специализирани контейнери за този вид отпадък. Този вариант не е удачен поради изискването за разполагане на контейнери за събиране на отпадъците. Общината е разположила по няколко контейнера от двете организирани системи за събиране на отпадъците – за битови отпадъци и за разделно събрани отпадъци от опаковки и допълнителна система за ИУЕЕО би усложнила многократно както администрацията, така и населението. Вследствие на това ефекта от системата няма да бъде пълноценен. Изграждането на площадка за събиране само на ИУЕЕО би било финансово неизгодно и нецелесъобразно, тъй като е необходимо наемане на работна ръка и предвиждане на експлоатационни разходи, като ток, вода и др.

- Сключване на договор с частни лица, притежаващи площадки за предаване на отпадъци и които имат издаден разрешителен документ по реда на ЗУО за дейности с отпадъци.

При този вариант, чрез договор за сътрудничество могат да се ползват вече изградените площадки за вторични суровини на частни лица и гражданите да се насочват за предаване на ненужното им ИУЕЕО на тях. Варианта не е много подходящ поради това, че регламентираните площадки са малко на брой и лицата които ги експлоатират трудно биха се съгласили за приемането на отпадъците без възнаграждение.

- Третия вариант, за изпълнение на задълженията на Наредбата е сключване на договор с Ооп за събиране на отпадъците от ИУЕЕО на мястото на образуването им, т.е. от домакинствата.

Този вариант е най-удачен и приемлив както за администрацията, така и за населението.

При него не се налага гражданите да извършват никакви разходи по транспортирането на отпадъците от ИУЕОО, а същите могат да предадат директно от дома си. В същото време администрацията няма разходи по експлоатация на площадки и/или специализирани контейнери.

С оглед на гореизложените варианти, Община Хитрино е избрала трети вариант като за целта е сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъците от ИУЕЕО - „Грийнтех България” АД писан на 01.04.2013 г.

Избраната система между двете страни за събиране на отпадъците от домакинствата е събиране, чрез мобилни групи на място от домовете на гражданите. Записването за предаване на ИУЕОО се извършва след предварително подадена Заявка на обявени телефони и имейл адрес на фирмата в интернет сайта и е изцяло безвъзмездно и за двете страни. Извозването на отпадъците се извършва веднъж на тримесечие.

Към отпадъците от ИУЕОО спадат и газоразрядните лампи, съдържащи живак. За управлението на този отпадък Общината има изграден склад за временно съхранение.  В склада се съхраняват всички негодни лампи, образувани от уличното осветление в Община Хитрино, както и образувани в администрацията. При събиране на голямо количество същите се предават на Ооп, с която Общината ще сключи  договор. За склада следва да се издаде Разрешителен документ по реда на ЗУО от Директора на РИОСВ- Шумен и всички постъпващи отпадъци в него да се записват в отчетна книга по образец, съгласно изисквания на Наредба № 1 от 04.06.2014 г.за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за водене на публични регистри.

3.2. Батерии и акумулатори

- Задълженията на общината в това отношение са определени в „Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори” (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ бр.2/08.01.2013 г.).

- Наредбата се прилага за всички видове батерии и акумулатори, независимо от тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им, както и за негодните за употреба батерии и акумулатори.

- Съгласно чл.27 ал.1 от Наредбата, кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и местата за предаване.

Сключен е договор от 31.03.2015 г. с „Рекобат” АД за приемане и извозване на батерии и акумулатори с код 20 01 34.

Тук предпочетения вариант за събиране и предаване на тези отпадъци е разполагане на система за разделното им събиране, чрез поставяне на кошчета с вместимост 3 литра. Кошчетата са поставени в училища, градини и търговски обекти.

Обслужването им е посредством подаване на заявка до организацията при запълване на обема им. Този вариант е удачен поради лесната достъпност на кошчетата на повече места и същевременно с това се осъществява и контрол. При организиране на система от контейнери на тротоарните площи не могат да се проследят и опазят от посегателства събраните количества, като също трябва да се отчитат и транспортните разходи по поддържане на системата, което не е удачен вариант.

За по - добра ефикасност на системата е необходимо:

- Постепенно увеличаване на местата на разполагане на кошчетата;

- Провеждане ежегодно на разяснителни кампании;

- Засилване на контрола относно спазването на забраната за изхвърляне на тези видове отпадъци, извън регламентираните за целта места.

3.3. Масла и нефтопродукти

- Задълженията на общината в това отношение се определят от „Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти”, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ бр.2/08.01.2013 г.

- Съгласно чл.39 ал.1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението и условията за приемане на отработените масла.

Тук вариантите за определяне на местата за смяна на отработени масла са идентифициране и посочване на гражданите на всички оторизирани сервизи, където в Общината се извършва тази дейност. Необходимо е да бъде изготвен списък с местата и лицата, отговорни за дейността, който да бъде публично оповестен.

Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на масла може да се окаже на организациите по оползотворяване, чрез сключване на договор. Вариантите са Общината да предложи собствена площадка за събиране на тези отпадъци или да сключи договор с лице, притежаващо вече изградена площадка и което има валидни разрешителни документи за дейности с отпадъци по реда на ЗУО.

За предпочитане е сключване на договор с оператор на вече изградена площадка, тъй като ще се спестят разходите по експлоатация на площадката, ако тя бъде собствена. Към момента Общината няма договор и не извършва събиране на тези отпадъци от домакинствата. Управлението им  разчита на оторизираните сервизи, където се извършва смяната на маслата.

Необходимо е да се проучат всички оторизирани площадки и сервизи и да се сключи договор за сътрудничество при управлението на този вид отпадък.

Изпълнението на това изискване може да се осъществи и чрез изграждането на площадката за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата на регионален принцип.

3.4. Негодни за употреба гуми

С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми”, приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., се вменяват отново същите изисквания, както на по - горните специфични отпадъци, а именно определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване.

И тук вариантите са сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУГ, за който е необходимо Общината да разполага с площадка, където да съхранява посочените отпадъци и/или сключване на договор с оторизирано лице, което експлоатира действаща площадка.

Проблемът с този вид отпадък е голям, тъй като в страната почти липсват рециклиращи предприятия конкретно за този отпадък, а той е силно разпространен. Малкото фирми и организации, занимаващи се с оползотворяването му не могат да покрият цялата страна, което създава допълнителни предпоставки за недоброто му управление.

При този отпадък, поради липса на рециклиращи предприятия за Общината най-добрия вариант е сключване на договор с Организация по оползотворяване. Сключен е договор с „Метарекс” ООД за предаване на негодни за употреба гуми.

3.5. Излезли от употреба моторни превозни средства

Изискванията на „Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства“, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7/2013 г., възлагат задължения на кмета на Общината отново за определяне на места и изграждане на Общински площадки за събиране на ИУМПС, като тук  изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на пазара МПС не са изградили собствени такива.

Към момента на територията на Общината няма частни площадки за разкомплектоване на ИУМПС и изграждането на такава от Общината ще е нецелесъобразно.

За конкретното изпълнението на това изискване Общината  е сключила споразумение с оператор на съществуваща площадка “Българска рециклираща компания” АД за сътрудничество между двете страни.

- Конкретни мерки при управлението на тези отпадъци са:

- Изготвяне на указания и правила за събиране на излезли от употреба МПС, находящи се на територии общинска и/или държавна собственост;

- Информиране на обществеността за местата, където могат да предадат ИУМПС;

- Оказване на съдействие на организациите по оползотворяване;

3.6. Едрогабаритни отпадъци

Управлението на едрогабаритните отпадъци е важна част от цялостния процес на планиране на дейността, свързана с управлението на отпадъците в Общината.

В голямата си част едрогабаритните отпадъци съдържат голям процент рециклируеми материали като метал, дърво, желязо и др. Въвеждането на организирано предаване и събиране на тези отпадъци ще доведе до нарастване на количествата отпадъци за оползотворяване и същевременно ще намалее риска от замърсяване на околната среда и изхвърлянето им на нерегламентирани за целта места.

Задълженията на местната администрация в законодателната уредба към едрогабаритните отпадъци са осигуряване на площадки, на които гражданите безвъзмездно да ги предават. Община Хитрино е започнала изпълнението на изискванията, като е възложила изготвянето на ПУП за изграждане на площадка, която да бъде разположена в промишлената зона цел лесната й достъпност. Проблемът при изграждането на площадката е големият финансов ресурс, който е необходим.

Друг вариант за изпълнение на задълженията, свързани с едрогабаритните отпадъци е сключване на договор за сътрудничеството с оператор на съществуващи площадки за събиране на отпадъци. Предстои сключване на договор с фирма, притежаваща актуално разрешение по чл.35 от ЗУО за този вид отпадъци на регионален принцип.

Необходимо е вземане на решение от страна на общинското ръководство относно начина на осигуряване на площадката, което ще доведе да значително намаляване на количествата, постъпващи за депониране. Решението трябва да определи дали ще се поддържа сключеният договор с оператора на съществуваща площадка и/или ще се изгради такава собствена. Необходимо е да се проведе и информационна кампания сред населението за указване на начина за ползване на площадката, видовете и условията за приемане на отпадъци, поставени забрани, ограничения за предаване на отпадъците, въвеждане на нормативни изисквания за забрана за изхвърляне извън определените места и др.

При осигуряване на финансиране, Общината може да извършва веднъж или няколко пъти годишно кампании за организирано събиране на едрогабаритни отпадъци по домовете и/или поставяне на същите на определени посочени от Общината места, от които в последствие да се извозват.

4. План за действие към подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци

| Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати |  | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |
|  |  |  | лева |  |  |  |  | текущи | целеви | водеща и партньор |  |
| Електрическо и електронно оборудване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци | Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО | Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от ИУЕЕО от граждани | 95 000 | Общински бюджет Частни инвестиции | 30.12.2020 г. | Разделно събиране на ИУЕЕО |  | Извършени мерки за израждане на площадка | Изградена площадка | Община Хитрино Частни инвестиции Регионално сдружение |  |
|  |  | Провеждане на кампании сред населението, поне два пъти годишно за запознаване с управлението на тези отпадъци. | 3 000 | фирма / или организация по оползотворяване | 30.12.2020 г. | Увеличаване количествата на разделно събрано ИУЕЕО |  | Проведени кампании | Информираност на населението | Община Хитрино сключен договор с фирма / или организация по оползотворяване |  |
|  |  | Обобщаване и публикуване на информация за местата на събиране на отпадъци от ИУЕЕО, както и изготвяне на на годишна справка за количеството събрано такова. |  |  | ежегодно | Прозрачност и информираност при управление на ИУЕОО |  | Публикувана информация | Информираност на населението | Община Хитрино сключен договор с фирма / или организация по оползотворяване |  |
|  |  | Създаване на регистър на лицата, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци от ИУЕЕО на територията на Общината | - | - | 30.12.2018 г. | Прозрачност и информираност при управление на ИУЕОО |  | Създаден регистър | Създадена база данни за образуваните ИУЕЕО на територията на Общината | Община Хитрино РИОСВ-Шумен |  |
|  |  | Батерии и акумулатори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оптимизиране на системата за събиране на батерии и акумулатори | - | “Екологика България” ЕООД | ежегодно | Увеличаване на разделно събраните НУБА |  | Справка за разположение на системата | Достъпност на системата за гражданите | Община Хитрино “Рекобат” АД |  |
|  |  | Подмяна на амортизирани съдове за събиране на батерии | - | “Екологика България” ЕООД | 30.03.2019 г. | Увеличаване на разделно събраните НУБА |  | Количество на подменени съдове | Създадена ефективна система | Община Хитрино “Рекобат” АД |  |
|  |  | Увеличаване на съдовете за събиране на батерии и увеличаване на местата за тяхното поставяне. | - | “Екологика България” ЕООД | 30.03.2019 г. | Увеличаване на разделно събраните НУБА |  | Брой поставени съдове за събиране | Ефективност и достъпност на системата | Община Хитрино „Рекобат” АД |  |
|  |  | Засилване на контрола от страна на Общината за спазване на забраната за изхвърляне на отпадъци от батерии и акумулатори, извън регламентираните за целта места | - | - | 30.12.2020 г. | Увеличаване количествата на разделно събрани НУБА |  | Извършени проверки и предприети мерки | Създадена ефективност за използване на системата | Община Хитрино |  |
|  |  | Масла и нефтопродукти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяне и оповестяване на местата в Община Хитрино, където се извършва смяна на отработени моторни масла | - | - | 30.03.2019 г. | Разделно събиране на масла |  | Изготвен и публикуван списък | Създадена база данни за отпадъците | Кмет Зам.кмет |  |
|  |  | Изготвяне на списък с лицата, притежаващи разрешителен документ за извършване на дейности по събиране, съхранение и оползотворяване на отпадъци от масла и нефтопродукти на територията на Общината | - | - | 30.03.2019 г. | Прозрачност при управление на отпадъците от масла и нефтопродукти |  | Изготвен списък | Създадена база данни за лицата извършващи дейности с маслаи нефтопродукти | Община Хитрино РИОСВ-Шумен Фирми, притежаващи разрешителни документи за такава дейност |  |
|  |  | Изготвяне и оповестяване на списък с местата и лицата, отговорни за дейността по събиране на тези отпадъци. | - | - | 30.03.2019 г. | Информираност и прозрачност при управление на отпадъците |  | Изготвен списък | Създадена база данни за лицата, събиращи отпадъци от масла | Еколог |  |
|  |  | Негодни за употреба гуми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготвяне на списък с местата, където могат да се предават отпадъци от негодни за употреба гуми | - | - | 30.03.2019 г. | Информираност и прозрачност |  | Изготвен списък | Създадена база данни за негодни за употреба гуми | Община Хитрино РИОСВ-Шумен Фирми, притежаващи разрешителни документи за такава дейност |  |
|  |  | Изграждане на площадка/и за предаване на отпадъци от гуми / площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци/ | 55 000 | Общински бюджет Частни инвестиции | 30.12.2020 г. | Разделно събиране на негодни за употреба гуми |  | Предприети мерки и действия за изграждане на площадка | Изградена площадка | Кмет Зам.кмет Регионално сдружение |  |
|  |  | Сключване на договор с организация по оползотворяване на негодни за употреба гуми и/или с лице, притежаващо разрешителен документ за тази дейност. | - | Организация по оползотво ряване Лице притежаващо документ по чл.35 от ЗУО | 30.03.2018 г. | Разделно събриране на НУГ |  | Предприети действия за сключване на договор | Сключен договор | Кмет Зам.кмет |  |
|  |  | Изготвяне на списък с местата в Общината, на които се извършва смяна на автомобилни гуми и където се генерира най-голям поток на този отпадък | - | - | 30.03.2019 г. | Информираност и прозрачност при управление на НУГ |  | Изготвен списък | Създадена база данни за НУГ | Зам.кмет |  |
|  |  | Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготвяне на указания и правила за събиране на ИУМПС, находящи се на територии общинска и/или държавна собственост | - | - | 30.03.2019 г. | Събиране и третиране на ИУМПС |  | Изготвени правила/указания | Създадена организация за управление на ИУМПС | Кмет Зам.кмет ОУ на МВР |  |
|  |  | Изграждане на площадка или сключване на Договор с оператор на същест- вуваща площадка за предаване и събиране на тези отпадъци /площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци/ |  | Общински бюджет Организация по оползотворяване | 30.03.2019 г. | Управление на ИУМПС |  | Предприети действия и мерки за изграждане на площадка/ сключване на договор | Сключен договор/изградена площадка | Кмет Зам.кмет Частни инвеститори |  |
|  |  | Информиране на обществеността за местата, където могат да се предават ИУМПС | - | - | 30.03.2019 г. | Информираност на населението |  | Публикувана информация за населението | Създадена база данни за ИУПС | Зам.кмет |  |
|  |  | Едрогабаритни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осигуряване на площадка за събиране на едрогаба- ритни отпадъци, чрез изграждане на собствена и/или поддържане на договор с оператор на съществуваща. |  | Общински бюджет Отчисления по чл.64 от ЗУО Частни инвестиции | 30.12.2020 г. | Разделно събиране на едрогабаритни отпадъци |  | Предприети мерки и действия за осигуряване на площадка | Осигурена площадка за събиране на едрогабаритни отпадъци | Община Хитрино Регионално сдружение |  |
|  |  | Водене и публикуване на отчетност за събраните и предадени за оползотворяване количества на тези отпадъци |  | - | постоянен | Информираност и прозрачност при управление на едрогабаритните отпадъци |  | Отчети за едрогабаритните отпадъци | Създадена база данни за управление на едрогабаритни отпадъци | Община Хитрино Регионално сдружение |  |
| Битови неопасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг и следексплоатационни грижи за рекултивираните общински депа | 30 000 | Отчисления по чл.64 от ЗУО | постоянен |  | Намаляване риска за околната среда | Информиранена населе-нието за закриването | Създадена организиция за контрол |  | Община Хитрино |

ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО ГАРАНТИРА ЧИСТА И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА

ПОДПРОГРАМА

ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. Въведение и основно положение

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с важно значение при процесите на техния контрол. Необходимо е Общината да разполага с достатъчно и надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци, които се образуват на територията й, но се управляват от други лица.

Обобщението на информацията за генерираните отпадъци на територията на Общината, влияе и върху годишното изчисляване на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както и за намаляване количествата на отпадъците, депонирани на Регионалното депо.

Едновременно с информационното осигуряване е важно Общината да разполага с квалифицирани кадри в администрацията, които да събират и обработват информацията, както и да изчисляват степента на постигане на годишните цели.

2. Цели на подпрограмата

Стратегическа цел

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.

Оперативната цел

- подобряване качеството на информацията и административния капацитет в Общината.

3. Анализ и описание на съществуващото състояние

Предвид интензивната смяна на законодателството във връзка с промяната на концепцията за третиране на отпадъците в съответствие с европейските изисквания е необходимо актуализация и на Общинските наредби.

Община Хитрино има разработена Наредба за управление на отпадъците. Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху дейностите по отпадъците.

Наредбата е актуализирана съобразно изискванията на чл.22 от ЗУО. В нея са заложени следните забрани и задължения:

- Контрол на изхвърлянето на отпадъците;

- Забрана за смесване на определени видове отпадъци;

- Ред за ползване на системите за отпадъци;

- Ред и начин на третиране на битови, строителни, производствени отпадъци, отпадъци от опаковки;

- Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите;

- Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места;

- Изгаряне на отпадъци;

- Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, НУБА и др.

За ефикасно управление на дейностите по отпадъците е необходимо периодично изменение и допълване на Наредбата съобразно изискванията и задълженията на националното законодателство.

Необходимо е създаване на ясни правила и задължения между общинските органи, гражданите и фирмите при управлението и ползването на системите за управление на различните потоци отпадъци, както и определяне на наказателната отговорност.

С въвеждане на новите законодателни промени и принципи за управление на отпадъците се налага преразглеждане и разпределение на административния капацитет в Общината.

Необходимо е предприемане на мерки относно:

- Определяне на лица, които да извършват административната дейност, свързана с Регионалното сдружение за управление на отпадъците;

- Отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на управлението на отпадъците;

- Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти, политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците;

- Увеличаване на административния капацитет, относно извършването на ежедневен контрол върху граждани и фирми при управлението на отпадъците и ефективно прилагане на общинската нормативна уредба;

- Постоянни обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността за промените и спазването на нормативната уредба, различните форми и начини на финансиране на проекти, програми, стратегии, обучителни семинари за разработване на политики и системи за отпадъци и др., обучения, свързани с подготовка на проекти, провеждане на процедури за обществени поръчки и др.;

- Определяне на длъжностни лица, отговорни за изготвяне и предоставяне на ежемесечни справки за отпадъците до компетентните органи – РИОСВ и МОСВ;

- Отговорни звена за разработване на системи за мониторинг;

- Лица, отговорни за поддържането на публични регистри и данни за отпадъците;

- Осигуряването на надеждни данни за образуваните, събраните, предадените за оползотворяване, рециклиране и обезвреждане отпадъци е най-важната основа в изграждане на политика за правилно третиране на отпадъците в Общината.

Чрез поддържането на актуални данни за отпадъците, могат да се предвиждат и реализират различни концепции, програми и насоки за действие.

Примерни мерки, които Общината може да предприеме за това са :

- Изготвяне на регистър на видовете генерирани производствени отпадъци, начина на тяхното третиране, източник на образуване и бъдещо планиране за управлението им;

- Извършване периодично на морфологичен анализ на образуваните отпадъци, чрез който да се следи за вида и състава на отпадъците;

- Осигуряване на обществен достъп на данни за отпадъците в Общината;

- Поддържане на регистър на площадките в Общината, на които могат да се предават за съхранение, оползотворяване или рециклиране различните потоци отпадъци;

- Обезпечаване на дейността на фирмите, ангажирани с извършването на дейностите по отпадъците;

- Извършване на периодични обучения на отговорните лица, извършващи дейности по отпадъците;

- Периодично актуализиране на отчетите на фирмата, извършваща дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците;

- Изготвяне и публикуване на месечни /тримесечни справки за образуваните, събраните и предадените за третиране отпадъци (вид на отпадък, начин на третиране, количество и др.);

- Актуализиране на публичните данни за оторизираните лицата, на които могат да се предават отпадъци, както и мястото, вида и заплащането на услугата;

- Прилагане на различни информационни системи за управление на отпадъците (напр. информационната система, предназначена за отчитане на отпадъци на депа – Депо инфо);

- Изготвяне на справки и отчети относно процента на обхванато население от системите за разделно събиране на отпадъци, събраното количество от тях, оползотворения отпадък от системата и др.;

- Изготвяне на ежемесечни отчети за събрани количества опасни отпадъци от домакинствата;

4. План за действие към подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на Общината по управление на отпадъците

| Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограма за запазване и подобряване на административния капацитет на институциите отговорни за управлението на отпадъците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |
|  |  |  | хил.лв |  |  |  | текущи | целеви | водеща и партньор |
| Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. | подобряване качеството на информацията и административния капацитет в Общината | Определяне на лица, които да извършват административната дейност, свързана с Регионалното сдружение за управление на отпадъците | - | - | 25.02.2011г. | Регионално управление | Определени лица | Административно управление | Кмет Зам.кмет |
|  |  | Определяне на отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на управление на отпадъците в Общината | - | - | 30.12.2018 г. | Управление на отпадъците в Общината | Определени длъжностни лица | Създаване на база данни за управление на отпадъците | Кмет Зам.кмет |
|  |  | Увеличаване на административния капацитет относно извършването на ежедневен контрол върху граждани и фирми при управлението на отпадъците и ефективното прилагане на общинската нормативна уредба. | - | План-сметка Общински бюджет | 30.12.2020 г. | Подобряване организацията на управление на отпадъците | Брой лица, упражняващ контрол | Ефективно прилагане на местната нормативна уредба | Кмет Зам.кмет |
|  |  | Извършване на периодични обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността, включващи промените и прилагането на нормативната уредба в областта, | 3 000 | Общински бюджет | 30.12.2020 г. | Подобряване организацията на управление на отпадъците | Брой извършени обучения | Подобряване на административния капацитет | Кмет Зам.кмет |
|  |  | Обучителни семинари на длъжностни лица, свързани с подготовка на проекти за управление на отпадъците. | 3 000 | Общински бюджет | 30.12.2020 г. | Ефективно управление на дейностите | Проведени семинари | Компетентност на длъжностните лица | Кмет Зам.кмет |
|  |  |  |  | Осигуряване на достатъчно и надеждни данни за отпадъците |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготвяне на регистър на видовете генерирани производствени отпадъци, съдържащ начина на тяхното третиране, източник на образуване и бъдещо планиране за управлението им. | - | - | 30.12.2018 г. | Прозрачност и надеждност на данните | Изготвен регистър | Създаване на база данни за отпадъците | Зам.кмет Фирми, генериращи производствени отпадъци РИОСВ-Шумен |
|  |  | Извършване периодично на морфологичен анализ на отпадъците, с който да се следи за вида и състава на отпадъците | 10 000 | Общински бюджети План-сметки | 30.12.2020 г. | Контрол върху състава на отпадъците | Изготвен морфологичен анализ | Събрани данни за състава на отпадъците | Община Хитрино Регионално депо Шумен |
|  |  | Поддържане на регистър на площадките в Общината, на които могат да се предават за съхранение, оползотворяване или рециклиране различни потоци отпадъци. | 4 000 | - | 30.12.2020 г. | Контрол върху дейността | Създаден регистър | Създадена база данни за отпадъците | Зам.кмет |
|  |  | Периодично актуализиране на отчетите на фирмата, извършваща дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците | - | - | Ежегодно | Ефективно управление на дейността | Отчети за извършвани дейности | Ефективна, оптимизирана и работеща система | Зам.кмет |
|  |  | Изготвяне и публикуване на месечни или тримесечни справки за образуваните, събраните и предадените за третиране отпадъци /вид на отпадъка, начин на третиране, количество и др./ | - | - | ежемесечно | Прозрачност и предоставяне на достатъчна и надеждна информация | Изготвени и публикувани отчети |  | Община Хитрино |
|  |  | Актуализиране на публичните данни за оторизираните лица на територията на Общината, на които могат да се предават отпадъци, както и указване на мястото, вида и заплащането за съответната услуга | - | - | 30.12.2018 г. | Предоставяне на информация на гражданите | Предоставени и публикувани данни | Създадена база данни за отпадъците | Община Хитрино |
|  |  | Изготвяне и публикуване на справки и отчети, относно процента на обхванато население от системите за разделно събиране на отпадъците, събраното количество, от тях оползотворения отпадък и предадения за обезвреждане. | - | - | ежегодно | Прозрачност при Управление на отпадъците | Изготвени справки и отчети | Създадена организация за набор на информация | Община Хитрино |
|  |  | Увеличаване на информацията за образуваните отпадъци и прилагане на принципа „замърсителят плаща“ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяне на количеството образувани битови отпадъци на база брой и вместимост на контейнерите на дадено лице или ползвател на услугата, заявило същите в Общината и определяне на таксата на база реалната сума за третирането и обезвреждането му | - | - | 30.12.2018 г. | Ефективно и коректно определяне на таксата | Определено количество и/или принцип за определяне | Определени количества генерирани отпадъци от ползвателите | Кмет Зам.кмет отдел ФСО |
|  |  | Определяне на образуването на „ТБО“ на база количество образуван отпадък и прилагането му така, че събраната такса да покрива всички разходи за дейността. | - | - | 30.12.2020 г. | Прозрачност при определяне на ТБО | Определена методика за образуване | Финансова обезпеченост на избрания метод | Кмет Зам.кмет |
|  |  | Подпомагане на дейността по управление на отпадъците, чрез образуването на отпадъците в продукт – при компостиране на растителни отпадъци - продажба на готов компост; при преработка на отпадъците- продажба на рециклируеми отпадъци | - | - | 30.12.2020 г. | Екологосъобразно третиране на отпадъците, чрез извличане на финансова обезпеченост | Реализирана печалба от отпадъците | Създадена ефективна и самоиздържаща се система | Кмет Зам.кмет |

ЦЕЛ 4: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ПОДПРОГРАМА

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. Въведение и основно положение

Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите по отпадъците.

Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, организации и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за работа с обществеността.

Взаимния обмен на информация между всички страни ще подобри организацията по управлението на отпадъците и ще подпомогне изпълнението на нормативните актове.

2. Цел на програмата

Стратегическа цел

Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

Оперативна цел

- подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управлението на отпадъците.

3. Анализ и описание на съществуващото състояние

Общината е наложила през годините няколко кампании, които обхващат тематика за управлението на отпадъците и включват активно участие на населението.

Такива кампании са ежегодни през седмицата предшестваща Деня на земята. През нея се организират различни мероприятия за пролетно почистване и поддържане на междужилищни пространства, различни инициативи с пенсионерските клубове от селата, организират се дейности с деца от детските градини и училищата, като за целта от общинска администрация се заделят средства за награден фонд на тези мероприятия.

Друга наложила се през годините инициатива, в която активно се включват гражданите е Националната кампания „Да изчистим България за един ден”.

Общината активно участва в подготовката на мероприятието, като организира безплатно предаване на гражданите на чували и ръкавици, необходими в деня на почистването, както и организация по събирането на събраните отпадъци.

Тези две големи кампании на Общината се организират ежегодно и са станали традиция за гражданите, което е положителен показател за усилията, които се полагат за да се привлече общественото внимание към дейностите по управлението на отпадъците.

Предприетите мерки обаче са недостатъчни предвид все по-нарастващите задължения на Общините по третирането на отпадъците. Необходимо е увеличаване на кампаниите, чрез които да се ангажират възможно най-много граждани.

Дейностите по управлението на отпадъците в Общината трябва да станат напълно прозрачни, като същевременно с това се дадат и повече възможности на населението за участие в процесите.

Необходимо е организиране на ежемесечни информационни кампании и/или други дейности, чрез които населението да се запознава със задълженията, както към тях като генератори на отпадъци, така и към администрацията.

Примерни мерки, които Общината може да предприеме в тази насока са :

- Поддържане на актуална информация за дейността, чрез секцията в сайта на Общината - „Екология”;

- Създаване на лесни и достъпни условия за предложения и участия на обществеността в изграждане на политиката за управление на отпадъци, в изготвяне на нормативни документи, програми, стратегии, насоки и др.;

- Организиране на различни мероприятия с участието на гражданите /ден на Земята, кампании за почистване на отпадъци, конкурси, свързани с управлението на отпадъците, разяснителни кампании, празненства, обществени прояви и др./

- Повишаване на екологичното съзнание, чрез обучения, изготвяне на брошури, плакати;

- Поддържане на „горещия” телефон за подаване на сигнали, жалби, мнения и предложения, свързани с управлението на отпадъците;

4. План за действие към подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците

| Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилаганена йерархията на управление на отпадъците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратеги ческа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |
|  |  |  | хил.лв |  |  |  | текущи | целеви | Водеща и партньор |
| Превръщане на обществеността в ключов фактор на управление на отпадъциг | Подобряване на информироността и участието на населението и бизнеса о/о дейностите по УО | Поддържане на актуална информация за дейността чрез секция Екология в сайта на общината | 3 500 | Общински бюджет | 30.12.2018 г | Информираност на населението и бизнеса | Публикуване на актуализирана информация | Достъпна информация за отпадъците | Община Хитрино |
|  |  | Създаване на достъпни условия в изграждането на политика за УО при изготвяне на програми, стратегии,насоки и др. ,свързани с отпадъците | - | - | 30.12.2018 г. | Участие на обществеността при управление на отпадъците | Създаване на вътрешни правилаи условия за участие | Създадена практика за участие на гражданите и бизнеса в УО | Община Хитрино Зам. кмет „ |
|  |  | Повишаване на екологичното съзна- ние чрез огранизира- не н обучения, изготвяне на плака ти,брошури и др. | 3 000 | Общински бюджет | ежегодно | Информираност и пряко участие на населението в общината | Изготвяне на информационни материали, проведени обучения | Компетентна и информирана общественост | Община Хитрино |
|  |  | Поддържане на горещ телефон за подаване на сигнали,жалби, предложения , свързани с УО | - | - |  | Участие на населението при контрол на дейността по отпадъци | Брой подадени сигнали , предложения и др.п. | Контрол на отпадъците с участие на населението и бизнеса. | Зам. кмет |
|  |  | Организиране на различни мероприятия- почистване на зелени обществени площи, локални сметища и др. | 5 000 | Общински бюджет | Ежегодно ООп | Информираност и участие на населението и бизнеса | Брой включени участници | Създадени условия за привличане на населението | Зам.кмет |

VІ. РАЗДЕЛ ШЕСТИ

6. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ, ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

На национално ниво главният стратегически план, от който произхожда настоящата програма е Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, Общинските програми за управление на отпадъците трябва да отговарят и да са съобразени със структурата, целите и предвижданията на Националния план, както и да съвпадат с неговия планов период.

Настоящата програма е изготвена в пълно съответствие с Националния план за управление на отпадъците и с Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците от 31.03. 2015 г. на МОСВ.

Възможност за реализиране на основните приоритети са залегнали в следните стратегическите документи за регионално развитие:

- Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. /НПУО/

Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е:  Общество и бизнес, които не депонират отпадъци.

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са:

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците;

В рамките на НПУО 2014-2020 г. са разработени девет програми, които чрез своите дейности водят до постигане на изпълнението както на конкретните програмни цели (стратегически/оперативни цели), така и на четирите стратегически цели на националния план.

Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват различни алтернативи за достигане на набелязаните цели. Основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците:

- Устойчиво развитие;

- Предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците;

- Превантивност - предимство на предотвратяването на замърсяване преди последващо отстраняване на вредите, причинени от него;

- Достатъчност и самостоятелност при управление на отпадъците;

- Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи;

- ”Замърсителят плаща” и в частност “отговорност на производителя”;

- Интегрирано управление на отпадъците;

- Участие на обществеността.

Целите и приоритетите на НПУО дават рамката на местните власти респективно на община Хитрино при разработването на политика за управление на дейностите по отпадъците, включително въвеждане и насърчаване на предотвратяване на отпадъци, разделното събиране на битови отпадъци и отпадъци от дейността на публични и търговски обекти, управление на специфичните отпадъчни потоци.

- Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България и оперативен план за изпълнение за периода 2006-2015 г.

Стратегията: - в частта оперативен план на  приоритетните инфраструктури е залегнало:

- 2015 г. - приключване  на строителството и въвеждане в експлоатация на 12 допълнителни клетки от изградени към момента регионални депа (Оряхово, Враца, Омуртаг,  Доспат, Шумен, Петрич, Пловдив-с. Шищманци – 3 клетки, Смолян, Ботевград,  Габрово) и завършване на рекултивацията на останалите 6 клетки от регионално депо Пловдив – с. Цалапица поради изчерпване на капацитета им.

            - Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г.

В Националния стратегически план са заложени целите, които Република България трябва да постигне при управлението на биоразградимите отпадъци.

Най-голямо отношение към предвижданията на ОУПО има мярка №1 - Включване в общинските програми по управление на отпадъците на конкретни мерки за намаляване на биоразградимите отпадъци;

- предотвратяване на образуването на биоразградимите отпадъци -рециклиране на биоразградимите отпадъци (хартия и картон);

- компостиране на зелени отпадъци от паркове, градини, търговски обекти и хранителната индустрия;

- оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на биогаз;

- оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на енергия (изгаряне);

- Таблица № 3 Мярка 1

| Мярка 1 | Предвиждания на ОПУО за постигане на националната мярка |
| --- | --- |
| предотвратяване на образуването на биоразградимите отпадъци -рециклиране на биоразградимите отпадъци (хартия и картон) | По отношение на предотвратяването на депонирането на биоразградимите отпадъци също се предвижда изграждане на общо съоръжение за оползотворяване. |
| компостиране на зелени отпадъци от паркове, градини, търговски обекти и хранителната индустрия | Определяне на най-подходящата схема за разделно събиране и технология за третиране на биоразградими отпадъци. |
| оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на биогаз | Програмата няма предвиждания по този мярка. Тя е залегнала като приоритет на Регионалното депо. |
| оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на енергия (изгаряне) | Програмата няма предвиждания по този мярка. Тя е залегнала като приоритет на Регионалното депо. |

- Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.

Стратегическия план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България поставя мерките и начините на действие за изпълнение на целите, заложени в ЗУО за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци, образувани от строителство и влагане на рециклирани материали в строителството. Подобни мерки и план за действие са разработени в Общинската програма на местно ниво.

За изпълнението на мерките и целите е разработена подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради.

- Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.

В Националния план за управление на утайките от ПСОВ са предвидени мерки и дейности, които следва да се предприемат за намаляване количествата на депонираните утайки и използването им за други цели, като например за торене на земеделски ниви, за компостиране и др.

- Регионален план за развитие на Североизточен район за развитие за периода 2014 – 2020 г.

- Регионалния план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране, който, като отчита специфичните характеристики и потенциала на района, определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики. Регионалният план за развитие определя необходимостта от реализация на дейности в различни сектори, създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо и териториално развитие и преодоляване на съществуващите междурегионални и вътрешнорегионални диспропорции. Регионалният план за развитие е съобразен с Националната програма за развитие: „БЪЛГАРИЯ 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), които определят националните ангажименти за изпълнение на целите на Стратегията на ЕС „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”.

- С реализирането на настоящия проект ще се допринесе за изпълнението на заложените в РПР СИР 2014 – 2020 г.:

Стратегическа цел 2: “Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда”

Ориентирана е към създаването на подходящи условия за развитието и реализацията на човешките ресурси в района, увеличаване на равнището на заетостта и доходите, подобряване на качеството на жизнената среда и качеството на живота в населените места, което да доведе до намаляване на негативните демографски и миграционни процеси.

Приоритет 2.3. Интегрирано селищно развитие и екологизация на жизнената среда

Специфична цел 2.3.2. Подобряване на водоснабдителните услуги и внедряване на съвременни технологии за екологизация на жизнената среда.

В рамките на тази специфична цел ще се реализират мерки за изграждането на качествена селищна и градска среда, гарантираща благоприятно социално-икономическо и екологическо развитие и достоен жизнен стандарт.

- Дейностите за реализиране на специфичните цели ще бъдат насочени към:

- Внедряване иновационни технологии за преработка на отпадъчни продукти от пречиствателни станции за отпадни води;

- Изграждане и функциониране на ефективна система за интегрирано управление на отпадъците;

- Доизграждане на канализационни системи в населените места;

- Премахване на нерегламентирани сметища и рекултивация на замърсени земи.

- Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Шумен 2014 – 2020 г.

- Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Шумен е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2. С областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта.

- Основна функция на стратегията е да „преведе“ целевата концепция на националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014 – 2020 г., включително Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., към специфичните условия и потенциали за развитие на област Шумен, в параметрите на стратегическата рамка на РПР на СИ район за същия планов период.

- Водещо начало в ОСР Шумен е подкрепата за реализация на целите и приоритетните области на Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Приоритетите са насочени към изграждане на по – интелигентна и конкурентоспособна икономика, на приобщаващо общество с висока степен на заетост, пречупени през призмата на спецификата на областта.

- С реализацията на настоящия проект ще се постигнат заложените в Областната стратегия за развитие на област Шумен 2014 – 2020 г.:

- Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия.

- Идентифицирана, за да адресира основните потребности и потенциал за развитие на област Шумен, свързани с липсата на конкурентоспособност на областната икономика и нейното по-слабо представяне в СИ район и страната. Освен създаване на по-добра бизнес среда и привличане на инвестиции в съществуващите икономически активности, областта следва да мобилизира и включи специфичния си потенциал и фактори на растеж, както и да подобри тяхното качество. Сред недостатъчно добре оползотворените ресурси, които са и носители на регионално развитие, са природните ресурси и културното наследство. Необходимо е да се приложат мерки за ефективното използване и валоризиране на тези специфични потенциали във всички части на областта, при същевременно опазване на околната среда и подобряване на екологичните условия.

- Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда

- Специфична цел 2. Опазване на околната среда и биоразнообразието

- Тази специфична цел е насочена към гарантирането на условия за опазване и подобряване на околната среда, адаптирането й към настъпващите климатични промени и опазване на биоразнообразието. Едновременно с ефективното и щадящо използване на териториалните ресурси, следва да се продължи изпълнението на мерките и дейностите по възстановяване на съществуващата и изграждането на нова екологична инфраструктура – водоснабдителни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадни води и депа за отпадъци. Като една от слабите страни за областта се отбелязва именно недостатъчната изграденост и ефективност на тези системи. Екологичното измерение в изпълнението на старатегията е от основно значение както за запазването на природните ресурси, така и за недопускането на замърсявания, които могат да имат отрицателно въздействие върху здравето на хората и останалите живи организми, от които зависи баланса на местните екосистеми.

- План за развитие на община Хитрино за периода 2014 – 2020 г.

- Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община Хитрино през следващите години. Той следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства. С реализацията на настоящия проект ще се постигнат заложените в Общинския план за развитие на община Хитрино за 2014 – 2020 г. Приоритет 2, Специфична цел 2.3, а именно:

ПРИОРИТЕТ 2. Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда

Специфична цел 2.3: Опазване на околната среда и използване на природните дадености.

Мярка 2.3.1. Организация и управление на отпадъците

Дейности:

- Насърчаване на разделно събиране на отпадъците

- Компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 г.

- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране, депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и строителни отпадъци

- Закриване и рекултивация на депата  за отпадъци в селата: Хитрино и Тимарево

- Предотвратяване образуването на замърсявания с отпадъци

- Изграждане на инфраструктура за събиране и оползотворяване на строително отпадъци

- Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната култура на населението;

- Въвеждане и отдаване на концесия на претоварна станция за битови отпадъци с. Близнаци, община Хитрино

- Разработване на Програма за управление на отпадъците

- Програма за опазване на околната среда на община Хитрино 2016 – 2020 г.

- Генералната стратегическа цел на общинската програма за опазване на околната среда е да се ангажира и съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по всичките й компоненти и фактори на въздействие, за намаляване на риска за здравето на населението на община Хитрино.

- Като подцели са изведени:

- Запазване на доказаното добро качество на атмосферния въздух.

- До края на плановия период да се обезпечи необходимото количество вода за населението във всички населени места в общината и се достигне добър екологичен статус на водите в Община Хитрино.

- Подобряване ефективността при управлението на отпадъците

- Намаляване шумовото замърсяване

- Опазване и подържане на богатото биологично разнообразие

- Въвеждане на политика за управление на околната среда интегрирана в дейностите на стопанските отрасли на местно ниво

- Изграждане на система за обществен контрол и активно включване на населението в дейностите по изпълнение на програмата за опазване на околната среда.

- Привличане на външни финансирания в размер поне два пъти по голям спрямо дела на община Хитрино през 2015 г. и разширение на този показател през следващите години.

Чрез разработената програма се цели постигане на съгласуваност между целите на политиката за устойчива околна среда и тази за регионалното развитие като задължително условие за динамично, устойчиво и балансирано развитие на територията на община Хитрино.

VІІ. РАЗДЕЛ СЕДМИ

7. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

7.1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците

Програмата за управление на отпадъците е динамичен документ, за който е необходимо да бъде организирано наблюдението на изпълнението й, с цел реализиране и достигане на всички заложени мерки и цели.

За целта е необходимо ръководството на Общината да определи съответната Дирекция и/или отдел в структурата на общинската администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата.

Наблюдението на изпълнението на програмата е дълъг процес, при който е необходимо събирането на голяма база данни за отпадъците. Необходимо е ясно да се разпределят отговорностите на съответните длъжностни лица, отговарящи за дейността, както и на тези пряко или косвено свързани с тези дейности.

Изпълнението на програмата изисква да се следи за спазване на заложените мерки и цели, както в програмата, така и в подпрограмите към нея и да се отчитат, съгласно определените индикатори за изпълнение на конкретните дейности.

При отклонение от приетите мерки и цели е необходимо да се докладва това на ръководството и своевременно да се предприемат коригиращи мерки.

7.2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците

Съобразно Закона за управление на отпадъците, органът който одобрява и контролира Общинските програми за управление на отпадъците е Общинския съвет на съответната администрация.

Съгласно чл.52 от ЗУО ежегодно кмета на Общината, внася в Общинските съвет, Отчет за изпълнение на програмата за предходната година, като същият след приемането му се изпраща в Регионалната инспекция по околна среда и води за сведение.

Съобразно с изискванията е необходимо ежегодно да се събира информация, обобщава и представя пред общински съвет за изпълнението на програмата и плановете за действие към подпрограмите.

Целта на контрола и отчитането на програмата е да се проследи ежегодно напредъка на изпълнение на поставените мерки и цели в програмата, евентуалните пречки за неизпълнението им, както и да бъдат взети навременни мерки, които не биха могли да се изпълнят поради финансови, нормативни и/или други причини.

7.3. Процедура за актуализация на програмата

Необходимост от актуализация на общинската програма за управление на отпадъците може да възникне:

- в резултат на промени в изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат промяна в поставените в програмата стратегически и специфични цели и в съответните програмни мерки.

- в резултат на значително изоставане в изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на целевите индикатори, въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не дават очаквания предварително резултат.

В случай на възникване на някои от горните обстоятелства е необходимо програмата да бъде актуализирана.

Актуализация на настоящата програма се извършва по същият начин, както разработването на нова такава и отново трябва да бъде съгласувана и одобрена от Общинския съвет на Общината.

VIIІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Анализи на състоянието на управлението на отпадъците:

1.1. Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи

1.2. Анализ на отпадъците

1.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци

1.4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции

1.5. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване

1.6. Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите

1.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

1.8. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци

2. Прогнози

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

1.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ

Анализът на действащото законодателство и програмни документи има за цел да установи в каква степен националното законодателство се прилага на местно ниво, също така да се установи дали то е приложимо към дейността на съответната общинска администрация, или има необходимост от промяна на местните нормативни документи.

Той проследява приложимостта на законодателството към документите и изискванията на местно ниво, както необходимостта от промяна в тях, необходими действия за изпълнението им, необходимост от разработване на допълнителни нормативни документи, програми и стратегии на местно ниво.

За по - точно определяне на степента на приложимост на нормативните документи в Община Хитрино е направена сравнителна оценка на националното законодателство с прилаганите мерки от страна на администрацията за изпълнението им, степен на изпълнение и/или пречки за неизпълнение и неприложимост на законодателството, разработени на местно ниво Наредби за спазване на изискванията и др., както следва:

- Нормативна уредба. Изисквания. Приложимост.

- ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)

Общи изисквания към Общините

Въведена е йерархията при управление на отпадъците. Приложимостта на това изискване е бавен и продължителен процес, както за Община Хитрино, така и за всички Общини в България, тъй като тепърва предстои изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъци.

Въведени са количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата. Целите са реалистични и напълно постижими за Общината, тъй като на територията на община Хитрино –  има изградена инсталация за сепариране на отпадъци с претоварна станция.

Поставени са изисквания към Общините най-късно до 31 декември 2020 г. за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

За прилагане на изискването Общината е започнала заделяне на финансов ресурс по изграждане на площадка за компостиране в РДО. Тепърва предстои труден процес за отделянето на отпадъка от общия битов и постепенно достигане на целите.

Въведени са цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, включително при насипни дейности, чрез заместване на други материали с отпадъци.

На този етап тези цели са неизпълними и неприложими за Община Хитрино, тъй като липсва каквато и да е инфраструктура за третирането им.

Определени са правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални сдружения за управлението на битовите отпадъци на регионално ниво.

Община Хитрино участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Шумен с общините Каолиново, В.Преслав, Н. Пазар, Каспичан, Смядово и Шумен чрез използване на регионалното депо за отпадъци в кв. Дивдядово.

Заложени са изисквания към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места над 5 000 жители и курортните населени места да събират разделно отпадъците от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или на организация по оползотворяване.

В Наредбата за управление на отпадъците в Община Хитрино са регламентирани условията за изпълнение на изискванията на закона.

Въведени са отчисления за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци, чрез депониране, необходимо да покрива бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото.

Въведени са отчисления за депониране на отпадъци на общинско или регионално депо за всеки тон депониран отпадък. Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани отпадъци и да се увеличи рециклирането и оползотворяването им.

Извършва се ежемесечен превод на отчисленията, съобразно количеството на депонираните отпадъци, като с всяка година финансовия ресурс става непосилен за Общината, а намаление на размера може да се достигне след достигане на определените цели, които са поетапни.

Указани са изискванията и реда за предоставяне на информация за дейности, свързани с отпадъци.

Информация за дейности с отпадъци се предоставя ежемесечно на компетентните органи.

Конкретни изисквания към кметовете на Общините:

- Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други.

Съдове за отпадъци са осигурени на населението, като ежегодно се допълват и заменят.

- Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им

Услугата се предоставя, като разходите за това се поемат от такса „Битови отпадъци”.

- Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии в населените места, предназначени за обществено ползване

Услугата се предоставя, като разходите за това се поемат от такса „Битови отпадъци”.

- Избор на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци. Прилага се при необходимост.

- Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община.

Услугата за събирането на строителните отпадъци от ремонтна дейност на публични обекти се извършва в Община Хитрино от 2014 г.

- Разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и за поетапното постигане на целите.

Общината има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци “Булекопак” АД и изпълнява задълженията си.

- Повторна употреба и рециклиране на тези отпадъци.

Изпълнява се от оператора.

- Организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определянето на местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства и електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излезли от употреба гуми)

Прилага се частично. Дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци са организирани частично в Общината, т.е. все още не са обхванати всички видове отпадъци.

- Организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци от бита и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, като напр. опаковки от  негодни препарати за растителна защита, използвани за градините на домакинствата, опаковки от химикали и препарати и стари такива и др.

Общината не е сключила договор с оператор на съществуваща площадка и не е организирала предаването на опасните отпадъци от бита. Такава предстои да се изгради на регионалното депо в Шумен.

- Разделно събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци, (в т.ч. определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане), както и за постигане за целите за намаляване на депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и постигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците;

Изпълнението на задълженията за събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци е частично.

Все още не е организирано напълно, но са взети мерки за осъществяването им.

- Осигуряване на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и от ремонтна дейност на домакинствата, зелени отпадъци и други във всички населени места с над 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места

На този етап  не се изисква осигуряване на такава площадка.

- Почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните сервитути,

Изискването се прилага при необходимост.

- Поддържане на регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община и на площадките, осигурени от общините за безвъзмездно предаване на битови отпадъци.

В Община Хитрино няма регистър, тъй като няма желаещи оператори за тази дейност. С Наредбата за управление на отпадъците са определени правила за вписване на юридически лица при проявен интерес.

- Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, организиране на почистването им;

Това изискване е голям проблем за всички населени места в страната, което коства на Общините големи усилия и финансови ресурси. Необходимо е да се обърне по-голямо внимание върху проблема на национално ниво и да се засили контрола.

- Съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба

Към момента в Общината няма постъпили инвеститорски интерес относно създаване на такива центрове, но при проявен такъв Общината би оказала съдействие. Такъв се проучва и ще се изгради на Регионално депо Шумен.

- Осигуряване на информация на обществеността по всички ангажименти на общините, чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин и провеждане на информационни кампании за населението и бизнеса, свързани с разделното събиране на отпадъците

Прилага се

- Разработване и изпълнение на общинска програма за управление на отпадъците.

Изискването се прилага. При промяна на нормативната база ПУО се актуализира.

Ежегодно се изготвя отчет за изпълнение на програмата и се внася за одобрение в Общинския съвет.

- Разработване на общинска наредба за управление на отпадъците.

Общинската Наредба е разработена и в съответствие с изискванията на чл.22 от ЗУО е актуализирана.

При избор на площадки за разполагане на депа и/или други съоръжения за отпадъци, Общините трябва да се съобразят с техническите изисквания към площадките, посочени в нормативните документи:

- Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

- Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци.

Прилага се при необходимост.

При изграждане на депа и други инсталации и съоръжения за отпадъци общините трябва да включат в документацията за избор на изпълнители на договорите за изграждането и за последваща експлоатация на инсталациите и съоръженията съответните технически условия и изисквания, посочени в горецитираните Наредби.

Приложимостта на изискванията на Наредбата към дейностите, които Общината ще извършва ще се установи, след приключването им. За община Хитрино - чрез внасяне на дължимите такси към регионалното сдружение за управление на отпадъците РСУО съответно – кв. Дивдядово /Шумен/

- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците.

Наредбата въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и от Общините.

Изискванията на Наредбата се прилагат от оператора на Регионалното депо Шумен при приемане на отпадъци, както и от Общината при боравене с различните видове отпадъци.

- Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Наредбата определя изискванията за предоставяне на информация на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъците, включително информация и от Общините.

Ежегодно оператора на депото “Титан БКС” представя изискващата се информация в ИАОС, съгласно Наредбата. Общината представя годишен отчет за извършваните дейности с отпадъците .

- Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

С Наредбата се определя размера на отчисленията за депониране и за закриване на депата до 2020 г., които заплащат Общините, реда за тяхното превеждане и възможностите за използването им, както и случаите, в които Общините се освобождават от заплащане.

Прилага се.

Ежемесечно се превеждат отчисления по сметка на РИОСВ-Шумен за депонираните отпадъци.

Отчисленията са голяма тежест за Общините, тъй като техния размер нараства всяка година, а разходите по извършване на дейностите с отпадъците не намаляват. Към момента Общината все още не е предявила искане за освобождаване и/или намаляване на отчисленията, тъй като не са достигнати необходимите цели за това.

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.1.2017 г.

Поставени са изисквания към дейностите по събиране, в т.ч. разделно събиране и третиране на биоотпадъците;

Все още това изискване не е напълно приложено в Общината, но в настоящата програма са заложени мерки за осъществяване на дейността.

Наредбата задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО, да постигат цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци.

Целите не са постигнати, тъй като се осъществяват поетапно всяка година.

Заложени са мерки за изпълнението им. Като цяло изискването е трудно изпълнимо поради липсваща инфраструктура за третирането им.

Определени са методиките за изчисляване и докладване на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО

Докладване на целите е трудно изпълнимо на този етап поради липсващата информация за отпадъците, както и пълен  актуален морфологичен анализ на биоотпадъците.

Докладването се изпълнява, но то не е реално.

Реалните количества на видовете отпадъци ще могат да се проследят и докладват точно едва след 2-3 години след като се приложат необходимите мерки от настоящата програма за събиране на информацията и за изграждане на инфраструктурата.

Определен е ред за разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 10, ал. 1 между отделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО;

Ангажиментите на Общините, участващи в Регионалното сдружение са разпределени, като следва да се проследи и изпълнението им.

Наредбата регламентира и основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ. Определени са условията, при които компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара.

На този етап това изискване все още не е приложимо поради факта, че на регионален принцип няма изградено съоръжение за третиране на биоотпадъците. Приложимостта на изискването ще може да се проследи след изграждането му.

Поставени са изисквания за вземане на проби за качество на материалите, получени при третиране на биоотпадъците, както и биологичното третиране на биоотпадъците.

Изискванията на наредбата са от съществено значение за общините, които ще изграждат системи за третиране на биоотпадъците и ще произвеждат компост. Предвижда се изграждане на компостираща инсталация за оползотворяване на зелението отпадъци от паркове и градини, която да обслужва общините от РСУО- Шумен.

Изграждането на такава инсталация ще допринесе за постигане на националните цели, съгласно действащото законодателство и НПУО.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали ДВ бр.89/2012 г.

Наредбата определя случаите, в които общините имат отговорности за отпадъци от строителство и от разрушаване на сгради, както и изискванията към възложителите на строителни дейности, включително когато общините се явяват възложители на строителните дейности.

Задълженията все още не са напълно приложени поради липсваща инсталация /съоръжение за третиране на строителни отпадъци на територията на Общината.

Кметът на общината отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.

Община Хитрино не разполага със склад за временно съхранение на строителни отпадъци. Запълването със строителни отпадъци е по проект за рекултивация на кариера с. Златна нива, като на този етап има изградена най-близко инсталация за третиране на строителни отпадъци от “Голдън фийлд” ООД гр.Шумен.

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. ДВ бр.85/2012 г.,изм.ДВ бр.76/2013 г.

Изискванията се отнасят и за общините, когато осъществяват/възлагат дейности с производствени и опасни отпадъци. При възникване на необходимост от извършване на дейности с производствени и/или опасни отпадъци се следят изискванията на Наредбата.

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води, чрез употребата им в в земеделието ДВ бр.112/2004 г.

При оползотворяване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води от населените места на общините, операторът, на който е възложена тази дейност, трябва да осигури изискванията на наредбата относно качеството на утайките, когато се използват в земеделието, осигуряването на проби и мониторинг.

Все още наредбата не е приложима в Общината, тъй като нама изградени и/или в процес на изграждане ПСОВ.

- Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки, ДВ бр.85/2012 г.,изм.ДВ бр.76/2013 г.

Както и в ЗУО и тук са заложени изисквания за осигуряване места за поставяне на съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки, задължително за курортните населени места и населените места над 5 000 жители. В Наредбата са посочени минималният общ обем на съдовете по категории населени места и изискванията за разполагането на съдовете.

Прилага се. Общината има договор за сътрудничество с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки – договор с “Булекопак” АД.

Осигуряване и организиране на подходящи мерки за недопускане на посегателства и кражби от контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Мерки са заложени в местната нормативна уредба, но е необходимо да бъде увеличен контрола.

Съдействие при подготовката и провеждането на разяснителните кампании на организациите по оползотворяване

Прилага се. Ежегодно се организират кампании с организацията по оползотворяване.

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за батерии и акумулатори

Организиране на дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА

Общината е сключила договор с “Рекобат” АД и са организирани дейностите по приемането и извозването им.

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информиране на обществеността за местоположението им и за условията за приемане на отработени масла – когато тези места са разположени върху имот общинска собственост.

Не са определени местата, тъй като все още не  е организирано събирането на тези отпадъци.

Съдействие за извършване на дейности по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане – когато има сключен договор за извършване на дейности по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване или обезвреждане с организации за оползотворяване на отработени масла или с лица, които изпълняват индивидуално задълженията или с други лица, притежаващи съответното разрешително или регистрационен документ.

По тази мярка Общината не е приложила изискванията напълно, като в настоящата програма са заложени мерки за това.

Оказване на съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, в т. ч. определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО.

Не е  от взаимен  финансов интерес от страна на организациите и общината.

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Организиране на изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО по ЗУО, чрез сключване на договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО и/или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или с други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО на територията на съответната Община.

Изпълнява се. Общината е сключила договор с „Грийнтех България” АД за приемане и извозване на отпадъците. Изготвяне и утвърждаване на график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно.

Изискванията за контрола върху изпълнение на задълженията на общинската администрация са засегнати в местната нормативна уредба

- Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства

Определяне на местата на територията на общината за предаване на ИУМПС в съответствие с Общинската програмата за управление на отпадъците и Общинската наредба по чл. 22 ЗУО

Изпълнява се. Общината е сключила договор с “Българска рециклираща компания” АД относно събирането,съхраняването и разкомплектоването на ИУМПС.

- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Определяне на местата за събиране на излезли от употреба гуми, когато се разполагат върху общински терен, и информиране на обществеността за местоположението им и условията за приемането на гумите.

Изпълнява се. Общината е сключила договор с “Метарекс” ООД относно предаването на излезли от употреба гуми.

- Закон за опазване на околната среда

Закона определя насоките и целите на екологосъобразно управление на отпадъците, както и общите задължения на лицата и компетентните органи за управление на отпадъците.

ЗООС регламентира процедура за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Съгласно изискванията, екологична оценка се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.

Законът определя обхватът на задължителната екологична оценка.

За планове и програми, за които извършване на екологична оценка не е задължително, се извършва преценка за необходимостта от извършването й, съгласно процедура, определена в Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Прилага се. Когато в Общината се изготвят програми и/или планове за същите се извършват процедури по преценка за екологична оценка.

- Закон за местните данъци и такси

Закона определя местните данъци и такси, включително такса „Битови отпадъци”, приходите от която постъпват в общинския бюджет. Съобразно изискванията на Закона Община Хитрино определя такса „Битови отпадъци” на населението. Към момента изискванията се прилагат, като основен проблем ще бъде пред Общината за определяне на таксата на база количество отпадъци, а не както до сега на база данъчна оценка на имотите. Изпълнение на изискването следва да се проследи при годишното отчитане на изпълнение на настоящата програма през 2016 г.

- Закон за устройство на територията

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на техническата инфраструктура. От гледна точка на характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора категория строеж  .

Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради:

- Оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.

- Премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на строителни отпадъци, изискван от ЗУО.

- В разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране.

- На фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска въвеждане в експлоатация, когато:

1) липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък за последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО;

2) не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, когато такива се изискват по реда на ЗУО.

Прилагат се. В Общината функционира отдел „ТСУ”, който следи за изпълнението на изискванията.

- Закон за опазване на земеделските земи

В закона се съдържат разпоредби за мерките за опазване на земеделските земи, които следва да бъдат предприети при употреба на отпадъци.

Законът забранява използването на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи, без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието и храните, както и използването за напояване на води, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми

Към момента не се прилага, тъй като не се образуват утайки от ПСОВ.

В закона са регламентирани основните изисквания при рекултивация на нарушени терени, включително на сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци

Прилага се при необходимост от разработване на проекти за рекултивация на нарушени терени.

- Местна нормативна уредба

- Наредба за управлението на отпадъците на територията на община Хитрино

Наредбата е актуализира в съответствие с изискванията на ЗУО, но по-голяма част от подзаконовата нормативна уредба на ЗУО е излязла след приемане на Наредбата, а същевременно с това в настоящата програма са заложени и нови мерки при управление на отпадъците, което налага актуализирането й.

- Наредба за опазване на обществения ред в Община Хитрино

В Наредбата има разработена част „Чистота”, което касае и задължения на гражданите при управление на отпадъците. Същата не е променяна от приемането й, а във връзка с новите промени на нормативната база това се налага.

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Хитрино

В тази Наредба са прецизирани всички такси, които се събират от гражданите за услугите, които извършва Общината, включително и по управление на отпадъците. При необходимост и/или добавяне на нови дейности, същата трябва да бъде допълнена.

- Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Общината

В наредбата не са вмъкнати нови изисквания на ЗУО и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали, което налага нейното актуализиране.

Съгласно направената оценка на Националното и местното законодателство и степента на приложимост на същите към структурата, дейностите и капацитета на местната администрация основните изводи са, че Община Хитрино успява да удовлетвори  по-голямата част от нормативните изисквания. Някои от изискванията изискват време и ресурси за осъществяването им, като за целта са заложени различни мерки и дейности, както в настоящата програма, така и в местните нормативни документи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

1.2. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Генерираните отпадъци на територията на Община Хитрино са основно неопасни отпадъци. Генерират се смесени неопасни отпадъци от домакинствата, производствени отпадъци от фирмите, извършващи производствена дейност, растителни отпадъци от домакинствата, от поддръжка на зелените площи, парковете, градините, строителни отпадъци от ремонтна и строителна дейност.

Съществуващата практика в Община Хитрино, както и във всички Общини в Република България е обезвреждане на отпадъците, чрез депониране. Общинска администрация е набелязала мерки, които трябва да следва и постепенно да изпълнява за насочване на отпадъците към други методи на третиране, освен депонирането. Тази практика е нова за страната и въвеждането й ще изисква повече време, като всички дейности ще се извършват на бавни етапи, тъй като липсва инфраструктурата за третиране на отпадъците. Необходимите съоръжения и инсталации ще се осигуряват със собствени средства от Общинските бюджети, което ще отнеме много време за въвеждането им в експлоатация.

Справките, които са водени през годините в Община Хитрино показват, че отпадъците незначително се увеличават през периода 2011-2013 г, като на пазара се увеличат все повече разнообразието от продукти, които след консумация са сериозен генератор на отпадъци. Въпреки това администрацията е положила големи усилия, чрез различни мероприятия и дейности тази тенденция да не се отрази значително върху годишното количество на депонираните отпадъци.

- Таблица № 4  Генерирани количества отпадъци

| Години | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генерирани битови отпадъци, тона | 970.28 | 1428.44 | 1508.5. | 1709.82 | 1564.34 |
| Население бр.жители | 7156 | 6631 | 6234 | 6250 | 6233 |
| Норма на натрупване кг/жит.год | 135.58 | 215.42 | 241.98 | 273.57 | 250.98 |

От м. април 2010 година битовия отпадък се извозва до Регионалното депо в 
кв. Дивдядово, община Шумен, където се измерва на везна и се води отчет за постъпилите количества за депониране в РДО.

Основен показател при дефиниране на битовите отпадъци е нормата на натрупване, показваща количеството на отпадъците, образувани от един човек за определен период от време, обикновено година. Нормата на натрупване може да се изрази в тегловни (kg/жител/год.) или в обемни единици (m3/жител/год.).

Въз основа на отчетените количества на битовите отпадъци са изчислени и нормите на натрупване за последните години.

От Таблицата е видно, че средната норма на натрупване за Община Хитрино за последните 5 години е 223.95 кг/жител/год., което е много по-ниско от средногодишното за страната (375 кг/жител/год.)

Съгласно отразените количества през годините се наблюдава постепенно увеличение на количеството отпадъци. 	Положително влияние оказва и въведената в общината  система за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Според статистическите данни правени през последните 7 години от Националния статистически институт (НСИ) тенденцията е към намаляване на общото количество депонирани отпадъци в страната.

Статистиката показва, че депата за битови отпадъци намаляват значително през годините, поради изграждането на нова политика и насоки за третиране на отпадъците в страната. Първоначалното изграждане е започнато със закриване на всички образувани сметища в малките населени места в Общините, въвеждане на организирана система за извозване на отпадъците в населените места и депонирането на всички образувани отпадъци на регламентирано депо, отговарящо на всички изисквания на законодателството.

На по-късен етап е въведена и система за Регионално ползване на едно депо от няколко Общини с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО).

Целта на тази мярка е ограничаване на площите заети от депа за отпадъци, с което да се намали замърсяването на околната среда и да се понижат разходите по експлоатацията, а също и да се насърчат Общините към използване на други методи за третиране на отпадъците.

Съгласно Директива 2008/98/ЕО на европейският парламент и въведената с нея йерархия за управление на отпадъците се очаква намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване количеството на оползотворените и рециклирани такива.

Транспонирането на Европейските директиви относно управлението на отпадъците в Република България е направено, чрез Закона за управление на отпадъците и издадените подзаконови нормативни документи.

Поставени са национални цели за намаляване количеството депонирани отпадъци, които следва да се изпълнят от Общините, както следва:

- Цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници:

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло;

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;

3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.

- Цели за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци - най-късно до 31 декември 2020 г. до 35 на сто от общото количество на отпадъците.

Целта на въведените срокове е постепенно увеличаване на рециклирането и оползотворяването на отпадъците, с което да се сведе до минимум депонирането им, оказващо редица вредни въздействия както върху околната среда, така и върху хората.

Необходимо е да се повиши ефективността на използването на ресурсите.

Дългосрочната цел на тази политика е да се намали количеството образувани отпадъци, а когато образуването на отпадъци не може да бъде избегнато, да се насърчава тяхната стойност като ресурс и да се постигнат по-високи равнища на рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците.

Отпадъкът следва да се разглежда като ресурс, от който могат да бъдат извлечени редица ползи след неговото преработване, било то като източник на енергия или при неговата повторна употреба или рециклиране.

Количеството на битовите отпадъци представлява най-голямата част от всички отпадъци, генерирани на територията на Общината. Преобладаващата част са органични хранителни отпадъци, пластмасови опаковки, метални опаковки от бира и безалкохолни напитки, стъклени бутилки, хартиени опаковки и др.

1.1. Събиране на битовите отпадъци

Община Хитрино е въвела организирано сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците във всички населени места от 2010 г.

Броят на поставените съдове за отпадъци е изчислен съгласно “Ръководството за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци”, разработено от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.

Съгласно ръководството, броят на необходимите съдове за събиране на отпадъци е определен по формула на база норма на натрупване на отпадъците и брой на населението в конкретното населено място. Честотата на извозване на съдовете за отпадъци е изчислена по същата методика.

В Община Хитрино населените места 21 на брой и са разделени на четири подрайона,  като честотата на извозване е най-малко три пъти месечно през летния сезон и два пъти месечно през зимния сезон. Обслужването на крайпътно разположени контейнери за отпадъци е със същата честота, както и населените места.

Таблица № 5  Налични съдове за сметосъбиране в община Хитрино

| Съдове | Обем/вместимост | Брой |
| --- | --- | --- |
| Контейнери | 1,1 m3 | 471 |
| Общо: |  | 471 |

Районите и честотата на извозване се определят всяка година със Заповед на Кмета на Общината, съгласно изискванията и сроковете на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Дейностите по събирането и извозването на контейнерите с отпадъци от всички населени места в общината се извършват от общинско звено  „БКС”.

###### Всяка година се извършва ремонт на средно около 20 бр. контейнери от типа Бобър. Контейнерите се ремонтират като външна услуга, която  включва подмяна на ходови колелета, отварящи се устройства /капаци/ и пружини.

Всички отпадъци на територията на Община  се извозват на Регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово, община Шумен.

През 2010 година е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Шумен /РСУО/ с председател – кмета на Община Шумен  и членове – кметовете на общините,участващи в регионалното сдружение.

Сдружението е създадено съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО).

Целта е да се обединят усилията на Общините в изграждането на екологосъобразни съоръжения за третиране на отпадъците, отговарящи на нормативната база и представляващи минимален риск за околната среда.

Чрез създаване на Сдружението, Общините си поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и мониторинга на депото и вземат общи решения за бъдещото третиране на отпадъците си.

Тъй като не е икономически ефективно за общините, различните потоци отпадъци, като растителни и строителни да бъдат извозвани и третирани до Регионалното депо е взето   Решение, с което всяка Община урежда начините за тяхното третиране на територията си, а битовите отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени се обезвреждат на депото.

При определянето на политиките за събирането и третирането на отпадъците, решаващият фактор е транспортния разход.

Тъй като Регионалното депо е отдалечено от Хитрино средно 38 км, общинската  администрация насочва усилията си към изграждане на съоръжения и системи, където ще може да се обхване по- голям поток от отпадъците.

Община Хитрино е въвела организирано сметосъбиране във всичките си населени места. Към този момент 100% от населението е обхванато от системата. Въпреки това е необходимо ежегодно оптимизиране на системата за достигане на повишаване качеството на услугите и задоволяване нуждите на населението. Тази оптимизация може да се извършва, чрез редица дейности и мероприятия. Някои от тях включват:

- Разместване на контейнери, с цел повишаване на използваемостта им;

- Поставяне на допълнителни контейнери на места, където се ползват от по-голям брой хора или недостигат;

- Подмяна на амортизирани съдове;

- Увеличаване кратността на обслужване на съдовете. Честотата на извозване на отпадъците е проблем в селата на Общината през летния сезон. Тук е необходимо разработване на други механизми за изчисляване на таксата, с които да се осигурят достатъчно средства за дейността;

- Оптимизиране на маршрутите за събиране и транспортиране на отпадъците;

- Подмяна на специализираната транспортна техника за обслужване на контейнерите;

- Осъществяване на координация между звеното на което е възложено събирането и транспортирането на отпадъците и отговорните служители от Общинска администрация – експерти, отговорни за контрола на дейността, кметове и кметски наместници по населените места, контрольори по чистотата и др.

1.2. Морфологичен анализ на битовите отпадъци

Морфологичният анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на община Хитрино е извършен съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Всичките населените места от общината попадат в III група – населени места до 3 000 жители. Общината се състои от 21 села, в които населението, застрояването и начинът на отопление са еднотипни, поради което не е предприето зониране.

Съобразно „Методиката за определяне морфологичния състав на битовите отпадъци“ (2012 г.), туристическият поток на територията на общината не е взет предвид, тъй като по данни от Община Хитрино, съотношението реализирани нощувки към брой жители е по-малко от 10, защото в района няма развит туризъм.

За определяне на състава на отпадъците и бъдещите мерки за тяхното третиране е направен морфологичен анализ на отпадъците през 2015 г от „Маркет консулт“ ЕООД. Проучването следва изискванията на официалната „Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци“, публикувана от Министерство на околната среда и водите през 2012 г. Пробонабиранията са правени за сезони есен, зима, пролет и лято с цел отчитане сезонната неравномерност в количествата и състава на отпадъците. Периодът обхваща времето от октомври 2015 до юни 2016 г. В рамките на всеки сезон е направено по едно пробовземане.

### Таблица № 6  Окончателен средногодишен морфологичен състав и количество на битовите отпадъци за 2015 г

| Окончателен състав и количества на битовите отпадъци в община Хитрино, 2015 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | събрани смесени, тона | разделно събрани, тона | % | тона |
| А. Биоразградими | 560,2 | 6,3 | 35,61% | 566,5 |
| Хранителни отпадъци | 187,9 | 0,0 | 11,81% | 187,9 |
| Хартия | 42,1 | 6,3 | 3,04% | 48,4 |
| Картон | 31,3 | 0,0 | 1,97% | 31,3 |
| Градински отпадъци | 287,4 | 0,0 | 18,06% | 287,4 |
| Дървесни отпадъци | 11,6 | 0,0 | 0,73% | 11,6 |
| Б. Небиоразградими | 336,7 | 19,7 | 22,40% | 356,4 |
| Пластмаса | 122,7 | 5,7 | 8,07% | 128,4 |
| Текстил | 69,6 | 0,0 | 4,37% | 69,6 |
| Гума | 16,2 | 0,0 | 1,02% | 16,2 |
| Кожа | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 |
| Стъкло | 88,6 | 13,7 | 6,43% | 102,4 |
| Метали | 28,3 | 0,3 | 1,80% | 28,6 |
| Композитни | 11,2 | 0,0 | 0,71% | 11,2 |
| В. Други | 614,2 | 53,8 | 41,99% | 668,0 |
| Инертни | 553,4 | 53,8 | 38,17% | 607,2 |
| Опасни | 18,2 | 0,0 | 1,15% | 18,2 |
| Подситова фракция | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 |
| Специални - пелени, хигиенни, композитни | 42,6 | 0,0 | 2,68% | 42,6 |
| ОБЩО | 1511,12 | 79,80 | 100,00% | 1590,92 |

Таблицата дава представа за количествата на отделните фракции отпадъци. Видно е, че групата „други“ или неопределими, дискутирана по-горе, е по-голяма и от двете други основни групи отпадъци: биоразградими и небиоразградими, които представляват предимно рециклируеми отпадъци. При въвеждане на по-интензивни мерки за разделно събиране на биоразградимите и рециклируемите отпадъци, целящо максимална чистота и обхват, отпадъците във фракция „други“ ще намалеят, оттам отпадъците за депониране могат също да бъдат значително намалени . Въвеждането на мерки за разделно събиране на пепели (особено през отоплителния сезон) и на строителни отпадъци (особено през сезоните, подходящи за ремонтно-строителни работи) е от изключително важно значение за подобряване на чистотата на останалите фракции, избягване на щети върху контейнерите и сметосъбиращата техника и намаляване на разходите за депониране.

И през четирите сезона е открито значително количество пелени за еднократна употреба, поради тази причина са изнесени на отделен ред (фракция „специални отпадъци“). Пелените (за бебета и възрастни) са особен вид отпадък, защото след употребата им се превръщат в неприятна и миризлива смесица от неразделими биооптадъци, пластмаси,текстил, които не могат нито да се рециклират, нито да се компостират. Дори при добро разделно събиране в един момент една от най-големите фракции в остатъчните отпадъци ще бъдат пелените. При система базирана на заплащане според количеството отпадъци, наличието на пелени ще води до по-големи разходи за събиране, поради необходимостта от по-честото им извозване. Тяхното третиране допълнително ще представлява разход за общината, който, ако не спестен изцяло, може да се намали значително с различни мерки. Препоръчано е при следващи морфологични анализи фракцията пелени да бъде изнесена в отделен ред, за да може общината да следи количествата и да планира адекватни мерки. Като част от информационните кампании за отпадъците е препоръчано на общината да включи и информация за предимствата на пелените за многократна употреба.

  - Разделно събиране на битови отпадъци, за които са въведени забрани и ограничения за депониране

С  Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и със ЗУО са въведени изисквания за поетапно намаляване на депонираните биоразградими отпадъци и забрана за депониране на следните отпадъци:

- Течни отпадъци;

- Отпадъци, определени като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;

- Болнични и други клинични отпадъци;

- Гуми;

- Отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа;

- Неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност.

Забраните са заложени и в Комплексното разрешително на депото. Задълженията за спазването им са възложени на оператора на депото, чрез постоянни визуални проверки на постъпващият отпадък и чрез проверка на документите, придружаващи отпадъка.

Комплексното изпълнение на тези забрани е транспонирано в Общинските наредби, касаещи управлението на отпадъците, както и чрез конкретни набелязани мерки от страна на Общинската администрация:

- При попадане на гореописаните отпадъци в потока битови отпадъци, същите се отделят от него и се предават на оторизирани фирми за тяхното оползотворяване и/или обезвреждане на договорни отношения;

- Болничните заведения имат въведени задължения за сключване на самостоятелни договори за обезвреждане на опасните си отпадъци от дейността си в инсинератори;

- Търсене на съдействие от съществуващите пунктове за смяна и продажба на гуми, които да приемат безвъзмездно негодните за употреба гуми от гражданите.

- Изграждане на площадка за безвъзмездно приемане от граждани на опасни отпадъци, образувани в резултат на жизнената дейност на домакинствата;

- Оказване на съдействие на фирми и институции, съхраняващи опасни химични вещества за предаване на същите на оторизирани лица за безопасното им обезвреждане;

1.4. Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови отпадъци.

Общото количество на събраните рециклируеми отпадъци от началото на въвеждането на системата през 2011 г. за разделно събиране на отпадъците до края на  2017 г. е 93781 тона.

На територията на община Хитрино е изградена и предстои да влезе в експлоатация претоварна станция в землището на с. Близнаци със сепарираща инсталация за отделяне  и повторно използване на рециклируеми БО. Данни за количествата и анализ на потока БО може да се извърши при следващ мониторинг на ПУО.

Всички отпадъци, събрани от контейнерите за смесени битови отпадъци на територията на общината ще преминават през инсталацията за предварително третиране,  преди депониране. Инсталацията е с капацитет за сепариране на 20 000 тона отпадъци годишно, където ще се отделят рециклируемите и оползотворими отпадъци в контейнери, а останалите неподлежащи на третиране се депонират на  регионалното депо.

2. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

„Строителните отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. Основните образувани строителни отпадъци на територията на Община Хитрино от бетон, тухли, керемиди, камъни, земни маси, керамика, изолации, фаянс и др.

Подписан е договор с “Голдън Фийлд” ООД гр. Шумен и СО се третират в инсталация в бивша кариера на БДЖ с. Златна нива.

Временното съхранение и транспортиране на отпадъците се извършва, чрез издаване на Разрешително за транспортиране по предварително подадено заявление в Община Хитрино и заплатена такса.

Като база за количеството отпадъци се взема капацитета на автомобилите, с които се извозват, като същият се заявява предварително в подаденото заявление за издаване на разрешително. Затова и годишното количеството на складираните строителни отпадъци и земни маси е приблизително и няма как да се измери с точност.

Тази мярка обаче е недостатъчна за достигане на заложените цели по оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци в Закона за управление на отпадъците.

Съгласно издадената Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали във връзка с чл.43, ал.4 от ЗУО са заложени количествени цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци, както следва:

Таблица № 7 Количествени цели за строителни отпадъци

| Код на отпадъка | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 бетон | 85% |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 17 01 02 тухли | 30% |  | 37% | 43% | 50% | 57% | 63% | 70% |
| 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 30% |  | 37% | 43% | 50% | 57% | 63% | 70% |
| 17 02 01 дървесен материал | 60% |  | 63% | 67% | 70% | 73% | 77% | 80% |
| 17 02 02 стъкло | 27% |  | 36% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% |
| 17 02 03 пластмаса | 47% |  | 52% | 58% | 63% | 69% | 74% | 80% |
| 17 04 05 желязо и стомана | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 01 мед, бронз, месинг | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 02 алуминий | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 10 04 03 олово | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 04 цинк | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 06 калай | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | 53% |  | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% |
| Пътен сектор [т.] | 60% |  | 63% | 67% | 70% | 73% | 77% | 80% |
| ЖП сектор [т.] | 60% |  | 63% | 67% | 70% | 73% | 77% | 80% |

Няма достоверни данни за генерираните годишни количества строителни отпадъци, както и данни за постоянно генерирано количество. Този факт, както и неголямото население на общината, отхвърля алтернативата за изграждане на самостоятелно общинско съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци. Възможната алтернатива е разделното им събиране и оползотворяването им с код R10 на Регионално депо Шумен за вертикална планировка, експлоатационни пътища и др. Тази алтернатива изисква осигуряване от страна на общината на общинска площадка за приема на строителни отпадъци от ремонти на гражданите. Необходимо е въвеждане в общинските нормативни актове ясни текстове относно нормативните задължения на кандидатите за издаване на строително разрешение:

„Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението.

В случаите, когато кмета на община е възложител на строителни и монтажни работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към плана са определят в Наредба за управление на строителните отпадъци.

При възлагане на обществени поръчки от кмета на община за проектиране и изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията за избор на изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани строителни материали.

За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на за строежите, за които не се упражнява строителен надзор, се установяват с отчет до кмета на общината, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци“.

Във връзка с поставените цели вариантите за изпълнението им пред Община Хитрино са:

- Първи вариант е изграждане на собствена площадка за третиране и оползотворяване на тези отпадъци. Недостатък на този вариант е във финансовия ресурс, тъй като съоръженията за третирането на отпадъците са скъпи, а Общината не може да отдели такива средства от бюджета си. Освен разхода за инвестицията е необходим и финансов ресурс за експлоатацията на инсталацията, необходимо е водене на точна отчетност за количествата постъпили, оползотворени и рециклирани отпадъци.

- Друг вариант би могъл да бъде да се привлече частен инвеститор, който да направи инвестицията и да определи единна цена за оползотворяването и рециклирането на отпадъците. При този вариант Общината би могла да спести голям финансов и човешки ресурс и няма да се налага да изпълнява всички изисквания на Наредбата.

Предстои проучване възможността за публично частно партньорство, като община Хитрино може да предостави  нарушени общински терени.

3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

„Производствени отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица (§1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.).

Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфични масово разпространени и рециклируеми отпадъци. Фирмите ги водят на отчет пред ИАОС която получава годишните им отчети и РИОСВ - Шумен, която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците. Следва да се отбележи, че фирмите изпълняват задълженият си да предоставят необходимата информация за генерираните от тях отпадъци пред контролните органи.

По-голямата част от производствените отпадъци не подлежат на последващо третиране и единствения вариант за тяхното обезвреждане, е чрез депониране. Това затруднява в голяма степен постигането на целите за намаляване на депонираните отпадъци на депата.

Депонирането на производствените отпадъци се извършва посредством сключване на тристранен договор между оператора на Регионалното депо и фирмата, притежаваща отпадъците и собственика на депото – Община Шумен.

Необходимо е да бъдат предприети мерки и от двете страни за ограничаване депонирането на производствените отпадъци на регионалното депо и да се търсят алтернативни методи за тяхното третиране.

Така например текстилните отпадъците от производство на облекла биха могли да се предават за оползотворяване, чрез изгаряне. Този вариант е удачен, тъй като при него отпадъците се оползотворяват на 99%. Проблемът при него е, че в региона няма наличието на такава инсталация за изгаряне на отпадъци. Такива съоръжения има само в 2-3 големи града в България, което обезмисля тяхното третиране по този начин, тъй като транспортните разходи са големи.

Отпадъците от дървообработка се използват за производство на пелети.

Отпадъците от заведения за хранене и хранителни магазини са в по - голямата си част биоразградими. Същите може да се използват за компостиране.

С предвижданото увеличаване на капацитета на производствените мощности отпадъците започват все повече да нарастват, което се дължи и на липсата на рециклиращи инсталации в България.

Необходимо е провеждане на разяснителни кампании и насърчаване на бизнеса към т.н. ”чисти технологии”. Фирмите и предприятията се нуждаят от стимул за търсене и на други методи за третиране на отпадъците или внедряване на нови технологии, целящи намаляване образуването на отпадъците.

Като вариант може да се насочи бизнеса за развиване на идеи и проекти за финансиране от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации 2014-2020 г.“

4. УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Управлението на получените утайки, в резултат от пречистването на отпадните води в Общините е национален проблем, за който тепърва навлиза законодателство за тяхното управление.

Количеството на генерираните утайки се увеличава с всяка изминала година, а единствения към момента метод за тяхното третиране е депонирането. В резултат на това се наблюдава тенденция към бързо запълване на депата за отпадъци, което е нецелесъобразно, като се има предвид, че голяма част от утайките могат да се оползотворяват.

Съгласно издадената Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието се дават конкретни насоки за третирането на утайките, като почвен подобрител в земеделските земи и/или за рекултивация на нарушени терени, като се определят и параметрите на които трябва да отговарят получените утайки.

В Проекта на Националния стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Република България за периода 2014-2020 г. се предоставят възможности и насоки за третиране на утайките чрез: оползотворяване върху земеделски площи; оползотворяване при рекултивация на нарушени терени и депа; енергийно оползотворяване; обезвреждане на утайки чрез депониране; компостиране.

В Община Хитрино няма разработени Програми за управление на утайки, поради липса на изградени такива пречествателни съоръжения.

С оглед на гореизложените мерки и действия, за достигане цялостното изпълнение на законодателството се препоръчва:

- Обхващане на възможно най-голям поток от образуваните отпадъци на територията на Общината;

- Предварително третиране на цялото количество, образуван отпадък, преди депонирането му;

- Въвеждане на ефикасна и удобна за гражданите система за разделно събиране на различните потоци отпадъци;

- Стриктно спазване на изискванията на законодателството;

- Екологосъобразно управление на образуваните утайки, при финансиране на изграждането на ПСОВ Трем и Живково;

- Въвеждане на ясни правила и мерки за достигане на заложените изисквания по отношение на строителните отпадъци.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1.3. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. Система за събиране и транспортиране на битови отпадъци

Община Хитрино е въвела организирано сметосъбиране във всички населени места от 2010 г., чрез поставени контейнери по населените места с обем 1,1 куб.м..

Всички сметища по населените места са закрити през 2012 г. по предварително съгласуван и одобрен график с Регионалната инспекция по околна среда гр.Шумен.

Всяка година общинска администрация закупува контейнери тип „Бобър” с обем 1,1 м3 за допълване на системата си по населените места в Общината.

Всички контейнери с обем 1,1 м3, са разпределени по населените места, съгласно разработената от Министерство на околната среда и водите “Методика за определяне на броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци”, а останалите са на склад, с цел подмяна на амортизирани съдове. Те се поддържат от звеното ангажирано с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.

Наличната техника за сметосъбиране е както следва:

Таблица № 8   Налични съдове за сметосъбиране в община Хитрино

| Съдове | Обем/вместимост | Брой |
| --- | --- | --- |
| Контейнери | 1,1 m3 | 471 |
| Общо: |  | 471 |

Извозването на отпадъците е организирано, чрез одобрен график от общинска администрация с разпределение по райони.

Съгласно изискванията на  чл.62 от ЗМДТ , кметът на общината издава заповед за определяне на честотата на сметосъбиране за следващата календарна година. Съобразено със заповедта на кмета на общината ,  фирмата осъществяваща дейността е отговорна за изготвяне на графика за обслужване на всички населени места в общината.

Всяка година се извършва инспекция на ефикасността на системата и при необходимост се поставят кофи или контейнери на нови точки в населените места и се подменят някои съдовете, поради тяхната амортизация.

Профилактиката по дезинфекцията на съдовете за отпадъци се изпълнява четири месеца годишно през летния сезон /от месец май до месец август/ веднъж месечно по райони на извозването на отпадъците. Извозването на отпадъците се извършва със специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци. Общината е  намерила различни решения за събиране на отпадъците от обществените места, улиците, паркове и т.н. като обемът на използуваните съдове- метални кошчета   варира в границите 0,4 – 0,75 м3.

Финансирането на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, обезвреждането на отпадъците, чрез депониране, експлоатацията на Регионалното депо и др. се извършва, чрез „Такса битови отпадъци”/ТБО/ по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/. Образуването на таксата се извършва след изготвяне и одобряване на план - сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата за съответната година.

В таблица 9 са представени приходите и разходи в лева през периода от 2012 – 2015 г. са както следва:

| година | приходи | разходи |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 128084 | 141 000 |
| 2013 | 160341 | 158 000 |
| 2014 | 171913 | 166 000 |
| 2015 | 168076 | 174 000 |

Таблица № 9 Приходи и разходи в лева

2. Системи за разделно събиране на отпадъци

2.1.Разделно събиране на отпадъци от опаковки

Разделно събираните рециклируеми фракции са битови отпадъци, които са годни за рециклиране и оползотворяване и могат да попаднат в съдовете за разделно събиране. Тук се включват отпадъците, генерирани от търговските обекти, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене и обектите за отдих, забавления и туризъм, с Класификационни кодове съгласно Наредба № 3 за класификацията на отпадъците както следва:

- 20 01 01 - отпадъци отхартия (офис хартия, вестници, списания и брошури);

- 20 01 39 – отпадъци от пластмаса;

- 20 01 40 – отпадъци от метали.

Този вид отпадъци също могат да попаднат в съдовете за разделно събиране и да бъдат рециклирани или оползотворени.

Количествата извозени отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци са дадени в таблица

- Таблица № 10   Разделно събрани отпадъци от опаковки по години

| Година | Хартия | Метал | Пластмаса | Стъкло | Общо рециклируеми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (тона) | (тона) | (тона) | (тона) | (тона) |
| 2011 | 1.763 | 1.110 | 0,085 | 2.198 | 5.156 |
| 2012 | 1.229 | 0.458 | 0,030 | 1.845 | 3.562 |
| 2013 | 1.519 | 0.628 | 0,034 | 1.990 | 4.171 |
| 2014 | 1.827 | 0.810 | 0.026 | 2.283 | 4.946 |
| 2015 | 6.304 | 5.669 | 0.292 | 13.736 | 26.001 |
| 2016 | 7.406 | 7.015 | 0.354 | 13.640 | 28.415 |
| 2017 | 3.677 | 3.042 | 0.135 | 14.676 | 21.530 |

Количествата опаковки са основно от хранителните магазини и общинските структури – училища, детски градини, кметства.

Общината има сключен договор за сътрудничество с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки “Булекопак” АД от 2010 г.

Процента на обхванато население за цялата Община, включително и населените места е 100 %.

Системата е изградена контейнери тип „Бобър”, като в една точка са разположени два контейнера – жълт за хартия, пластмаси и метали, и зелен за стъкло. Контейнерите са пластмасови и отговарят на всички стандарти за качество и безопасност. Капацитетът на всеки контейнер е 1.1 куб.м.

Фиг.№ 3 Външен вид на контейнерите за разделно сметосъбиране

Разположението на съдовете за разделно събиране е определено от Кмета на общината и е съгласувано с Булекопак АД. То е съобразено с изискванията на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), заложени чл. 24 и чл. 25 на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г., в сила от 06.11.2012 г. ) за минимален изискуем обем в литри.

За събиране на отпадъците от опаковки от населението на община Хитрино са разположени 112 контейнера, организирани в 42 точки.

Всички събрани отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъците се извозват до инсталация за тяхното сепариране /отделяне/.

Ежегодно се провеждат различни разяснителни кампании, както съвместно с Общината, така и самостоятелно от организацията. Кампаниите целят запознаване на населението с целите и функциите на системата, разделното събиране на отпадъците от домакинствата и офиса, ползите за околната среда от разделното събиране на отпадъците и др.

Основна насоченост на кампанията е съсредоточена към децата от детските градини и училищата, тъй като трябва да се възпитава екологичното мислене още от най - ранна възраст.

2.2. Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/

- Сключен е договор с „Рекобат” АД за събиране и извозване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Съгласно договорените отношения между страните е организирана система за разделното събиране на тези отпадъци, чрез поставяне на кошчета с вместимост 3 литра. Кошчетата са поставени основно в общински и държавни институции, както и в офиси и сгради на фирми, където се образуват в по-голямо количество, поради по-лесната достъпност и контрол. Събирането се извършва от организацията по предварително подадена заявка при запълване обема на съдовете.

2.3.Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

- Сключен е договор с „Грийнтех България” АД за събиране и извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Събирането на отпадъците е организирано от организацията, чрез мобилни групи директно от домовете на гражданите по предварително подадена заявка. На сайта на Общината са в процес на обявяване на  телефони и имейл адрес на фирмата изпълнител, на които гражданите подават заявки за извозване на отпадъците си.

2.4. Разделно събиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, едрогабаритни и опасни отпадъци

Закона за управление на отпадъците изисква от органите на местната власт да осигурят площадки за безвъзмездно събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци, образувани от жизнената дейност на гражданите. Целта е тези отпадъци да не попадат в общия поток на битовите отпадъци, тъй като в по-голямата си част съдържат опасни компоненти, както за околната среда, така и за хората.

В изпълнение на изискванията, Община Хитрино няма сключен договор, тъй като количествата метални отпадъци , едрогабаритни/обемни/ и опасни отпадъци от бита са много малки, съгласно извършения морфологичен анализ.

С решение на Конституционния съд на Република България е отменено изискването на ЗУО за безвъзмездното предаване на ОЧЦМ от битов характер. Във връзка с това гражданите могат да предават тези отпадъци срещу заплащане, ако нормативната уредба не изисква друго, а останалите отпадъци - едрогабаритни и опасни се предават безвъзмездно.

На регионален принцип тепърва ще се организира разделното събиране на следните отпадъци:

- 17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

- 19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана

- 19 10 02 Отпадъци от цветни метали

- 19 12 02 Черни метали

- 19 12 03 Цветни метали

- 20 01 11 Текстилни материали

- 20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезивни и смоли, съдържащи опасни вещества

- 20 01 28 Бои, мастила, лепила/адхезивни и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27

- 20 01 29* Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества

- 20 01 30 Перилни и почистващи препарати, разл. от упоменатите в 20 01 29

- 20 01 31 Цитоксични и цитостатични лекарствени продукти

- 20 01 32*  Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31

- 20 01 40 Метали

- 20 03 07 Обемни отпадъци

Забележка:

- в кодовете 20 01 27* и 20 01 28 попадат следните отпадъци: политура, грунд (за метали,дърво), боя, багрило, лак (за дърво) и продукти за поддържане на дървени изделия, смоли, лепила, аерозолни бои, бои за автомобили, бои за оцветяване на яйца, разтворители

- в кодовете 20 01 29* и 20 01 30 влизат следните отпадъци:

дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др., препарати

за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна, универсални

почистващи повърхности за подове, бани, кухни, детергенти

- в код 20 03 07 се включват:

едрогабаритни отпадъци от бита като шкафове, гардероби, легла, дивани,фотьойли, матраци и др.

В списъка на приеманите отпадъци са включени възможно най - много видове отпадъци, които могат да се образуват от жизнената дейност на домакинствата. Ежегодно същият ще се допълва и актуализира с цел обхващане на повече видове отпадъци, с което ще се създаде ефективна система за разделно им събиране.

3. Предварително третиране на отпадъци

Съгласно чл. 38, ал.1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на депата се приемат предварително третирани отпадъци. В съответствие с дефиницията „замърсителят плаща” разходите по предварителното третиране се извършват от лицата, при чиято дейност се образуват.

Предварителното третиране на смесените битови отпадъци, образувани от домакинствата е отговорност на Общинска администрация, тъй като населението заплаща за тях „такса битови отпадъци”. Отговорността за третиране на останалите отпадъци, образувани извън организираната система по сметосъбиране и сметоизвозване е на причинителите и притежателите им.

Съгласно § 1 от горецитираната Наредба № 6 "Предварително третиране" са всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.

Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти от общия поток на отпадъците преди окончателното им депониране или подготовка за оползотворяването им. Чрез сепарирането обемът на отпадъците за депониране се намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата.

Таблица № 11 Рециклирани битови отпадъци - кг/ж/г

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средно за ЕС- 27 | 122 | 125 | 129 | 132 |
| България | 119 | 136 | 122 | 103 |

Източник: Евростат

За постигане на целите за рециклиране, както и извличане на максимално количество оползотворими и рециклируеми отпадъци от общия поток и предотвратяване на постъпването им на депото, Община Хитрино е предприела мерки за преминаването на образуваните битови отпадъци през инсталация за предварително сепариране, преди депониране. Очаква се да заработи площадка за сепариране и претоварна станция в землището на с. Близнаци,общ. Хитрино.

Отделно от горното в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците Община Хитрино е започнала и подготовка за изграждане на инсталация за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове на регионален принцип. Подадено е проектно предложение по ос 2 Отпадъци на ОПОС  - по процедура  BG16M1OP002-2.006  „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

С оглед предприетите мерки от страна на администрацията за третиране на отпадъците, бъдещите количествата, които ще постъпват на депото през годините ще намаляват, с което се цели и постигането на Регионалните целите за намаляване депонирането на отпадъците.

Тази мярка е крайно недостатъчна за изпълнение на целите за рециклиране и ограничаване на количествата на депонираните отпадъци.

За достигане на заложените проценти в Закона за управление на отпадъците е необходимо предприемане най-малко на следните мерки:

- Поетапно увеличаване на системата от цветни контейнери за разделно събиране на отпадъците от опаковки;

- Третиране на всички отпадъци от населените места на територията на Община Хитрино, преди тяхното депониране;

- Създаване на система за разделно събиране на растителни и биоразградими отпадъци от териториите за обществено ползване, паркове, градини, ресторанти, заведения за бързо хранене и др.;

- Създаване на системи за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци;

- Създаване на системи и организиране на кампании за разделно събиране на опасни отпадъци от потока битови отпадъци /вкл. батерии, акумулатори, електрическо и електронно оборудване, газоразрядни лампи, отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от бои, лакове и др./

- Създаване на системи за разделно събиране, третиране, оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци;

За изпълнение на гореописаните мерки, със Закона за управление на отпадъците са въведени отчисления за депониране на отпадъци на Регионалните депа, както и такива за следексплоатационните им грижи. Отчисленията за депониране на отпадъците целят ограничаването количеството на депонираните отпадъци и насочване на местните администрации към търсене на други методи за тяхното третиране, според определената йерархия за третиране на отпадъците. Тъй като сумите, които се начисляват са за тон депониран отпадък и нарастват всяка година е наложително приоритетно да се търсят варианти за изграждане на съоръжения за третиране на различните потоци отпадъци, както и на системи за тяхното разделно събиране.

Натрупаните средства се изразходват от Общините именно за такива съоръжения, което дава и допълнителен стимул за изграждането на същите.

Съгласно целите в Закона за управление на отпадъците :

1. Най-късно до 2020 г. трябва да се ограничат количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на отпадъците;

2. Най-късно до 2020 г. – подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;

Изпълнението на целите се постига, чрез предприемане на определени мерки за поетапното им изпълнение.

За изпълнението на целта за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци е необходимо предприемане на следните действия:

- Изграждане на съоръжение/инсталация за третиране на биоразградими отпадъци.

- Изграждане на система за разделно събиране на растителни и биоразградими отпадъци от паркове, градини, територии за обществено ползване, домакинства, поддръжка на зелени площи и др.

- Създаване на организация по събирането на отпадъците и ясна отчетност на количествата и видовете събрани отпадъци;

За изпълнение на целите трябва да има изготвени графици за събиране на отпадъците от градините, парковете, ресторантите, домакинствата и др. Предвид характера на отпадъка трябва да се има предвид , че той не може да се съхранява както смесените отпадъци и неговата честота на събиране и извозване трябва да бъде поне на 2-3 дена. При събирането трябва да се води ясна отчетност на събраните количества биоразградими отпадъци по видове и кодове, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, трябва да се отчитат количествата на предадените от гражданите и фирмите отпадъци, както и количествата на образувания материал след неговото третиране.

Съвкупността от всички тези мероприятия и мерки ще доведе до изграждане на една ефикасна система за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците. Чрез поетапното постигане и прилагане ще се изпълнят задълженията на Общината за разделното събиране на отпадъците, ще намалеят количествата на депонираните биоотпадъци на Регионалното депо, вследствие на което и таксите за депониране на отпадъците ще намаляват.

За постигането на заложените цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници е необходимо разширяване на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъците и третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.

За целта, Община Хитрино е започнала да предприема мерки съвместно с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД. Организацията е дългогодишен партньор на Общината за постигане на резултатност относно разделното събиране на отпадъците. От самото изграждане на системата, целите на двете страни са насочени към по-висока резултатност и информираност на гражданите. С всяка година броя на контейнерите и точките на разположение се увеличават за по-голяма достъпност на гражданите до тях.

Към 2017 г. в Община Хитрино има изградена ефективна двуцветна система, състояща се от жълти контейнери - за събиране на хартия, картон, пластмаса и метал и зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки. Към този момент системата обхваща 100 % територията на общината. За достигане на Националните цели за разделно събиране на отпадъци и обхващане на по- голям процент население целите на администрацията са насочени към поетапно увеличаване на населените места, обхванати от системите за разделно събиране.

Друга мярка е третирането на отпадъците, преди тяхното депониране, което може да стане, чрез сепариране. Сепарирането е известен и работещ метод, който е по-лесно осъществим, като при него отпадъците се разделят ръчно или механично по компоненти и от общият поток битов отпадък се извличат оползотворимите и рециклируеми отпадъци. Останалите след сепарирането отпадъци, които не могат да бъдат използвани се депонират на депо за неопасни отпадъци и/или в съоръжения за термично третиране.

И тук, както и при предната цел е много важна комуникацията със жителите на Общината, като те трябва да разберат ясно отговорностите си. Необходимо е непрекъсната информираност и отговорност за разделното събиране на отпадъците.

Домакинствата трябва ефективно да започнат разделянето на отпадъците и ползването на цветните контейнери, за да не се налага Общината да прави разход за сепариране на отпадъците, а да насочи тези средства към подобряване на системите и изграждане на съоръжения за третиране на различните видове отпадъци.

Годишното количество битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, производствена и други дейности, от жителите и обитателите на общината, възлиза на около 1100 тона. Обект на дейностите по предмета на поръчката по ЗОП, представляват смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 от Наредбата № 2 за класификация на отпадъците. Основните източници на тези отпадъци са:

- битов отпадък генериран от домакинствата;

- битов отпадък от административни и обществени сгради;

- отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, когато нямат характер на опасни отпадъци.

Описание на инсталацията за предварително третиране на отпадъците:

Инсталацията с капацитет до 20 000 т/год, на която се третират предварително отпадъците на Общините Хитрино, Венец и Каолиново се намира в землището на с.Близнаци, общ. Хитрино -  поземлен имот № 000 207, в близост до главен път за гр.Силистра.

Община Хитрино ще проведе процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител и ще сключи договор с фирма, притежаваща съответните документи по чл.35 от ЗУО за дейности с отпадъци.

Съгласно предложената технология, пристигналите на площадката за предварително третиране на отпадъци автомобили със смесени битови отпадъци се измерват на автокантар, разположен на входа на площадката, след което се разтоварват в отсек за постъпващи отпадъци. След това се извършва първоначална инспекция, като се отделят едрогабаритни и други неподлежащи на рециклиране отпадъци, които се събират в контейнери и се извозват на депото за обезвреждане. Технологичният процес се основава на принципа на позитивното отсортиране – от общият поток да се отнемат само оползотворимите суровини – фолия, хартия, пластмаси, метали.

Инсталацията за предварително третиране се състои от няколко сектора – входящ сектор, сепариране, бункерно пространство и балиране.

Отпадъците се извеждат с наклонен транспортьор и се прехвърлят върху хоризонтален лентов транспортьор за сепариране, който влиза в кабината за сепариране. Тя е затворено помещение, с естествено и изкуствено осветление и климатизация. В нея се извършва основната дейност по сепарирането на отпадъка – от двете страни на преминаващия транспортьор са обособени работни места за ръчно отделяне и разделяне по видове на оползотворимите отпадъци: минимум пластмаси, хартия, РЕТ бутилки, метали, RDF /калорични отпадъци за изгаряне с оползотворяване на енергията/.

Работещите вземат определения за тяхното работно място вид отпадък от повърхността на лентата и го пускат през специални отвори, в бункерно пространство под нея. То е разделено с прегради, в които да се събират съответните материали.

След това суровините се отвеждат до хидравлична преса за балиране, която оформя бали, като връзването им става автоматично. Балите излизат от пресата в пространството на депото за бали, където се подреждат посредством електрокар. От там се изнасят и складират в склад за бали, от където се извозват към крайни предприятия за оползотворяване при натрупването на достатъчно количество.

Остатъците от неоползотворими отпадъци се събират в контейнер, в който след напълването му се извозват до Регионалното депо за крайно обезвреждане.

Видовете суровини, извлечени от сортирания отпадък са: хартия, пластмаси, фолиа и други видове полимерни материали, метали и др. подобни.

Задължение на избраният “Изпълнител” ще бъде цялостното организиране по експлоатацията и поддръжката на инсталацията, включително осигуряване на работници и поддържаща техника. Организацията и разходите за транспортиране на отпадъците до сепариращата инсталация и за транспортиране и предаване за обезвреждане на останалите след сепариране отпадъци са за сметка на “Възложителя”.

4. Депониране. Регионално депо за неопасни отпадъци.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общините, включени във всеки от регионите, определени с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО 2009-2013г), създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.

Целта на сдружението е взаимно подпомагане между Общините при третирането и обезвреждането на отпадъците им. Чрез използването в един регион на едно общо депо от участващите в региона Общини се цели намаляване на разходите по експлоатацията на съществуващите депа и намаляване на вредното им въздействие върху компонентите на околната среда. Също така насоките на екологичното законодателство са постепенно преминаване към други методи за третиране на отпадъците, освен депониране. За целта са създадени Регионалните сдружения, с които, чрез общи финансови ресурси да се търси най-икономичния и екологичен начин третирането на отпадъците.

Във връзка с определянето на депото за Регионално и новото екологично законодателство е необходимо същото да се разшири и модернизира, за да покрива минималните изисквания на Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците и да допринася за създаването на ефективна самоиздържаща се система за управление на отпадъците.

Регионалното депо за ТБО е въведено в експлоатация пред 2005 г. и към настоящият момент обслужва населението на общините - Шумен, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Хитрино, Венец и Никола Козлево. То се състои от 3 бр. клетки. Клетка 1 заема най-южната част на депото, която се експлоатира в момента. Клетка 2 е в средната част на депото, като е разделена на клетка 2.1 и 2.2. И двата подетапа са изградени и приети с Държавна приемателна комисия и въведени в експлоатация.

В момента частично се експлоатира и клетка 2.1. Общо клетка 2 е с площ 28 дка и капацитет 210 232 м3 и срок за запълване – 5 години и 7 месеца.

Чрез  ПУДООС, МОСВ е отпуснало средства на Община Шумен за изграждане ІІ етап на “Регионално депо за неопасни битови отпадъци, кв. Дивдядово, гр.Шумен ”. Във връзка с това е подписан Договор № 8632 / 25.09.2012 г., сключен между ПУДООС и Община Шумен за отпускане на безвъзмездна помощ в размер на 2 077 190 лв за 3-та клетка на Депото.

Регионалното депо е разположено на разстояние 25 км общината. Отпадъците, се събират по график от селата и се депонират в регионалното депо.

Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците от област Шумен е учредено на 30.08.2010 г. Обхватът на регионалното сдружение включва общините: Шумен, Венец, Велики Преслав, Каолиново, Каспичан, Нови пазар, Смядово и Хитрино.

По закон председателят на регионалното сдружение се избира измежду кметовете на участващите в сдружението общини за срок, съвпадащ с мандата му на кмет. По предложение на областния управител за председател на сдружението е избран кметът на най-голямата община в областта и община, на чиято територия се намира Регионалното депо за отпадъци.

Регионалното депо е предоставено чрез концесия за стопанисване и управление на “БКС-Титан ” ЕООД, чийто срок изтича през м. юли 2016 г. Избраната технология на депониране се осъществява посредством уплътняването на отпадъците с булдозер и компактор и последващото им запръстяване с пръст или инертни материали.

Депонирането и обезвреждането на отпадъците се извършва по приетата в проекта и одобрена технология включваща следните дейности:

- изграждане на клетки с височина 1,5 м;

- разстилане отпадъците на пластове с булдозер;

- уплътняване на отпадъците с компактор;

- запръстяване на отпадъците с почвен слой с дебелина 30 см.;

- уплътняване на отпадъка и запръстяващия слой.

Запръстяването се извършва в срок 24 часа след разтоварването на отпадъците. На терен на депото Операторът осигурява запас от пръст или инертни материали достатъчен за запръстяване на отпадъците поне за три дни. В случай, че отпадъците не бъдат своевременно запръстени, те се обработват с инсектицидни препарати, не по-късно от 48 часа след депонирането им на депото.

За определяне на политиките по управление на отпадъците и за изграждане на отделните системи за разделното им събиране и намаляване на количествата на депонираните отпадъци е необходимо да се проследи количеството на образуваните отпадъци през годините и да се определи тяхното третиране.

През 2014 година са депонирани общо  45 470, 275 т. отпадъци от 9-те общини на Регионално депо Шумен.

Съгласно мониторинг на състоянието на депото, докладван с ГДОС за 2014 г. остатъчният свободен капацитет на Регионално депо Шумен е 586 111 м3.

|  | На територията на Регионалното депо се приемат за обезвреждане отпадъци с кодовете посочени в Условие 11.2.8 и Условие 11.2.8.1 от Комплексното разрешително. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред |  | Наименование на отпадъка | Код на отпадъка | Количество отпадъци /тон/ |  |  |  |
| 1 |  | Смесени битови отпадъци | 200301 | 41265,954 |  |  |  |
| 2 |  | Отпадъци от почистване на улици | 200303 | 1282,040 |  |  |  |
| 3 |  | Биоразградими отпадъци | 200201 | 22,660 |  |  |  |
| 4 |  | Текстилни материали | 200111 | 16,520 |  |  |  |
| 5 |  | Абсорбенти, фитърни мат., кърпи за изтриване, различни от упоменатите 150202 | 150203 | 110,180 |  |  |  |
| 6 |  | Отпадъци неупоменати другаде | 160199 | 71,940 |  |  |  |
| 7 |  | Компоненти неупоменати другаде | 160122 | 7,540 |  |  |  |
| 8 |  | Други отпадъци от механично третиране на отпадъци, различи от 191211 | 191212 | 643,326 |  |  |  |
| 9 |  | Други фракции неупоменати другаде | 200199 | 770,800 |  |  |  |
| 10 |  | Битови отпадъци неупоменати другаде | 200399 | 155,060 |  |  |  |
| 11 |  | Материали негодни за консумация или употреба | 020203 | 42,340 |  |  |  |
| 12 |  | Материали негодни за консумация или преработване | 020304 | 856,040 |  |  |  |
| 13 |  | Отпадъци, чието събиране не е обект на изисквания, с цел предотвратяване на инфекции | 180104 | 68,340 |  |  |  |
| 14 |  | Отпадъци от пластмаси | 020104 | 13,980 |  |  |  |
| 15 |  | Биоразградими отпадъци от кухни и заведения | 200108 | 16,420 |  |  |  |
| 16 |  | Отпадъци неупоменати другаде | 020599 | 20,480 |  |  |  |
| 17 |  | Отпадъчни покривни прахове | 080201 | 24,140 |  |  |  |
| Общо |  |  |  |  | 45387,760 |  |  |

Съгласно Условие 11.2.8. на притежателя на разрешителното се разрешава да приема на територията на площадката 42 110 тона отпадъци. През 2013 г. се констатира превишаване на депонираните количества от 3277,760 тона тъй като в системата са се включили общините Никола Козлево и Ветрен.

Със въвеждането на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки се наблюдава тенденция към намаляване на количествата депонирани отпадъци на Регионалното депо.

Практиката показва, че организирането на различни кампании води до увеличаване на отговорността на жителите на Общината към опазването на околната среда. Популяризирането на разделното събиране от администрацията е насочено и към подрастващите, като целта е създаване на ранно екологично съзнание в тях и създаване на чувство за отговорност към заобикалящата ни среда.

Отпадъците се приемат на депото след предварително уточнен график, въз основа на сключен договор между оператора, Община Хитрино и притежателя на отпадъците.

При сключване на договора или най- късно до първата доставка на отпадъците, притежателите са длъжни да предоставят на оператора документ, утвърден от контролните органи за основно охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част І на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;

- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;

- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Раздел ІІІ на Наредба № 6/27.08.2013г. и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;

- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;

- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо;

Необходимо е и представяне на Работен лист за класификация на отпадъците, утвърден от Регионалната инспекция по околна среда. При изрядност на всички документи, отпадъците се приемат на депото, като на място се прави оглед и сравнение на отпадъците с описанието в документацията, след което се измерва тяхното тегло на електронна везна и данните се записват в отчетна книга оформена по реда на Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.

Съгласно условията на Комплексното разрешително не се разрешава извършване на дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа), на Регионалното депо за неопасни отпадъци на следните видове отпадъци:

- течни отпадъци;

- отпадъци, определени с Наредба. за класификация на отпадъците, като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;

- болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни;

- излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:

а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;

б) нарязани гуми;

- отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

5. Термично третиране

На територията на Община Хитрино няма изградени съоръжения и/или инсталации за термично третиране на отпадъците, като Общините, включени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците не обмислят такъв вариант поради големите инвестиции, необходими за изграждането на такова съоръжение.

6. Биологично третиране

Биологичното третиране е основния алтернативен на депонирането метод за третиране на биоразградими отпадъци. Към настоящия момент биоразградимите отпадъци, образувани на територията на Община Хитрино не се събират разделно.

В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за третиране на биоотпадъците, Община Хитрино е започнала подготовка за изграждане на инсталация за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци на регионален принцип. Подадено е проектно предложение по ос 2 Отпадъци на ОПОС  - по процедура  BG16M1OP002-2.006  „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

Компостирането е форма на рециклиране, при която биоотпадъка се превръща в компост и чрез него може отново да се включи в естествения кръговрат на веществата, влизайки в изграждането на живата материя.

До настоящия момент Община Хитрино не е събирала разделно био - отпадъците и не е правен количествен анализ. Предполага се, че очакваните количества растителни отпадъци за компостиране, които ще постъпят на площадката ще бъдат до 400 тона/годишно.

На площадката е предвидено приемането на следните отпадъци:

- зелени отпадъци от домакинствата и зелени и дървесни отпадъци от обществените зелени площи, поддържани от общината;

Материалите, попадащи в обхвата на определението за биоотпадъци са:

| Описание Отпадъци от паркове и градини (зелени отпадъци) както и от частни гради и обществени паркове, градини, зони и др. Дървесни материали, не съдържащи опасни вещества, без мебели и едрогабаритни битови отпадъци | Код от Европейския списък на отпадъците 20 02 01 20 01 38 |
| --- | --- |

Отпадъците, които подлежат на компостиране се разделят на хранителни отпадъци, „зелени”отпадъци, съдържащи азот (N) и „кафяви” отпадъци, съдържащи въглерод (С). Зелените са тези, които са свежи и влажни, а кафявите са сухи и съдържат повече въглерод. „зелени”- богати на азот (N) „ кафяви” – богати на въглерод (С). За да се получи качествен компост е необходимо „зелените” и „кафявите” отпадъци да се смесят в съотношение С:N = 30:1.

Процесът на компостиране е аеробно разлагане на органични материали от микроорганизми при контролирани условия, в почвоподобно вещество, наречено компост. По време на компостирането, микроорганизми като бактерии и гъбички разлагат сложните органични съединения в по- прости вещества и произвеждат въглероден диоксид, вода, минерали и стабилизирани органични вещества (компост). При процеса се отделя топлина, която унищожава патогените (болестотворните организми) и семената на плевелите.

Най- важните условия, обуславящи протичането на компостирането, включват:

- Органични материали, смесени да предоставят хранителни вещества, които поддържат активността и растежа на микробите, включително балансираното снабдяване с въглерод и азот (съотношение С:N);

- Да се осигури достатъчно кислород за аеробните организми;

- Нива на влагата, които поддържат биологичната активност, без това да пречи на аерацията;

- Температурите необходими за микроорганизмите, които растат най-добре в топла среда;

7. Механо-биологично третиране

Механо-биологичното третиране е процес, при който смесените битови отпадъци преминават през различни процеси на третиране. Първоначално потока отпадък минава през сепарация, т.е отделяне на опасни и едрогабаритни отпадъци, след това минава на механично третиране с цел получаване на енергия и накрая биологично третиране с цел получаване на компост..

В Националния план за управление на отпадъците механо-биологичното третиране не е включено като опция за финансиране от държавния бюджет и/или от оперативните програми, като се разчита предимно на публично-частното партньорство.

8. Алтернативи за третиране на отпадъците

Закона за управление на отпадъците вменява изисквания на местните власти за предприемане на действия за изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъците най - малко три години преди изчерпване на капацитета на депото, като Община Хитрино няма  конкретни ангажименти за това.

Съществуват няколко варианта за третиране на битовите отпадъци в страната.

Първият е най-разпространеният в страната - депониране. Чрез депонирането отпадъците се обезвреждат, чрез натрупване върху определена площ и периодично се запръстяват със земни маси.  Слабите страни на депонирането са, че при него няма възможност за възстановяване на ресурси, при разлагането на отпадъците се отделя парниковия газ метан, който е много по-силен от въглеродния диоксид, крият сериозен риск от замърсяване на почвите и водите, ако не са правилно изградени и поддържани и при този метод отпадъците не се унищожават напълно, а изискват и по-нататъшни мерки за контрол.

За предотвратяване на неблагоприятните въздействия от дейността по депонирането на отпадъците в националното и европейското законодателство са наложени изисквания за търсене на други средства и методи за обезвреждане на отпадъците.

Втори вариант е механо-биологичното третиране /МБТ/. Тази метод на третиране на отпадъците е комбинация от няколко вида дейности, а именно:

- сепариране на отпадъците с цел отделяне на опасни и габаритни компоненти;

- механично третиране на отпадъците с цел производство на твърди горива, получени от отпадъци (RDF);

- биологично третиране на отпадъците, с цел стабилизирането им и получаване на

компост;

Трети вариант за третиране на отпадъците са термичните методи, при които има възможност за оползотворяване на получената енергия. Прилаганите терм. методи са:

- Инсинериране;

- Пиролиза и газификация;

- Комбинирани термични процеси;

- Плазмени методи;

Съществуват различни инсталации и технологии за термично третиране на отпадъците, като най- общо при тях постъпващият отпадък се изгаря при контролирани условия, вследствие на което се получава биогаз, подходящ в зависимост от технологията за отопление, за твърдо и течно гориво и др.

От всички гореизброени методи на третиране на отпадъците, най-приемлив от икономическа гледна точка за Община Хитрино е депонирането на отпадъците на депо, след предварително сепариране, тъй като Региона, в който попада Общината, съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците /НПУДО/ е малък.

От друга страна депонирането е последно в йерархията за управление на отпадъците и то трябва да остане като последен вариант след предприемане на другите мерки и дейности в йерархията.

Междувременно с това Община Хитрино изпълнява задълженията си по ЗУО, чрез предприемането на мерки още от най-ранни етапи.

Първият етап, който е предприет, в предвид новите законодателни промени в екологичното законодателство е привеждане на съществуващото депо в с. Сливак и с. Тимарево в съответствие с нормативните изисквания. За целта са извършени необходимите действия относно недопускане на вредно въздействие върху околната среда в района от дейността на депото, чрез ежедневен мониторинг на компонентите на околната среда в района.

Извършен е морфологичен анализ на отпадъците за определяне на количествата, състава и морфологията на депонираните отпадъци.

9. Други методи за обезвреждане/ оползотворяване

На този етап други методи на третиране на отпадъците в Република България не са известни освен по - горе изброените.

Община Хитрино не предвижда внедряване на други технологии, тъй като първо е необходимо да доразвие съществуващите и планираните методи и технологии.

10. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване

Предвижданията на законодателството по отношение на строителните отпадъците е ново и цели третиране на строителните отпадъци за тяхното повторно използване. Както за битовите отпадъци така и тук са поставени национални цели за рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци, както и за влагането в строителството на рециклирани такива.

За изпълнение на целите и изискванията е необходимо да бъде изградена нужната инфраструктура за това. На територията на Община Хитрино липсва такава, но са предприети своевременни мерки за осигуряването й.

Проблемът пред Общината е в големите финансови ресурси, които са необходими за изграждането й. На този етап е взето решение от администрацията същата да бъде отдадена на концесионер, който ще я изгради и експлоатира. При липса на желаещи кандидати, Общината ще търси варианти за поетапното осигуряване на средствата за изграждането й.

11. Инфраструктура за третиране на утайките от ГПСОВ

На територията на община Хитрино няма изградени и/или в процес на изграждане ПСОВ, поради което не се налага изграждането на инфраструктура за третиране на утайки от ПСОВ. На територията както на Общината, така и на Областта, няма изградени съоръжения и/или инсталации за третиране на тези отпадъци.

Основни изводи и препоръки

|  | Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние могат да бъдат направени следните изводи и препоръки: |
| --- | --- |

- Общината е организирала разделното събиране на по-големите потоци отпадъци на територията си. Организирала е самостоятелно и/или чрез сътрудничество с организации по оползотворяване различни системи за събиране на отпадъците. Също така съумява да внедрява новите изисквания на законодателството към своите дейности.

- Все още обаче липсват инфраструктури на територията за третиране на растителни и биоразградими отпадъци, строителни отпадъци. Въпреки предприетите мерки е необходимо същите да бъдат изградени – чрез собствени средства, чрез привличане на частни инвестиции, чрез участие в различни програми за безвъзмездно финансиране и др.

- На територията на Общината има изградена инсталация за предварително третиране на отпадъци /сепариране/.

- Необходимо е внедряване на система за разделно събиране на растителните и биоразградимите отпадъци на територията на Общината. Препоръчително е тя да става плавно и с активни информационни кампании с цел подготовка на населението с нея.

- Необходимо е предприемане на действия по третирането на строителните отпадъците.

- Трябва да се вземе решение за изграждането на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1.4. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ

1. Функции за управление на отпадъците

Кмета на Общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Общинската Наредба по чл.22 от ЗУО, като осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

Съобразно цитираните по-горе нормативни документи кметът на Общината отговаря за:

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения за управление на отпадъците и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

12. почистването от отпадъци на общинските пътища;

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет страницата си, както и по друг подходящ начин;

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

Извършването на гореописаните дейности се осъществява, чрез длъжностни лица, на които кмета е възложил изпълнението на дейностите – заместник-кмета, с направление по екология.

Заместник-кметът на общината, упражнява непрекъснат контрол върху дейностите по управление на отпадъците, сметосъбирането и сметоизвозването на образуваните отпадъци, системата за разделно събиране на отпадъците, извършват се проверки по сигнали и жалби на граждани, свързани с околната среда, упражнява се контрол върху фирмата, ангажирана с дейностите по обслужване на контейнерите за отпадъци – спазване на графици за извозване и за метене на улици и площади, цялостно изпълнение на дейностите, които са им възложени, чрез договор, информиране на обществеността за дейности и мероприятия свързани с отпадъците, изготвяне и обобщаване на различни планове, програми, справки и др. свързани с горепосочените дейности.

Община Хитрино има обявен „горещ телефон” на интернет сайта си за подаване на сигнали по околна среда. На всеки подаден сигнал се извършва проверка и се предприемат конкретни действия.

На интернет – страницата на Община Хитрино предстои да се допълни рубриката „Екология“ с данни за:

1. Лицата, с които са сключени договори/на които е възложено да извършват дейности по събирането на битовите отпадъци, почистване на териториите, предназначени за обществено ползване и транспортирането им за последващо третиране и окончателно обезвреждане. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения и предложения, както и информация за схемата на разположение на контейнерите за всеки обслужван район/ населено място на Общината и за честота на събирането и транспортирането на битови отпадъци;

2. Лицата, с които са сключени договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки и разделно събрани отпадъци от домакинствата. Данните включват: Адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения, предложения и др.;

3. Лицата, на които е възложено събиране и транспортиране на строителни отпадъци от домакинствата, както и информация и телефони за подаване на Заявки от граждани за извозване на отпадъците – до 1 куб.м.

4. Местата за обезвреждане на битови и строителни отпадъци – договори.

5. Местата, на които са разположени кошчета за събиране на негодни за употреба батерии.

Ежегодно Общински съвет приема и актуализира Наредбите, имащи отношение към чистотата на населените места, към организационната структура, касаещи начина и реда на третиране на отпадъците. Наредбите на територията на Община Хитрино, които касаят дейностите по отпадъците са следните:

- Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хитрино

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хитрино

- Наредба за опазване и изграждане на зелената система на територията на Община Хитрино

- Наредба за опазване на обществения ред в Община Хитрино

През последните години са разработвани различни планове, програми, проекти, имащи връзка с управлението на отпадъците, а именно:

- Програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Хитрино за периода 2009 – 2013 година.

- Програма за опазване на околната среда в Община Хитрино за периода 2011-2015 г.

- Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хитрино по чл.22 от ЗУО /2013 г./;

2. Състояние на човешките ресурси с възложени функции за отпадъци

За да се установи състоянието на човешките ресурси в Общината е необходимо първо да се проследи структурата и йерархията на подчинение в администрацията. Това е необходимо за да се установи на кого са подчинени експертите, на които са възложени функции за управление на отпадъците, кой може да осъществява контрол върху тях и кой може да разпорежда определените задачи за изпълнение. Най общо структурата в Община Хитрино изглежда така:

Кмет,  Зам.кметове ,Секретар, Директори на дирекции, Началник отдели, Експерти

Според разпределението на дейностите, които извършва, общинската администрация е обща и специализирана. Общата администрация осигурява технически дейността на Кмета на Общината, на неговата специализирана администрация и дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общата администрация е организирана в една дирекция “Финансово-стопански дейности, административно-правно обслужване и отбранително мобилизационна подготовка”.

Специализираната администрация също е организирана в една дирекция “Регионално развитие, хуманитарни дейности и програми”

Изпълнението на дейностите свързани с околната среда се осъществява от специализираната дирекция в съответствие със законодателството, местните нормативни и стратегически документи.

В структурата на общинска администрация Хитрино няма назначено лице с длъжностна характеристика, включваща управление на околната среда. Дейността се изпълнява от Зам. кмета на общината и еколог. При извършване на проверки по жалби и сигнали на граждани и предприятия се включват и инспекторите по Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата по улиците, дворовете, парковете и градините на територията на община Хитрино.

Основни изводи и препоръки

|  | Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние на институционалния капацитет могат да бъдат направени следните изводи и препоръки: |
| --- | --- |

Въз основа на направените по- горе констатации, може да се обобщи, че Община Хитрино не е разпределила равномерно функциите на човешкия ресурс и той е недостатъчен за осъществяване на дейността по управлението на отпадъците, като се изисква увеличаването на заетите щатни длъжности. Препоръки, които могат да бъдат дадени са:

- Назначаване на контрольор по чистотата;

- Организиране на периодични обучения на експерта по екология и контрольора за повишаване на професионалната им квалификация;

- Разпределение на автомобилите, ползвани от администрацията, така че да се използват рационално и ефективно за изпълняване на контролните функции на експерта и контрольора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1.5. АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

1. Мерки за предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

От 2010 година Община Хитрино е въвела организирано сметосъбиране във всички населени места на територията си, като всички нерегламентирани сметища са закрити през 2012 година.

Закриването им е осъществено въз основа на изготвен подробен план за закриване на сметищата, който е съгласуван и одобрен от Директора на РИОСВ-Шумен.

Ежегодно Общинска администрация извършва проверки за наличието на изхвърлени отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за образувани нови такива.

В по- голямата част от населените места замърсяване липсва, но има и такива, в които се образуват нови локални замърсявания. Предприемат се своевременни мерки за почистване на замърсяванията, както и за недопускането им.

Ежегодно в план-сметките за сметосъбиране и сметоизвозване, Община  Хитрино заделя средства за почистване на образувани замърсявания. Средно годишно Общината извършва почистване на около 8 броя локални замърсявания.

Тъй като населените места в Общината са 21 на брой и няма контрольори които да контролират  пряко замърсяванията, се  разчита единствено на кметовете за справяне с тях.

Със заповед на Кмета на община Хитрино, са определени отговорните лица от общинска администрация за управление на отпадъците и предотвратяване на нерегламентирани замърсявания и подобряване чистотата в населените места.

Инициативи на Община Хитрино, свързани с предотвратяване образуването на замърсявания са различни разяснителни кампании, съвместно с организацията, обслужваща системата за разделно събиране на отпадъците, различни мероприятия с училищата и градините в седмицата, предхождаща Деня на земята, активното участие на общинска администрация, граждани, фирми и различни организации в кампанията „Да изчистим България за един ден”.

Едновременно с това се ангажира и с популяризирането на кампанията сред населението, за което също се осигуряват чували, ръкавици и извозване на събраните отпадъци.

Мерките за предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания, които Общината може да предприеме касаят:

- Идентифициране и описване на всички ключови места, където е възможно образуването на локални замърсявания;

- Увеличаване броя на контейнерите;

- Ограничаване достъпа на автомобили до крайпътни дерета и места, там където е възможно, с цел да не се изхвърлят отпадъци с автомобили, каруци, камиони и др.;

- Подобряване на културата на населението, чрез разработване и прилагане на различни мерки, кампании, програми;

- Увеличаване броя на служебните лица, имащи статут на контролни органи и правомощия за съставяне на актове за административни нарушения;

- Поставяне на предупредителни знаци за забрана за изхвърляне на отпадъци на определени места;

- Ежегодно актуализиране и допълване на системите за организирано сметосъбиране и разделно събиране;

- Уведомяване на населението за начина и местата за изхвърляне на различните видове отпадъци;

Съгласно Публичен регистър за издадените разрешителни по Чл. 104, ал. 1 и на отказите по чл. 112б, ал.1 и ал.2 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/12.05.2006 г., изм. и доп.), актуален към м.Септември 2014г., на територията на община Хитрино няма предприятия включени в регистъра и в тази връзка не е необходимо местоположението на такива предприятия да се съобрази в ОУПО от гледна точка осигуряване на съответните отстояния.

През 2002 г. съгласно договор № 3315/354  между МОСВ и  Община Хитрино е изготвен проект за ремонт на склад - депо за негодни пестициди, преопаковане и извозване в с. Тимарево на стойност 15 167 лв. В момента в този охраняем и отговарящ на изискванията за опазване на околната среда склад се съхраняват 6004 кг прахообразни и 2050 кг течни пестициди. При извършена контролна проверка през 2016 г от представители на община Хитрино и РИОСВ – Шумен относно начина на съхранението им не са констатирани нарушения. 	По - голяма част от пестицидите са с неизвестен произход. Съхраняват се в склада повече от 10 години, което увеличава риска от замърсяване на околната среда.

Към момента е в ход проект на ПУДООС за обезвреждане на почти всички пестициди, съхранявани в общинските складове на територията на Североизточна България. Проекта ще се осъществи по швейцарска програма и склада на Община Хитрино е включен в него.

Очаква се след достигане на проекта до финалната му фаза негодните пестициди да бъдат предадени за обезвреждане, а склада закрит и обезопасен.

2. Закриване и рекултивация на площадки, терени и/или депа

2.1. Клетка за депониране на неопасни отпадъци

Площадката на регионалното депо е разделена на три работни клетки, завършени и въведени в експлоатация. На този етап депонирането се извършва в Клетка № 1.1, Клетка № 1.2,  Клетка № 2.1 и Клетка № 2.2. В Клетка № 3 през 2014 г. не се  е депонирал отпадък.

Клетка 3, която се финансира от МОСВ е с площ 31 дка и капацитет 176 691 куб.м. и със срок за запълване 4 год. и 8 месеца.

Предстои изготвяне на проект за рекултивация на клетка  № 1 на РДНО, където община иново има финансов ангажимент.

- Съгласно отменената „Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци” към 16.07.2009 г. със заповед на Директора на РИОСВ се закриват депата, неотговарящи на горепосочената наредба. Общинското депо е спряно от експлоатация.

- Общинското депо за битови отпадъци се намира североизточно от с. Хитрино, на около 800 м. от регулационните граници на населеното място. Общинският център с. Хитрино няма землище. Попада в част от имоти № 000089 и № 000127  по плана за земеразделяне на с. Сливак, ЕКАТТЕ 67283, община Хитрино, област Шумен. Използвало се е от с. Хитрино и с. Сливак. Терена не е ограден, няма контролно-пропускателен пункт и входящ контрол на отпадъците. Към момента сметището не е действащо и не се охранява. Оператор и собственик на депото е Община Хитрино. Съгласно наличната документация относно състоянието на депото, същото се води като спряно от експлоатация нерегламентирано сметище, съгласно фактическо състояние, заповед на Директора на РИОСВ гр. Шумен. Трайното предназначение на територията на площадката на депото съгласно плана за земеразделяне – попада в част от имоти № 000089 и № 000127 с начин на трайно ползване “пасище, мера” по плана за земеразделяне на с. Сливак, ЕКАТТЕ 67283, община Хитрино, област Шумен, вид собственост – общинска. Общата площ на двата имота е 320 дка, а площта на депото измерена на терена – 9,794 дка. Изпълнен е проект за рекултивацията му. След приключването на рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци засегнатите части от  имоти с № 000089 и № 000127 ще бъдат със сегашния им начин на трайно ползване “пасище, мера”.

- Второто общинското депо за битови отпадъци се намира западно от с. Тимарево, на около 20-25 м. от регулационните граници на населеното място. Попада в част от имот № 000943  по плана за земеразделяне на с. Тимарево, ЕКАТТЕ 72401, община Хитрино, област Шумен. Използвало се е от с. Тимарево. Терена не е ограден, няма контролно-пропускателен пункт и входящ контрол на отпадъците. Към момента сметището не е действащо и не се охранява. Оператор и собственик на депото е Община Хитрино. Съгласно наличната документация относно състоянието на депото, същото се води като спряно от експлоатация нерегламентирано сметище, съгласно фактическо състояние, заповед на Директора на РИОСВ гр. Шумен. Трайното предназначение на територията на площадката на депото съгласно плана за земеразделяне – попада в част от имот № 000943 е с начин на трайно ползване “пасище, мера” по плана за земеразделяне на с. Тимарево, ЕКАТТЕ 72401, община Хитрино, област Шумен, вид собственост – общинска. Обща площ на имота – 79,464 дка, а площ на депото измерена на терена – 14,668 дка. Изпнълнен е проект за рекултивацията му. След приключването на рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци засегната част от  имоти с № 000943 ще бъде със сегашния начин на трайно ползване “пасище, мера”.

- Средствата за рекултивация и на двете депа са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по околна среда.  С изпълнението на проекта се цели минимално въздействие върху компонентите на околната среда. За целта в проекта са предвидени и дейности за извършването на мониторинг през този период.

Основни изводи и препоръки

|  | Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние могат да бъдат направени следните изводи и препоръки: |
| --- | --- |

В заключение може да се каже, че Община Хитрино е предприела всички мерки са недопускане увреждането и замърсяването на околната среда от стари, замърсени в миналото площадки или от предстоящи на закриване такива. Дейността по рекултивирането на нарушеният терен е извършена въз основа на изготвен и одобрен проект, съдържащ всички изисквания на екологичното законодателство, което допринася за недопускане на вредно въздействие от дейността върху конкретните райони.

Препоръките към Общината са да се спазват всички предвиждани изисквания и технологии в изготвените проекти и поддържане на постоянен контрол и мониторинг върху рекултивираното депо.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1.6. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ

1. Схеми за управление на отпадъците

Основните схеми, залегнали, както в българското, така и в европейското законодателство при управление на отпадъците са „отговорност на производителя” и „замърсителят плаща”.

В Българското законодателство прилагането на принципа „отговорност на производителя” е в компетенциите на националното законодателство. Общините нямат правомощия да поставят ограничения и/или да задължат производителите на продукти, след употребата на които се образуват отпадъци в тази област, като тяхната роля е да съдействат за постигането на задълженията им. На местно ниво могат да се извършва контрол за спазване разпоредбите на Общинските наредби за управление на отпадъците и оказване на административна помощ за спазване на законодателството.

Чрез принципа „отговорност на производителя” се цели производителите на продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци да носят отговорност и за тяхното последващо събиране и рециклиране. Най-често отговорността по събирането на тези отпадъци и предаването им за третиране / рециклиране е, чрез възлагане на организации по оползотворяване. Общините от своя страна сключват договори за сътрудничество с организациите по оползотворяване и подпомагане на дейността им за организирано събиране на тези отпадъци от домакинствата. На територията на Община Хитрино са сключени следните договори за подпомагане на дейността на организациите и на производителите:

- Договор за сътрудничество с „БУЛЕКОПАК” АД с предмет на дейност организиране на територията на общината система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

- Договор с „Рекобат” АД за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на излезли от употреба луминисцентни лампи, съдържащи живак, негодни за употреба батерии и акумулатори.

- Договор с „Грийнтех България” АД за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

- Договор с „Метарекс” ООД за предаване на негодни за употреба гуми.

- Договор с “Българска рециклираща компания” АД за разкомплектоване на излезлите от употреба моторни превозни средства.

Финансирането на дейностите по договорите се осъществява от организациите по оползотворяване, а Общината е отговорна за съдействие при организирането на дейностите на територията й. Чрез договорите е обхванато повече от половината население в Общината.

Прилагането на принципа „замърсителя плаща” се обоснова на това, че всеки причинител на отпадъци възстановява разходите за тяхното събиране и третиране. В общините този принцип се постига, чрез „такса битови отпадъци”. Всички разходи по събирането, транспортирането, третиране/обезвреждане на отпадъците се заплаща от причинителите т.е. гражданите и фирмите, ползващи организираната система. В тази връзка е необходимо преразглеждане на начина на образуване на таксата, като тя трябва да отговаря възможно най-реално на образуваните отпадъците.

На този етап единствения разпространен метод на за образуване на таксата в страната е начисляване на база данъчна оценка на имотите. Този метод е неефективен и чрез него не може да се установи точното количество на генерираният отпадък от домакинствата.

Същевременно с това ТБО трябва да покрива всички разходи за:

- Събиране и транспортиране на отпадъците;

- Третиране/обезвреждане;

- Метене, миене, почистване на улици и тротоарни площи;

- Почистване на паркове и градини от отпадъци;

- Поддържане и мониторинг на депа за отпадъци;

- Закупуване на нови контейнери за съхранение на отпадъците;

- Осигуряване на средства за изграждане на нови съоръжения/инсталации за

третиране на отпадъци;

- Ремонт и дезинфекция на контейнерите за отпадъци.

В проекта на Методиката за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци по Закона за местни данъци и такси се предлагат няколко варианта за определянето й.

Идеята на проекта на методиката е максимално отчитане на реалното количество генерирани отпадъци от всеки ползвател. Мерките, които следва да се предприемат от Общината са изготвяне на оценка на приложимостта на всеки един метод, като се взема предвид големината на населено място, броя на жителите, приложимостта на конкретния метод към организираната система за сметосъбиране в Общината и др.

2. Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на отпадъците

2.1. Приходи

Съгласно чл. 57 от ЗУО разходите за дейности с битови отпадъци и изпълнение на задълженията на органите за местно самоуправление и местната администрация се предвиждат по бюджета на Общината.

На основание чл. 66 от ЗМДТ, таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

- събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места.

Цялото финансово обезпечение на гореописаните дейностите се осигурява изцяло от „Такса битови отпадъци” /ТБО/. Събирането на ТБО е определено въз основа на данъчната оценка на жилищните имоти. За имоти, намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

Таксата се определя в годишен размер въз основа на данъчната оценка на имота за всяко населено място, с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка. Заплащането се извършва на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима таксата.

Приходите, постъпващи в общинската администрация от ТБО се водят в отделна партида и се разходват само за покриване на разходи за поддръжка, експлоатация, охрана, модернизация, разширяване, пропагандиране и информиране на дейностите по третиране на битовите отпадъци.

Таблица № 12. Приходи от такса битови отпадъци по групи задължени лица

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходи от такса битови отпадъци - общо (лв.) | 58 825 | 66 637 | 73 738 | 118 877 | 125 555 | 124 175 | 152 700 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| от домакинства | 40 589 | 46 920 | 51 620 | 82 314 | 88 036 | 90 404 | 106 790 |
| от юридически лица | 18 236 | 19 717 | 22 118 | 36 743 | 37 519 | 33 771 | 45 910 |
| Количества генерирани отпадъци - общо (тонове) | 1 620 | 1 428 | 1 046 | 970 | 1 428 | 1 509 | 1 710 |
| Структура на приходите от такса битови отпадъци (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| от домакинства (%) | 69% | 70% | 70% | 69% | 70% | 73% | 70% |
| от юридически лица (%) | 31% | 30% | 30% | 31% | 30% | 27% | 30% |
| Динамика на приходите от такса битови отпадъци (%, предх.год.=100) | 100% | 113% | 111% | 161% | 106% | 99% | 123% |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| от домакинства (%) | 100% | 116% | 110% | 159% | 107% | 103% | 118% |
| от юридически лица (%) | 100% | 108% | 112% | 166% | 102% | 90% | 136% |
| Приходи от такса битови отпадъци на 1 тон генерирани отпадъци - общо (лв.) | 3631 | 4666 | 7050 | 12252 | 8790 | 8232 | 8931 |

По статистически данни, направени след провеждане на проучвания в Общините през годините, общите приходи от данъци и такси за цялата страна постепенно се увеличават:

Увеличението на приходите е плавно и постепенно, съобразно променящата се нормативна уредба и произтичащите от нея нови задължения на местните администрации, свързани с управлението на отпадъците.

Приходите събрани от такса битови отпадъци са недостатъчни и в известна степен не покриват всички необходими разходи за дейността. Необходимо е увеличаване на таксата, с което да се покрият всички разходи за добро и качествено изпълнение на дейностите по събиране и третиране на образуваните отпадъци в Община Хитрино.

2.2. Разходи

Разходите, свързани с поддържането на дейностите по управление на отпадъците се увеличават значително през годините, вследствие на променената нормативна уредба, касаеща управлението на отпадъците и въвеждането на нови методи и технологии за третирането им.

Тенденцията е в близките 5-6 години разходите рязко да се увеличат, вследствие стремежа на Общините за въвеждане на нови инсталации и/или съоръжения за третиране на отпадъците, чието финансиране не е осигурено от държавата, а след изграждането на същите,  разходите значително ще намалеят

Предвидени разходи по план- сметка за дейностите по третирането на отпадъците в лв. с ДДС

Таблица № 13 Разходи за управление на отпадъците по години

| година | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо разходи за управление на отпадъците на общината (лв.) | 43 859 | 223 852 | 190 232 | 171 263 | 192 732 |
| Общо бюджетни разходи на общината (лв.) | 5 730 316 | 4 399 722 | 4 827 312 | 6 678 230 | 5 485 158 |
| Дял на разходите за управление на отпадъците в общите бюджетни разходи (%) | 1% | 5% | 4% | 3% | 4% |
| Динамика (%, предх.год.=100) |  |  |  |  |  |
| Общо разходи за управление на отпадъците на общината | 50% | 510% | 85% | 90% | 113% |
| Общо бюджетни разходи на общината | 142% | 77% | 110% | 138% | 82% |
| Равнище на разходите за управление на отпадъците (лв/1 жител) | 4 | 18 | 15 | 13 | 15 |
| Равнище на покритие на разходите за управление на отпадъци с приходи от такса битови отпадъци (%) | 59% | 188% | 152% | 138% | 126% |

Финансирането на дейностите с отпадъците, се извършва и посредством въведените отчисления, които Общините заплащат по реда на ЗУО.

Съгласно чл.60 Общините превеждат на съответната РИОСВ, отчисления на тон депониран отпадък на депо в размер определен по формула, съгласно приложение № 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци . Натрупаната сума от Общините се изразходва за дейности, свързани със следексплоатационните разходи на депата.

По чл.64 от ЗУО отчисленията са ясно определени по години, като всяка година нарастват и отново са на тон депониран отпадък. Тези средства се изразходват за изграждане на нови съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци, с изключение на депа.

В следващата таблица са показани сумите за отчисления през годините, които са преведени на РИОСВ - Шумен от Община Хитрино:

- 2011 г -3.0 лв./тон чл.64

- 2012 – 9.0 лв/тон чл.64

- 2013 – 15 лв/тон чл.64

- 2014 - 22 лв/тон чл.64

- 2015- 25 лв/тон чл.64

Таблица № 14. Отчисления на община Хитрино по чл.60 и чл.64 от ЗУО по години

| Отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Натрупани средства лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внесени обезпечения и отчисления - общо (лв.) | 7670 | 17 151 | 29 699 | 36 793 | 91 315 |
| в т.ч.: по чл.60 | 3 385 | 3 575 | 4 052 | 2 378 | 13 390 |
| по чл.64 | 4 285 | 13 577 | 25 647 | 34 415 | 77 925 |
| Изразходени средства от отчисления по чл. 60 (лв.) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Изразходени средства от отчисления по чл. 64 (лв.) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Предвид все по нарастващите разходи и недостига на достатъчно приходи за покриване на дейността по управление на отпадъците е необходимо предприемане на мерки от местната администрация за увеличаване на ТБО, чрез смяната на механизма за определянето му.

Основни изводи и препоръки

|  | Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние могат да бъдат направени следните изводи и препоръки: |
| --- | --- |

Дейностите подпомагани от Общината на принципа „отговорност на производителя” не са обхванати изцяло, т.е. обхващат само някои видове отпадъци. Това води до непълното събиране на всички образувани от домакинствата масово разпространени отпадъци. Необходимо е Общината да търси съдействие за организиране на още дейности по подпомагане на организациите, чрез сключване на договори за обхващане и на други видове отпадъци.

Принципът „замърсителя плаща” е недобре организиран, тъй като дейностите по събиране на дължимите суми за управление на отпадъците се изчисляват на база данъчна оценка на имотите. Това не дава ясна представа за количествата на генерираните отпадъци от отделните домакинства. Необходимо е разработване на нова методика за определяне на такса „Битови отпадъци”, която да даде максимално точно определянето й на база генериран отпадък от всяко домакинство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1.7. АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. Стратегически подход в информационно- разяснителната политика на Общината

Анализа цели да установи дали Общината прилага стратегически и интегриран подход за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и управление на отпадъците. От направените проучвания се установи, че Общината прилага различни мерки ежегодно за разяснителни кампании сред населението, но те не са конкретно насочени. В Общината липсват стратегически документи, в които да са указани или включени мерки за водене на информационно – разяснителна политика.

Стратегическия подход към тези кампании е важна крачка на Общината, чрез която се цели достигането на максимално повече информация до гражданите и бизнеса. Разяснителната политика ще доведе до спазване на определените изисквания на Общината относно управлението на отпадъците, чрез което ще се улесни достигането на поставените цели за развитие в тази област.

Необходимо е да се обоснове единен подход за разяснителна политика в Общината. Интернет сайта на Общината е основния обмен на информация при провеждане на различни кампании. Следва да се разшири обмена на информация, така, че същият да е по-достъпен и удобен за гражданите и фирмите.

По този повод могат да се създадат и поддържат различни интернет платформи за обмен на опит и информация. Също така е необходимо привличането и на местните медии, които да подпомогнат за информационното образоване на населението.

2. Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността

Общината е наложила през годините няколко кампании сред населението, които целят привличането на интереса им към дейностите по управлението на отпадъците. Такива кампании са различни дейности и мероприятия през седмицата, предхождаща Деня на земята. Организират се различни дейности, като основната насоченост на кампанията е към подрастващите. За населението се предвиждат различни мероприятия по пролетно почистване, засаждане на дръвчета, организира се конкурс за най-добро поддържано междублоково пространство и др.

Кампанията се провежда от много години в Общината и се е наложила с годините, като традиционно мероприятие на населението.

От три години се организира кампания „Да изчистим България за един ден”. Кампанията привлича много граждани и фирми и се е наложила като много ефикасна и образователна. Ежегодно в нея се включват много граждани, различни институции, училища, градини и др.

От години се провежда кампания сред кметовете и кметските наместници по населените места за поддържане чистотата им.

Ежегодно се провеждат разяснителни кампании с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки БУЛЕКОПАК АД. Кампаниите са насочени основно към подрастващото население. Организират се различни мероприятия за проследяване пътя на отпадъка от контейнерите за разделно събиране на отпадъците до неговото предаване за рециклиране, разпространяват се сред населението различни брошури с описание на системата за разделно събиране, както и за нейното най-ефикасно използване.

Мерките и кампаниите, които Общината е въвела и наложила през годините са ефикасни, но въпреки това по-голямата част от тях не достигат в достатъчно широк аспект до населението. Необходимо е да бъдат организирани още различни кампании за привличане на населението към дейността.

Също така предвид законодателните промени в областта на отпадъците е необходимо да се запознае населението с тях, с новите изисквания за третиране и управление на отпадъците, наложената йерархия, както и с проблемите пред Общината за достигането им и претърпените вреди и пропуснати ползи при неспазване на изискванията

Необходимо е да се организира запознаване на населението и фирмите със всеки един етап от йерархията за управление на отпадъците, както и необходимите начини и действия за достигането.

Провеждането на информационни и разяснителни дейности трябва да се насочат основно към:

- Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци

- Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

- Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и

- транспортиране на отпадъци

- Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

За да се организират правилно тези дейности ежегодно Общината да изготвя график и обобщени предложения за извършването на конкретните кампании, както и да се определи необходимият ресурс за това. Общината да изготви и брошури, дипляни и др., чрез които по-лесно ще бъде разбрано посланието за добро управление на отпадъците.

3. Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта на управление на отпадъците

Както е описано в точка 1 към настоящия анализ основното предоставяне на информация в Община Хитрино е, чрез интернет сайта си, в който има създадена специално за целта секция „Екология”. В нея предстои да се публикува възможно най-пълен обем информация за различните дейности по управлението на отпадъците.

Информация за управление на отпадъците в Общината се разпространява и чрез публикуване на съобщения на информационното табло в центъра за административно обслужване, както и при необходимост в местните вестници.

Основни изводи и препоръки

|  | Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние могат да бъдат направени следните изводи и препоръки: |
| --- | --- |

Според отразените по-горе мерки, Общината разполага и публикува на сайта си значителна информация, относно управлението на отпадъците. Това обаче не е напълно достатъчно, тъй като по-възрастното население няма достъп до компютър и/или интернет и това доста ограничава техните възможности да се запознаят с дейността. Именно поради това е препоръчително да се приложи друг подход освен този, чрез който по-голяма част от населението да има достъп до информацията и, чрез който да се привлече тяхното активно участие.

Достигнатите резултати до тук по отношение на информираността и предоставянето на информация на гражданите е добро, но е необходимо подобряването им и увеличаване на кампаниите, чрез което ще се увеличат възможностите на Общината за достигането на набелязаните мерки в развитието на дейността по управлението на отпадъците.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1.8. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ

Основната информация за отпадъците в Общината се осигурява от фирмите, с които са сключени договори за извършване на услуги по управление и третиране на отпадъците, както следва:

- Информация от общинското звено БКС за дейностите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци от населените места в община Хитрино до Регионално депо за неопасни битови отпадъци или до сепарираща инсталация и от нея до Регионално депо в кв. Дивдядово”. Информацията съдържа:

- Възложени и почистени улици, площади, алеи – ръчно;

- Количества на събрани, извозени и предадени за третиране битови отпадъци от системата за организирано събиране на смесени битови отпадъци на територията на Общината;

- Количества на депонирани отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци;

- Брой възложени и почистени образувани нерегламентирани замърсявания на територията на Общината;

- Количество на извозени отпадъци образувани от почистването на улиците, тротоарите и другите площи за обществено ползване;

- Ремонт, подмяна и брак на съдовете за събиране на отпадъците;

- Ежегодна справка на разположението и количеството на съдовете за събиране на отпадъците;

- Справки на количествата на приетите за депониране производствени отпадъци на Регионалното депо, съгласно сключените договори с фирмите, чиято собственост са те;

- Ежегодни справки за предоставените услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците, съгласуване на графици за извършване на услугите и др.

- Информация от „Булекопак” АД относно сключеният договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в Община Хитрино. Информацията съдържа:

- Количество на събрани отпадъци от двуцветната система за разделно събиране на отпадъците;

- Информация относно извлечените оползотворими и рециклируеми отпадъци от системата за разделно събиране, както и за количествата на предадените за рециклиране или оползотворяване отпадъци;

- Ежегодно съгласуване на местата на разположение на контейнерите от двуцветната система;

- Ежегодна предложения за оптимизация на системата, чрез включване на нови допълнителни контейнери към системата;

- Ежегодно провеждане на съвместни кампании за запознаване на населението със системата, чрез брошури, дипляни и др.

- Информация от “Рекобат” АД относно сключеният договор за изграждане на система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. Информацията съдържа:

- Информация относно събраното количество на негодните за употреба батерии и акумулатори на територията на Общината;

- Информация относно разширение и допълване на системата;

- Информация за информационни кампании за запознаване на населението с организираната система;

Основни изводи и препоръки

|  | Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние могат да бъдат направени следните изводи и препоръки: |
| --- | --- |

Събираната информация в Общината Хитрино по отношение на сключените договори с изпълнители за извършване на дейности по управление на отпадъците е достатъчна, пълна и надеждна. Въз основа на предоставените данни могат да се подготвят различни справки, отчети, програми, стратегии и др. Основния проблем е събирането на информация от лицата, които извършват дейности по управление на отпадъци на територията на Общината самостоятелно. Това в голяма степен са площадките за предаване на отпадъци т.н. „вторични суровини”, лицата, които самостоятелно са сключили договори с фирми и/или организации и предават отпадъците си директно на тях. Тези отпадъци влияят върху дейностите на Общината, тъй като при липса на информация за тях не може да се определи точното количество на образуваните отпадъци. Определенията в законодателството относно образуваните отпадъци са ясно определени и включват всички отпадъци образувани на територията на Общината, независимо от източника им и лицата, които ги събират. В този случай при изчисляване на целите, същите няма да бъдат точни и коректни.

Необходимо е в Общината да се създадат ясни правила за събиране на информация за образуваните отпадъци от тези лица и площадки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

2. ПРОГНОЗИ

За изготвяне на прогнозите за количествата на образуваните отпадъци и постигане на целите до края на програмния период на настоящата програма е необходимо първо да се проследи текущото състояние на отпадъците, да се определи прогнозния брой на населението за периода до 2020 г., както и нормата на натрупване.

Населението на Р. България през 2011 г. е 7 364 570 жители

В Североизточния район СИР населението е 966 097 жители

Област Шумен - 180 528 жители

Община Хитрино през 2014 г. - 6223 жители

- Населението на община Хитрино по официални статистически данни към 31.12.2013г. е 6 250 души, което е около 3,51% /178 061/ от населението на област Шумен.

- За периода от 2003 до 2013г., броя на население в Община Хитрино е намаляло с 896 души (12.54%). За периода от 2004-2011г. се наблюдава отрицателен прираст на населението с 930 души (13%). След 2011г. до 2013г. има положителен прираст - 34 души (0,55%).

- Таблица № 15.  Естествен прираст на населението на Община Хитрино

| Година | Живородени |  |  | Умрели |  |  | Естествен прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Момчета | Момичета | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени |
| 2005 | 49 | 30 | 19 | 132 | 71 | 61 | -83 | -41 | -42 |
| 2006 | 42 | 22 | 20 | 138 | 70 | 68 | -96 | -48 | -48 |
| 2007 | 68 | 34 | 34 | 135 | 68 | 67 | -67 | -34 | -33 |
| 2008 | 49 | 27 | 22 | 147 | 81 | 66 | -98 | -54 | -44 |
| 2009 | 57 | 28 | 29 | 109 | 55 | 54 | -52 | -27 | -25 |
| 2010 | 49 | 20 | 29 | 131 | 75 | 56 | -82 | -55 | -27 |
| 2011 | 45 | 29 | 16 | 122 | 64 | 58 | -77 | -35 | -42 |
| 2012 | 43 | 23 | 20 | 111 | 58 | 53 | -68 | -35 | -33 |
| 2013 | 56 | 23 | 33 | 113 | 77 | 36 | -57 | -54 | -3 |

- Източник: Национален статистически институт

- Естественият прираст на населението на община Хитрино за периода 2005 - 2013 г. е отрицателен, като бележи обща тенденция на намаляване за изследвания период. Броят на живородените в община Хитрино е по-голям през 2013 г. спрямо 2005 г. с 7 новородени.

- Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на основните демографски процеси – естествен прираст (раждаемост и смъртност) и механичен прираст (изселени и заселени). Броят на населението като величина е резултат от неговия естествен и механичен прираст.

- Стойностите на показателя „механичен прираст на населението“ показва разликата от заселените и изселените в разглеждания времеви период.

- Таблица № 16.   Механичен прираст на населението на Община Хитрино

| Година | Заселени |  |  | Изселени |  |  | Механичен прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени |
| 2005 | 121 | 52 | 69 | 136 | 61 | 75 | -15 | -9 | -6 |
| 2006 | 53 | 25 | 28 | 110 | 44 | 66 | -57 | -19 | -38 |
| 2007 | 102 | 48 | 54 | 155 | 75 | 80 | -53 | -27 | -26 |
| 2008 | 80 | 38 | 42 | 148 | 66 | 82 | -68 | -28 | -40 |
| 2009 | 168 | 76 | 92 | 191 | 90 | 101 | -23 | -14 | -9 |
| 2010 | 133 | 68 | 65 | 210 | 104 | 106 | -77 | -36 | -41 |
| 2011 | 144 | 69 | 75 | 79 | 34 | 45 | -65 | 35 | 30 |
| 2012 | 171 | 87 | 84 | 90 | 35 | 55 | 81 | 52 | 29 |
| 2013 | 170 | 79 | 91 | 97 | 41 | 56 | 73 | 38 | 35 |

- Източник: Национален статистически институт

- Механичният прираст в община Хитрино през анализирания период е отрицателен, като едва последните две години бележи тенденция в положителна насока. През 2005 г. е - 15, а през 2013 г. + 73 души. Механичният прираст се запазва отрицателен до 2010 г., като през следващите години тенденцията е за положителен. Това основно се дължи на световната икономическа криза и фактът, че много напуснали, както страната, така и община Хитрино поради липса на работа се завърнаха по родните си места.

По данни на НСИ населението на община Хитрино към 31.12.2015 г. наброява 6503 души.  Почти една трета (32,35%) от населението се намира в над трудоспособна възраст (над 60 години), а 56,2% са в трудоспособна възраст (16-60 години).

Таблица № 17 Генерирани отпадъци по години и норма на натрупване 2010-2014 г.

| Години | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генерирани битови отпадъци, тона | 970.28 | 1428.44 | 1508.5. | 1709.82 | 1564.34 |
| Население бр.жит | 7156 | 6631 | 6234 | 6250 | 6233 |
| Норма на натрупване кг/жит.год | 135.58 | 215.42 | 241.98 | 273.57 | 250.98 |

Таблица № 18 Количество, състав и норма на натрупване на битовите отпадъци за 2015 г.

| Количество и състав на битовите отпадъци, Община Хитрино, 2015 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жители 2015: 6503 души, генерирани отпадъци 2015 г. 1590,92 тона | % | тона | кг/жител/година |
| А. Биоразградими | 35,61% | 566,52 | 87,12 |
| Хранителни отпадъци | 11,81% | 187,85 | 28,89 |
| Хартия | 3,04% | 48,36 | 7,44 |
| Картон | 1,97% | 31,35 | 4,82 |
| Градински отпадъци | 18,06% | 287,36 | 44,19 |
| Дървесни отпадъци | 0,73% | 11,60 | 1,78 |
| Б. Небиоразградими | 22,40% | 356,35 | 54,80 |
| Пластмаса | 8,07% | 128,38 | 19,74 |
| Текстил | 4,37% | 69,60 | 10,70 |
| Гума | 1,02% | 16,21 | 2,49 |
| Кожа | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Стъкло | 6,43% | 102,37 | 15,74 |
| Метали | 1,80% | 28,57 | 4,39 |
| Композитни | 0,71% | 11,22 | 1,73 |
| В. Други | 41,99% | 668,05 | 102,73 |
| Сгурия, пепел, инертни строителни отпадъци, пръст, пясък и други, в това число неидентифицирани | 38,17% | 607,24 | 93,38 |
| Опасни | 1,15% | 18,22 | 2,80 |
| Други | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Специални - пелени, хигиенни, композитни | 2,68% | 42,58 | 6,55 |
| ОБЩО | 100,00% | 1590,92 | 244,64 |

В таблицата е посочен усреднения състав на отпадъците, подлежащи на рециклиране и   оползотворяване, съгласно доклада от 2015 г.

Таблица № 19. Окончателен средногодишен морфологичен състав и количество на битовите отпадъци за 2015

| Окончателен състав и количества на битовите отпадъци в община Хитрино, 2015 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | събрани смесени, тона | разделно събрани, тона | % | тона |
| А. Биоразградими | 560,2 | 6,3 | 35,61% | 566,5 |
| Хранителни отпадъци | 187,9 | 0,0 | 11,81% | 187,9 |
| Хартия | 42,1 | 6,3 | 3,04% | 48,4 |
| Картон | 31,3 | 0,0 | 1,97% | 31,3 |
| Градински отпадъци | 287,4 | 0,0 | 18,06% | 287,4 |
| Дървесни отпадъци | 11,6 | 0,0 | 0,73% | 11,6 |
| Б. Небиоразградими | 336,7 | 19,7 | 22,40% | 356,4 |
| Пластмаса | 122,7 | 5,7 | 8,07% | 128,4 |
| Текстил | 69,6 | 0,0 | 4,37% | 69,6 |
| Гума | 16,2 | 0,0 | 1,02% | 16,2 |
| Кожа | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 |
| Стъкло | 88,6 | 13,7 | 6,43% | 102,4 |
| Метали | 28,3 | 0,3 | 1,80% | 28,6 |
| Композитни | 11,2 | 0,0 | 0,71% | 11,2 |
| В. Други | 614,2 | 53,8 | 41,99% | 668,0 |
| Инертни | 553,4 | 53,8 | 38,17% | 607,2 |
| Опасни | 18,2 | 0,0 | 1,15% | 18,2 |
| Подситова фракция | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 |
| Специални - пелени, хигиенни, композитни | 42,6 | 0,0 | 2,68% | 42,6 |
| ОБЩО | 1511,12 | 79,80 | 100,00% | 1590,92 |

Според Националните Цели за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци и чл.31, ал.2,т.2 от ЗУО, се изисква:

- до 31 декември 2013г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 50 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Р. България през 1995г.;

- до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на биоразградими отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

Съгласно НПУО 2014-2020 г. предвид това, че целите за депониране са определени общо за страната, същите са преизчислени за жител към съответната година, както е показано по-долу.

Таблица № 20 Цели НПУО 2014-2020 г.

| Година | Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци | Количества допустими за депониране битови биоразградими отпадъци | Население към съответнатна година | Допустими количества депонирани биоразградими отпадъци за жител |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % от количеството през 1995 г. | тона | жители | кг/жит/год. |  |
| 1995 |  | 2 247 500 |  |  |  |
| 2013 г. | 50% | 1 123 750 | 7 242 974 | 155,1 |  |
| 2020 г. | 35% | 786 625 | 6 950 436 | 112.9 |  |

Въпреки демографския профил и предвижданията за намаляване на населението в Хитрино, от 2011 г. до момента, обаче се забелязва леко, но постоянно покачване на броя на населението. Количествата отпадъци от своя страна, обаче, се движат около 1600 т/г  +-150 т и няма ясна изразена тенденция нагоре или надолу. За 2015 г въпреки леко увеличеното население са образувани по-малко отпадъци спрямо 2014 г.  Ако няма драстични промени в икономическото състояние в района и броят жители се запази сравнително постоянен, то количествата генерирани битови отпадъци ще са близки до тези в таблица 16.

Таблица № 21  Реалистично-оптимистична прогноза за населението

| Години | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо жители, брой | 5876 | 5804 | 5752 |

Съобразявайки се със събраната базова информация и данни, относно морфологичния състав на отпадъците, както и изчислените количества на отделните материали, съдържащи се в отпадъците и направените по-горе допускания, прогнозните количества и състав на битовите отпадъци за Община Хитрино са представени на следващата таблица.

Таблица № 22 Прогнозни количества образувани отпадъци за периода 2016-2020г.

| № | Година | Мер. ед. | Община Хитрино |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Битови отпадъци общо | т/год | 1 879,96 | 1 877 | 1 879 | 1 875 | 1 877 |
| 2. | население | бр. | 5 996 | 5 928 | 5 876 | 5 804 | 5 752 |
| 3. | норма на натрупване | кг/жител/година | 314 | 317 | 320 | 323 | 326 |
| 4. | Морфологичен състав на отпадъците |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Хартия и картон | % | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% |
| 6. | Пластмаса | % | 6,83% | 6,83% | 6,83% | 6,83% | 6,83% |
| 7. | Стъкло | % | 5,45% | 5,45% | 5,45% | 5,45% | 5,45% |
| 8. | Метал | % | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% |
| 9. | Дърво | % | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | 0,62% |
| 10. | Композитни | % | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| 11. | Гума | % | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% |
| 12. | Текстил и кожа | % | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% |
| 13. | Опасни домакински отпадъци | % | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% |
| 14. | Инертни отпадъци | % | 32,30% | 32,30% | 32,30% | 32,30% | 32,30% |
| 15. | Други | % | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% | 2,27% |
| 16. | Биоразградими отпадъци | % | 47,36% | 47,36% | 47,36% | 47,36% | 47,36% |
| 17. | зелени отпадъци | % | 30,66% | 30,66% | 30,66% | 30,66% | 30,66% |
| 18. | Хартия и картон | т/год | 79,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Пластмаса | т/год | 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Стъкло | т/год | 102,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Метал | т/год | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Дърво | т/год | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Гума | т/год | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Текстил и кожа | т/год | 69,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Опасни домакински отпадъци | т/год | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инертни отпадъци |  | 607,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Биоразградими отпадъци | т/год | 890,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | зелени отпадъци | т/год | 576,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Други | т/год | 42,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

За 2012 г. с най-високо и най-ниско ниво на показателя са съответно Германия – 284 кг/ж/г и Румъния -7 кг/ж/г

Население към 31.12.2015 г., по данни на НСИ http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/Pop_6.1.1_Pop_DR.xls

Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/Pop_6.1.10_Pop_DR.xls