Ахмед Ниязи Ахмед

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

НА ОБЕКТ: Изграждане на Работилница за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино

2017 год.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

- BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники

- ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по стандартизация

- PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата

- бр. - брой

- БТ – безопасност на труда

- ВиК – водоснабдяване и канализация

- ДВ – държавен вестник

- ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати и продукти

- ЗООС – Закон за опазване на околната среда

- ЛПС – локално пречиствателно съоръжение

- ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води

- МОСВ – Министерство на околната среда и водите

- МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а)

- НДНТ – най-добри налични техники

- ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда

- ПДК - пределно допустима концентрация

- ПМС – постановление на Министерския съвет

- пр. – продукт

- ПУП – Проект за устройствен план

- РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите

- сур. – суровина

- БДС – български държавен стандарт

- ГСМ – гориво за смазочни материали

- изм. – изменение

- доп. – допълнение

- ЛОС – летливи органични съединения

- ХН – хигиенни норми

- СНЕ – схема за намаляване на емисии

- ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда

- АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност

- ННЕ – норми за неорганизирани емисии

- СНЕ - стойност на неорганизираните емисии

- КАВ – качество на атмосферния въздух

- ДОП – долен оценъчен праг

- ОР – органични разтворители

ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ:

- dB – децибел

- g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3

- Gcal - гигакалория

- Gcal/t - гигакалории на тон

- Hz – херц

- kCal/t – килокалория на тон

- kg/m3 – кг/м3

- kg/t (кг/т) – килограма на тон

- kg/y (кг/год.) – килограма за година

- kWh - киловат часа

- kWh/y - киловат часа за година

- kWh/m3 - киловат часа на м3

- kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт

- l – литър

- l/сек. (l/s)- литри на секунда

- m3 - кубични метра

- m3/h; (м3/ч) – м3 за час

- m3/y; (м3/год.) - м3 за година

- mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър

- mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър

- mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3

- MW – мегават

- МWh - мегават-часа

- МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина

- МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година

- nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър

- nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час

- nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година

- t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година

- t/h; (т/ч) – тона за час

- хил. т - 1 000 (хиляда) тона

- тегл.% - тегловни проценти

- g/h – грама за час

- g/ед.п - грама за единица продукт

- Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство  на  възложителя-физическо  лице, седалище  и  идентификационен  номер  на  юридическото  лице.

АХМЕД НИЯЗИ АХМЕД, ЕГН 690117789

с.Тимарево , общ.Хитрино, ул. „

2.Пълен пощенски адрес:

с.Тимарево, общ.Хитрино, ул. П.Волов №2

3. Телефон, факс  и  e-mail: +359899625854;  е-mail:

4.Лице за контакти:

Ахмед Ниязи Ахмед – GSM +359899625854

# II.	Характеристики на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост.

Инвестиционното  намерение  представлява  Изграждане на Работилница за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино

Площадката  е    обособена  върху  недвижим  имот, собственост  на  Ахмед Ниязи Ахмед

Имотът  представлява    поземлен  имо УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитри. В имота в която ще се осъществява дейността на инвестиционното предложение няма сгради.

Обект на Инвестиционното предложение е Изграждане на  Съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилицаия на тревна залена маса в имот с УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино

Проектното решение ще е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Предвижда се да бъдат изградени следните сгради и съоръжения:

- Сграда котелно – котела ще бъде с мощност до 3 MW.;

- Дестилационна – за разполагане на дестилационните казани;

- Флорентинско помещение – за разполагане на резервоар за първичния дестилат и флорентинския съд за вторично масло към дестилационната колона;

- Резервоар студена вода

- Воден резервоар;

- Охладителна кула

Двете инсталации общо са със предвиждания за работа като сезонни с работен процес непрекъснат за максимално 20 -30 дни и обем на преработваема свежа суровина 10 т. на ден или максимум 200-300 т. годишно.

За реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат необходими съпътстващи дейности. Предвидено е ползването на съществуваща техническа инфраструктура. Имотът ще е електро захранен съгласно становище на Енерго Про Мрежи АД. Площадката ще е бетонирана и ще се поставят решетки за оттичане на дъждовната вода.

Реализирането на инвестиционното предложение ще премине през следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение /провеждане на процедура по реда на Глава VI от Закона за опазване на околната среда/;

- Издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;

- Експлоатация на обекта с пълен  капацитет.

За реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат необходими съпътстващи дейности. Предвидено е ползването на съществуваща техническа инфраструктура.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложението.

Имотът  на  който  ще  се  обособи  площадката, ще  се  приведе  според  всички  изисквания  на  нормативната  уредба.

Имотът  е  достатъчно  голям  и  има  възможност  за планираните дейности.

Площадката  е  на  място, което  е  лесно  достъпно, близо  до  централен  път, в терен с устройствена зона за предимно стопански дейности, НТП: Стопански двор съгласно ОУП на Община Хитрино.

България има дълги традиции в отглеждането на медицински и ароматни култури и производството на етерични масла. Експортната ориентация на сектора го е направила емблематичен за страната. Нарастващото приложение на етеричните масла в леката промишленост (козметична, медицинска, хранително-вкусова и др.) и бързото развитие на ароматерапията ускориха търсенето на масла в света в годините след световната икономическа криза от 2007-2011 г. Глобалният пазар на етерични масла се очаква да расте със средногодишен темп на натрупване от 8-11% в периода до 2025 г., според различни анализатори (Grand View Research, Markets and Markets и др.). Маслата от роза, лавандула, маточина, лайка, равнец и др., специфични за България, представляват само малка част от глобалния пазар на етерични масла, доминиран от цитрусовите масла, евкалиптовото, кедровото, цитронелово и др.

Перспективите пред производството на традиционните за България етерични масла изглеждат добри – това е най-добре организираният пазар по веригата производител-преработвател-търговец-краен клиент. Сериозен е потенциалът пред производството на лавандулово масло, което вероятно ще се удвои към 2019 г., спрямо 2016-2017 година. Трудно е обаче да си представим, че това ще бъде при настоящите 5 ценови нива, имайки предвид растящия интерес към културата от съседни държави като Турция, Румъния, Гърция, Молдова. Поради възможностите за мащабно индустриално производство, България има потенциал за развитие в отглеждането и преработката на масла от лайка, кориандър и сладко резене. Други по-специфични култури, като маточина, бял риган, бял равнец, мащерка, хвойна и пр., също отварят определени възможности пред стопаните, но ръстът преминава през по-добра организация на пазара между търговци, преработватели и малки производители.

Чрез реализация на инвестиционното намерение ще се подпомогне реализацията на засетите площи с етерични маслодайни растения. Ще се обособят и нови работни места.

Необходимостта  от   изпълнение  на  настоящето  инвестиционно  предложение  е  провокирано  от  факта, че  в  региона  няма подобен тип производства   и  в  същото  време  е  наличен  човешки  потенциал.

С  инвестицията ще  се  създадат  условия  за:

- развитие  на  производството и търговия с продукти, отговарящи  на  стандартите  на  ЕС;

- повишаване  на  конкурентоспособността  и  съживявате  на  икономиката  на  населеното  място

Дълго време имотът стои празен и загрозява ландшафа в тази зона, така че е добре че тук ще се построи този обект с който освен всичко друго,  ще се подобри добрия изглед на селото.

- Връзка с други съществуващи и одобрени  с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП и кумулиране с други предложения

Инвестиционното предложение е пряко свързано с Изграждан Работилница за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, попада в землището на с.Тимарево и е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Инвестиционният проект е съобразен и с наличието на инфраструкторните мрежи и връзки в района.

Представена е скица за имота.

В с.Тимарево  в момента няма други инвестиционни предложения от този тип и затова не се очакват кумулативни въздействия.

- Подробна информация за разгледани алтернативи.

По местоположение – Имотът има лице към основна пътна артерия на селото. Основният автомобилен и пешеходен подход ще е към тази пътна артерия. Има изграден подход който служи и като вход-изход за тежкотоварни автомобили които ще доставят суровината и ще извозват готовата продукция. Местоположението  на  терена  в  структурата  на  населеното  място  е  благоприятно  за  развитие  на  бъдещата  инвестиция, тъй  като  се  намира  в  терен с  начин на трайно ползване „стопански двор“ . Избора  на  конкретния терен  за изграждане на площадка за производство на етерични масла  е  на  база  на  следните  условия:

- Използва  се  терен в близост до който има   изградена  техническа  инфраструктура;

- Местоположението  е  подходящо, тъй  като   граничи с основен местен път на с.Тимарево;

- Терена  не  попада  в  зоната  на  замърсявания  от  големи  индустриални  предприятия;

- Имотът  не  граничи  и  не  попада  в  границите  на  защитена  територия.

- До  площадката има  изградена  пътна  инфраструктура;

- Има  достатъчно  място  за  капацитета;

Избраната  система  за  построяване на площадката  има  редица  предимства, като: по-евтиното  строителство  на  обекта, по-простото  обслужване, по-лесното  постигане  на  оптимален  микроклимат.

Предвид  гореизложените  условия, на  които  отговаря  имота , не  са  разглеждани  други  алтернативи, тъй  като  избраното  място  е  подходящо  и  отговаря  на  изискванията  за  осъществяване  на инвестиционното  намерение.

„Нулевата  алтернатива”  е  настоящото  инвестиционно  предложение  да  не  се  реализира  и  съществуващия  терен  да  не  се  използва. По  тези  съображения  „нулевата  алтернатива”  не  е  подходяща.

В технологично отношение - По отношение на приложената технология е извършен преглед и сравнение със следните референтни документи за НДНТ:

- Площадката ще е в съответствие с Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението.

- За оценка на съответствието на дейностите по производство и съхранение на етерични масла, в т.ч. и намаляване на емисиите от тази дейност;

- За рационалното използване на енергия;

- Относно липсата на пренос на замърсители и икономическа пригодност на прилаганите техники;

- За всички случаи на наблюдение и измерване на емисии във въздуха, на емисии във водите и други случай изискващи мониторинг на околната среда;

- Препоръчваните НДНТ с ВАТ документите са;

- Експлоатация на работните и търговските помещения, които да са удобни за обслужване;

- Контрол по спазване на нормите на емисиите на замърсителите в атмосферния въздух, водите и почвата;

- Контрол на нивото на шума, отделян в околната среда;

- За всички случаи на наблюдение и измерване на емисии във въздуха, на емисии във водите и други случай изискващи мониторинг на околната среда;

Технология на експлоатация – Изграждане на предприятие за изваряне на етерични масла

- Същността на построяване на предприятието се състои в: построяване на едноетажни взаимосвързани сгради.

Площадката е разделена на три основни функционални зони:

- Производствена зона;

- Складова зона;

- Ремонтна работилница и гаражи;

- Паркинг за МПС.

Сградите са свободно разположени в имота, с главен вход от към основната пътна артерия. В имота ще  е разположена търговска зона за клиенти с директен достъп към производствената и складова зона.

- Избраната технология на строителство е широко разпространена както в Европейския съюз така и в други страни;

- По всички компоненти на въздействие избраните технологични модули и начин на строителство напълно отговарят на Българските стандарти. Политиката на възложителя е насочена към внедряването на високоефективни технологии на строителство с ниски разходи на енергия, вода и минимално генериране на отпадъци;

Нулева алтернатива – алтернативата за нереализирана на инвестиционното предложение е в противоречие с развитието на селото и региона  и устойчивото ползване на природните ресурси. При нейното разглеждане е установено, че е възможно да не се реализира Инвестиционното предложение, но с това ще се спрат нови работни места и доставки на пазарен продукт с висока енергийна стойност.

„Нулевата  алтернатива”  е  настоящото  инвестиционно  предложение  да  не  се  реализира  и  съществуващия  терен  да  не  се  използва. По  тези  съображения  „нулевата  алтернатива”  не  е  подходяща.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Обект на Инвестиционното предложение  е Работилница за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино .

Имотът попада в устройствена зона с НТП: Стопански двор.

Площадката  е    обособена  върху  недвижим  имот, собственост  на Ахмед Ниязи Ахмед   съгласно Нотариален Акт №35, том III, рег.№4456, дело 392/2007 г..

Проектното решение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване. Строежът е пета категория съгласно чл.137 от ЗУТ.

Основният автомобилен и пешеходен подход ще е към основна местна пътна артерия. Има изграден подход който служи и като вход-изход за тежкотоварни автомобили които ще доставят суровината за производство и ще експедират готовата продукция. Проектната площадка е свободно разположена в имота.

Сателитна снимка на района.

Приложена е скица на района.

Към настоящия момент в цитирания имот няма изградени постройки.  Имотът е ограден.

За  временни  дейности  по  строителство  ще  се  използва  описания имот, който  е с достатъчно  голяма  площ

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейности и съоръжения в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

ИП обхваща имот УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино. Предвижда се извършване на ново устройствено планиране с цел промяна предназначението на зоната в „Пп - предимно производствена устройствена зона“ и конкретно предназначение „ За работилница за изваряване на етерични масла“.

По същество устройствения план очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционно предложение за изграждане на дестилерия за производство на етерични масла в обекта ще се произвеждат етерични масла.

Двете инсталации общо са със предвиждания за работа като сезонни с работен процес непрекъснат за максимално 20 -30 дни и обем на преработваема свежа суровина 10 т. на ден или максимум 200-300 т. годишно.

Предвидена е зона за озеленяване с ниско тревна растителност и висока декоративна 20% от площта на УПИ – 1530 м2 = 310 м2 от които 1/3 за висока растителност. Има възможност за 3 бр. паркоместа съгласно Наредба №2, т.38.

Заложените показатели са:

- Пл= при макс 80% - 40%

- Кинт= при макс  2,5   -0,4

- Поз= при мин 20%   -20

- Височина на сградите Н 1 ет до 15 м.

Първи етап: ще се изгради инсталация №1 и котел на твърдо гориво с битово помещение за огняр. Инсталация №1 ще представлява стоманобетонна конструкция в която ще бъдат разположени 6 бр. дестилатори по 4,5 м3 на етерични масла и вертикален достъп на персонала от метална стълба.  Площта на постройката ще бъде 126 м2 и котелно от 72 м2.

Втори етап: ще се изгради инсталация №2. Инсталация №2 ще представлява стоманобетонна конструкция в която ще бъдат разположени 4 бр. по 4,5 м3 дестилатори на етерични масла и вертикален достъп на персонала от метална стълба. Площта на постройката ще бъде 84 м2.

Обща РЗП ще бъде 282 м2.

Двете инсталации ще се обслужват с телфер окачен на носещи греди.

По същество устройствения план очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционно предложение за изграждане на дестилерия за производство на етерични масла  , като работата е сезонна с работен процес непрекъснат за максимално от 20 - 30 дни. В обекта ще се произвеждат етерични масла  с обем на преработваема свежа суровина 10 т. на ден или максимум 200 -300 т. годишно. Обема на отпадната суха маса общо за година е 40 т. които ще се депонират в парцел с УПИ VI, кв.9 които също е собственост на инвеститора където ще се съхраняват до 3 месеца или до нужното съсъхване и ще служат за изработване на биобрикети /пелети/ или торова маса.

Технологичния цикъл е следния:

Маслото от конкретната суровина се получава чрез парна дестилация. Суровината се получава от стръкове, преди цъфтеж с дължина от 12 до 20 см. Дестилацията се провежда в периодично действащи апарати. В 1 куб.м се поставят около 250 кг. Продължителността на дестилацията е около 2,5 часа. Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във в метални контейнери.

Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото масло в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур. Технологията за дестилация на суровината е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. При голямо натрупване на суровина се препоръчва съкращаване на дестилацията до 1 час с цел минимални загуби на етерично масло. Отдестилираната суровина се изважда от дестилатора оставя се на площадка за известно време  и се използва за получаване на компост, с която се торят вече наличините насаждения от етерично-маслени култури.

Хамуриране (смесване) на етерични масла

За целта е обособено специално помещение. В помещението има хамуратор с работен обем до 2 тона.

Изготвяне на хамури

В края на кампанията от всеки варел се взема проба и се извършва физико-химичен и дегустационен анализ. След прецизен анализ на получените резултати се изготвят производствени хамури, които могат да бъдат от 50 кг до 2 тона в зависимост от качеството на маслото и изисквания на клиенти. Хамуритесе изготвят в специален за целта съд. Маслото престоява от 15 до 25 дни с цел утаяване и избистряне. През време на престояването се получава зреене на хамура, в резултат на което се оформя букета на мириса. След престояването се източва отделената вода и механични утайки до излизане на чисто масло, след което чистото хамурирано масло се разфасова в транспортна опаковка.

Разфасовка на етерично масло ще се извършва в следната последователност:

- Източване на отдекантираната вода и утайките;

- Почистване и дезинфекциране на транспортната опаковка (варели);

- Дозиране на маслото във варелите;

- Поставяне на етикети;

- Вземане на мостра за физико-химичен анализ и дегустация;

- Затваряне и пломбиране на варелите.

Варелите, в които ще се дозира маслото са с лаково покритие. Преди дозиране на маслото във варелите, същите ще се тарират на везна с метрологичен сертификат и ще се извършва органолептичен анализ.

Лавандулата е известна като ароматично растение още от древността. Тя се използва широко и в народната медицина. Широкото ѝ приложение сега е заради етеричното масло, което се извлича от цветовете (0,8–1,5 %), което намира широка употреба в парфюмерията, за ароматизиране на сапуни, в производството на бои и лакове и др.

Лавандуловия цвят е инсектицидно средство, най-вече за борба с дрешния молец и в цивилизования свят измести употребата на нафталин за битови нужди. Лавандулата е ценно медоносно растение. От 1 дка пчелите набират 10–18 кг мед. Лавандулата се използва и като подправка. Участва в известната смес от подправки ерб дьо прованс.

Лавандулата намира приложение и като противоерозионна култура, а намалените ѝ изисквания към почвата я правят подходяща за отглеждане на терени, на които не могат да се отглеждат основните полски култури.

Лавандулата произхожда от района на Средиземноморието. Като диворастящо растение тя се среща в Южна Франция, приморските Алпи, Източна Испания, Италия и Северна Африка. С развитие на парфюмерийната промишленост ареалът на отглеждане се разширява, включвайки Балканските страни, страните на Черноморския басейн, САЩ, Великобритания, Австралия и др.

През 2012 г. България е най-големият производител на лавандула в света, наред с Франция. Най-качествено лавандулово масло се получава във Франция и Италия. Маслото, произведено в Испания и Португалия има влошен аромат, тъй като съдържа камфор.

Културата е внесена в България през 1907 г. и започва да се отглежда в Опитното поле по розата в Казанлък. До края на 80-те години тази култура се отглежда предимно в районите на Пловдив, Стара Загора, Пазарджик и Благоевград, а напоследък е по-широко застъпена в цялата страна. От 1 дка 4–5 годишно насаждение се произвежда 300–400 кг цвят, от които се получава 3–10 кг лавандулово масло. Българското лавандулово масло е сред ценените на международния пазар.

Маточината (Melissa officinalis) е многогодишно тревисто растение от семейство Устноцветни, растящо в южна Европа и Средиземноморието.За нейна родина се смятат земите около Средиземно море. Култивира се в много страни на Европа и Северна Америка.

На височна достига 70-150 cm. Листата имат лека миризма на лимон. В края на лятото се появяват малки цветове, пълни с нектар. Те привличат пчели, откъдето идва и наименованието Melissa (гр. „пчела“). Ароматът се дължи на терпените цитронелал, цитронелол, цитрал и гераниол. Расте из храсталаци и редки гори по тревисти и каменисти места из цялата страна.

Лайка (Matricaria) е едногодишно тревисто растение с разклонено стъбло. Високо е до 50 cm. Листата са двойно и тройноперести, нишковидни, нарязани. Цветовете са събрани в съцветие кошничка. Цветните кошнички са разположени на върховете на многобройните стъблени разклонения на дълги дръжки и се състоят от околовръстни, бели, езичести, женски цветчета и вътрешни, тръбести, жълти, двуполови цветчета. Цветното легло е изпъкнало, а отвътре - кухо. Плодът е продълговата кафява семка. Другото име на лайката е лайкучка.

Бял равнец (Achillea millefolium) е растение, типично за Северното полукълбо. Познато е с множеството си употреби като билка.

Съцветията му са плоски, съставени от по няколко дребни цветове. Често се използват свежи или изсушени в букети. Белият равнец расте най-добре на ярко слънце и предпочита почви с добри дренажни свойства.

Някои наричат белия равнец мъжка билка, тъй като в миналото войниците задължително носели със себе си бял равнец заради свойството му да спира вътрешни и външни кръвоизливи и да успокоява болките. Други пък смятат белия равнец за женска билка, защото помага при маточни кръвотечения, менструални болки, менопауза, дисменорея и хиперменорея. Белият равнец има кръвопречистваща сила и е идеално средство за детоксикация на организма.

Нови изследвания на италиански учени доказват, че билката има силно антикариесно действие.

Жълт кантарион (Hypericum perforatum) е вид тревисто растение от семейство Звъникови (Clusiaceae). Жълтият кантарион е многогодишно тревисто растение с голо, силно разтворено в горната си част стъбло, с две надлъжни ребра, на височина между 30 до 70 cm. Листата са срещуположни, без дръжки, овално елипсовидни, целокрайни, дълги от 1 до 3 cm. Гледани срещу светлината, те са пунктирани (перфорирани) поради наличието на вместилища с етерично масло. Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото в съцветие – метлица. Чашката се състои от 5 продълговато заострени, свободни, целокрайни листчета. Венчето има 5 яркожълти листчета, два пъти по-дълги от тези на чашката. Тичинките са много, сраснали в основата си в 3 снопчета. Плодът е яйцевидна тригнездна кутийка. Цъфти от май до септември. Народното наименование на билката е „христова кръв“ или „христова чудотворка“. Събира се в пълен разцвет около 24 юни, Еньовден. В много западни страни се нарича „билка на свети Йоан“.

Производство на етерични масла

Основния предмет на дейност на съоръжението е добив на етерични масла чрез парна дестилация на зелена тревна маса.

В производствената част на сградата ще се монтират:

- Дестилационен апарат 4,5 м3 /6 бр. първи етап/;

- Дестилационен апарат 4,5 м 3/4 бр. втори етап/;

- Топлообменник /2 бр х 18 м3;/ 1 бр х 11 м/;

- Кохобационна колона/комплект /2,5 м3/;

- Помпи, 6 бр х 0,75kW; 220V;

- Флорентински съд – 4 бр х 300 л

- Флорентински съд – 1 бр за тежки масла

- Вертикален резервоар за студена вода – 5 м3;

- Телфер - 3kW - 380V;

- Вентилатор - смукателен с вент. чадър - 0,45kW; 220V;

- Дозираща машина - 1бр - 0,2kW - 220V;

- Омекотителна система - 2kW - 220V;

- Котел /2400кг/час/ до 2,5 MW.

- Хамуратор 2м3 - 2,5kW-380V;

- Ел.везна до 250 кг - 0,l kW - 220V;

- Дозираща машина - 0.5 kW-220V;

- Пакетир-машина - 2kW - 220V;

- Джет-принтер-0.5kW-220V;

- Съоръжение за дозиране на ароматни води - 2бр

- Хомогенизатор за емулсии - 50 литра; 3kW - 380V;

- Буферни съдове - 2бр х 10л.

- Ел. везна до10 кг- 0,5 kW-220V;

- Ел.везна до 0,1 кг-0,5kW-220V;

- Ел.везна до 0,1 кг- 0,5 kW-220V

Котелът ще бъде с мошност 3-3,5 кг.пара на час на твърдо гориво / пелети/оборудван с изпускащо устройство за емисиите от горивния процес.

В инсталацията ще бъдат преработвани основно лавандулова, маточина, лайка, бял равнец и жълт кантарион. Рандеманът на отделните суровини е както следва:

- - Маточина - 1500кг за производство на 1 кг ет.масло

- - Лавандула - 50кг цвят за 1 кг ет.масло

- - Лайка - 1200кг за 1 кг ет.масло

- - Бял равнец - 800кг за 1 кг.ет. масло

- - Жълт кантарион - 1400кг за 1 кг ет.масло

Маточиново масло

- Продължителност на кампанията - минимум 60 дни.

- Брой на оборотите -21 за 24 часа

- Дестилационни казани - 6 броя / първи етап/ по 5 куб. м

- Дестилационен казан - 4 броя / втори етап/ от 3 куб. м.

- Маточина в един брой 5-кубиков казан – 1250 кг

- Маточина в един брой 3-кубиков казан – 750 кг

Маслото от маточина се получава чрез парна дестилация. Суровината е стрък преди цъфтеж с дължина от 12 до 20см. Дестилацията се провежда в периодично действащи апарати. В 1 куб. метър се поставят около 250кг. Продължителността на дестилацията е около 2,5 часа. Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във в метални контейнери. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото масло от маточина в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на маточина е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 8-10% и налягане на парата в котела 0,5 - 0,6 мРа.

При голямо натрупване на суровина се препоръчва съкращаване на дестилацията до 1 час с цел минимални загуби на етерично масло. Отдестилираната маточина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Лавандулово масло

- Продължителност на кампанията - минимум 60 дни.

- Брой на оборотите - 24 за 24 часа

- Дестилационни казани - 6 броя / първи етап/по 5 куб. м.

- Дестилационен казан - 4 броя / втори етап/ от 3 куб. м.

- Лавандула цвят в един брой 5-кубиков казан – 1250 кг

- Лавандула цвят в един брой 3-кубиков казан – 750 кг

Лавандуловото масло се получава чрез парна дестилация. Суровината е лавандулови съцветия с дължина на съцветието от 12 до 14см. Дестилацията се провежда в периодичнодействащи апарати. В 1 куб.метър се поставят около 250кг съцветия. Продължителността на дестилацията е около 1,5 часа. Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във варели от 200л. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото лавандулово масло в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на лавандулови съцветия е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 8-10% и налягане на парата в котела 0,5 - 0,6 мРа.

При голямо натрупване на суровина се препоръчва съкращаване на дестилацията до 1 час с цел минимални загуби на етерично масло. Отдестилираната лавандулова суровина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Масло от лайка

- Продължителност на кампанията - минимум 90 дни.

- Брой на оборотите - 18 за 24 часа

- Дестилационни казани - 6 броя / първи етап/ по 5 куб. м.

- Дестилационен казан - 4 броя / втори етап/ от 3 куб. м.

- Лайка стрък в един брой 5-кубиков казан – 1250 кг

- Лайка стрък в един брой 3-кубиков казан – 750 кг

Лайковото масло се получава чрез парна дестилация. Суровината е лайка стрък с цвят с дължина на съцветието от 12 до 14см. Дестилацията се провежда в периодичнодействащи апарати. В 1 куб.метър се поставят около 250кг съцветия. Продължителността на дестилацията е около 3-3,5 часа. Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд за тежко масло и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във варели от 200л. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото лайково масло в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на лайкови съцветия е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 5-6% и налягане на парата в котела 0,5 - 0,6 мРа.

При голямо натрупване на суровина се препоръчва съкращаване на дестилацията до 1 час с цел минимални загуби на етерично масло. Отдестилираната суровина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Масло от Бял равнец и Жълт кантарион

- Продължителност на кампанията - минимум 60 дни.

- Брой на оборотите - 21 за 24 часа

- Дестилационни казани - 6 броя / първи етап/ по 5 куб. м.

- Дестилационен казан - 4 броя /втори етап/ от 3 куб. м.

- Суровина в един брой 5-кубиков казан – 1250 кг

- Суровина в един брой 3-кубиков казан – 750 кг

Етеричното масло се получава чрез парна дестилация. Суровините са стрък със съцветия с дължина на съцветията от 15 до 35см. Дестилацията се провежда в периодичнодействащи апарати. В 1 куб.метър се поставят около 250кг съцветия. Продължителността на дестилацията е около от 1,5 до 2,5 часа. Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване на процеса маслото се изважда ежедневно и се поставя във варели от 200л. Вторичните дестилационни води се подават към кохобационната колона, при което се получава вторично масло и отпадни води, които се подават към шахтата за отпадни води. Полученото масло в края на кампанията се смесва за получаване на общ хамур.

Технологията за дестилация на суровината е следната: Зареждане на суровината в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след поставяне на суровината същата се претъпква. Затваря се капака на казана. Дестилацията се провежда със скорост 8-15% и налягане на парата в котела 0,5 - 0,6 мРа.

При голямо натрупване на суровина се препоръчва съкращаване на дестилацията до 1 час с цел минимални загуби на етерично масло. Отдестилираната суровина се изважда от дестилатора и се използва за получаване на компост.

Производствения капацитет на съоръжението с двете инсталации общо са със предвиждания за работа като сезонни с работен процес непрекъснат за максимално 20 -30 дни и обем на преработваема свежа суровина 10 т. на ден или максимум 200-300 т. годишно.

Един процес протича по следния начин: казанът се пълни със суровина, която се претъпква и уплътнява. Капакът се затваря чрез ръчни закопчалки. Пуска се парата от парния котел с температура 130-135º С, която преминава през зелената маса и увлича етеричните масла смесени с водни пари. Смесите от пара достигат до отвора на капака и през лула постъпва в кожухотръбния топлообменник-охладител, където се втечняват (кондензират). Съдът представлява цилиндър с голям брой тръбички, по който минава парата. Тя постъпва в горния край на цилиндъра а студената вода – от долния край. Количеството на водата за охлаждане се регулира така, че тя да изтича от съда с температура 60-65º С, а от дестилата с около 30º С. Сместа от вода и масло постъпва във флорентински съд, в който се разделят двете несмесващи се течности.

Хамуриране на етерични масла

В края на кампанията от всеки варел се взема проба и се извършва физикохимичен и дегустационен анализ. След прецизен анализ на получените резултати се изготвят производствени хамури, които могат да бъдат от 50кг до 2 тона в зависимост от качеството на маслото и изисквания на клиенти. Хамурите се изготвят в специален за целта съд. Маслото отстоява с цел утаяване и избистряне. През време на отстояването се получава зреене на хамура, в резултат на което се оформя букета на мириса. След отстояване се източва отделената вода и механични утайки до излизане на чисто масло, след което чистото хамурирано масло се разфасова в транспортна опаковка.

Разфасовка на етерично масло

Разфасоването включва следните операции:

- Източване на отдекантираната вода и утайките

- Почистване и дезинфекциране на транспортната опаковка (варели)

- Дозиране на маслото във варелите

- Поставяне на етикети

- Вземане на мостра за физико-химичен анализ и дегустация Затваряне и пломбиране на варелите

Варелите, в които ще се дозира маслото са с лаково покритие. Преди дозиране на маслото във варелите, същите се тарират на везна с метрологичен сертификат и се извършва органолептичен анализ.

Произведените етерични масла ще се разфасоват в различни по вид опаковки. Произведените в рамките на съоръжението етерични масла ще бъдат реализирани с директна продажба към външни юридически лица – специализирани в производство на козметика промишленост.

Охлаждането се извършва посредством студена вода /в затворен оборот с охлаждаща кула/.

Предназначението на произведените етерични масла e за парфюмерийно-козметичната, хранителната промишленост.

При процеса дестилация ще се получават отпадъчни суровини, безопасни за околната среда, които ще се използват за получаване на компост, който се използва за наторяване на етерично-маслените насаждения.

Инвестиционното предложение предвижда формирането на:

- битово-фекални отпадъчни води

- отпадъчните води от отцеждане на шлемпата.

В годишен аспект ще се образуват следните количества отпадъчни води:

- Технологични отпадъчни води /от отцедени отсевки/ - 200 m3

- Битово-фекални отпадъчни води – 30 m3

След запълването на черпателната шахта отпадъчните води ще се изпомпват от специализирана външна фирма и ще се транспортират и заустват близка ПСОВ /ГПСОВ-Шумен или ГПСОВ-Преслав/ за последващо пречистване. Обема на съществуващата шахта е 40 m3.

Отпадъчни води

Към настоящия момент в разглеждания имот няма никакви постройки.  На обекта ще се формират, битово-фекални и дъждовни води при нормална експлоатация. През строителния период се формират битово-фекални води от строителните работници.

Битово-фекални води

Битово-фекални води ще се заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма. В това  съоръжение ще се вливат води от персонала на предприятието. Битовите, сервизни помещения и водоплътната изгребна яма са изградеи в съседния имот с УПИ VI, кв.9 собственост на инвеститора.

Производствени отпадни води

Предвиденото отцеждане на шлемпата гарантира отстраняването от отпадъчните води на твърди остатъци и неразтворени вещества. Тези води се формират след преминаване на процес по дестилация и са сравнително чисти – без досег до химични вещества. Заустяват се в съществуваща водоплътна изгребна яма изградена в съседния имот с УПИ VI, кв.9 собственост на инвеститора.

Дъждовни води

Тези води се разделят на два потока:

- Води от покриви с вътрешно отводняване  и от площадката и следват естествения наклон на терена. Тези води не са замърсени с вредни вещества.

- Води от покриви с външно отводняване  също следват естествения наклон на терена. Тези води не са замърсени с вредни вещества

На територията на ИП не се предвижда съхранение на опасни вещества, включени в таблица 1 и 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС.

Като заключение след обстойно извършения анализ във връзка с чл.6. /4/ на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и   съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС може да се потвърди, че Работилница за изваряне на етерични масла не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС.

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън имота.

Площадката е с изградени пътни връзки. Имотът, предмет на ИП има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение към пътната мрежа на с.Тимарево.

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Битовите отпадни  води  от  площадката ще  се  заустят  във водоплътна  изгребна яма .

Производствени  отпадни  води  няма.

8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

За развитие на дейността ще е необходимо изграждане на Работилница за изваряне на етерични масла с обща  площ на имота от  1530 м2  и общо РЗП 282 м2.

Захранване на обекта с питейна вода ще стане от водопроводната мрежа на с.Тимарево съгласно Становище за присъединяване на недвижими имоти и потребителни услуги към водоснабдителната мрежа с В и К Шумен ООД

Електрозахранването ще се осъществи от „Енерго ПрО  Мрежи" АД, гр. Варна съгласно тяхно Становище.

След закриване на дейността, не  съществува алтернатива за промяна предназначението на имота и неговото използване по ново предназначение. Ще се използва като  площ за други дейности.

Инвестиционна  програма  за  реализиране  на  проекта:

| №по ред | ДЕЙНОСТИ | СРОКОВЕ | ОТГОВОРНИК/ ИЗПЪЛНИТЕЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информиране на компетентните органи и обществеността. | ноември 2017 г. | инвеститор |
| 2. | Изготвяне на документи за преценка необходимостта от ОВОС | декември 2017г. | инвеститор |
| 3. | Разработване на технически проект | януари 2018г. | проектант |
| 5. | Съгласуване на техническия проект. | януари -февруари 2018 г | Главен архитект Община Хитрино |
| 6. | Получаване на разрешение за строеж. | март 2018 г. | Главен архитект Община Хитрино |
| 7. | Извършване на строително-ремонтни дейности. | март- май 2018 г. | инвеститор |
| 8. | Въвеждане в експлоатация | май 2018 г. | инвеститор |

Инвестицията  е  с  дългосрочна  перспектива  за  развитие  и  не  се  предвижда  закриване  на  обекта.

Периода  на  експлоатация  на Предприятието ще  се  определи  от  пазарните  механизми  и  необходимостта  от  развитие  на  този сектор  в  района. Предвид  факта, че  обектът  е  антропогенизиран  и  се  използва  от  преди  повече  от  10  години  не  е  необходимо  площадката    да  се  рекултивира  за  друг  тип използване. Извеждането  й  от  експлоатация  ще  отнеме  не  повече  от  три  месеца. Засега  не  се  предвижда  закриване.

9. Предлагани  методи  за  строителство.

- Строителни работи

Предлаганите методи за строителство ще бъдат уточнени с работното проектиране и съобразени с Българското законодателство.

Площадката ще бъде разположена изцяло в имот стопанисван от Възложителя. Сградният фонд   ще е новопостроен.

Същността на изграждането на предприятието се състои в: изграждане на едноетажни взаимосвързани сгради.

Сградите ще бъдат изградени от монолитна стоманебетонова конструкция. Постройките са открито разположени.

Покривът на сградите ще бъде покрит с рифелова ламарина.

Подът на сградите е директно върху терена. Стоманобетон, фолио, транбован трошен камък и сухо транбована основа.

При  строеж  на  сградите  ще  се  прилагат  съвременни  строителни  технологии  с  цел  постигане  на звукоизолация, топлоизолация, акустика  и  пожароустойчивост  на  сградите. Ще  се  използват  строителни  материали  като: сухи  строителни  смеси (лепила  и  мазилки), топлоизолационни, дървен  материал, фаянсови   и теракотни  плочки.

Външно около сградата се предвижда водоплътен тротоар. Сградите  ще се боядисат с фасадна боя .

Разгъната застроена площ  – 282 кв.м.

Отпадъчните води от битовките и санитарният възел на работилницата ще се заустяват в съществуваща водоплътна изгребна яма.

Материалите за нуждите на строителния процес ще се складират в зоната на имота. Площадката на която ще се реализира ИП е определена на базата на технологията на строителството и няма да бъдат засегнати площи от сервитутната ивица.

Изграждането ще започне след проектиране и издаване на разрешение за строеж.

- Монтажни и инсталационни работи

Строително-монтажните работи ще се извършат  от строителна фирма с нужния опит в този вид строителство.

- Настилките ще се изпълнят по проект;

10. Природни  ресурси, предвидени  за  използване  по  време  на  строителството  и   експлоатация

При реализирането на инвестиционното предложение ще се извършва ползване на следните природни ресурси:

- Вода - максимално  100 куб. - вода за строителните дейности и питейно- битови нужди на персонала и клиенти. Захранване на обекта с питейна вода ще стане от водопроводната мрежа на с.Тимарево съгласно Становище за присъединяване на недвижими имоти и потребителни услуги към водоснабдителната мрежа с „ В и К Шумен“ ООД.

- Електроенергия - максимално 50 kW. Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД град Варна. Електрозахранването ще се осъществи от „Енерго ПрО  Мрежи" АД, гр. Варна за което има сключено Споразумение.

По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси:

- Вода – до 20 m3/yr. Необходимите количества вода ще бъдат осигурени от селищната водоснабдителна мрежа експлоатирана от „ В и К Шумен“ ООД;

- Електроенергия – до 50 kW.

На площадката няма да се извършва добив на  минерални полезни изкопаеми. Липсва необходимост от използване на други природни ресурси.

# 11.Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.

Отпадъци, генерирани по време на строителство и реконструкция

Отпадъци, генерирани по време на строителството.

Отпадъците  по  време  на  строежа са  почва, битови, строителни

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти.

| Наименования на отпадъка | Код на отпадъка | Количество т | Генерира се от | период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 3 | От ст.дейности | строителство |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,4 | От ст.дейности | строителство |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,1 | От ст.дейности | строителство |
| Опаковки от дървен материал | 15 01 03 | 0,5 | От ст.дейности | строителство |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 0,2 | От ст.дейности | строителство |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 0,7 | От ст.дейности | строителство |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1 | От цялата площадка | строителство |

По време на извозване на строителните отпадъци за намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при необходимост се предвижда оросяване.

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти – преди започване на СМР, съгласно чл.11 ал 1 от ЗУО

Обобщени данни за видовете отпадъци, които ще се образуват в експлоатационния  процес са представени в следващата таблица.

| Наименования на отпадъка | Код на отпадъка | Количество т | Генерира се от | период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 | осветление | експлоатация |
| Отпадъци от електрическо и електронно оборудване | 16.02.13* | 0,1 | офиси | експлоатация |
| Общи отпадъци |  |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,5 | от стока | експлоатация |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,1 | от стока | експлоатация |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0,3 | от стока | експлоатация |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0,5 | Работно облекло, парцали за избърсване на незамърсени повърхности | експлоатация |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2 | От персонала и клиенти | експлоатация |

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Хитрино сметосъбираща фирма.

Маршрутите на извозващата техника се съгласуват предварително с Община Хитрино.

По време на извозване на строителните отпадъци за намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при необходимост се предвижда оросяване.

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти – преди започване на СМР, съгласно чл.11 ал 1 от ЗУО

Към момента в обекта не се извършва никаква дейност. В резултата на бъдещата  експлоатация на Работилницата и спомагателни дейности (поддръжка и ремонт на оборудване и сграден фонд) ще се образуват битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. За образуваните отпадъци от дейността на обекта ще са изготвят работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба No 2 за класификация на отпадъците, които са утвърдени от РИОСВ-Шумен .

На  площадката  не  се  предвиждат  дейности  по износ/внос, преработка, обезвреждане, рециклиране  и  оползотворяване  на  отпадъци.

Отделените  опасни  материали  ще   се  събират  и  съхраняват  селективно  в  подходящи  съдове  и  по  начин , по  който  ще  се  осигури  пригодността  им  за  повторно  използване , оползотворяване  и  рециклиране. Не  се  допуска  смесване  на  опасни  и  неопасни  отпадъци.

Отпадните води от обекта ще се заустяват в съществуваща водоплътна изгребна яма.

Генерират се в резултат на основната дейност на Работилницата и от съпътстващите спомагателни дейности.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са :

- Да се допуска депониране на отпадъци в района на предприятието  само на определените за това  места ;

- Отпадъците да се транспортират с превозни средства с нужния лиценз, добре почистени и дезинфекцирани;

- Ежедневно да се проверява за нерегламентирано изхвърлени отпадъци, които да се отстраняват и поставят на определените за това места;

- Да се въведат мерки за съхранение;

- Отпадъчни битово фекални води да се заустят във водоплътна изгребна яма;

- Опазване на чистотата на почвите и подземните води;

- Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води;

- Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до последващо оползотворяване или обезвреждане;

- Екологосъобразно третиране на отпадъците;

- Опазване на съседните терени от замърсяване;

- Редуциране емисиите на замърсители в атмосферния въздух;

- Предотвратяване появата на шумови емисии;

- Редуциране емисиите на замърсители в атмосферния въздух;

- Предотвратяване загуби на питейна вода;

- Предотвратяване поява на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух;

# 13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда проектиране и/или изграждане на външни водопроводи, електропроводи и външна инфраструктура. Не се предвижда жилищно строителство или друг тип съпътстващи строително - монтажни дейности.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се заустяват във водоплътна изгребна яма  и оттам ще се приемат в най-близката ГПСОВ.

- Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Други разрешителни във връзка с инвестиционното предложение се основават на ЗУТ и други нормативни документи, в това число:

- Изготвяне на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП;

- Разрешение за строеж от Община Хитрино.

# За  въвеждане  в  експлоатация  са  необходими  разрешения  от  РЗИ, ВиК, Е.ОН, РИОСВ  и  РСПАБ гр.Шумен.

# 15.Замърсяване, вредно въздействие и  дискомфорт на околната среда.

Инвестиционното  намерение  представлява  Изграждане на Работилница за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино.

Площадката  е    обособена  върху  недвижим  имот, собственост  на  Ахмед Ниязи Ахмед.

Проектното решение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Площадката е с площ от 1530 кв.м.

По същество устройствения план очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционно предложение за изграждане на дестилерия за производство на етерични масла в обекта ще се произвеждат етерични масла.

Двете инсталации общо са със предвиждания за работа като сезонни с работен процес непрекъснат за максимално 20 -30 дни и обем на преработваема свежа суровина 10 т. на ден или максимум 200-300 т. годишно.

Предвидена е зона за озеленяване с ниско тревна растителност и висока декоративна 20% от площа на УПИ – 1530 м2 = 310 м2 от които 1/3 за висока растителност. Има възможност за 3 бр. паркоместа съгласно Наредба №2, т.38.

Заложените показатели са:

- Пл= при макс 80% - 40%

- Кинт= при макс  2,5   -0,4

- Поз= при мин 20%   -20

- Височина на сградите Н 1 ет до 15 м.

Първи етап: ще се изгради инсталация №1 и котел на твърдо гориво с битово помещение за огняр. Инсталация №1 ще представлява стоманобетонна конструкция в която ще бъдат разположени 6 бр. по 4,5 м3 дестилатори на етерични масла и вертикален достъп на персонала от метална стълба.  Площа на постройката ще бъде 126 м2 и котелно от 72 м2.

Втори етап: ще се изгради инсталация №2. Инсталация №2 ще представлява стоманобетонна конструкция в която ще бъдат разположени 4 бр. по 4,5 м3 дестилатори на етерични масла и вертикален достъп на персонала от метална стълба. Площа на постройката ще бъде 84 м2.

Обща РЗП ще бъде 282 м2.

Двете инсталации ще се обслужват с телфер окачен на носещи греди.

Основавайки се на приетите технически и технологични решения, които ще бъдат заложени в проекта и при спазване инструкциите и мерките за безопасност при строителните и монтажни работи, опасността от замърсяване и дискомфорт на околната среда ще бъда сведена до минимум.

Не се очаква замърсяване на околната среда. Технологията на експлоатация изисква прилагането на изолиране на тази дейност от околната среда. При спазване на това изискване предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Включването на отпадните води към водоплътна изгребна яма а от там към най-близката ГПСОВ ще гарантира липсата на замърсяване на почви и подземни води със замърсители от битово - фекален характер .

Като цяло на Работилницата не емитера  наднормено ниво на шум. Във връзка с изискването за изрядност на оборудването с което ще се извършва производството на етерични масла, а и с цел по- продължителен живот на оборудването, периодично се извършва технически преглед на това оборудване и инструменти. При необходимост се извършва ремонт или подмяна на части.

При  спазване  мерките  по  т.12  замърсявания  на  околната  среда  се  свеждат  до  минимум.

Очакваните  замърсявания  могат  да  се  получат  по  време  на  строителство  и  експлоатация  на  обекта.

А/ Замърсяване  с  разпилени    отпадъци.

Б/Неправилно  третиране  на  отпадъците.

С/При реализиране  на  инвестиционното  намерение  не  се  очаква  настъпване  на  дискомфорт  на  околната  среда  при  спазване  мерките  описани  в  т.12.

# 16.Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания.

Политиката при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строително- монтажния процес, които трябва да гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на СМР.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на Площадката, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в работния

При  строителството  и  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  строителство;

- опасност  от  наводнения;

- опасност  от  възникване  на  пожари;

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.

Мерките  за  предотвратяване  на  описаните  рискови  от  инциденти  ще  се  разработят  в  следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност  и  здраве.

17. Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Обектът на Инвестиционното предложение е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от селската водопроводна мрежа.

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното предложение , а имено изграждане на Предприятие за производство на етерични масла   са нулеви.

При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата бъдеща експлоатация не се очаква въздействие върху:

- води, предназначени за питейно-битови нужди;

- води, предназначени за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

- йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

- курортни ресурси;

Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната.

# III.	Местоположение на инвестиционното предложени, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание.

Обект на Инвестиционното предложение  е изграждане  на Изграждане на Работилница за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино.

Имотът попада в устройствена зона с НТП: Стопански двор. Проектното решение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Имотът има лице към основна пътна артерия от селищната система. Основният автомобилен и пешеходен подход е от този път и осигурява достъп до главния вход на Предприятието. Той служи и като вход-изход за тежкотоварни автомобили за доставяне на суровина за производството на етерични масла и експедиция на готовата продукция.

Имота предмет на инвестиционото предложение се намира на 200 м. от най близките къщи на с.Тимарево.

- План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Техническа схема:

По отношение на управлението и опазването на водите, във връзка с РДВ 2000/60/ЕС и съответно ПУРБ 2010-2015, община Хитрино попада в района за басейново управление Черноморски .

Разглежданото  инвестиционно  намерение,   е свързано  с  ползването  на  води  за  производствени  и  битово-хигиенни  нужди  но третираните им е така уредено че  няма  да  има  заустване  на  отпадъчни  водни  потоци  в  близки до имота  водни  тела. Поради  тази  причина  представяните  по-долу  данни  се  представят  главно  с  информативна  цел.

Водоприемник  на  повърхностните  води  от  разглежданата  площадка, чрез  суходолия  е  р.Каменица, поречие  Провадийска-Белославско  езеро.

Реката  се  характеризира  с  дъждовно-снежно  подхранване  на  оттока  и  подхранване  от  подпочвени  води.

Съгласно  типологията  на  Рамковата  директива  по  водите  р.Каменица  като  воден  обект    ( водно  тяло )  в  проучвания  участък  попада  в  следните  категории:

- По височина – в  тип  средно  висок

- По  геология – в  тип  кварцов

- По  дълбочина – н  тип  до  3,0  дълбочина

Съгласно  анализа  на  риска  р.Каменица  е  описана, че  няма  данни  за  нея.

Районът, в  който  се  намира  водосборният  басейн  на  р.Каменица  попада  в  област  с  умерено-континентален  климат.

При  гр.Каспичан ,  р.Каменица  приема  като  свой  десен  приток  р.Мътнишка.

По  поречието  на  р.Каменица  няма  разположени  пунктове  от  Националната мрежа  за  мониторинг – НАСЕМ, няма  правени  периодични  замервания  на  качествата  на  водата.  Същото  е  причина  за  липсата  на  данни  за  емисионното  състояние  на  водния  обект.

Река  Каменица, като  приток  на  р.Провадийска, се  включва  в  поречията  на  Черноморските  Добруджански  реки, към  Черноморски  басейн.

Поречието  на  Черноморските  Добруджанските  реки  заема  най-североизточната  част  на  Черноморски  район  за  басейново  управление.

Поречието  на  р.Провадийска  принадлежи  към  Черноморската  водосборна  област, като  интегрирано  управление  на  водните  ресурси  се  администрира  от  Басейнова  дирекция  във Варна  и  РИОСВ-Шумен.

Най-значителната река  от  Черноморските  Добруджанските  реки  е  р.Провадийска.

Факторите  оказващи  влияние  за  качествата  на  повърхностните  води  и  замърсяването  им  са  качествата  и  замърсяемостта  на  дъждовните  и  подземни  води, които  ги  захранват, промишлената  и селскостопанска  дейност  на  човека, самопречистващите  функции  на  водата, водната  флора  и  фауна  и  др.

Може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в покрайнините на с.Тимарево -  стопански двор и не попада в защитени зони. Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията е: ЗЗ BG0000138 „Каменица"

2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното  намерение  представлява  Изграждане на Работилница за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино.

Площадката  е    обособена  върху  недвижим  имот, собственост  на  Ахмед Ниязи Ахмед.

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като В и К мрежата и ел. проводното отклонение за имота, са изградени и само трябва да се подвържат към имота който е част от бивш стопански двор.

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Инвестиционното предложение е пряко свързано с Изграждане на Работилница за изваряне на етерични масла – две инсталации с общо котелно, които ще се изпълнят на два етапа в УПИ V, кв.9 „ Долен стопански двор“ в с.Тимарево, общ.Хитрино.

Имота предмет на инвестиционното предложение, попада в устройствена зона и е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на застрояване.

Инвестиционния проект е съобразен и с наличието на инфраструкторните мрежи и връзски в района.

Околните имоти също са с трайно ползване - урбанизирана.

4.Абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статус или подлежащи на здравна защита.

Имотът се намира в с.Тимарево, Община Хитрино, Област Шумен, и за него няма данни да попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии /ДВ, бр.133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002 г./ нито в защитена зона по Закона за биоразнообразие - ЗБР /ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/2005 г./.

Имотът е с начин на трайно ползване – стопански двор и изключва наличието на дървесна растителност, която е обект на законодателна защита. Няма данни за наличието на условия за местообитания на животни и птици. В близост до него не са регистрирани чувствителни територии, уязвими зони, защитени зони и др. Няма информация за обекти от Национална Екологична Мрежа.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в покрайнините на с.Тимарево -  и не попада в защитени зони.

Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията е:

ЗЗ BG0000138 „Каменица". Тя е разположена на около 1 километър  от разглеждания имот.

Площ - 1454.53 ха

Варовикови стръмни скали по долината на река Каменица. Малки хълмове покрити със степна растителност върху обширни орни земи.

Зоната е важна за опазването на различни степни местообитания, растения и животни. Това е единствената зона за съобществата на нарязанолистнния тъжник (Spiraea crenata) и една от няколкото в страната за храстовидната карагана(Caragana frute

По отношение на управлението и опазването на водите, във връзка с РДВ 2000/60/ЕС и съответно ПУРБ 2010-2015, община Хитрино попада в района за басейново управление Черноморски .

Разглежданото  инвестиционно  намерение,   е свързано  с  ползването  на  води  за  производствени  и  битово-хигиенни  нужди  но третираните им е така уредено че  няма  да  има  заустване  на  отпадъчни  водни  потоци  в  близки до имота  водни  тела. Поради  тази  причина  представяните  по-долу  данни  се  представят  главно  с  информативна  цел.

Водоприемник  на  повърхностните  води  от  разглежданата  площадка, чрез  суходолия  е  р.Каменица, поречие  Провадийска-Белославско  езеро.

Реката  се  характеризира  с  дъждовно-снежно  подхранване  на  оттока  и  подхранване  от  подпочвени  води.

Съгласно  типологията  на  Рамковата  директива  по  водите  р.Каменица  като  воден  обект    ( водно  тяло )  в  проучвания  участък  попада  в  следните  категории:

- По височина – в  тип  средно  висок

- По  геология – в  тип  кварцов

- По  дълбочина – н  тип  до  3,0  дълбочина

Съгласно  анализа  на  риска  р.Каменица  е  описана, че  няма  данни  за  нея.

Районът, в  който  се  намира  водосборният  басейн  на  р.Каменица  попада  в  област  с  умерено-континентален  климат.

При  гр.Каспичан ,  р.Каменица  приема  като  свой  десен  приток  р.Мътнишка.

По  поречието  на  р.Каменица  няма  разположени  пунктове  от  Националната мрежа  за  мониторинг – НАСЕМ, няма  правени  периодични  замервания  на  качествата  на  водата.  Същото  е  причина  за  липсата  на  данни  за  емисионното  състояние  на  водния  обект.

Река  Каменица, като  приток  на  р.Провадийска, се  включва  в  поречията  на  Черноморските  Добруджански  реки, към  Черноморски  басейн.

Поречието  на  Черноморските  Добруджанските  реки  заема  най-североизточната  част  на  Черноморски  район  за  басейново  управление.

Поречието  на  р.Провадийска  принадлежи  към  Черноморската  водосборна  област, като  интегрирано  управление  на  водните  ресурси  се  администрира  от  Басейнова  дирекция  във Варна  и  РИОСВ-Шумен.

Най-значителната река  от  Черноморските  Добруджанските  реки  е  р.Провадийска.

Защитената зона  BG0000138 „Каменица“,  за опазване на природните местообитания / включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение 123/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г./ и към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.

4а. Относително изобилие, достъпност,Качество и възстановителна способност на природните ресурси /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове..

Обектът е от тип, който по време на експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода от селската водопроводна мрежа. Територията на имота предмет на инвестиционото намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в прилежащите райони са високи.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

За  Изграждане на работилница за изваряне на етерични масла, ще се ползва   собственост  на  Ахмед Ниязи Ахмед  намиращ се в с. Тимарево, общ.Хитрино с начин на трайно ползване – селскостопански двор.

От извършените собствени проучвания на Възложителя местоположението е подходящо за изграждане на Работилница за изваряне на етерични масла като обект от този вид и няма алтернатива.

Отпада възможността за „нулева алтернатива”, т.е. предложението да не се осъществи на посочената площадка.

# IV.	Тип на характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

- Естеството на въздействие. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

- Въздействие върху хората и тяхното здраве.

Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве  може  да  възникне  по  време   на строеж и експлоатация. По  време  на строеж има  опасност  от  възникване  на  физически  травми, затова  се  налага   задължителен  инструктаж  на  работници  и  осигуряване  на  необходимите  средства  за  индивидуална  защита. По  време  на  експлоатация  на  такъв  вид  обект  ще  се  направи  задължителен  инструктаж  на  работещия  персонал  в  обект, който    да  се  извършва  периодично. Ще  се  изготвят  и  инструкции  за  отделните  работни  места, ще  се  осигурят  индивидуални  предпазни  облекла. Поради тази причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува.

- Земеползване

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение в с.Тимарево няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването на околните имоти.

- Материални активи

Експлоатацията на имота като Работилница за изваряне на етерични масла няма да доведе до промени или нарушаване на материалните активи на околните имоти.

- Атмосферен въздух и атмосфера

По време на строителните дейности в атмосферния въздух ще се отделят емисии на замърсителите от отработените горивни газове на строителната техника и МПС. Най-често употребяваната в сторителството техника работи на дизелово гориво, поради което ще оценим нейното въздействие като преобладаващо.

Съгласно методиката на МОСВ за определяне на емисии на вредни вещества във въздуха в състава на отделяните от МПС емисии влизат замърсители, включени във всички определящи групи. Най-съществените от тях са: серен диоксид, азотни окиси, двуазотнен оксид, въглероден оксид, въглероден диоксид, ЛОС, метан, сажди. По експертно мнение през строителния период на площадката всеки ден по 4 часа за период от 1 месец ще бъдат заети следните видове промишлена техника с дизолови двигатели: код на процеса 080800

- Багер – колесен 40 kW и верижен  -200 kW

- Бетонобъркачка – 1 бр. - 150 kW

- Автокран – 1 бр. - 250 kW

- Специализирани машини за строителни цели 2 бр.  - 150 kW

- Тежкотоварни дизелови автомобила -1 бр., с разход на гориво 256,7 g/km, преминаващи всеки ден по 5 км на ден в района на площадката, или общо 9 км. на ден с консумация обща 1,282 kg дизелово гориво.

Съгласно Методиката цялата тази техника при посочените допускания за ралотно време и движение ще отдели за 1 месец във въздуха количество замърсители в килограм в съответствие с емисионните фактори както следва:

Таблица

| CO | NOx | NMVOC | CH4 | PM | CO2 | H2O | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,421 | 2,805 | 1,404 | 0,057 | 0,462 | 711 |  |  |
| 1,767 | 16,288 | 1,209 | 0,042 | 0,973 |  | 0,294 | 0,001 |
| 3,188 | 19,093 | 2,613 | 0,099 | 1,435 | 711 | 0,294 | 0,001 |

Имайки предвид, че работата на строителната техника ще бъде периодична в рамките на работния ден с прекъсване в нощните часове и краткотрайна в годишен аспект, считаме, че отделяните при нейната работа замърсители няма да окажат измеримо и наднормено въздействие върху качеството на приземния слой на въздуха в района.

Наличните атмосферни предпоставки ще способстват разсейването на замърсителите.

Малко вероятно строителни работи да предизвикат значително неорганизирано прахоотделяне от открити повърхности на праообразуващи строителни материали. Но считаме, че независимо от това в проекта за организация и изпълнение на строителните работи ще бъдат предвидени мерки съгласно изискванията на чл.70 от НАРЕДБА № 1/2005 г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии / ДВ бр.64/

Като цяло въздействието от изгорелите газове и неорганизираните източници на праха по време на строителството може да се красифицира като отрицателно, пряко, без вторично въздействие, временно, краткосрочно и оратимо.

На площадката ще има монтиран котел за твърдо гориво  с едно изпускащо устройство - дебит на димните газове 144 Nm3/h. Котела е с топлинна мощност 300 kW. Той ще бъде с капацитет 3003 /3 500/ кг/ч пара ниско налягане 0.5 бара, 258 000 Ксаl/ч или 300 кW.

Производството ще работи сезонно и поради тази причина и котела ще работи сезонно до 20 - 30 дни. Предвиденият котел ще се използва за технологични нужди / за производство на пара/.

Като  гориво  ще  се  използват  пелети, които  се  характеризират  с  относително  ниски  емисионни  фактори  в  сравнение  с  другите  използвани  горива  за  отопление. На долната  таблица  се  показват  диапазони  на  емисионни  фактори  за  няколко  типични  горива, използвани  в  отопление.

Основен източник на неорганизирани емисии в обекта при експлоатация  са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действуващи. Това са камиони доставящи стока и консумативи за производствата всекидневно и тези които изнасят готовата продукция Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

Таблица Емисионни  фактори  за  типични  горива

| Гориво | Долна топлина на изгаряне Mj/kg съотв. Mj/Nm3(газ) | NOx като NO2 {kg/TJ} | SO2 {kg/TJ} | Олово {kg/TJ} |  | Общ прах {kg/TJ} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дърва,естеств. изсушени на въздух | 15 | 70 | 6 | 0,095 |  | 200 |  |
| Нафта, S 0,38-0,2 % | 42,7 | 50 | 160-85 | 0,005 |  | 1,5 |  |
| Природен газ | 46 MJ/Nm3 | 42 | 0,5 | 0 |  | 0,03 |  |
| Кафяви въглища, брикети, променл.съдържание на S | 18-20 | 80-100 | 100-900 | 0,0015-0,020 |  | 70-370 |  |
| Твърди въглища,променливо съдържание на S | 28-32 | 35-65 | 350-600 |  | 0,1-0,84 |  | 6-630 |

Емисиите на серни оксиди, азотни оксиди и прах от комина на котела не подлежи на постоянен собствен мониторинг съгласно Приложение № 3 към Чл. 43, ал. 1 на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ. бр.31 от 06.04.1999г., изм. ДВ. бр.52 от 27.06.2000г.), тъй като тя се отнася за горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма или равна на 50 MW. Емисиите на серни оксиди и азотни оксиди от комина на котела няма да замърсява съществено атмосферния въздух в региона и ще бъдат част от емисиите на отоплението на твърдо гориво от жилищната зона на с.Тимарево.

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните вещества от обекта в атмосферата е вятърът. Представени са многогодишни, сезонни и моментни стойности за параметрите на ветровите процеси в зоната, от които се вижда, че преобладават ветровете от запад - около 32%. Като ветрове с най-висока средна скорост се оформят северните и северозападни ветрове. От значение в конкретния случай са ветровете със скорост до 10 m/s. Разпределението на тези ветрове е представено в следващата таблица и розата на вятъра за района.

От гледна точка на възможностите за задържане и натрупване на замърсители във въздуха имат значение случаите на тихо време. Разглежданата територия е сред областите със висок процент на тихо време – ~ 47,4 % от наблюдаваните дни. За разглеждания район случайте с тихо време (скорост на вятъра под 1 m/s) са средно около 45-50%, т.е. потенциалът на замърсяване е сравнително голям.

В Таблица по долу са представени обобщени данни за честотата и скоростта на вятъра по посоки.

Обобщени данни за честотата и скоростта на вятъра по посоки

| Показател | Посока |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| Скорост (m/s) | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 3,0 | 3.2 | 4.1 | 5.9 | 4.7 |
| Честота (%) | 15.7 | 11.8 | 8.1 | 12.5 | 10.8 | 8.3 | 18.6 | 13.8 |

Съгласно представените в табицата данни е изготвена и характерната за района роза на ветровете.

Роза на ветровете за района на с.Тимарево

Преобладаващите ветрове в този район са от запад и северозапад. Тази информация ще позволи да бъде извършена адекватна оценката за въздействието на емисиите от птицефермата върху подветрено разположените населени територии.

- Емисионни параметри.

Основните емисии от процеса на производство се разделят в две групи:

- емисии от производствените сгради - за основни замърсители се считат леките изпарения от натриева основа и прах. Като незначителни се считат емисиите на азотен оксид (N2O), метан (CH4) и неметанови летливи органични съединения (НМЛОС);

- емисии от превозните средства - емитират се NO2, SO2, CO и прах.

За определянето на емисиите са взети в предвид нормите на допустими емисии на тези замърсители съгласно Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Съгласно Наредбата НДЕ за цитираните по-горе замърсители са съответно:

- НДЕ за NH3 - 30 mg/Nm3;

- НДЕ за общ прах - 20 mg/Nm3 за емисиите от тунелната вентилация на сградите и 150 mg/Nm3 за емисиите от изпускащите устройства на отоплителните печки;

- НДЕ за NО2 - 650 mg/Nm3;

- НДЕ за SOx - 2000 mg/Nm3;

- НДЕ за СО - 250 mg/Nm3;

Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността е, че се отделят специфични миризми. Тези интензивно миришещи вещества са присъщи за процеса на движението на превозните средства и производството на етерични масла. Характерно за тях е, че съдържат приятно миришещи компоненти (кетони, алдехиди, меркаптани, феноли, сероводород). До настоящия момент от дейността на подобни площадки с подобна дейност, разположени в рамките на общината, няма оплаквания (сигнали или жалби) за наличие на интензивно миришещи вещества във въздуха в района и прилежащите му територии. Не са провеждани емисионни или имисионни измервания за установяване на нивата на интензивно миришещи вещества. Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Тимарево. Ветровете са северозападни, така че неприятните миризми ще са в обратна посока на жилищните сгради.

Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер. Повечето от предприятията в общината или не работят или работят с минимален капацитет. Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата.

През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспортът и битовото отопление.

Ще се изготви Проект за паркоустройване към обекта за осигуряване по добра чистота на атмосферния въздух за изолация на околното пространство от обекта. Това са изисквания на ЗУТ и Наредба №4 за съдържание на инвестиционните проекти.

Съгласно Наредба №7 към ЗУТ за устройство на териториите се изисква определен процент за озеленяване от общата площ на Проекта. От тази площ задължително се изисква 30% с висока растителност. Това се урежда с проект за Паркоустройване и благоустрояване.

Емисии, отделяни по време на експлоатация на Работилница за изваряне на етерични масла са почти нулеви.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

ИЗВОД: Направените разчети дават основание да се твърди, че заложените при проектирането параметри на изпускащите емисии във въздуха от строителните машини осигуряват спазването на приземните концетрации на прах.

Емисиите, отделяни при строителството и нормалната екслоатация на дестилерията при спазването на нормативните изисквания за ограничаването им, няма да окажат съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

- Води

Към настоящия момент в разглеждания имот няма никакви постройки.  На обекта ще се формират, битово-фекални, производствени и дъждовни води при нормална експлоатация. През строителния период се формират битово-фекални води от строителните работници. В съседния имот който също е събственост на инвеститора има изградена водоплътна изгребна яма .

Отпадъчни води

Към настоящия момент в разглеждания имот няма никакви постройки.  На обекта ще се формират, битово-фекални и дъждовни води при нормална експлоатация. През строителния период се формират битово-фекални води от строителните работници.

Битово-фекални води

Битово-фекални води ще се заустват в съществуваща водоплътна изгребна яма. В това  съоръжение ще се вливат води от персонала на предприятието. Битовите, сервизни помещения и водоплътната изгребна яма са изградеи в съседния имот с УПИ VI, кв.9 собственост на инвеститора.

Производствени отпадни води

Предвиденото отцеждане на шлемпата гарантира отстраняването от отпадъчните води на твърди остатъци и неразтворени вещества. Тези води се формират след преминаване на процес по дестилация и са сравнително чисти – без досег до химични вещества. Заустяват се в съществуваща водоплътна изгребна яма изградена в съседния имот с УПИ VI, кв.9 собственост на инвеститора.

Дъждовни води

Тези води се разделят на два потока:

- Води от покриви с вътрешно отводняване  и от площадката и следват естествения наклон на терена. Тези води не са замърсени с вредни вещества.

- Води от покриви с външно отводняване  също следват естествения наклон на терена. Тези води не са замърсени с вредни вещества

Опазване на подземните води чрез:

- предотвратяване на постъпването на замърсители в подземни води, използвани и предназначени за черпене на вода за питейно-битово водоснабдяване на населението;

- ограничаване на депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до пряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- други дейности върху земната повърхност, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

- забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води с различно качество чрез съоръженията за подземни води;

Общия извод е , че Работилницата не е рискова от гледна точка на въздействието му върху водите.

Инвестиционно предложение не засяга директно повърхностните и подземни води.

- Почва

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на почвите в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда.

Площадката  е  повлияна  от  антропогенната  дейност, извършвана  в миналото . Обхвата  на  въздействието  е  с  локален  характер  и  се  изразява в  строителни дейности. Периода  на  въздействие  е  интензивен   и кратък  само  по  време  на  строителството , а  степента  на  въздействие  е  ниска.

Управлението  на  Предприятието за изваряне на етерични масла  ще  се  основава  на  следните  принципи:

- Осигуряване  на  подходящи  системи  за  събиране  и  съхранение  на  отпадъците  с  подходящ  капацитет.

- Да  се  знае/оценява  съдържанието  на  съставките на видовете на отпадъците.

- Да  не  се  третират отпадъци  в  условия, за  които  е  известно, че  съществува  висок  риск  от  замърсяване  на  близки  водоеми.

С  прилагането  на  всички  предвидени  мерки  не  се  очаква  замърсяване  на  почвите  от  дейността  на  Предприятието, както  в  района  на  имота, така  и  извън  него.

- Земни недра

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на работилницата, поради предвидените мерки .

- Ландшафт

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда

- Природни обекти

В близост няма разположени природни обекти и паметници на културата. Въздействието се оценява като нулево.

- Минерално разнообразие

Не се очаква въздействие върху околната среда и минералното разнообразие по време на експлоатацията на Работилницата за изваряне на етерични масла.

Биологично разнообразие и неговите елементи

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Тимарево, общ.Хитрино  и не попада в защитени зони. Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията е:

- Защитената зона  BG0000138 „Каменица“,  за опазване на природните местообитания / включена в списъка от ЗЗ, приет с Решение 123/02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г./ .

Към момента ЗЗ BG0000138 „Каменица не е обявена със заповед с наложителни режими и ограничения, съгласно ЗБР.

- Защитени територии на единичните и групови паметници на културата

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Тимарево, община Хитрино, област Шумен  и не попада в защитени зони.

Имотът, в който ще бъде изграден обектът е бил част от Стопански двор. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона. Наблизо до обекта няма паметници на културата. Нито единични нито групови.

- Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

Евентуален контакт между суровината /нискостеблени етерични култури/ и околната среда може да се осъществи само при приемането им в цеха и по време на товаренето на готовата продукция  в камионите. Подхода ще бъде обособен като отделна площадка в рамките на този производствен комплекс. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на производствена и лична хигиена. В обекта ще бъдат допускани само работници и служители на фирмата, които преминават задължителна чек проверка, изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на производствения комплекс. В обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с производството. Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне или изнасяне от Предприятието на инфекциозни заболявания общи за предприятието и човека

Отпадъци –видове и тяхното местонахождение

Всички отпадъци от предпирятието ще бъдат съхранявани в специално обособени площадки. Площадките ще се наблюдават, те ще бъдат достъпни само за лицето определено със заповед за отговорник за дейностите с отпадъци.

Всички отпадъци ще се предават на фирми с документ по ЗУО. При спазване набелязаните мерки няма да се очаква влияние върху околната среда.

- Рискови енергийни източници / шум, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми/.

Шум

Като основен източник на шум в района на площадката за инвестиционното предложение в настоящия момент се явява шума от трафик на превозни средства по съседните улици. Няма данни за неговото измерване, вероятно, предвид предназначението на територията – промишлена зона и периодичния характер на неговото отделяне при сравнително неголяма натовареност на пътя.

Както е известно граничните стойности на показателите на шум в dBA в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях се определят съгласно табл.2 на приложение 2 от Наредба №6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, граничните стойности на нивото на шум в dBA за защита на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, се определят съгласно Наредба №6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

Граничните стойности на нивата на шума в работните помещения в административните сгради са 50 dB/A/ - при въздействие на тонален или импулсен шум нормата е 45 dB/A/. Граничните стойности на нивата на шум в зоната на обекта е 70 dB/A/ - производсвено-складови територии и зони.

Увеличения трафик, породен от работата на работилницата, увеличава еквивалентното звуково ниво от 62,19 dB/A/  на 62,66 dB/A/ . Това увеличение е незначително и е обусловено от малкото нарастване на трафика / с 2,78%/. Като абсолютна величина, то превишава с около 2-3 dB/A/  граничните стойности за територии подложени на въздействието на интензивен автомобилен  трафик , определени от таблица №2 на Приложение №2 от Наредба №6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ, но е под граничните стойности за производствени зони.

Изчисленията са извършени за максимално разрешените скорости на движение на автомобили в населени места – 50 км/ч. При по-ниски скорости на движение изчислените стойности ще се снижат. Освен това превозът на стоката с която се зарежда площадката и продадената стока ще се извършва почти изцяло без да се преминава през жилищната зона на селото поради факта, че площадката се намира извън тях но основна улица.

По своя характер, излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е временен по време на работа, т.е. до 20 - 30 дни.

Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности.

Не се очаква кумулативно въздействие. Районът на инвестицията е спокоен и значително отдалечен от жилищната зона на селото, големи производства, които биха способствали за увеличаване на нивото на шумовия фон в района.

Основния източник на шум на работилницата при експлоатация  ще бъдат МПС доставящи суровината и по-късно когато става експедицията на готовата продукция. Въздействието на шума засяга преди всичко работещите. Очаква	се еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да не превишава пределно- допустимата норма за производствен шум (85 dBA), а на територията на имота да не превишава съответно 55 dBA и 45 dBA - пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период.

Въздействието се оценява като минимално.

Вибрации – в района няма източници на вибрации.

Радиация – в района няма източници на радиационно въздействие. Инвестиционното предложение Предприятие за изваряне на етерични масла не е източник на такава.

Генетично модифицирани организми – инвестиционното предложение Предприятие за изваряне на етерични масла на нито един от етапите на своята реализация и експлоатация, както и в резултат от своето въздействие върху околната среда, не е свързано с генериране на генетично модифицирани организми.

# 2.	Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в с.Тимарево, община Хитрино не попада в защитени зони. Имотът, в който ще бъде изграден обектът  и преди е бил  Стопански двор. В него не се срещат описаните по-горе видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват уреголирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.

# 3.	Интензивността и комплексността на въздействието. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Негативното въздействие е върху компонентите на околната среда – почви и растителност. То се определя като  Пряко; Временно.

- атмосферен  въздух

Незначително, краткотрайно  по  време  на  строителството.

По  време  на  експлоатация-незначително, краткотрайно.

- води

Незначително  по  отношение  на  повърхностните  води, по  отношение  на  подпочвените  води-непряко, незначително.

- почви

Незначително  въздействие.

# 4.	Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Най-близко разположеното жилищна зона е с.Тимарево отстояща на 203 м.

# 5.Вероятност  на поява на въздействието.

Имотът е обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Ще бъдат въведени строги правила за спазване на търговската и лична хигиена. В нетърговската част на обекта ще бъдат допускани само работници и служители на площадката, които преминават задължително през чек контрол , изкъпване и обличане на работно облекло. Процедурата се повтаря и при напускане на площадката. В товарния обсег обекта ще бъдат допускани за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с доставките и експедицията на стоките.

- Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на работилницата при експлоатация  ще бъдат МПС доставящи суровината и по-късно когато става експедицията на готовата продукция

- Вредни вещества във въздуха от работата на работилницата  не се очакват;

Емисиите на серни оксиди, азотни оксиди, ЛОС, метан, въглероден оксид, въглероден диоксид и двуазотен оксид от превозните средства няма да замърсяват съществено атмосферния въздух в региона и ще бъдат част от емисиите на отоплението от жилищната зона на с.Тимарево.

- Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действащи. Това са камиони доставящи суровина за работилницата,  както и такива които ще извозват закупена продукции. Тези транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители.

- Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността е, че не се отделят.

Гореизброените вещества не попадат в Приложение 3 на ЗООС.

На територията на Работилницата не се предвижда съхранение на опасни вещества, включени в таблица 1 и 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС.

Като заключение след обстойно извършения анализ във връзка с чл.6. /4/ на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и   съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС може да се потвърди, че Работилницата за изваряне на етерични масла не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС.

Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Тимарево.

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората.

- Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителност на въздействие е в периода на експлоатация на имота;

Честота на въздействие – ниска;

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, се очаква лесно възстановяване на района.

- Комбинирано въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Промишлени и подобни търговски обекти, намиращи се в непосредствена близост до Предприятието, при които е възможно да възникне комбинирано въздействие  от дейността която развиват - няма. Поради своята относителна отдалеченост и характера на своята дейност тези  външни обекта не са застрашени от възникване на комбинирано въздействие.

# 8.	Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки са:

- Опазване на чистотата на почвите и подземните води;

- Опазване здравето на хората;

- Гарантиране за законосъобразното третиране на отпадъчните води;

- Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци;

- Екологосъобразно третиране на отпадъците;

- Недопускане депониране на отпадъци на нерегламентирани места в и извън територията на Предприятието;

- производството  да  се  извършва  така , че  да  се  ограничи  всяко  неблагоприятно  въздействие  върху  околната  среда;

- всички  операции  по  производството  да  се  извършат според изискванията на нормативната уредба;

- отпадъците  да  се  предават  само  на  фирми  с  лиценз  за  тази  дейност;

- Опазване на съседните терени от замърсяване.

# 9.	Трансграничен характер на въздействията.

При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава или държави.

ИНВЕСТИТОР………………